附件二：

2011年全国职业院校现代制造及自动化技术教师大赛

实际操作技术要点

一、“数控加工中心装调与维修”项目实际操作技术要点

（一）实际操作比赛内容

参赛选手在规定时间内，在比赛现场完成全部比赛任务，包括机械组件的装配与调整、电气线路连接、机电联调与故障排除、机床精度检测、试切件加工五部分内容：

1、机械组件装配与调整

完成加工中心工作台、刀库的一项装调工作，并且保证机械精度。

2、电气线路连接

按照给定的加工中心启停控制回路、冷却控制回路、润滑控制回路、刀库正反转控制中的电气线路图，完成相应的线路连接工作。

3、机电联调与故障排除

（1）完成数控系统、主轴驱动器模块参数设置。

（2）对在加工中心设置的若干故障（故障分布在数控装置、主轴伺服驱动器的参数设置，电路连接，电器元件，PLC程序），进行诊断和排除。

（3）对加工中心的主要控制功能（主轴转速、进给快移速度以及倍率、刀库自动换刀）进行测试。

（4）完成部分PLC程序的编写与调试工作（为系统增加了1-2个功能）。

4、机床精度检测

使用数控机床常用工装、工具和量具，对加工中心的几何精度进行检测。

5、试切件加工

编写指定零件的加工程序，完成试切件加工。

（二）实际操作成绩评定

数控加工中心装调与维修实际操作成绩满分为100分，由裁判根据评分细则进行评定。各单元评分指标体系及所占分值如下表：

评分指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计计算逻辑思维部分 | 10 | PLC程序设计 | 10 |
| 动手动脑结合实践操作部分 | 80 | 1.机械组件装配与调整 | 15 |
|  |  | 2.电路连接 | 10 |
|  |  | 3.参数设置 | 15 |
|  |  | 4.故障诊断与排除 | 15 |
|  |  | 5.功能验证 | 10 |
|  |  | 6.机床精度检测 | 10 |
|  |  | 7.试切件加工 | 10 |
| 综合素质 | 10 | 1.设备操作规范性 | 2 |
|  |  | 2.材料利用效率，接线及材料损耗 | 2 |
|  |  | 3.工具、仪器、仪表使用情况 | 2 |
|  |  | 4.竞赛现场安全、文明生产 | 2 |
|  |  | 5. 团队分工协作 | 2 |

（三）竞赛平台

本次竞赛设备为“天煌教仪”THWHZT-1A/1B型 加工中心装调维修实训系统。

1. 基本配置

| 序号 | 名 称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床实训柜 | 800mm×600mm×1800mm | 1台 |  |
| 2 | 实物小加工中心 | 1200mm×1100mm×2000mm | 1台 |  |
| 3 | 数控系统 （用户可选） | 西门子802D sl | 1台 | THWHZT-1A型 |
| 4 |  | 发那科FANUC 0i mate MD | 1台 | THWHZT-1B型 |
| 5 | 主轴驱动器 | IMS-LMF-41P5E2 | 1台 |  |
| 6 | 伺服驱动 （视系统而定） | 西门子S120驱动器 | 1套 | THWHZT-1A型 |
|  |  | 发那科 SVM20i | 3套 | THWHZT-1B型 |
| 7 | 伺服电机 （视系统而定） | 西门子1FK7042 | 3套 | THWHZT-1A型 |
|  |  | 发那科 βis4/4000 | 3台 | THWHZT-1B型 |
| 8 | 手持操作盒 | ER-230-A4X5C-10 | 1只 |  |
| 9 | 主轴电机 | SDSS27-1.5-1500 | 1只 |  |
| 10 | 电器元件 | 漏电保护器、断路器、交流接触器、继电器、传感器、连接线等 | 1套 |  |
| 11 | 型材电脑桌 | 外形尺寸：600mm×560mm×1065mm | 1张 |  |

2.工具（赛场统一提供）

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具 | 剥线钳 | YS-1 | 1把 | 鸭嘴式 |
| 2 |  | 斜口钳 | DL2336 | 1把 | 5寸，橡塑柄 |
| 3 |  | 尖嘴钳 | DL22306 | 1把 | 5寸，橡塑柄 |
| 4 |  | 剪刀 |  | 1把 | 民用 |
| 5 |  | 钩形扳手 | 45-52 | 1把 | 月牙扳手 |
| 6 |  | 活动扳手 | 12″ | 1把 |  |
| 7 |  | 开口扳手 | 14×17 | 1把 |  |
| 8 |  | 开口扳手 | 12×13 | 1把 |  |
| 9 |  | 内六角扳手 | 1.5～10 | 1套 |  |
| 10 |  | 十字螺丝刀 | 3×75、6×250 | 各1把 |  |
| 11 |  | 一字螺丝刀 | 3×75、6×75 | 各1把 |  |
| 12 |  | 钟表螺丝刀 |  | 1套 |  |
| 13 |  | 试电笔 | 氖管式 | 1把 |  |
| 14 |  | 万用表 | 数字表，三位半显示 | 1只 |  |
| 15 |  | 橡皮锤 |  | 1把 |  |
| 16 |  | 百分表触头 |  | 1个 |  |
| 17 |  | 摇手 |  | 1把 |  |
| 18 | 书写工具 |  | 圆珠笔或中性笔、2B型和HB型铅笔、美工刀、三角尺、橡皮等 | 1套 |  |
| 19 | 编程工具 | 计算机 | 品牌计算机 安装有PLC编程软件、数据传输软件 | 1台 | 无上网功能 |
| 20 | 技术手册 |  | 驱动器说明书（电子文档）、数控系统简明安装调试手册、设备使用手册 | 1套 |  |

3.量具（赛场统一提供）

| 序号 | 类别 | 名称 |  | 型号、规格 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量具 |  | 普通游标卡尺 |  | 量程：300mm 精度：0.02mm |  | 1把 |  |  |
| 2 |  |  | 深度游标卡尺 |  | 量程：200mm 精度：0.02mm |  | 1把 |  |  |
| 3 |  |  | 杠杆式百分表 |  | 量程：0.8mm 分度值：0.01mm |  | 1个 |  |  |
| 4 |  |  | 小磁性表座 |  |  |  | 1个 |  |  |
| 5 |  |  | 百分表 |  | 分度值：0.01mm |  | 1个 |  |  |
| 6 |  |  | 大磁性表座 |  |  |  | 1个 |  |  |
| 7 |  |  | 塞尺 |  | 测量范围： 0.02～1.00mm |  | 1把 |  |  |
| 8 |  |  | 方箱 |  | 150mm×150mm×150mm |  | 1把 |  |  |
| 9 |  |  | 主轴芯棒 |  | BT30-200mm |  | 1根 |  |  |
| 10 |  |  | 精密水平仪 |  | 200mm |  | 2个 |  |  |

4. 配套机床附件

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床附件 | 平口钳 |  | 1台 |  |
| 2 |  | 刀柄 | BT30 | 1套 |  |

二、“数控铣床装调与维修” 项目实际操作技术要点

（一）实际操作比赛内容

参赛选手在规定时间内，在比赛现场完成全部比赛任务，包括机械组件的装配和调整、电气线路连接、机电联调与故障排除、机床精度检测、试切件加工五部分内容：

1、机械组件装配与调整

完成数控铣床工作台、滚珠丝杠、直线导轨的一项或两项装调工作，并且保证机械精度。

2、电气线路连接

按照给定的数控铣床启停控制回路、主轴单元主电路和控制回路的电气线路图，完成相应的线路连接工作。

3、机电联调与故障排除

（1）完成数控系统、变频器、驱动器模块参数设置。

（2）对数控机床上已设置的若干故障（故障分布在数控装置、变频器、伺服驱动器的参数设置，电路连接，电器元件，PLC程序方面），进行诊断和排除。

（3）对数控机床的主要控制功能（主轴转速、进给快移速度以及倍率）进行测试。

（4）完成部分PLC程序的编写与调试工作（为系统增加了1-2个功能）。

4、机床精度检测

使用数控机床常用工装、工具和量具，对数控铣床的几何精度进行检测。

5、试切件加工

编写指定零件的加工程序，完成试切件加工。

（二）实际操作成绩评定

数控铣床装调与维修实际操作成绩满分为100分，由裁判根据评分细则进行评定。各单元评分指标体系及所占分值如下表：

评分指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计计算逻辑思维部分 | 10 | PLC程序设计 | 10 |
| 动手动脑结合实践操作部分 | 80 | 1.机械组件装配与调整 | 20 |
|  |  | 2.电路连接 | 10 |
|  |  | 3.参数设置 | 10 |
|  |  | 4.故障诊断与排除 | 10 |
|  |  | 5.功能验证 | 10 |
|  |  | 6.机床精度检测 | 10 |
|  |  | 7.试切件加工 | 10 |
| 综合素质 | 10 | 1.设备操作规范性 | 2 |
|  |  | 2.材料利用效率，接线及材料损耗 | 2 |
|  |  | 3.工具、仪器、仪表使用情况 | 2 |
|  |  | 4.竞赛现场安全、文明生产 | 2 |
|  |  | 5. 团队分工协作 | 2 |

（三）竞赛平台

本次竞赛设备为“天煌教仪”THWMZT-1A/1B型 数控铣床装调维修实训系统。

1. 基本配置

| 序号 | 名 称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床实训柜 | 800mm×600mm×1800mm | 1台 |  |
| 2 | 实物小铣床 | 1000mm×660mm×1655mm | 1台 | TH-XK3020型 |
| 3 | 数控系统 （用户可选） | 西门子802C base line | 1台 | THWMZT-1A型 |
| 4 |  | 发那科FANUC 0i mate MD | 1台 | THWMZT-1B型 |
| 5 | 变频器 | 三菱FR-D740-0.75k-CHT | 1台 |  |
| 6 | 伺服驱动 （视系统而定） | 东元 TSTE-20C | 3套 | THWMZT-1A型 |
|  |  | 发那科 SVM20i | 3套 | THWMZT-1B型 |
| 7 | 伺服电机 （视系统而定） | 东元 TSB08751C | 1台 | THWMZT-1A型 |
|  |  | 东元 TSB07301C | 2台 | THWMZT-1A型 |
|  |  | 发那科 βis4/4000 | 3台 | THWMZT-1B型 |
| 8 | 电子手轮 | 手摇脉冲发生器 | 1只 |  |
| 9 | 主轴电机 | JW7122-B14-750W | 1只 |  |
| 10 | 电器元件 | 漏电保护器、断路器、交流接触器、继电器、传感器、连接线等 | 1套 |  |
| 11 | 型材电脑桌 | 外形尺寸：600mm×560mm×1065mm | 1张 |  |

2.工具（赛场统一提供）

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具 | 剥线钳 | YS-1 | 1把 | 鸭嘴式 |
| 2 |  | 斜口钳 | DL2336 | 1把 | 5寸，橡塑柄 |
| 3 |  | 尖嘴钳 | DL22306 | 1把 | 5寸，橡塑柄 |
| 4 |  | 剪刀 |  | 1把 | 民用 |
| 5 |  | 钩形扳手 | 45-52 | 1把 | 月牙扳手 |
| 6 |  | 钩形扳手 | 22-26 | 2把 | 月牙扳手 |
| 7 |  | 活动扳手 | 6″ | 1把 |  |
| 8 |  | 开口扳手 | 14×17 | 1把 |  |
| 9 |  | 开口扳手 | 8×10 | 2把 |  |
| 10 |  | 开口扳手 | 6×7 | 1把 |  |
| 11 |  | 开口扳手 | 12×13 | 1把 |  |
| 12 |  | 内六角扳手 | 1.5～10 | 1套 |  |
| 13 |  | 十字螺丝刀 | 3×75、6×250 | 各1把 |  |
| 14 |  | 一字螺丝刀 | 3×75、6×75 | 各1把 |  |
| 15 |  | 钟表螺丝刀 |  | 1套 |  |
| 16 |  | 试电笔 | 氖管式 | 1把 |  |
| 17 |  | 万用表 | 数字表，三位半显示 | 1只 |  |
| 18 |  | 橡皮锤 |  | 1把 |  |
| 19 |  | 铁榔头 |  | 1把 |  |
| 20 |  | 三爪拉马 |  | 1套 |  |
| 21 |  | 轴用卡簧钳 | 直嘴7寸 | 1把 |  |
| 22 |  | 轴用卡簧钳 | 弯嘴7寸 | 1把 |  |
| 23 |  | 小圆锉 |  | 1把 |  |
| 24 |  | 平锉 |  | 1把 |  |
| 25 |  | 百分表触头 |  | 1个 |  |
| 26 |  | 拆卸轴承工具 |  | 1套 |  |
| 27 |  | 紫铜棒 | 一头φ18 一头φ9×200mm | 1根 |  |
| 28 |  | 冲击套筒 |  | 1套 |  |
| 29 |  | 摇手 |  | 1把 |  |
| 30 | 书写工具 |  | 圆珠笔或中性笔、2B型和HB型铅笔、美工刀、三角尺、橡皮等 | 1套 |  |
| 31 | 编程工具 | 计算机 | 品牌计算机 安装有PLC编程软件、数据传输软件 | 1台 | 无上网功能 |
| 32 | 技术手册 |  | 变频器、驱动器说明书（电子文档）；数控系统简明安装调试手册、设备使用手册 | 1套 |  |

3.量具（赛场统一提供）

| 序号 | 类别 | 名称 |  | 型号、规格 |  | 数量 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量具 |  | 普通游标卡尺 |  | 量程：300mm 精度：0.02mm |  | 1把 |  |  |
| 2 |  |  | 深度游标卡尺 |  | 量程：200mm 精度：0.02mm |  | 1把 |  |  |
| 3 |  |  | 杠杆式百分表 |  | 量程：0.8mm 分度值：0.01mm |  | 1个 |  |  |
| 4 |  |  | 小磁性表座 |  |  |  | 1个 |  |  |
| 5 |  |  | 百分表 |  | 分度值：0.01mm |  | 1个 |  |  |
| 6 |  |  | 大磁性表座 |  |  |  | 1个 |  |  |
| 7 |  |  | 塞尺 |  | 测量范围： 0.02～1.00mm |  | 1把 |  |  |
| 8 |  |  | 直角尺 |  | 200mm×130mm×12.5mm |  | 1把 |  |  |
| 9 |  |  | 主轴芯棒 |  | 莫氏3号，长度150mm |  | 1个 |  |  |

4. 配套机床附件

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机床附件 | 平口钳 |  | 1台 |  |
| 2 |  | 铣夹头 | MT3 | 1套 |  |
| 3 |  | E型调节块 |  | 1套 |  |

三、“机械设备装调与控制技术”项目实际操作技术要点

（一）实际操作比赛内容

参赛选手在规定时间内，以现场操作的方式，根据赛场提供的有关技术资料和工作任务书，完成以下工作任务：

1、根据赛场提供的总装图和部装图，按任务书工艺要求，结合相关技术标准，完成机械传动机构、机械式冲料机构、转塔部件、模具和送料部件（十字滑台）中的一项或几项的装配与调整，并保证装配精度；

2、根据任务书的要求，合理选用测量工具，完成设备装配过程及装配完成后的精度检测；

3、根据提供的电气控制原理图（含PLC的I/O连接图、PLC外围电气图等），按任务书要求完成电路连接；

4、根据任务书的要求，编写或修改PLC、触摸屏程序，调整传感器、变频器及各驱动器（步进电机驱动器、伺服电机驱动器）的参数；

5、根据任务书的要求，调试运行机械设备，达到规定的工作要求和技术要求。

（二）实际操作成绩评定

机械设备装调与控制技术实际操作成绩满分为100分，由裁判根据评分细则进行评定。各单元评分指标体系及所占分值如下表：

评分指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计计算逻辑思维部分 | 15 | 1.PLC程序设计 | 10 |
|  |  | 2.触摸屏工程设计 | 5 |
| 动手动脑结合实践操作部分 | 75 | 1.设备机械组件装配与调整 | 35 |
|  |  | 2.装配精度检测 | 10 |
|  |  | 3. 电路连接 | 10 |
|  |  | 4.参数设置 | 10 |
|  |  | 5.机械设备的调试运行 | 10 |
| 综合素质 | 10 | 1.设备操作规范性 | 3 |
|  |  | 2.工具、量具使用情况 | 3 |
|  |  | 3.竞赛现场安全、文明生产 | 4 |

（三）竞赛平台

本次竞赛设备为“天煌教仪”THMDTK-1型 机械设备装调与控制技术实训装置。

1. 基本配置

| 序号 | 名 称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训平台 | 1400mm×700mm×1500mm | 1台 |  |
| 2 | 电气控制柜 | 800mm×600mm×1800mm | 1台 |  |
| 3 | 电源控制模块 | 提供三相交流电源和直流24V电源 | 1套 |  |
| 4 | 可编程控制器模块 | 西门子CPU226(DC/DC/DC)+ EM253 | 1套 | 两种主机选择1种 |
| 5 |  | 三菱FX2N-48MT-001+ FX2N-10GM | 1套 |  |
| 6 | 变频器模块 | 三菱FR-E740-0.75k-CHT | 1套 |  |
| 7 | 触摸屏模块 | 西门子7英寸，TFT真彩，65K色 | 1套 |  |
| 8 | 步进电机及驱动器 | 步进电机驱动器 M542、 步进电机57H500Q30 减速比1:30 | 1套 |  |
| 9 | 伺服电机及驱动器 | 伺服电机驱动器TSTE 15C、 伺服电机TSB07301C-2NT3-1 | 1套 |  |
| 10 | 机械传动机构 | 带传动、链传动和齿轮传动等 | 1套 |  |
| 13 | 送料部件（十字滑台） | 主要由滚珠丝杠螺母副、直线导轨和滑块、轴承、轴承座、端盖、垫块等组成 | 1套 |  |
| 14 | 转塔部件 | 主要由上下模盘定位销、上下模盘定位销支架、下模盘下料孔、链轮、链条、上下模盘、传动轴、圆锥滚子轴承、支座、端盖等组成 | 1套 |  |
| 15 | 模具 | 采用真实数控模具，由方孔模、圆孔模、腰孔模3种模具组成 | 1套 |  |
| 16 | 机械式冲料机构 | 主要由冲床床身、齿轮、端盖、曲轴、轴瓦、支架、电机座、轴承、卸荷式带轮装置等组成 | 1套 |  |
| 17 | 型材电脑桌 | 外形尺寸：600mm×560mm×1065mm | 1张 |  |

2.工具（赛场统一提供）

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具 | 划线平板 | 300mm×300mm | 1块 |  |
| 2 |  | 电工工具套件 | 含数字式万用表（VC890D）、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、螺丝刀、镊子、剪刀、电烙铁、焊锡丝等 | 1套 |  |
| 3 |  | 扳手 | 活动扳手(150mm、250mm), 开口梅花组合扳手(开口7、17)，钩形扳手（M14、M18、M27），内六角扳手（9件套）,呆扳手（开口14-17） | 1套 |  |
| 4 |  | 紫铜棒 | 一头φ18一头φ14、φ30 | 2根 |  |
| 5 |  | 9寸卡簧钳 | 内直、外直、内弯、外弯 | 1套 | 4件/套 |
| 6 |  | 三爪拉马 | 100 | 1个 |  |
| 7 |  | 截链器 | 420～530 | 1把 |  |
| 8 |  | 螺丝刀 | 通芯一字（10〞） | 1套 |  |
| 9 |  | 锤子 | 橡皮锤、圆头锤（1.5磅）、钳工锤（500g） | 1套 |  |
| 10 | 编程工具 | 计算机 | 品牌计算机 安装有PLC、触摸屏编程软件 | 1台 | 无上网功能 |
| 11 | 书写工具 |  | 圆珠笔或中性笔、2B型和HB型铅笔、美工刀、三角尺、橡皮等 | 1套 |  |
| 12 | 技术手册 |  | 变频器、驱动器说明书（电子文档） | 1套 |  |

3.量具（赛场统一提供）

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 量具 | 普通游标卡尺 | 量程：300mm，精度：0.02mm | 1把 |  |
| 2 |  | 深度游标卡尺 | 量程：200mm，精度：0.02mm | 1把 |  |
| 3 |  | 杠杆式百分表 | 0.8×0.01mm | 1只 |  |
| 4 |  | 百分表 | 测量范围：0～10mm | 1只 |  |
| 5 |  | 百分表接头 |  | 1个 |  |
| 6 |  | 磁性表座 | 大、小 | 2个 |  |
| 7 |  | 直角尺 | 200×130×12.5mm | 3把 |  |
| 8 |  | 千分尺 | 0～25mm、25～50mm、50～75mm | 1套 | 3件/套 |
| 9 |  | 塞尺 | 测量范围：0.02～1.00mm | 1把 |  |
| 10 |  | 钢直尺 | 500mm | 1把 |  |
| 11 |  | 模具校棒 |  | 1套 |  |

四、“柔性自动化系统”安装与调试项目实际操作技术要点

（一）实际操作比赛内容

参赛选手在规定时间内，在比赛现场完成全部比赛任务，包括设备器件的调整、电气原理图设计与线路连接、控制系统编程与参数设置、设备运行调试四部分内容：

1、设备器件的调整

根据任务书的要求，完成设备中部分器件的调整工作，并且保证系统能正常运行。

2、电气原理图设计与线路连接

（1）根据任务书的要求，完成设备部分控制电路的电气原理图设计与绘制任务。

（2）根据设计的电气原理图和赛场提供的接线图纸，完成设备控制线路的连接工作，并且保证连接正确可靠。

3、控制系统编程与参数设置

（1）根据任务书的要求，完成伺服驱动器、步进驱动器、变频器的参数设置。

（2）根据任务书的要求，画出程序流程图，使用编程软件完成PLC程序的编写，并下载至PLC主机中。

（3）使用触摸屏组态软件，编写触摸屏工程并下载至触摸屏中，要求可以对设备进行启动、停止、复位操作、运行状态指示及相关监控功能。

4、设备运行调试

调试编写的PLC控制程序和触摸屏工程，运行设备，达到任务书规定的功能要求，并将相关程序和数据保存到计算机指定的存储位置。

（二）实际操作成绩评定

柔性自动化系统安装与调试实际操作成绩满分为100分，由裁判根据评分细则进行评定。各单元评分指标体系及所占分值如下表：

评分指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计计算逻辑 思维部分 | 50 | 1.电气原理图设计与绘制 | 10 |
|  |  | 2.程序设计流程图绘制 | 5 |
|  |  | 3.PLC程序设计 | 25 |
|  |  | 4.触摸屏工程制作 | 10 |
| 动手动脑结合 实践操作部分 | 40 | 1.设备元器件调整 | 5 |
|  |  | 2.电气线路连接 | 10 |
|  |  | 3.参数设置 | 5 |
|  |  | 4.设备运行调试 | 20 |
| 综合素质 | 10 | 1.设备操作规范性 | 2 |
|  |  | 2.材料利用效率，接线及材料损耗 | 2 |
|  |  | 3.工具、量具使用 | 2 |
|  |  | 4.竞赛现场安全、文明生产 | 2 |
|  |  | 5.团队分工协作 | 2 |

（三）竞赛平台

本次竞赛设备为“天煌教仪”THMSCL-1A型 柔性自动检测生产线实训系统。

- 1. 基本配置

| 序号 | 名 称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 700mm×600mm×1800mm | 1台 |  |
| 2 | 实训台 | 2260mm×1040mm×1500mm | 1台 |  |
| 3 | PLC | 西门子CPU314C-2DP | 1套 |  |
| 4 | 远程I/O单元 | 西门子IM153-1 + SM323 | 1套 |  |
| 5 | 变频器 | 西门子MM420-0.75KW | 1台 |  |
| 6 | 触摸屏 | 昆仑通态TPC1062KS | 1台 |  |
| 7 | 伺服驱动器 | 三菱MR-E-20A-KH003 | 1套 |  |
| 8 | 伺服电机 | 三菱HF-KN23JK-S100 | 1台 |  |
| 9 | 步进驱动器 | 雷赛M415B、3ND583 | 各1只 |  |
| 10 | 电器元件 | 漏电保护器、断路器、交流接触器、继电器、传感器、连接线等 | 1套 |  |
| 11 | 实训模块 | 上料站、输送滚床站、行车机械手站、滑橇提升站、滑撬转向站、滑撬堆/解垛站、四自由度搬运机械手站、平行转载输送站 | 1套 |  |
| 12 | 型材电脑桌 | 外形尺寸：600mm×560mm×1100mm | 1张 |  |

2.工具（赛场统一提供）

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具 | 剥线钳 | DL2003 YS-1 | 1把 | 鸭嘴式 |
| 2 |  | 斜口钳 | DL2336 | 1把 | 5寸，橡塑柄 |
| 3 |  | 尖嘴钳 | DL22306 | 1把 | 5寸，橡塑柄 |
| 4 |  | 剪刀 |  | 1把 | 民用 |
| 5 |  | 活动扳手 | 6″ | 1把 |  |
| 6 |  | 内六角扳手 | 1.5 ~ 10 | 1套 |  |
| 7 |  | 十字螺丝刀 | 3×75、6×250 | 各1把 |  |
| 8 |  | 一字螺丝刀 | 3×75、6×75 | 各1把 |  |
| 9 |  | 钟表螺丝刀 |  | 1套 |  |
| 10 |  | 试电笔 | 氖管式 | 1把 |  |
| 11 |  | 万用表 | 数字表，三位半显示 | 1只 |  |
| 12 |  | 电烙铁 | 40W | 1把 | 内热式 |
| 13 |  | 烙铁架 |  | 1个 |  |
| 14 |  | 吸锡器 | 铝塑吸锡器 | 1把 |  |
| 15 |  | 焊锡 |  | 1卷 |  |
| 16 |  | 橡皮锤 |  | 1把 |  |
| 17 | 书写工具 |  | 圆珠笔或中性笔、2B型和HB型铅笔、美工刀、三角尺、橡皮、纸张若干等 | 1套 |  |
| 18 | 编程工具 | 计算机 | 品牌计算机 安装有PLC编程软件、触摸屏组态软件 | 1台 | 无上网功能 |
| 19 | 技术手册 |  | 变频器手册、驱动器说明书、编程手册、触摸屏使用手册 | 1套 | 电子文档 |

五、“可编程序控制系统”设计及应用项目实际操作技术要点

（一）实际操作比赛内容

参赛选手在规定时间内，按照任务书要求，在比赛现场完成全部比赛任务，包括系统电气设计、线路连接、PLC控制系统编程与驱动设备参数设置、触摸屏组态工程设计、设备运行调试五部分内容：

1、电气设计

根据竞赛任务书中的要求，完成PLC控制变频器电气原理图的设计与绘制。

2、线路连接

根据设计的电气原理图和现场提供的五自由度机械手线路连接图，完成变频调速和五自由度机械手控制线路的连接，并保证连接正确可靠。

3、PLC控制系统编程与参数设置

根据任务书的控制要求，设置变频器、步进驱动器运行参数，使用PLC编程软件编写变频调速和五自由度机械手的PLC系统程序及网络通信程序，并下载到PLC中。

4、触摸屏组态工程设计

根据任务书的控制要求，使用触摸屏组态软件编辑触摸屏工程，设置与PLC通信参数，实现触摸屏对变频调速及五自由度机械手的控制。

5、设备运行调试

参赛选手根据竞赛任务书的要求，调试编写的PLC控制程序及触摸屏工程，运行设备，达到任务书要求，并将相关程序和数据保存到计算机指定的存储位置。

（二）实际操作成绩评定

可编程序控制系统设计及应用实际操作成绩满分为100分，由裁判根据评分细则进行评定。各单元评分指标体系及所占分值如下表：

评分指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计计算逻辑思维部分 | 45 | 1.电气线路设计 | 10 |
|  |  | 2.PLC程序设计 | 25 |
|  |  | 3.触摸屏组态工程设计 | 10 |
| 动手动脑结合实践操作部分 | 45 | 1.电路连接 | 20 |
|  |  | 2.参数设置 | 10 |
|  |  | 3.设备运行调试 | 15 |
| 综合素质 | 10 | 1.设备操作规范性 | 2 |
|  |  | 2.材料利用效率，接线及材料损耗 | 2 |
|  |  | 3.工具、仪器、仪表使用情况 | 2 |
|  |  | 4.竞赛现场安全、文明生产 | 2 |
|  |  | 5.工作合理安排情况 | 2 |

（三）竞赛平台

本次竞赛设备为“天煌教仪”THPFSF-3A/3B型 可编程序控制系统设计师综合实训装置

1. 基本配置

| 序号 | 名 称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制屏 | 1780mm×730mm×1460mm | 1台 |  |
| 2 | 五自由度机械手 | 1000mm×640mm×1300mm | 1台 |  |
| 3 | PLC实训组件 （用户可选） | CPU226CN(AC/DC/RLY)+EM235 | 1台 | THPFSF-3A型 （西门子) |
|  |  | CPU224CN(DC/DC/DC) | 1台 |  |
| 4 |  | FX2N-48MR-001+FX0N-3A+FX2N-485BD | 1台 | THPFSF-3B型 （三菱） |
|  |  | FX1N-24MT-001+FX1N-485BD | 1台 |  |
| 5 | 变频器 | 三菱FR-D720S-0.4kW-CHT | 1台 |  |
| 6 | 实训模块 | 十字路口交通灯、自动售货机、四层电梯、温度控制、光电控制 | 1套 |  |
| 7 | 触摸屏模块 | 西门子Smart 700，7英寸彩色 | 1台 |  |
| 8 | 加载系统 | 磁粉制动器及控制模块 | 1台 |  |
| 9 | 测速系统 | 电机导轨、光码盘测速系统及数显转速表 | 1只 |  |
| 10 | 三相鼠笼异步电机 | 交流380V/△，功率100W | 1套 |  |

2.工具（赛场统一提供）

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作工具 | 剥线钳 | YS-1 | 1把 | 鸭嘴式 |
| 2 |  | 斜口钳 | DL2336 | 1把 | 5寸，橡塑柄 |
| 3 |  | 尖嘴钳 | DL22306 | 1把 | 5寸，橡塑柄 |
| 4 |  | 剪刀 |  | 1把 | 民用 |
| 5 |  | 镊子 | 尖嘴式 | 1把 |  |
| 6 |  | 活动扳手 | 6″ | 1把 |  |
| 7 |  | 内六角扳手 | 1.5—10 | 1套 |  |
| 8 |  | 十字螺丝刀 | 3×75、6×250 | 各1把 |  |
| 9 |  | 一字螺丝刀 | 3×75 | 1把 |  |
| 10 |  | 钟表螺丝刀 |  | 1套 |  |
| 11 |  | 万用表 | 数字式，三位半显示 | 1只 |  |
| 12 |  | 电烙铁 | 40W | 1把 | 内热式 |
| 13 |  | 烙铁架 |  | 1个 |  |
| 14 |  | 吸锡器 | 铝塑吸锡器 | 1把 |  |
| 15 |  | 焊锡 |  | 1卷 |  |
| 16 |  | 橡皮锤 |  | 1把 |  |
| 17 |  | 钢卷尺 | 3m | 1把 |  |
| 18 | 书写工具 |  | 圆珠笔或中性笔、2B型和HB型铅笔、美工刀、三角尺、橡皮等 | 1套 |  |
| 19 | 编程工具 | 计算机 | 品牌计算机 安装有PLC编程软件、触摸屏组态软件 | 1台 | 无上网功能 |
| 20 | 技术手册 |  | 变频器手册、驱动器说明书、编程手册、触摸屏使用手册 | 1套 | 电子文档 |

六、“工业机器人与机器视觉系统”编程调试项目实际操作技术要点

（一）实际操作比赛内容

参赛选手在规定时间内，在比赛现场完成全部比赛任务，包括编辑机器人程序并设定位置点、视觉系统接线及参数设定、机器人系统加装电磁阀、PLC编程四部分内容：

1、完善机器人程序并设定位置点

（1）根据任务书要求,使用机器人调试软件编写机器人控制程序，并画出程序设计流程图。

（2）根据任务书要求,使用示教单元设定位置点。

2、视觉系统接线及参数设定

（1）根据任务书要求,完成视觉系统控制信号的接线工作，并且保证连接正确可靠。

（2）根据任务书要求和现场提供的视觉系统技术文档，完成参数设置,能够识别各工件的数字并以二进制形式输出。

3、机器人系统加装电磁阀

根据现场提供的机器人技术手册加装电磁阀。

4、PLC编程调试

参赛选手根据现场提供的PLC程序，使用编程软件完成PLC程序的编程与调试工作，并画出程序设计流程图。

（二）实际操作成绩评定

工业机器人与机器视觉系统编程调试实际操作成绩满分为100分，由裁判根据评分细则进行评定。各单元评分指标体系及所占分值如下表：

评分指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计计算逻辑思维部分 | 40 | 1.机器人程序设计流程图 | 5 |
|  |  | 1.机器人程序设计 | 15 |
|  |  | 2.PLC程序设计流程图 | 5 |
|  |  | 2.PLC程序设计 | 15 |
| 动手动脑结合实践操作部分 | 50 | 1.示教单元设定位置点 | 10 |
|  |  | 2.视觉系统接线 | 5 |
|  |  | 3.视觉系统参数设置 | 10 |
|  |  | 4.安装电磁阀及调试 | 10 |
|  |  | 5.设备运行调试 | 15 |
| 综合素质 | 10 | 1.设备操作规范性 | 2.5 |
|  |  | 2.材料利用效率，接线及材料损耗 | 2.5 |
|  |  | 3.工具、仪器、仪表使用情况 | 2.5 |
|  |  | 4.竞赛现场安全、文明生产 | 2.5 |

（三）竞赛平台

本次竞赛设备为“天煌教仪” THMSIR-1型 工业机器人与机器视觉系统应用实训平台。

1. 基本配置

| 序号 | 名 称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 700mm×600mm×1500mm | 1台 |  |
| 2 | 实训平台 | 2000mm×1200mm×1400mm | 1台 |  |
| 3 | 机器人 | 三菱RV-3SD | 1台 |  |
| 4 | 电器元件 | IS-VD02-02电磁阀 | 1套 |  |
| 5 | 机器视觉系统 | 欧姆龙FZ-C | 1套 |  |
| 6 | 可编程控制器 | FX1N-60MT-001+FX2N-8EYR | 1套 |  |
| 7 | 变频器 | 三菱FR-D720S-0.4kW-CHT | 1台 |  |
| 8 | 伺服驱动器 | 三菱MR-E-20A-KH003 | 1套 |  |
| ９ | 伺服电机 | 三菱HF-KN23JK-S100 | 1台 |  |
| 10 | 实训模块 | 四工位供料单元、环形输送单元、直线输送单元、工件组装单元、立体仓库单元 | 1套 |  |
| 11 | 型材电脑桌 | 600mm×560mm×1100mm | 1张 |  |

2.工具（赛场统一提供）

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具 | 内六角扳手 | 1.5-10 | 1套 | 内六角扳手 |
| 2 |  | 剥线钳 | DL2003 YS-1 | 1把 | 鸭嘴式 |
| 3 |  | 尖嘴钳 | DL22306 | 1把 | 5寸，橡塑柄 |
| 4 |  | 万用表 | 数字表，三位半显示 | 1只 | 万用表 |
| 5 |  | 十字螺丝刀 | 3×75 | 1把 |  |
| 6 |  | 一字螺丝刀 | 3×75 | 1把 |  |
| 7 |  | 钟表螺丝刀 |  | 1套 |  |
| 8 |  | 电烙铁 | 40W | 1把 |  |
| 9 |  | 烙铁架 |  | 1个 |  |
| 10 |  | 吸锡器 | 铝塑吸锡器 | 1把 |  |
| 11 |  | 焊锡 |  | 1卷 |  |
| 12 | 书写工具 |  | 圆珠笔或中性笔、2B型和HB型铅笔、美工刀、三角尺、橡皮等 | 1套 |  |
| 13 | 编程工具 | 计算机 | 品牌计算机 安装有机器人编程软件、PLC编程软件 | 1台 | 无上网功能 |
| 14 | 技术手册 |  | 变频器手册、驱动器说明书、编程手册、机器人使用手册、视觉系统使用说明 | 1套 | 电子文档 |

七、“汽车全电气系统”检测与维修项目实际操作技术要点

（一）实际操作比赛内容

参赛选手在规定时间内，在比赛现场完成全部比赛任务，包括全车电气系统功能检查、电路系统故障诊断和排除等内容：

1.对全车电气系统进行功能检测，包括汽车发动机电控系统、汽车CAN总线系统、汽车舒适与安全系统、汽车照明和信号系统、汽车仪表与报警系统、汽车启动系统、汽车电源系统和汽车辅助电器等各个子系统，检测各项功能是否正常，并进行记录。

2.赛前预先在设备中设置4～5个故障，故障内容涉及：汽车发动机电控系统、汽车CAN总线系统、汽车舒适与安全系统、汽车照明和信号系统、汽车仪表与报警系统、汽车启动系统、汽车电源系统和汽车辅助电器等；比赛选手根据功能检测结果，确定故障现象，通过分析现场提供技术资料，确定出现故障的诊断思路和诊断流程并进行记录。

3.根据所制作的故障诊断流程，在设备上进行实际测量并记录测量步骤和测量结果,最终确定故障点并排除。

（二）实际操作成绩评定

实际操作成绩满分为100分，由裁判根据评分细则进行评定。各单元评分指标体系及所占分值如下表：

评分指标体系

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能检测 | 20 | 1.电气系统各项功能检查并正确记录 | 20 |
| 故障诊断流程设计 | 40 | 1.故障现象的确定 | 10 |
|  |  | 2.故障原因分析 | 10 |
|  |  | 3.故障诊断流程 | 20 |
| 故障检测与排除 | 30 | 1.检测过程 | 15 |
|  |  | 2.故障点确认 | 5 |
|  |  | 3.故障排除 | 10 |
| 综合素质 | 10 | 1.设备操作规范性 | 3 |
|  |  | 2.工具、仪表使用 | 2 |
|  |  | 3.竞赛现场安全、文明生产 | 3 |
|  |  | 4.工作工位的整洁情况 | 2 |

（三）竞赛平台

本次竞赛设备为“天煌教仪”THCEZX-1A型 汽车整车电气系统实训考核装置。

1. 基本配置

| 序号 | 名 称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车整车框架 | 钢制框架，外表喷塑工艺3500mm×1500mm×1600mm。 | 1台 |  |
| 2 | 电路故障设置箱 | 通过以太网与计算机连接，进行故障设置，可以设置40个故障。 | 1台 |  |
| 3 | 发动机电控系统 | 大众AWL型发动机上包括的发动机ECU、电子节气门、活性碳罐电磁阀、凸轮轴调节器电磁阀、增压压力限制电磁阀、增压压力再循环阀、燃油泵、喷油嘴、点火线圈、火花塞、发动机转速传感器、曲轴位置传感器、冷却液温度传感器、前后氧传感器、进气温度传感器、霍尔传感器、爆震传感器、电子油门踏板和空气流量计等。 | 1套 |  |
| 4 | 自动变速器系统 | 大众01V手自动一体变速器上包括的自动变速器ECU、车速传感器、变速器输出电磁阀和变速器换挡操作机构等。 | 1套 |  |
| 5 | ABS系统 | Bosch5.3系统包括ABS控制单元、轮速传感器、制动开关等。 | 1套 |  |
| 6 | SRS系统 | 大众帕萨特原车系统包括SRS控制单元、主气囊等。 | 1套 |  |
| 7 | 自动空调系统 | 大众帕萨特原车系统包括空调控制器及面板、鼓风机、通风温度传感器、进气温度传感器、环境温度传感器、空调压力开关及叶板定位电机等。 | 1套 |  |
| 8 | 中央集控系统 | 大众帕萨特原车系统包括舒适系统控制器、车门锁块、摇窗机、后视镜、门控开关和电动门窗开关等。 | 1套 |  |
| 9 | 灯光系统 | 大众帕萨特原车系统包括大灯开关、灯光开关、报警灯开关、左右前大灯、转向灯、左右尾灯、牌照灯、行李箱灯和高位制动灯等。 | 1套 |  |
| 10 | 音响系统 | 大众帕萨特原车系统包括音响主机、6喇叭音响系统和天线等。 | 1套 |  |
| 11 | 仪表系统 | 大众帕萨特原车系统包括组合仪表、机油压力开关、燃油传感器和水温传感器等。 | 1套 |  |
| 12 | 雨刮系统 | 大众帕萨特原车系统包括雨刮电机、雨刮开关和喷水电机。 | 1套 |  |
| 13 | 起动系统 | 大众帕萨特原车系统起动机。 | 1套 |  |
| 14 | 充电系统 | 大众帕萨特原车系统发电机。 | 1套 |  |
| 15 | CAN-BUS系统 | 大众帕萨特原车系统，包括动力CAN和舒适CAN两大系统。 | 1套 |  |
| 16 | 电动座椅系统 | 大众帕萨特原车系统的八向真皮电动座椅。 | 1套 |  |
| 17 | 全车线束 | 大众帕萨特原车系统的所有线束，包括发动机线束、仪表线束、变速器线束、车门线束、气囊线束等。 | 1套 |  |
| 18 | 其他 | 大众帕萨特原车系统的其他设备，包括电子风扇、各种继电器、各个保险丝盒、点火开关和喇叭等。 | 1套 |  |
| 19 | 蓄电池充电机 | 12V | 1台 |  |

2、工具和技术资料（赛场统一提供）

| 序号 | 类别 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具 | 汽车专用解码器 | 元征X431 | 1台 |  |
| 2 |  | 汽车万用表 | 优利德 UT107 | 1台 |  |
| 3 |  | 专用工具 | 6″活动扳手、两用固定扳手(8mm)、十字螺丝刀（3×75）、一字螺丝刀（3×75）、尖嘴钳(DL22306)、手电筒、专用汽车端子测试线、工具车 | 1套 |  |
| 4 | 书写工具 |  | 圆珠笔或中性笔 | 1只 |  |
| 5 | 技术资料 |  | 汽车电路图 | 1套 |  |