2013-2015年全国职业院校技能大赛

比赛项目方案申报书

类别：              国赛新项目

申报单位： 全国交通运输职业教育教学指导委员会

拟举办年份：          2014年

方案申报负责人：       李怡民

电话：             010-69241644

手机：	            13601119980

邮箱：	          yimin8899@126.com

通讯地址：	     北京市大兴区清源路北

邮政编码：             102600

申报时间：         2013年8月6日

目    录

1．赛项名称	3

2. 赛项组别(中职组或高职组)	3

3. 所属产业类型	4

4. 在现行高职专业目录中的分类（全称）	4

5. 赛项方案设计团队构成(包括行业、企业、职业院校的成员比例，成员姓名、单位、年龄、职称、职务、工作任务、联系方式等)	5

6. 赛项目的	6

7. 赛项意义与设计原则	7

8. 赛项方案的特色与创新点	9

9. 比赛内容与规则	10

10. 赛项简介（中、英文对照）	11

11. 比赛样题	13

12. 比赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）	19

13. 比赛时间安排与流程	19

14. 评分标准制订原则、评分方法、评分细则	20

15. 奖项设置(团体奖、个人奖的名称)	23

16. 技术规范（比赛项目专业教学要求，行业、职业技术标准）	23

17. 安全保障	64

18. 企业合作意向（参与企业提供的设备、技术、人员及经费支持等情况）	65

19. 赛项使用设备平台的相关标准	66

20. 建议使用的比赛器材和技术平台（建议须含两种（含）以上不同企业的设备或技术平台）	67

21. 经费预算与保障方案	69

22. 比赛组织与管理（主要组织单位、协办单位的任务分工，各单位工作职责）	70

23. 教学资源转化建设方案	70

24. 筹备工作进度时间表	73

25. 筹备工作人员及裁判人员组成建议	73

26. 其他	73

- 1．赛项名称（须附一张反映赛项特点的压题彩色照片，照片像素不少于3264×2488）

赛项名称：城市轨道交通自动售检票系统安装与调试

赛项设备照片请见图1.1所示。

（a）自动检票系统

（b）半自动售票机

图1.1  赛项设备照片

- 2. 赛项组别(中职组或高职组)

赛项组别：高职组

- 3. 所属产业类型

交通运输产业类、制造产业类、电子信息产业类

- 4. 在现行高职专业目录中的分类（全称）

高职高专教育教学专业目录（2012年版）：

52 交通运输大类

5202 铁道运输类

520201高速铁道技术

520202 电气化铁道技术

520203铁道车辆

520204 铁道机车车辆

520205 铁道通信信号

520206 铁道交通运营管理

520208 铁道工程技术

520210 高速动车组检修技术

520212 高速铁路工程及维护技术

5203 城市轨道交通类

520301 城市轨道交通车辆

520302 城市轨道交通控制

520303 城市轨道交通工程技术

520304 城市轨道交通运营管理

520399 城市轨道运输类新专业

58 制造大类

5801机械设计制造类

580101 机械设计与制造

580102 机械制造与自动化

580104 电机与电器

580110 计算机辅助设计与制造

5802 自动化类

580201 机电一体化技术

580202 电气自动化技术

580205 计算机控制技术

580206 工业网络技术

580207 检测技术与应用

580211 电气测控技术

580212 电气工程技术

5803 机电设备类

580301 机电设备维护与管理

59 电子信息大类

5901 计算机类

590101 计算机应用技术

590102 计算机网络技术

590104 计算机系统维护

590106 计算机信息管理

590101 网络系统管理

5902 电子信息类

590201 电子信息工程技术

590202 应用电子技术

590216 信息技术应用

- 5. 赛项方案设计团队构成(包括行业、企业、职业院校的成员比例，成员姓名、单位、年龄、职称、职务、工作任务、联系方式等)

赛项方案设计团体主要由行业成员、企业成员和职业院校成员构成，成员比例约为30%、30%和40%，请见表5.1。

表5.1                          设计团队构成

| 行业类型 | 姓名 | 单位 | 年龄 | 职称 职务 | 工作任务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 袁鹏 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会 |  | 主任 | 组织 |  |
| 行业 | 李怡民 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会 | 52 | 副主任/全国交通运输职业教育教学指导委员会城市轨道运输类专业指导委员会 | 组织 | 13601119980 |
|  | 施建年 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会城市轨道运输类专业指导委员会 | 58 | 秘书长 | 组织 | 13601250729 |
| 企业 | 张金雄 | 南京康尼科技实业有限公司 |  | 总经理 | 协助 | 13805142685 |
|  | 张永强 | 上海大漠电子科技有限公司 |  | 总经理 | 协助 | 13913961324 |
| 职业院校 | 贾俐俐 | 南京交通技师学院 |  | 院长 | 指导 | 13851765008 |
|  | 朱运利 | 北京电子科技职业学院 |  | 分院院长 | 指导 | 13501389068 |
|  | 龙志文 | 昆明冶金高等专科学校 |  | 分院院长 | 指导 | 13908845546 |

- 6. 赛项目的

通过技能竞赛，促进高职院校紧贴城市轨道交通建设的发展与需求，培养轨道交通产业发展需要的高技能人才。推动高职院校城市轨道交通相关专业的建设，展示高职院校城市轨道交通相关专业的教学改革和实践成果。提升高职院校学生的综合素质、团队合作精神。

通过技能竞赛，积极推进高职院校与企业的深入合作，探索培养城市轨道交通相关专业的安装、调试和维护的高素质技术技能人才的新途径和新方法，具体目标如下几点：

- 通过本次城市轨道交通自动售检票系统安装与调试赛项的举办，为参赛的各高职院校,以及开办和即将开办轨道交通专业的院校提供了合作交流的舞台，相互学习，共同进步。

- 通过本次大赛，全面提升高职院校城市轨道交通专业毕业生的素质，使之执岗后能将大赛中所学习到的技能、思维应用到实际工作中，提升工作质量。

- 现如今，我国诸多城市在建设地铁、高铁项目，铁道总公司建设项目的增加同时也面临对人才的急切需求，需要院校举办和参加这种质量高、面向广、提升快的职业技能大赛，用以接口各地轨道交通行业所需自动售检票、运营与管理、运营与维护方面的岗位能力需求，同时接轨轨道交通行业的执岗能力需求。

- 本赛项的举办也充分体现了行业对人才及有极高技术含量人才的需要。

- 通过本次大赛，满足轨道交通行业所需技术技能型人才的供给。

- 7. 赛项意义与设计原则

7.1 赛项意义

- “十五”期间，我国城市化水平每年提高1个百分点以上，2002年为39%；2004年为41%；2006年为45%，预计2020年将超过50%，城镇人口规模将达到7.4亿以上。城市化进程的加快带来了一个突出也是较为普遍问题，那就是城市交通拥堵现象。譬如北京、上海、武汉、西安、广州等超大城市，交通堵塞现象已比较严重，成为影响城市经济发展的重要制约因素。从各国城市化发展的实践来看，城市轨道交通以其运量大、速度快、能耗低、污染少、安全可靠、准点舒适等优势，在美、日、欧等国家与地区已经成为主要的城市交通工具。纽约、巴黎、伦敦、东京和莫斯科等国际发达城市市内交通客运量中，公共交通所占比例一般为60%～80%，其中轨道交通的比例达30%～45%，城市轨道交通方式无疑是解决城市交通拥挤问题的一种有效手段。世界典型大城市如东京、巴黎、纽约等的发展经验已经充分证明了这一点。

- 《中国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出，要“优先发展交通运输业”。因此，城市轨道和客运专线必须快速地发展，在运输能力上快速地扩充，在技术装备上快速地提升，在运输服务质量上全新地飞跃，才能适应区域经济一体化和城镇化建设，才能适应惠及十几亿人口更高水平的小康社会发展的需求。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》2006年2月9日正式发布实施，《规划纲要》中对轨道交通技术的发展提出了具体要求，即重点研究开发轨道交通、大型桥梁和隧道、综合立体交通枢纽等高难度交通运输基础设施建设和养护关键技术及装备；重点研究开发高速轨道交通控制和调速系统、车辆制造、线路建设和系统集成等关键技术，形成系统成套技术。开展工程化运行试验，掌握运行控制、线路建设和系统集成技术；重点研究开发重载列车、大马力机车、特种重型车辆、城市轨道交通等新型运载工具。

目前，我国城市轨道交通建设进入了快速发展期，我国城市轨道交通投资已达1.23万亿元，2012年完成1896亿元，建成337公里地铁。2013年投资预计2200亿元，将建成290公里线路，北京、天津、上海、广州、深圳、南京、重庆、武汉、大连、长春、沈阳、成都、杭州、西安、苏州、昆明，佛山等17座城市先后开通了69条城市轨道线路，运营里程约为1572Km，全国已批准修建城市轨道交通35个城市，线路里程合计5720公里。据行业内估算，到"十二五"末，全国城轨运营总里程将达到3000公里，到2020年，运营总里程将达到6000-7000公里。

为确保城市轨道的安全运营，国际上，城市轨道交通人员使用效率较高的城市，每公里线路的平均人员配置一般为60人左右。按照这个指标到2015年，我国对城市轨道交通人员的需求将超过10万人。目前，我国城市轨道交通人才供给并不乐观。专家预测，“十二五”期间全国铁路建设系统人才需求量约为80万人，其中职业院校层次的一线操作人员就占到70%—80%，人才缺口成为制约城市轨道交通发展的不利因素，这给职业教育学校带来了前所未有的机遇，同时加快培养一大批具有高超技艺和精湛技能的高素质技能型人才队伍也成为广大职业院校面临的一项紧迫而艰巨的任务。

目前，中国高等职业教育快速发展，职业教育规模为世界第一，截至2009年，全国独立设置高职院校1215所，招生数313万人，在校生964.8万人，与本科招生规模大体相当。高等职业教育成为高等教育的半壁江山，为国家培养了超过1300万高素质技能型专门人才，每年有近千万职业教育毕业生进入劳动力市场，为现代化建设提供了强有力的人力资源支撑，为经济社会发展和高等教育改革发展做出了重要贡献，赢得了社会各界的普遍关注和支持。

全国高等职业教育正在进行深入改革，主动适应区域经济社会发展需要，坚持以服务为宗旨、以就业为导向，走产学研结合发展的道路。国内交通职业院校和一些中职院校为了适应城市轨道交通发展的社会需求，已经开设或准备开设城市轨道交通专业及相关专业。本赛项设计切合我国城市轨道交通的发展，贴合职业院校相关专业的建设需求，本次提出该赛项（此前大赛无此相关赛项），旨在加快推进城市轨道交通高技能人才队伍建设，促进学生整体素质提高，对促进城市轨道交通运营与管理安全发展、科学发展有着积极推动作用。

本赛项开办后主要的意义在于：

（1）通过全国交通运输行业教学指导委员会申报、组织全国技能大赛，更好地体现行业对职业人才培养的指导和引领作用，各高职院校踊跃参加本赛项后，为参赛的各高职院校、开办和即将开办轨道交通专业的院校提供了合作交流的舞台，在赛项结束后，可以根据国家轨道交通行业人才需要调整面向的专业和开设的课程，为轨道交通人才输送提供直通车。

（2）通过本次大赛全面促进高职院校所培养该专业毕业生的能力、质量的提升，使之执岗后能将大赛中所接触到的内容能应用到工作中，有相当一定的技能基础后使得企业在培训人才的周期大大缩短。

（3）通过本赛项对轨道交通行业所需的人才提供供给需求。使得轨道交通类人才需求企业从原来的开设定向班、长期培训的情况有所改善，可以直接从各高职院校的毕业生中获取各单位所需的精英人才。

（4）本次职业技能大赛举办能接口各地轨道交通行业所需自动售检票、运营与管理、运营与维护方面岗位能力需求，使得从岗人员不论从运营管理、日常维护、设备维修方面都能节约企业的人员成本，更接轨轨道交通行业的多元化执岗能力需求。

（5）本赛项的举办也充分体现了行业人才及有极高技术含量人才的需要，从院校轨道交通行业的执岗现状由定人定岗转变成一人能够多岗，高技能、顶尖级技术人才的培养是本次赛项开办的初衷。

- 7.2 设计原则

赛项设计与职业教学改革相结合，与城市轨道交通产业发展相结合。以技能竞赛为平台，展现城市轨道交通产业发展对技能人才的需求。赛项设计侧重专业知识运用与操作能力考核，以团队形式竞赛，展示团队合作精神和选手素质。

（1）设计的城市轨道交通自动售检票系统赛项以真实设备为载体，以系统安装、调试等实际工作任务为主要考核内容，充分考察高职院校学生的实践能力和团队协作精神。集中体现高职教育“实际应用”、“实践能力”和“团队合作”的特色。

（2）竞赛设备体现真实的现场环境、切合学校教学实训要求的同时，完全贴合轨道交通现场工业标准及应用状态。使参赛院校学生在就业后能与工作岗位的实际应用无障碍上岗，减短用人单位的培训过程和周期。

- （3）赛项设备虽为竞赛设备，同时也可以进行日常实训教学，避免学校的资金重复使用。

- 8. 赛项方案的特色与创新点

8.1 赛项方案的特色

（1）本赛项是由全国交通运输教育教学指导委员会申办。

（2）本赛项设计切合我国城市轨道交通的发展，兼顾了交通职业院校和一般职业院校工科专业，相关专业群庞大。

（3）赛项设备中的关键产品和部件是我国轨道交通目前所使用的主流产品和部件。赛项设备功能全面、考核的知识点丰富。

（4）赛项方案侧重城市轨道交通自动售检票系统设备的安装和调试，对设计、检测和分析思考有一定的要求。

（5）赛项方案综合了城市轨道交通运营管理、机械设计、电气自动化技术、自动控制技术、网络通讯技术、计算机控制技术、传感器与检测技术、模电与数电技术、电力电子技术、数据库管理等多学科知识。

（6）赛项方案侧重基础知识运用与实践能力考核、凸显高职教育特色和要求。

8.2 赛项方案的创新点

- 赛项方案采用车站级自动售检票系统，浓缩体现了自动售检票系统的核心技术，同时将城市轨道交通售检票系统与运营信息监控、客流管理、收益统计等较难理解的知识，通过设备的调试和测试等实际操作，转换为直观、易理解的知识。
   （2）赛项设备集成机械、电子、微控、传感、计算机、网络、数据库、自动控制和系统集成等多个学科技术，技术综合性强，知识覆盖面广。
   （3）赛项设备采用实际服务于地铁的真实系统，弥补了传统实训装置的不足，可以使学生直接面对真正的应用现场，实现实训与现场运用的无缝对接，更有利于培养城市轨道交通车站客运组织、票务管理和设备维检修等方面的专业人才。
   （4）赛项设备要求安装及调试更深入、使学生更深层次理解设备的拆装工序及相关功能，同时可加深学生对设备全方面的掌握。
   （5）赛项设备功能开放，可以作为二次开发的平台。
   （6）赛项具备可观赏性，学生在自动售检票安装与调试的过程中各自发挥、操作、及最后的后台软件编辑、数据统计筛选甚至能超过目前在职在岗人员的水平，高技能的现场表现具有非常高的可观赏性。

（7）本赛项也体现了职业技能实训与教学的结合点、创新点。

- 9. 比赛内容与规则

9.1比赛内容

赛项设备主要由半自动售票机、双向宽通道检票系统、车票回收模块、发卡模块、乘客显示单元、车站计算机系统、网络机柜、打印机和非接触式IC票卡等单元组成。

比赛内容涉及：

- 轨道交通售检票系统基本知识

- 闸机系统机械工作原理

- 闸机系统电气自控原理

- 数据库技术

- 组态技术

- 网络技术

- 实际操作

- 控制系统的维护

- 系统主要部件的拆装训练及整机性能调试

- 机械系统故障的排除

- 电气系统的故障排除

- 9.2 比赛规则

（1）赛场提供竞赛指定的专用设备，参赛选手不可自带工具。

（2）参赛队在竞赛区的赛位采用抽签方式确定。

（3）参赛选手按规定时间进入竞赛场地，按统一指令开始比赛。

（4）赛题以任务书的形式发放，参赛队根据任务书的要求完成竞赛任务,并按要求提交竞赛结果。

（5）比赛过程中，参赛选手要遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。如遇设备故障，应由队长示意裁判停止计时。因选手个人原因造成设备故障而无法继续比赛，裁判有权裁决继续比赛并酌情扣分或终止该队比赛。非选手原因造成设备故障的，由裁判视具体情况做出裁决，继续同场比赛的应相应补时。

（6）提交竞赛结果后，选手须清理，现场经裁判员清点验收同意后方可离开赛场。

- 10. 赛项简介（中、英文对照）

“城市轨道交通自动售检票系统安装与调试”賽项设计是为了适应城市轨道交通产业发展、促进职业院校紧贴城市轨道交通产业发展与需求、培养城市轨道交通产业发展需要的高技能人才、推动职业院校城市轨道交通工程专业及相关专业的建设。

"City Rail Transit AFC system installation and debugging" disciplines design which is in order to adapt to urban rail transit industry development, and promote vocational colleges close to industrial development and the demand of urban rail transit, cultivating high-skilled talents needed for the development of urban rail transit industry, promoting vocational colleges for the construction of urban rail transit engineering or related major.

赛项设备主要由半自动售票机、双向宽通道检票系统、车票回收模块、发卡模块、乘客显示单元、车站计算机系统、网络机柜、打印机和非接触式IC票卡等单元组成。赛项方案侧重城市轨道交通自动售检票系统设备的安装和调试，对设计、检测和分析思考有一定的要求。赛项方案体现城市轨道交通运营与管理的真实性，赛项方案综合了城市轨道交通运营管理、机械设计、电气自动化技术、自动控制技术、网络通讯技术、计算机控制技术、传感器与检测技术、模电与数电技术、电力电子技术、数据库管理等多学科知识。

Race entry equipment mainly by semi-automatic ticket vending machines, ticket-way width of the channel system, tickets recovery module, card module, passenger display unit, station computer system, network cabinets, printers and non-contact IC card ticket unit. Race entry program focuses on urban rail transit AFC system equipment installation and commissioning, design, testing and analytical thinking have certain requirements. Race entry program reflected the urban rail transit operations and management of the authenticity, race entry program combines urban rail transit operations management, mechanical design, electrical automation technology, automatic control technology, network communication technology, computer control technology, sensor and detection technology, mold with a number of electric power technology, power electronics technology, database management and other disciplines of knowledge.

竞赛的主要内容涉及：

The main contents of the competition include:

- 轨道交通售检票系统基本知识

Rail transit fare collection system basic knowledge

- 闸机系统机械工作原理

Brake system working principle of the mechanical

- 闸机系统电气自控原理

Brake machine automatic control principle of training system

- 数据库技术

Database technology

- 组态技术

The configuration of technical

- 网络技术

Network technology

- 实际操作训练

Actual operation

- 控制系统的维护

The control system of maintenance

- 系统主要部件的拆装训练及整机性能调试

Disassembling training and of the main parts of the machine commissioning

- 机械系统故障的排除

Breakdown of the mechanical system

- 电气系统的故障排除

Troubleshooting of electrical system

本賽项适用于城市轨道交通运营管理专业、城市轨道交通控制专业及相关专业、自动化专业、机械制造及自动化专业、机电一体化、计算机应用专业、通信信号专业、电子信息工程技术专业等高等职业院校学生，賽项采取团队比赛方式，每个参赛队由3名在籍高等职业院校同校学生组成，性别不限。每个参赛队可配备指导教师2名。竞赛时间为5小时，包括系统安装时间、接线时间、编程时间、设计时间、调试时间及提交成果时间等。

Trade item is suitable for the urban rail transit operation management specialty, urban rail traffic control and automation and related field，mechanical manufacturing and automation, mechatronics, computer application, Professional communication signaland electronic information engineering technology, etc. from higher vocational schools, in the form of team competition. Each competition team consists of 3 enrolled students from the same higher vocational school without gender limit. Each competition team may be assigned with 2 instructors. The competition time is 6h, including the system installation time, the wiring time, the programming time, the design time, the commissioning time, the results submission time, etc.

- 11. 比赛样题

11.1 竞赛设备及过程描述

賽项设备以“KNT-AFC01型城市轨道交通车站自动售检票实训系统”为载体，该设备主要由半自动售票机、双向宽通道检票系统、车票回收装置、发卡模块、乘客显示单元、车站计算机系统、网络机柜、打印机和非接触式IC票卡等单元组成。

11.2 工作任务

任务一：机械安装

双向宽通道检票系统由乘客显示器、方向指示器、警示灯及蜂鸣器、读写器及天线、通道阻挡装置剪式扇门 、储票箱、废票箱、乘客通行传感器、车票回收装置、主控单元、维修面板、电源模块、机壳等组成。

1. 双向宽通道检票系统机械部件安装

将赛项提供的通道阻挡装置（剪式扇门） 、车票回收装置和机壳安装到双向宽通道检票系统中。

要求:

A、组成双向宽通道检票系统的各紧固件不松动，通道阻挡装置动作灵活。

B、车票回收装置机械结构安装正确、动作灵活。

2. 双向宽通道检票系统电气器件安装

将赛项提供的乘客显示器、方向指示器、警示灯与蜂鸣器、读写器与天线、储票箱、废票箱、乘客通行传感器、主控单元、维修面板、电源模块安装到双向宽通道检票系统。

要求：

A、各电气PCB模块安装位置正确，固定牢固。

B、乘客通行传感器位置安装正确、固定牢固；

C、其余各部件按位置要求，正确安装固定；

3.半自动售票机系统安装

将赛项提供的半自动售票机系统的乘客显示单元、操作显示器、售票发卡读卡装置、票据打印机、键盘，鼠标连接到主机。

任务二：双向宽通道检票系统机械调试

对赛项提供的通道阻挡装置剪式扇门及车票回收装置进行动作调试。

要求：

A、通道阻挡装置剪式扇门机械运动正常。

B、车票回收装置皮带张紧力适当、机械结构动作灵活。

任务三：线束制作

为赛项提供的电源模块、发射传感器、接收传感器、进出站通行指示器、进出站方向指示器、进出站报警指示器、进出站乘客显示单元、蜂鸣器、卡式回收机构、门扇机芯、维护门开关制作相应的控制线束、电源线束及信号线束。

要求：

A、线束按工艺要求正确制作、端子压接符合要求，通讯线压接或焊接符合规范。

B、线束制作套上相应的线标套管。线标套管号码从A00至A99排列，线标套管号码除了同1根导线两端一致外，不得与其他导线的线标套管号码重复命名，图11.1是线标套管号码示意图。

图11.1  线标套管号码示意图

任务四：电气系统布线与接线

完成主控制单元、通道阻挡装置剪式扇门、读写器、乘客显示器、方向显示器、车票回收装置、警示灯、维护面板、电源、票箱、废票箱、空气开关和综合控制器等设备的布线与接线，要求接线线径和颜色要正确、线束的固定符合规范。

任务五：系统调试

1.通道阻挡装置剪式扇门的调试

图11.2  伸缩式剪式速通门机构

A、阻挡功能。两个扇门应能在无通行信号时，保持在通道中间位置，限制人员进出。

B、同步性能。两个扇门受同一控制模块控制，经过调整后的两个扇门的运动应保持同步动作，同时扇门的运动应平滑、无振动，当两个扇门打开时，扇门应能完全收缩到箱体，方便乘客快速通行。

C、扇门驱动功能。扇门驱动应由直流电机通过变速箱减速来增加力矩，减速箱带动连杆运动，连杆带动机械臂运动，机械臂的顶端装有一个电磁阀，电磁阀通电后吸引扇门使扇门跟着机械臂一起运动。机械臂顶端的电磁阀应能确保扇门关闭时最大力为250N+30%。

D、断电常开功能。当突然掉电时，门扇应在弹簧收缩和重力作用下自动打开。

E、初始化功能。通电后，门扇与机械臂自动吸合在一起，使通道重新处于关闭状态。

2.票卡回收机构

票卡回收机构是自动检票机的重要部件之一，要求调试后能对出站乘客投入自动检票机的车票完成车票合法认证、读/写、传输、分拣回收、并将分拣回收的车票自动码齐到回收票装置（储票箱）中。

票卡回收机构主要由车票回收票口、车票分拣机构、票卡传输机构、回收升降机构组成。调试完成后，各机构应能完成以下功能：

A、票卡传输机构：要求方卡传输机构能将插入回收机构的票卡，按指令传输到各回收票箱（储票箱）、废票箱的各个位置，并将不合法票卡退出回收机构。

B、回收升降机构：回收升降机构用于控制票箱托盘的位置。要求调试后系统启动或更换票箱后，回收升降机构能将票箱托盘升到票箱顶部，保证回收的单程票可以在票箱内自动码齐。并且要求当单程票的高度遮挡传感器后，回收升降机构能将票箱托盘下降，使票箱可以接收更多的单程票。

图11.3  票卡回收装置

C、读写器

读写器由控制主板和天线板组成。控制板包含CPU、存储器和射频电路等，是整个读写器的核心，负责和主机通信及控制各部件工作处理等，射频电路负责非接触IC卡信号的编解码、天线的驱动等。天线板通过同轴电缆和控制主板相连，调试完成后应能实现射频信号的正确收发。

3.乘客显示器

乘客显示器应能通过图形及文字显示的引导信息，向乘客及票务员提供运行状态和车票处理结果。

乘客显示器如下图所示：

图11.4  乘客显示器

任务六：故障排除

本任务是排除事先设置的故障。

要求在安装和调试的过程中发现故障并排除，故障点有两处，机械装配设置一处，电气故障设置一处。

任务七：参数设置及软件编程

（1）正确连接机芯、回收机构、综合控制器和主控制单元的com口通信线、，正确设置主控制单元的相关参数。

（2）正确设置通信参数，完成监控系统的通信

（3）设计BOM的售票界面，实现BOM相关功能。

任务八：系统功能验证

1、半自动售票机应能实现售票、充值、验票、退票及补票等功能。

2、闸机安装的非接触IC卡读写器，应能检测乘客所持票卡的有效性；同时，通过闸机机芯的通行检测模块，应能检查乘客通行的规范性。当票卡有效与通行规范均满足要求的情况下，闸机应允许乘客进出地铁车站。票卡的有效性检测内容包括检测车票的有效期、超时、进出次序及超程等方面，并通过自动检票机乘客显示器显示相关信息，引导乘客操作；对于无效的车票，自动检票机应能在显示器上显示禁止通过信息，同时进行声光报警。
   自动检票机应通过网络与SC之间进行信息交互，将交易数据即时上传给SC。同时执行SC下发的命令改变自动检票机的工作方式或状态，比如刷卡检测、有效性检查、车票处理、信息提示、异常检测、回收处理、参数下载、黑名单、上传状态、交易数据、乘客引导数据、统计数据、同时能接受SC各种命令、进行工作模式切换、系统自检、参数设置，设备部件自检等。

3、SC软件应具备数据管理、设备管理、设备维护管理、客流管理、收益统计、设置系统运营模式及参数管理，具体应实现以下功能：

A、采集及保存车站设备的车票处理、收益及统计数据；

B、监控车站设备运行状态，采集车站设备运行状态数据；

C、设置车站系统运作参数，向车站设备下达运作命令及设置系统运行模式；

D、监控车站设备的收益情况，实现车站收益管理功能；

E、实现车站设备维修管理功能；

F、实时或阶段性生成车站收益、客流及维修报表，并打印提交。

任务九：理论知识考核

考核的范围：

1. 自动售检票系统的发展；

2. 自动售检票系统的功能与系统组成；

3. 城市轨道交通票卡的类型；

4. 非接触式IC卡的基本工作原理；

5. 自动检票机的功能与结构组成；

6. 自动检票机基本故障处理方法；

7. 半自动售票机的功能与结构组成；

8. 半自动售票机基本故障处理方法；

9. 城市轨道交通票卡管理；

10. 城市轨道交通自动售检票系统报表管理；

11. 城市轨道交通自动售检票系统现金管理；

12. 城市轨道交通自动售检票系统降级处理模式；

13. 城市轨道交通自动售检票系统清分规则。

任务十：职业素养考核

参赛选手应遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，现场操作应符合安全操作规程、工位整洁、工具摆放、零部件、导线等的处理应符合职业岗位的要求，同时选手之间应分工合理、相互配合默契，按时保质保量完成赛项任务。

- 12. 比赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）

（1）賽项采取团队比赛方式，每个参赛队由3名2014年在籍高职同校学生组成，其中包括队长1名，性别不限。

（2）比赛分预赛和决赛。预赛由各省、自治区、直辖市，各计划单列市以及新疆建设兵团等有关部门自行组织，推荐代表队参加决赛。预赛阶段的比赛形式和内容由各省、自治区、直辖市，各计划单列市以及新疆建设兵团自行制定。决赛由2014年全国职业院校技能大赛统一组织。

（3）每个参赛队可配备指导教师2名。竞赛期间，在规定时间内按照竞赛规则，其中1名指导教师进入赛场指导参赛选手。规定的指导时间由賽项组委会决定。

（4）本賽项邀请境外代表队参赛。

- 13. 比赛时间安排与流程

13.1 比赛时间安排

- 比赛时间共5小时，包括系统安装时间、接线时间、编程时间、设计时间、调试时间及提交成果时间等。

- 13.2 比赛流程

- （1）参赛队员进入比赛现场前，赛项组织参赛队员抽取批次和竞赛工位号，在裁判员核对各参赛队员的身份后，由参赛队员签字确认。

- （2）参赛队在比赛开始前半小时领取比赛任务，在指定地点制订工作分工、工作计划和工作方案。开赛前15分钟进入比赛工位，检查并确认设备、材料、工具等，签字确认。裁判长宣布比赛开始，参赛队员方可进行操作，比赛开始计时。比赛结束前10分钟，裁判提醒比赛即将结束，各参赛队应准备停止作业，清理现场（如将所用工具放在适当的位置、切断电源等）。提前结束比赛的参赛队，由队长示意裁判停止计时，比赛时间到而未停机者将被酌情扣分。

（3）参赛队完成比赛任务时，应将比赛过程中产生的所有电子文件存贮在指定的电脑界面上，并提请现场裁判员收取和验收比赛成果。裁判员将收取的竞赛结果文件装入专用密封袋进行密封，参赛队队长在裁判员记录的竞赛情况记录表上签字确认。

- 14. 评分标准制订原则、评分方法、评分细则

14.1 评分标准制定原则

（1）竞赛题目和评分标准由城市轨道运输类专业指导委员会专家、相关企业和行业的专家、院校专家共同设计，竞赛题目以实际项目为基础，注重知识和能力并重，重点考核安装、操作和调试，体现城市轨道交通运营与管理专业的先进技术和应用，呈现轨道交通领域的人才培养和需求的特点。

安装、接线、操作、测试，素养的分值比例约为40：20：20：15：5

（2）在高职组赛事裁判委员会领导下，赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，并上报高职组赛事仲裁工作组，由高职组赛事仲裁工作组对竞赛结果作最终裁定。

14.2 评分方法

（1）根据赛项任务书、评分表和评分细则的要求，裁判现场评分。

（2）竞赛评分严格按照公平、公正、公开、科学、规范的原则。

（3）参赛队成绩由赛项裁判组统一评定。采用分步得分、错误不传递、分别计算各分项得分，累计团体总分。竞赛只计团体竞赛成绩，不计参赛选手个人成绩。竞赛名次按照得分高低排序。

（4）在竞赛过程中，参赛选手如有舞弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等行为，裁判长按照规定扣减相应分数。情节严重的取消竞赛资格，竞赛成绩记为零分。

14.3 评分细则

根据样题制定评分细则，请见表14.1-14.10。

14.1      任务一：机械安装评分表（共26分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械安装 | 26 | 双向宽通道检票系统机械部件（扇门、摇臂、电机、驱动电机、电磁铁、到位开关、减速齿轮、储票箱、废票箱）、双向宽通道检票系统电气部件（乘客显示器、方向指示器、警示灯及蜂鸣器、读写器及天线、储票箱、废票箱、乘客通行传感器、主控单元、维修面板、电源模块），半自动售票机系统（乘客显示单元、操作显示器、售票发卡读卡装置、票据打印机、键盘、鼠标） | 各分项安装位置不正确，不得分；紧固件松动1处扣0.5分 | 现场 考核 |

表14.2           任务二：双向宽通道检票系统机械调试评分表（共4分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械调试 | 2 | 通道阻挡装置剪式扇门 | 机械运动正常，动作不符合要求不得分。 | 现场 考核 |
|  | 2 | 车票 回收装置 | 皮带张紧力适当、机械结构动作灵活。动作不符合要求不得分。 |  |

表14.3       任务三：线束制作评分表（共10分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线束制作 | 1 | 电源模块线束 | 有1根线的线径选择错误扣0.2分； 有1个套管号码不符合规范要求扣0.2分； 有1个端子的连接装置选用错误口0.2分 有1个端子压接不符合要求扣0.2分 | 现场 考核 |
|  | 1 | 发射传感器线束 |  |  |
|  | 1 | 接收传感器线束 |  |  |
|  | 0.5 | 进出站通行指示器线束 |  |  |
|  | 0.5 | 进出站方向指示器线束 |  |  |
|  | 0.5 | 进出站报警指示器线束 |  |  |
|  | 1 | 进出站乘客显示单元线束 |  |  |
|  | 0.5 | 蜂鸣器线束 |  |  |
|  | 1 | 回收机构线束 |  |  |
|  | 1 | 门扇机芯线束 |  |  |
|  | 1 | 维护门开关线束 |  |  |
|  | 1 | 通讯线束 |  |  |

表14.4             任务四：电气系统布线与接线评分表（共10分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接线 与 布线 | 2 | 主控制单元 | 连接线错接1根扣1分；管型端子或叉型端子接线处松动1个扣0.5分；管型端子或叉型端子接线处露铜1个扣0.1分； | 现场 考核 |
|  | 1 | 通道阻挡装置剪式扇门 |  |  |
|  | 0.5 | 读写器 |  |  |
|  | 0.2 | 乘客显示器 |  |  |
|  | 0.5 | 方向显示器 |  |  |
|  | 1 | 票回收机构 |  |  |
|  | 0.1 | 警示灯 |  |  |
|  | 0.5 | 维护面板 |  |  |
|  | 0.5 | 电源 |  |  |
|  | 1.5 | 票箱 |  |  |
|  | 0.7 | 废票箱 |  |  |
|  | 0.5 | 空气开关 |  |  |
|  | 1 | 综合控制器 |  |  |

表14.5                任务五：系统调试评分表（共11分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统调试 | 4 | 通道阻挡装置剪式扇门 | - 无阻挡功能扣2分。 - 同步性能差扣1分。 - 无扇门驱动功能扣3分 - 断电常开功能缺失或动作不灵活扣2分。 - 初始化功能缺失或动作不灵活扣1分。 | 现场 考核 |
|  | 4 | 票卡回收机构 | 要求调试后能对出站乘客投入自动检票机的车票完成车票合法认证、读/写、传输、分拣回收、并将分拣回收的车票自动码齐到回收装置（储票箱）中。如有一个环节不实现扣除0.5分。 |  |
|  | 3 | 乘客显示器 | 乘客显示器通过图形及文字显示的引导信息，向乘客及票务员提供运行状态和车票处理结果。如有一个环节不实现扣除0.5分。 |  |

表14.6         故障排除评分表（共4分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障排除 | 4 | 排除事先设置的故障。要求在安装和调试的过程中发现故障并排除，故障点有两处，机械装配设置一处，电气故障设置一处，在安装和调试的过程中，发现故障点并及时排除，未发现扣4分，发现后未排除扣2分。 | 现场 考核 |

表14.7        参数设置及软件编程评分表（共10分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数设置 及软件编程 | 10 | - 不能按要求设定参数扣1分。 - BOM售票界面、补票界面、验票界面、充值界面、更新界面、替换界面、退款界面、车票查询界面、注销界面缺1扣1分。 |  |

表14.8         系统功能验证评分表（共10分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统功能验证 | 10 | 1、半自动售票机的售票、补票、验票、充值、更新、替换、退款、车票查询、注销相关功能缺1扣1分。 2、闸机的刷卡检测、有效性检查、车票处理、信息提示、异常检测、回收处理、参数下载、黑名单、上传状态、交易数据、乘客引导审计数据上传，审计数据、接受各种命令、工作模式切换、系统自检、参数设置、设备部件自检等功能缺1扣0.1分。 3、SC软件的数据管理、设备管理、设备维护管理、客流管理、收益统计、设置系统运营模式及参数管理等功能，相关功能能打印报表、缺失一份报表扣0.2分。 | 现场考核 |

表14.9         理论知识考核评分表（共10分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 理论知识考核 | 10 | 按要求答题，错题按相应分值扣分。 | 笔试 |

表14.10        职业素养与安全意识评分表（共5分）

| 评分内容 | 配分 | 分项内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业素养 与安全意识 | 1 | 参赛选手遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材。 | 现场 考核 |
|  | 1 | 现场操作符合安全操作规程。 |  |
|  | 2 | 工位整洁、工具摆放、零部件、导线等的处理符合职业岗位的要求。 |  |
|  | 1 | 分工合理、相互配合默契。 |  |

- 15. 奖项设置(团体奖、个人奖的名称)

赛项只设团体奖。其中：一等奖10%，二等奖20%，三等奖30%。获一、二、三等奖团队分别获得大赛组委会颁发的“2014年全国技能大赛高职组城市轨道交通运营与管理——自动售检票系统安装与调试賽项”团体一、二、三等奖杯和奖状。获奖团队每位选手和指导教师均获得大赛组委会颁发的“2014年全国技能大赛高职组城市轨道交通运营与管理——自动售检票系统安装与调试賽项”相应等级个人荣誉证书。

- 16. 技术规范（比赛项目专业教学要求，行业、职业技术标准）

16.1比赛项目专业教学要求

比赛项目涉及到专业目录中交通运输产业类、制造产业类、电子信息产业类诸多专业，限于篇幅，仅介绍“城市轨道交通运营管理专业教学要求”。

16.1.1 城市轨道交通运营管理专业教学要求

专业名称：城市轨道交通运营管理

专业代码：520304

修业年限：全日制三年

招生对象：高中毕业生（或职高毕业生）

办学层次：高职高专

16.1.1.1 人才培养目标

本专业培养方案拥护党的基本路线，适应城市轨道交通行业发展的需要，培养城市轨道交通运营企业站务管理人员，在轨道交通车站运营生产一线岗位从事客流组织、行车组织、票务组织、客运服务、车站管理等工作，具有良好的职业道德，掌握城市轨道交通运输设备运用、行车组织、客运组织、客运服务等职业核心技能，有一定创新能力、德、智、体、美等方面全面发展的技术技能人才。

16.1.1.2 人才培养规格

- 本专业的毕业生应具备良好的思想素质和文化修养，在具有扎实的专业基础理论知识和必备的专门知识基础上，重点掌握实际工作中的专业技术和职业技能，具有良好的职业道德和职业习惯。

1.素质要求

在思想品德、马克思主义哲学原理、毛泽东思想概论、邓小平理论概论、法律基础、军训等课程支持下，培养学生坚定正确的政治方向，拥护中国共产党的领导，坚持党的基本路线；了解建设有中国特色的社会主义理论，具有为人民服务、艰苦奋斗、勇于创新和集体主义精神；热爱祖国，热爱劳动，具有社会主义的事业心、责任感和良好的职业道德品质；有解放思想、实事求是的科学态度。

（1）思想政治素质  毕业生应热爱社会主义祖国，拥护党的基本路线，懂得马列主义、毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表”重要思想的基本原理。具有爱国主义、集体主义和良好的思想道德修养；具有正确的人生观、价值观和民主法制、遵纪守法的观念；具有强烈的社会责任感，良好的敬业精神和职业道德，热爱公路交通事业和本职工作；具有艰苦奋斗、实事求是的工作作风；具有较强的竞争意识和创新精神。成为有理想、有道德、有文化、有纪律的人才。

（2）人文素质  毕业生应掌握本专业高等技术应用人才所必需的自然科学和人文科学的基础理论知识，具备较高的文化素质；具有一定的信息收集与处理能力、知识自我更新能力、语言交流能力、计算机应用能力；具有健康的心理素质、较强的公共关系和人际交往能力，掌握初步的社会创业知识。

（3）身体素质  毕业生应具有一定的体育运动技能和生理卫生知识，养成良好的锻炼身体、讲究卫生的习惯。身心健康，并达到国家规定的体育锻炼标准。

（4）综合业务素质  毕业生应掌握从事本专业所必需的基础理论和专业知识，具备从事本专业工作的基本能力，具有熟练的专业技能和较强的综合业务能力并能灵活运用所掌握的专业知识和业务技能，具有独立分析、解决本专业实际问题的能力和一定的技术创新能力。

2.能力要求

本专业培养的技术技能人才应具备的专业能力、社会能力和方法能力描述如下：

| 专业能力 | 社会能力 | 方法能力 |
| --- | --- | --- |
| 1）具备基本的计算机操作能力； 2）具备专业必须的管理学、心理学等基础知识及客户服务技巧； 3）具备车站各子系统设备的使用与维护能力（包括屏蔽门、防灾报警FAS系统、电扶梯、环控系统、低压配电及照明、机电设备监控系统等），为乘客提供安全、舒适、快捷、便利乘车环境； 4）能判断运输设备的常见故障并进行处理，能做好运输设备的基本养护； 5）客运组织能力，非正常情况时，能综合运用运输设备，组织列车安全运行、组织乘客紧急疏散。 6）具备车站行车作业组织能力，能正确使用线路、信号、联锁、闭塞等运输设备按行业标准接发列车、监视列车运行； 7）具有车站各种突发事件应急处理能力； 8）客运英语服务能力； 9）具备正确使用外语专业资料的能力。 | 1）具有良好的城市轨道交通职业道德，遵守车站组织作业规范； 2）具有良好的人际交流和沟通能力； 3）具有良好的团队合作精神和客户服务意识； 4）积极的服务意识和责任心； 5）具备资讯、计划、决策、实施、检查的基本管理能力和独立处理事务的能力。 | 1）制定工作计划能力； 2）解决实际问题能力； 3）独立学习新知识、新技术的能力； 4）评估总结工作结果的能力。 5）沟通、评价、塑造自我形象的方法能力。 |

3.知识结构要求

（1）掌握城市轨道交通客运组织基本知识。

（2）掌握城市轨道客运礼仪的知识。

（3）掌握自动售检票系统及票务管理的基本知识。

（4）掌握城市轨道交通行车组织的基本知识。

（5）掌握计算机应用技术的基本知识。

（6）具有必备的人文知识。

4.学分要求

学生在毕业前应获得135学分方能毕业；

其中：公共基础课28学分、专业必修课程45学分、专业选修课程6学分、综合素质必修课6学分、综合素质选修课6学分、实践教学44学分。

5. 获取职业资格证书与等级

（1）通过大学英语三级，计算机一级或相当水平的考试。

（2）低压电工证。

（3）急救证。

6. 专业职业范围

| 序号 | 专业领域或方向 | 典型（职业）岗位 |  | 职业资格证书（名称、等级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城轨交通运营企业 车站客运服务部门 | 站务员 |  | 急救证 |
| 2 |  | 综控员 | 行车综控员 | 急救证 行车值班员资格证（中级） |
|  |  |  | 客运综控员 |  |
| 3 |  | 车站值班站长 |  | 急救证 建构筑物消防员职业资格证书 |
| 4 | 城轨交通运营企业 行车组织部门 | 控制中心行车调度员 （本科层次） |  |  |

16.1.1.3 主要课程介绍

本专业主要课程包括《城市轨道交通概论》、《城市轨道交通运营管理》、《城市轨道交通通信信号》、《城市轨道交通安全管理》、《城市轨道交通车站设备管理与运用》、《城市轨道交通AFC系统及票务管理》、《城市轨道交通行车组织》、《城市轨道交通客运服务技巧与质量控制》、《城市轨道交通车站客运组织》和《顶岗实习》等10门课程。

1、城市轨道交通概论

参考学分：3.5

参考学时：64

开设学期：2

课程目标：掌握城市轨道交通的概念及发展史；城市轨道交通系统的设计与施工；掌握城市轨道交通系统中轨道线路、车站及车站设备、车辆及车辆段、供电与牵引、通信与信号系统、安全防护管理、运营组织管理及行车调度的基本内容，使学生对整个城市轨道交通系统有整体的概念。

主要内容：1）城市轨道交通的发展简史；

2）轨道交通系统概念及基本特征；

3）轨道交通系统的构成；

4）轨道交通线网规划；

5）城市轨道交通运营管理及城市轨道交通运营系统的多个不同功能的子系统（包括车辆、线路、车站三大基础设备和电气、运行、信号等控制系统）。

教学建议：教学中充分利用多媒体教学手段，使学生对所讲内容有比较直观的感性认识；教学中应利用模型向学生展示各构件的构造关系。本课程采用期末总结性考试课。

考核方式建议：采用过程性考核方式，每个项目都进行考核，项目考核可占课程总成绩的60%～100%，根据需要决定是否进行期末的总结性考核。

2、城市轨道交通运营管理

参考学分：4.0

参考学时：72

开设学期：3

课程目标：通过课程学习，使学生掌握轨道交通的运营模式和车站客流管理的一般原则，了解城市轨道交通运输计划，掌握城市轨道交通运输能力的计算。

主要内容：1）城市轨道交通运营模式；

2）城市轨道交通的客流预测与分析；

3）城市轨道交通运输计划编制；

4）城市轨道交通运营经济效果分析；

5）车站工作组织、调车工作组织的基本知识。

教学建议：该课程的教学采用多媒体教学，课堂研讨、桌面演练、课业等多种教学手段，采用案例教学，行动导向等教学模式，启发、引导学生自己归纳，教师在教学过程中主要起引导作用，对学生的思路进行及时、正确的干预，强调教与学的互动。

学生在学习该课程的过程中要灵活运用各种学习方法，教师会采用预留课业、分小组课堂讨论、桌面演练等方式引导学生自觉预习、收集资料、归纳总结相关学习内容，锻炼和提升学生对课外资料的收集整理能力、团队协作与表达沟通能力。

考核方式建议：采用过程性考核方式，每个项目都进行考核，项目考核可占课程总成绩的60%～100%，根据需要决定是否进行期末的总结性考核。

3、城市轨道交通通信信号

参考学分：4.0

参考学时：72

开设学期：3

课程目标：通过课程学习，使学生掌握继电器、轨道电路、信号机、转辙机等信号基础设备，熟悉了解正线车站和车辆段的计算机联锁设备，掌握ATP/ATO/ATS设备的组成、工作原理及应用。

主要内容：1）信号基础设备——继电器、轨道电路、信号机和转辙机；

2）车辆段、正线联锁设备；

3）ATC系统概述

4）列车自动防护系统；

5）通信系统概述；

6）电话系统。

教学建议：采用项目化教学，每个项目尽可能结合轨道交通信号系统的功能部件进行理实一体化的教学；

考核方式建议：采用形成性考核方式，每个项目都进行考核，项目考核可占课程总成绩的60%～100%，根据需要决定是否进行期末的总结性考核。

4、城市轨道交通安全管理

参考学分：2.0

参考学时：72

开设学期：3

课程目标：掌握城市轨道交通运营安全理论及相关安全管理条例；掌握城市轨道交通运营安全管理;掌握城市轨道交通危险识别与控制;掌握运营安全控制体系;掌握常见安全案例的应急处理流程，培养学生的安全意识和规范,使学生养成工作安全的习惯。

主要内容：1）城市轨道交通运营安全概论；

2）城市轨道交通运营安全管理；

3）城市轨道交通危险源识别与控制；

4）运营安全控制体系；

5）城市轨道交通应急设备及常见事故处理；

6）城市轨道交通事故案例分析。

教学建议：教学中充分利用多媒体教学手段，使学生对所讲内容有比较直观的感性认识；教学中应多采用桌面演练，给学生任务，让学生讨论表演，再进行总结归纳，加深学生的理解，强化学生的主动意识。本课程采用期末总结性考试课。

考核方式建议：采用过程性考核方式，每个项目都进行考核，项目考核可占课程总成绩的60%～100%，根据需要决定是否进行期末的总结性考核。

5、城市轨道交通车站设备管理与运用

参考学分：4.0

参考学时：72

开设学期：3

课程目标：正确使用线路、信号、联锁、闭塞等运输设备按行业标准接发列车、监视列车运行；正确运用运输设备，按国家标准组织调车作业；掌握使用自动售检票设备，指导乘客自助购票、进出站检票，进行相关票务事务处理；

掌握正确使用车站机电设备（包括屏蔽门、防灾报警FAS系统、电扶梯、环控系统、低压配电及照明、机电设备监控系统等）的方法，为乘客提供安全、舒适、快捷、便利乘车环境；能够判断运输设备的常见故障并进行处理，并做好运输设备的基本养护；非正常情况下，能综合运用运输设备，组织列车安全运行、组织乘客紧急疏散。

主要内容：1）线路分等、分类，容车数、坡度、道岔过岔速度限制、限界等；

2）车站组成、分类、进出站流线；

3）车辆性能、参数、应急设备；

4）供电系统的电力保证；

5）办理闭塞，使用闭塞设备监控列车运行方法；

6）调度及通信设备：指挥列车运行和客运广播；

7）票务设备：自动售票机、闸机、半自动售票机等车站票务设备的操作；

8）车站机电设备：包括屏蔽门、防灾报警FAS系统、电扶梯、环控系统、低压配电及照明、机电设备监控系统等车站机电设备的使用知识及故障处理。

教学建议：采用项目化教学，每个项目结合车站的设备进行理实一体化的教学。

考核方式建议：采用形成性考核方式，每个项目都进行考核，项目考核可占课程总成绩的60%～100%，根据需要决定是否进行期末的总结性考核。

6、城市轨道交通AFC系统及票务管理

参考学分：4.0

参考学时：72

开设学期：3

课程目标：了解自动售检票系统发展概况；认识四种票价制式和三种运价，制定理论指出国内票价制定特点、原则与制定策略；识别车票种类，简述车票流程及票款流程；描述车整体布局，列举车站所具有的主要设备，并能对其进行分类；识别售检票系统两种构成方式；能正确指出自动售检票系统的组成和功能；掌握自动售检票系统三种技术制式及其优缺点；分析影响自动售检票系统设备配置与布局的因素。

主要内容：1）车站的AFC系统概念、内容及架构，系统内各主要终端设备的名称及功能；

2）自动售检票系统设备配置与布局；

3）自动检票机的使用，维护和故障处理；

4）自动售票机的使用，维护和故障处理；

5）半自动售补票机的使用，维护和故障处理；

6）票价制定方式；

7）车票和现金管理；

8）自动售检票系统的模式转换。

教学建议：采用项目化教学，每个项目结合自动售检票系统设备进行理实一体化的教学。

考核方式建议：采用形成性考核方式，每个项目都进行考核，项目考核可占课程总成绩的60%～100%，根据需要决定是否进行期末的总结性考核。

7、城市轨道交通行车组织

参考学分：4.0

参考学时：72

开设学期：4

课程目标：通过本课程的学习，要求学生掌握行车闭塞法、列车自动控制系统的原理，正常情况及非正常情况下行车组织工作、调车作业程序、行车调度基本原则、车站行车工作细则、行车事故处理等专业技能。

主要内容：1）城市轨道交通行车工作计划；

2）列车运行图的编制；

3）列车自动控制系统；

4）车站行车作业组织

5）城市轨道交通列车运行调度工作；

6）救援列车与工程车的开行。

教学建议：该课程的教学主要采用采用多媒体教学，课堂辩论、桌面演练、课业等多种教学手段。课程讲授行车组织基本理论知识，结合行车组织案例进行教学，基于行车组织工作过程分析，采用行动导向教学模式，启发、引导学生自己归纳，教师在教学过程中主要起引导作用。

学生在学习该课程的过程中要灵活运用各种学习方法，教师会采用预留课业、分小组课堂讨论、桌面演练等方式引导学生自觉性，锻炼和提升学生对课外资料的收集整理能力、团队协作与表达沟通能力。

考核方式建议：采用过程性考核方式，每个项目都进行考核，项目考核可占课程总成绩的60%～100%，根据需要决定是否进行期末的总结性考核。

8、城市轨道交通客运服务技巧与质量控制

参考学分：4.0

参考学时：72

开设学期：4

课程目标：学生能够在车站运营时间内，结合地铁规章制度，运用相关服务技巧，快速处理乘客投诉，解决乘客纠纷，及时发现车站安全隐患，提高地铁服务质量。

主要内容：1）能够利用服务礼仪及“魔术用语”为乘客提供票务服务、问询服务及进出站服务，降低乘客纠纷的发生，提升地铁服务质量。

2）能够使用地铁相关设备为重点乘客（如残疾人）提供服务；

3）能够把握乘客心理，运用相关沟通技巧解决乘客纠纷；

4）能够结合地铁相关规章制度，接待乘客投诉，解决乘客遇到的票务问题，安全问题等；

5）发生特殊事件时，能够根据实际情况为乘客做出有效的广播；

6）能够及时发现车站安全隐患并采取相应的处理措施

教学建议： 该课程主要采用实训演练形式，并结合形体实训，教学中充分利用多媒体教学手段，使学生对所讲内容有比较直观的感性认识；规程内容要求学生要熟记，可采用课堂讨论、课堂模拟演练和实训室演练等教学方式来强化所学内容。

考核方式建议：采用过程性考核方式，每个项目都进行考核，项目考核可占课程总成绩的40%～60%，期末进行模拟面试，比例可占40%。

9、城市轨道交通客运组织

参考学分：4.0

参考学时：72

开设学期：4

课程目标：通过本课程的学习，要求掌握车站日常客流组织、大客流组织、车站突发事件应急处理办法，如：失火应急处理、车站恐吓、爆炸处理、车站清人作业、车站设备故障应急处理的基本流程，培养学生在紧急情况下的应变能力和事故处理能力。

主要内容：1、城市轨道交通运营事故处理规则；

2、城市轨道交通突发事件应急处理办法；

3、城市轨道交通自然灾害应急处理办法；

4、城市轨道交通客运组织应急处理办法；

5、城市轨道交通设备故障应急处理办法。

教学建议：该课程主要采用案例模拟、角色扮演、实训演练等教学方式，针对车站常见各种应急事件，组织学生进行情景模拟、桌面演练，引导学生总结归纳各种应急处理程序，掌握各种报告及处理流程。

考核方式建议：采用过程性考核方式，每个单元都进行考核，单元考核可占课程总成绩的60%～100%，各单元考核可结合笔试、口试灵活进行，期末进行总结性考核。

10、顶岗实习

参考学分：28

参考学时：784

开设学期：5、6

课程目标：顶岗实习是工学结合人才培养模式的一个重要环节，要求学生在企业生产一线上岗工作，全面了解和掌握所学专业知识在实际生产中的应用，提高岗位技能，了解自己未来的发展方向，为正式就业打下基础。

主要内容：不同的岗位有不同的要求，学生要严格遵守企业的各项规章制度，听从学校和企业指导教师的安排和指导，虚心求教，多动脑、多动手。同时要了解企业的生产经营、生产组织管理，技术质量控制的方法和程序；接受生产一线的现场锻炼，学习提高岗位知识与岗位技能，并结合毕业（论文）设计课程搜集有关资料，为毕业（论文）设计奠定良好基础。

教学建议：

1）顶岗实习企业资质要求：

总体要求：遵守企业作息时间，遵守企业的各项规章制度，尊敬领导，尊敬师长，积极主动工作，保证实习安全。按时完成学习领域实习报告，按照学校安排按时返校，按时完成学校、班主任安排的各项工作。

按照地铁运营企业的要求和学校实习的要求，在企业相应岗位进行实习，如果有条件，在实习期间进行岗位轮换，使学生能够全面接触企业生产中的各个岗位的工作，了解企业生产的流程和要求，学习企业生产中所需的各项基本技能和为人处事的方法。在实习中应安排师傅指导实习学生，实习学生应服从师傅的指导，认真完成师傅布置的各项工作。同时学生还应按照学校的要求按时返校。

2）两阶段顶岗实习安排

科学合理地安排实习时间，是保证学生安心实习，企业放心用人的重要保障。为了保障企业用人的连贯性，满足学生就业的要求，同时实现教学计划的要求，顶岗实习利用第六学期，将实习分为两个阶段，分别为4、12、4周，学生修满20周即可达到基本要求。

第一阶段，时间8周，即第五学期的后8周。本阶段实习主要在企业相关老师的指导下对企业和相关的进行相应的了解。

第二阶段，第六学期的第1周到第8周。开始正式进入到具体的实习阶段，实行连贯实习，实习结束后由学生与企业双方确定是否继续留岗。

第三阶段，第六学期的第8周到第16周，继续留岗的学生可在原单位继续实习，统一录用的可签订聘用合同。其余部分学生可以在这段时间内再寻找后阶段实习企业。

11、毕业设计与答辩

参考学分：8

参考学时：224

开设学期：6

课程目标：毕业论文与答辩是工学结合人才培养模式的一个重要环节，要求学生通过企业生产一线的实习，全面了解和掌握所学专业知识在实际生产中的应用，提高岗位技能，了解自己未来的发展方向，利用所学知识和实习掌握的技能，总结归纳出与本专业相关的技术、实践等方面的经验，撰写相应的技术或管理方面的论文，提高技术应用和推广的能力。

主要内容：撰写有关城市轨道交通企业车站运作流程、车站客运组织管理，车站客运设备日常检查的方法和程序，车站票务岗位的操作流程，站台安全门故障处理，站台车门故障处理等方面的论文及相关调查报告等。

16.1.1.4 主要实践性教学环节

主要实践性教学环节有：军训、社会实践、主要专业实训、顶岗实习、毕业设计等。

1.军训

（1）指导思想

坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，按照教育要面向世界、面向未来、面向现代化的要求，围绕国家人才培养长远目标和国防后备力量建设的需要，组织开展学生军训工作。

（2）培养目标

通过开展学生军训工作，增强学生的国防观念和国家安全意识，树立爱国主义和革命英雄主义精神，使学生提高思想政治觉悟，激发爱国热情，增强组织纪律观念，培养艰苦奋斗、吃苦耐劳作风，掌握基本军事知识和技能，提高学生的综合素质，为中国人民解放军培养合格的后备兵员和预备役军官、为国家培养社会主义事业的建设者和接班人打好基础。

2. 社会实践

（1）培养目标

按照专业培养目标的要求，有目的、有计划地组织在校生利用暑期时间参与社会政治、经济和文化活动，让大学生在实践中“受教育、长才干、做贡献”，了解国情、民情、社情，培养学生的社会责任感，锻炼学生的观察能力，沟通协调能力和对专业知识的综合运用能力，鼓励大学生发挥自身优势，深入开展调查研究，大力传播科学技术和现代文明，引导学生走与实践相结合的成才道路。

（2）实践内容

a.社会调查：每年暑假前，公布一批社会调查课题，由学生自主确定调查题目，学生根据题目开展调查活动，并撰写调查报告。

b.专业调查：学校推荐一批课题项目，学生自主选择，由专业教师进行指导，学生根据该项目的安排从事实践活动，并形成调研报告或其它成果。

c.专业实践实习：由学校或学生自行联系实践单位，从事与本专业相关的岗位实习、实践，了解岗位的基本要求，并撰写实践报告。

d.勤工助学：由学院推荐或学生自行联系用人单位，利用暑期从事有偿智力、劳动活动，并撰写实践心得。

（3）实践方式

学生可选择以下两种方式进行实践活动：参加院、系、班组织的小分队活动或根据系里的要求自行选择项目进行实践。

（4）基本要求

学生在校期间参加两次暑期社会实践，并撰写社会实践调查报告。具体要求为：每次参加社会实践的时间不少于10天；完成一篇字数不少于2000字的调查报告或实践心得。

3、主要专业实训

（1）城市轨道交通车站行车组织实训

实训目的与内容：

通过行车组织实训能够培养城市轨道交通运营企业站务管理人员，尤其是在轨道交通车站运营生产一线岗位从事行车组织、车站管理等工作的人员。使学员具有良好的职业道德，掌握城市轨道交通运输设备运用、行车组织的职业核心技能。

行车组织实训的主要内容：道岔的现场操作、站控条件下，接发车及列车折返调车工作、电话闭塞行车工作，列车出库、列车入库及调车作业。

（2）城市轨道交通礼仪与形体训练

实训目的与内容：

通过实训教学使学生对轨道交通服务礼仪理论有较系统和全面的了解，初步掌握服务礼仪的一般规律，服务行业的概况和特征，掌握运用服务礼仪的方法和技能，纠正学生的不良仪态，让学生以后在服务岗位中更好的为服务对象进行服务，提高自身形象与企业形象

（3）城市轨道交通自动售检票系统票务管理实训

实训目的与内容：

通过票务管理实训能够应用自动售检票系统设备（如自动检票机、自动售票机、半自动售票机AFC监控设备，AFC辅助设备）完成票务作业和票务管理工作，具备在特殊条件下（如大客流、列车故障、区间或站内火灾等）完成应急票务处理。

自动售检票系统票务管理实训内容：

- 能根据地铁车站正常运营作业自动售检票设备的要求，对设备进行检查和维护，适当开启和关闭部分自动检票机，完成正常情况下对客流的引导工作，为乘客提供良好的运营服务。

- 能根据在客流高峰（如早晚客流高峰或节假日客流高峰）或特大客流的特殊票务作业规定，对AFC自动售检票设备进行降级作业模式转换，完成对客流的引导，确保乘客安全。

- 能够根据地铁票务间歇/换班的规定，进行票卡、票款和发票等结转作业，闭站后的清票、票务盘点等工作。

4.顶岗实习

（1）顶岗实习目的

通过顶岗实习，丰富和深化学生所学的专业理论知识，提高专业技能。使学生能够学有所用，增强实践能力，为尽快适应就业需要做好准备。

（2）顶岗实习目标

顶岗实习是大学学历教育的必要环节，通过顶岗实习使学生做到理论联系实际，使学生能更好适应工作岗位及社会需求。

（3）具体要求

顶岗实习安排在第六学期进行。由学校根据专业特点，联系相关实习单位，安排学生实习并配备相应的指导教师，以保障实习活动的正常进行。对于部分已经联系好工作单位的学生，允许他们到拟工作的单位进行实习。

（4）学生实习结束后必须完成顶岗实习报告

顶岗实习报告必须包含以下内容：顶岗实习的工种或岗位；在顶岗实习中从事了哪些方面的具体工作；对自己所从事工作的认识或掌握的程度；通过顶岗实习，对本专业的专业知识、课程结构有什么建议和想法。

（5）学生实习完成后必须填写顶岗实习鉴定表

实习鉴定表包含自我鉴定和实习单位鉴定，自我鉴定是对自己顶岗实习工作的一个综合评价，学生必须如实填写；实习单位鉴定是实习单位对学生在实习期间的综合评价。

5.毕业设计/论文

（1）毕业设计/论文的意义

毕业设计/论文是教学计划中最后一个综合性实践教学环节，是在教师的指导下，学生独立完成。目的是培养学生综合运用所学的基础理论、专业知识、基本技能应对和处理问题的能力。是学生对三年所学知识和技能进行系统化、综合化运用、总结和深化的过程。

（2）毕业设计/论文的基本要求

毕业设计/论文的选题应结合本专业的专业理论知识和基本技能。提倡学生结合本专业所需的基本知识和未来工作实践中亟待解决的实际问题作为毕业设计/论文的主要方向和主要内容。在广泛搜集资料、认真思考的基础上，独立写出具有一定质量的毕业论文。毕业设计/论文应观点明确、材料翔实、结构合理、文字通顺、形式规范，内容丰富，主题鲜明。

16.1.1.5 教学计划

教学计划请见表16.2。

表16.2                          教学计划

| 城市轨道交通运营管理专业 专业课程设置与教学计划进程表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程类别 |  | 序号 | 课号 | 课程名称 | 学分 | 考核学期 |  | 各学期课程周学时 |  |  |  |  |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 考试 | 考查 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 |  |
| 必修课 | 基本素质模块 | 1 |  | 思想道德修养与法律基础 | 1.5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 毛泽东思想、邓小平理论与“三个代表”重要思想概论 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  | 马克思主义基本原理 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  | “形势与政策”、职业生涯设计与就业指导 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 |  | 体育 | 8 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  | 6 |  | 入学教育与军事训练 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  | 高等数学 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  | 应用数学 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  | 大学英语 | 7.5 |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  | 计算机应用基础 | 1.5 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  | 计算机网络基础 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  | 网络数据库 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 城市轨道交通电工电子基础 | 3.5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基本素质模块学时小计 |  |  | 41 |  |  | 18 | 14 | 6 | 4 |  |  |  |
|  | 专业能力模块 | 13 |  | 城市轨道交通概论 | 3.5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  | 城市轨道交通服务礼仪与形体训练 | 3.5 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 |  | 城市轨道交通运营管理 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 |  | 城市轨道交通通信信号 | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | 城市轨道交通车辆基础 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 18 |  | 城市轨道交通车站设备管理与运用 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 19 |  | 城市轨道交通AFC系统及票务管理 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | 20 |  | 城市轨道交通安全管理 | 4 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 21 |  | 城市轨道交通行车组织 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 22 |  | 城市轨道交通车站客运组织 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 23 |  | 城市轨道交通客运服务技巧与质量控制 | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 24 |  | 城市轨道交通综合监控系统 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 25 |  | 城市轨道交通车站运作实训 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 专业能力模块学时小计 |  |  | 47 |  |  | 8 | 8 | 12 | 16 |  |  |  |
| 限选课 | 专 业 拓 展 能 力 模 块 | 26 |  | 管理学原理 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 二选一 |
|  |  | 27 |  | 企业管理 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 |  | 统计学原理 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 二选一 |
|  |  | 29 |  | 基础会计学 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 30 |  | 城市轨道交通专业资讯检索 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 二选一 |
|  |  | 31 |  | 急救技能训练 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 32 |  | 城市轨道交通客服手语实训 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 二选一 |
|  |  | 33 |  | 城市轨道交通专业英语 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 专业拓展能力模块学时小计 |  |  | 16 |  |  | 0 | 4 | 8 | 4 |  |  |  |
| 必修课学时合计 |  |  |  |  | 104 |  |  | 26 | 24 | 22 | 22 |  |  |  |
| 选 修 课 | 公 共 选 修 课 | 34 |  | 古诗词鉴赏 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 二选一 |
|  |  | 35 |  | 音乐欣赏 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 |  | 应用文写作 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 二选一 |
|  |  | 37 |  | 北京人文地理 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 38 |  | 公共关系学 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 二选一 |
|  |  | 39 |  | 客户关系管理 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 专 业 选 修 课 | 40 |  | 城市轨道交通电动列车驾驶操作 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 二选一 |
|  |  | 41 |  | 城市轨道交通供电系统 | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | 42 |  | 城市轨道交通运营统计分析 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 二选一 |
|  |  | 43 |  | 城市轨道交通客流分析 | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 选修课学时合计 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0 | 2 | 4 | 4 |  |  |  |
| 集中进行的实践教学 | 职 业 技 能 训 练 | 44 |  | 顶岗实习 | 28 |  |  |  |  |  |  | 28×18 | 28×10 |  |
|  |  | 45 |  | 毕业设计、答辩 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 28×7 |  |
|  |  | 46 |  | 毕业教育 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 28×1 |  |
| 集中进行的实践教学学时合计 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学学时总计 |  |  |  |  | 150 |  |  | 26 | 26 | 26 | 26 |  |  |  |
| 注： 1、必修课中基本素质模块课程，可根据专业的要求增加或减少课程、学时； 2、第三学年为顶岗实习，实习28周；毕业设计与答辩为7周，毕业教育为1周； 3、校内、外整周实训、顶岗实习、入学教育与军训、毕业设计与答辩、毕业教育每周按周28学时计； 4、前两学年周课时按周26设置； 5、理论（含实践）教学16学时记为1学分，整周实训类周28学时记为1学分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16.2 行业、职业技术标准

比赛项目的考核内容与国家的相关职业标准有密切的关系，限于篇幅，仅提供机车电工的国家标准。

1.职业概况

1.1 职业名称

机车电工

国家职业标准、中华人民共和国劳动和社会保障部制定，自2007年7月4日起施行。

1.2 职业定义

使用工、夹、量具、仪器仪表及检修设备对机车电气装置进行维护、检修和调试的人员。

1.3 职业等级

本职业共设五个等级，分别为：初级（国家职业资格五级）、中级（国家职业资格四级）、高级（国家职业资格三级）、技师（国家职业资格二级）、高级技师（国家职业资格一级）。

1.4 职业环境条件

室内、外，常温。

1.5 职业能力特征

有获取、领会和理解外界信息以及对事物进行分析判断的能力；有一定计算能力；心理及身体素质较好；手指、手臂灵活，动作协调性好；空间感强；听力及辨色力正常，双眼矫正视力不低于5.0；无职业禁忌症。

1.6 基本文化程度

高中毕业（或同等学历）。

1.7 培训要求

1.7.1培训期限

全日制职业学校教育，根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限根据《铁路特有职业（工种）培训规范》确定。

1.7.2 培训教师

培训初、中、高级的教师应具有本职业技师及以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训技师、高级技师的教师应具有本职业高级技师职业资格证书或相关专业高级技术职务任职资格。

1.7.3 培训场地和设备

满足教学需要的标准教室、技能培训基地、演练场或作业现场，有必要的设备、工具、量具、仪器等。

1.8 鉴定要求

1.8.1 适用对象

从事或准备从事本职业的人员。

1.8.2 申报条件

初级（具备以下条件之一者）

（1）经本职业正规专业培训，并取得结业证书。

（2）本职业学徒期满。

中级（具备以下条件之一者）

（1）取得经劳动保障行政部门审核认定的，以中级（四级）技能为培养目标的中等及以上职业学校本职业（专业）毕业证书。

（2）取得本职业初级（五级）职业资格证书后，连续从事本职业工作四年及以上。

高级（具备以下条件之一者）

（1）取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的，以高级（三级）技能为培养目标的高等及以上职业学校本职业（专业）毕业证书。

（2）取得本职业中级（四级）职业资格证书后，连续从事本职业工作五年及以上。

技师（具备以下条件者）

取得本职业高级（三级）职业资格证书后，连续从事本职业工作两年及以上。

高级技师（具备以下条件者）

取得本职业技师（二级）职业资格证书并聘任后，连续从事本职业工作三年及以上。

1.8.3 鉴定方式

分为理论知识考试和技能操作考核。

理论知识考试采用闭卷笔试方式，技能操作考核采用实际操作方式。理论知识考试和技能操作考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。技师、高级技师还须进行综合评审。

    - 考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生配比为1：15，每个标准教室不少于2名考评人员。技能操作考核考评员与考生配比为1：5，且不少于3名考评员。综合评审委员不少于5人。

1.8.5 鉴定时间

理论知识考试时间不少于120min,技能操作考核时间不少于60min，综合评审时间不少于45 min。

1.8.6 鉴定场所设备

理论知识考试在标准教室进行。技能操作考核在职业技能鉴定基地、演练场或作业现场进行，场地条件及工具、量具、仪器等应满足实际操作需要，可酌情设辅助操作人员。

2.基本要求

2.1 职业道德

2.1.1 职业道德基本知识

2.1.2 职业守则

（1）遵章守纪，敬业爱岗

（2）安全第一，质量至上

（3）钻研业务，提高素质

（4）精检细修，确保供车

（5）服从命令，顾全大局

（6）节能降耗，保护环境

2.2 基础知识

2.2.1 基本知识

（1）相关识图基本知识

（2）常用金属材料知识

（3）有关数学计算的基本知识

（4）法定计量单位和换算知识

（5）计算机应用的基本知识

（6）有关的钳工基本操作知识

（7）交、直流电和电路基本知识及简单电路计算知识

（8）电子技术一般知识

（9）机车修程的种类、内容、限度及等级修方面的知识

（10）机车的基本构造，各系统的组成、一般工作原理

（11）机车用电机、电器、蓄电池的基本构造、工作原理及用途

（12）主型机车电路原理图及配线图的基本知识

（13）机车总体布置及机车上各主要部件的名称和用途

（14）机车电传动的基础理论知识，主要部件的作用、特性及主要技术参数

（15）磁路的欧姆定律、磁滞、涡流、磁化曲线的概念，磁感应原理

（16）一般电气、电器零部件的组装与解体方法

（17）金属导线的焊接的基本知识

（18）常用金属棒料、管料、板材的冷热矫正与弯曲方法

（19）安全用电的基本知识

（20）机车消防知识

（21）劳动安全有关知识

2.2.2  设备、工具的使用与维护知识

（1）起重设备、吊具、索具的使用和起吊重物的知识

（2）常用钳工工具的选用、使用及维护知识

（3）常用电工工具的选用、使用及维护知识

（4）常用电工测量工具的选用、使用及维护知识

2.2.3  相关法律、法规和规章知识

（1）《中华人民共和国劳动法》相关知识

（2）《中华人民共和国安全生产法》相关知识

（3）《中华人民共和国铁路法》相关知识

（4）《中华人民共和国职业病防治法》相关知识

（5）《铁路运输安全保护条例》有关规定

（6）《铁路技术管理规程》有关规定

（7）《电气化铁路有关人员电气安全规则》有关规定

3.工作要求

本标准对初级、中级、高级、技师和高级技师的技能要求依次递进，高级别涵盖低级别的要求

3.1 初级

3.1.1电力机车电器、电机检修

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 机车电器 维护 | （一）电器部件运用状态检查 | 1.能清扫、检查受电弓各部件 2.能对受电弓轴承、活动关节进行给油 3.能检查主断路器的灭弧室、空气断路器的隔离开关及主断路器的控制机构和真空断路器外观及风管路气密性 4.能检查车顶各连接软线、导电杆、高压连接器 5.能检查、清洁维护车顶瓷瓶 6.能清扫、检查位置转换开关 7.能清扫、检查主.辅司机控制器 8.能清扫、检查高压柜、整流柜、制动电阻柜、低压柜、电源柜、电子柜、微机柜 9.能清扫、检查速度传感器、蓄电池箱 10.能测量蓄电池单节电压和蓄电池组输出电压 | 1.各型机车检修作业范围和技术 2.各型机车主断路器、受电弓、位置转换开关、司机控制器的结构和工作原理 3.各型机车高压柜、整流柜、制动电阻柜、低压柜、电源柜、电子柜、微机柜的结构原理及电器设备布置 4各型机车电控接触器、电磁接触器、时间继电器、中间继电器、通用继电器的结构和工作原理 5.各型传感器、互感器的结构和工作原理. 6.机车车顶作业安全规范 |
|  | （二）小型电器部件的更换 | 1.能更换扳键开关、转换开关、单极自动开关、熔断器 2.能更换主断路器分、合闸线圈3.能更换电空阀 | 1.更换扳键开关、转换开关、单极自动开关、熔断器的方法和技术要求 2.主断路器分、合闸线圈的技术参数、更换的方法及要求 |
| 二、 机车 电器 检修 | （一）电气屏柜清洁 | 1.能吹扫机车高压柜、整流柜、制动电阻柜、低压柜、电源柜、电子柜、微机柜 2.能清洁机车高压柜、整流柜、制动电阻柜、低压柜、电源柜、电子柜、微机柜 | 1.风源的工艺要求及吹扫各屏柜的方法和操作要点 2.电气屏柜清洁的材料、设备与工具 3.电气屏柜内设备及电线路清洁的方法及技术要求 |
|  | （二）电气接线检查、紧固 | 1.能检查、紧固各屏柜对外连接的铜排及瓷件、连接导线、插头及插座 2.能检查、紧固电气屏柜内电器线路 3.能检查、紧固各接线端子 | 1.电器线路检查、紧固的方法及技术要求 2.各型机车控制电路触头接线图 3.机车接线端子布线图 |
|  | （三）受电弓、主短路器参数测量 | 1.能测量受电弓的最大升弓高度，升、降特性，静态接触压力 2.能测量空气断路器隔离开关动静触头的厚度和闭合位时两动触指的间隙 3.能测量分、合闸线圈的电阻值 4.能测量非线性电阻值及相关电路对地绝缘电阻值 5.能测量主断路器最低动作电压、最低动作风压 | 1.受电弓、主断路器的检修范围 2.受电弓、主断路器工艺 3.测量工具及仪器的使用方法和维护 |
|  | （四）继电器测试 | 1.能测量继电器线圈电阻值、触点的接触电阻值 2.能测量触头压力 3.能测试继电器动作性能 4.能测试时间继电器延时时间 5.能测试继电器线圈对铁芯绝缘电阻值 | 1.继电器的检修范围 2.继电器的检修工艺 |
| 三、 机车 电器 故障 判断 与处 理 | （一）熔断器故障处理 | 1.能判断故障熔断器 2.能更换熔断器 | 1.熔断器的结构及原理 2.故障熔断器的判断方法 3.熔断器更换的技术要求 |
|  | （二）照明电路的故障判断与处理 | 1.能判断处理前照灯、副灯、标志灯、车内照明灯故障 2.能判断处理显示屏“零位”灯故障 3.能判断处理仪表灯故障 | 1.机车照明电路原理图 2.照明电路常见故障现象、原因及处理办法 |
| 四、机车 电机 维护 | （一）牵引电机、辅助电机维护 | 1.能检查电机外部、引出连线、接线盒 2.能检查更换碳刷 3.能清扫、检查内部可见部分 4.能对轴承补充润滑脂 5.能测量各绕组绝缘电阻值 | 1.牵引电机、辅助电机的基本组成及原理 2.牵引电机、辅助电机的小、辅修检修范围 3.机车油脂表及碳刷的规格 4.电机绝缘的测量方法及安全注意事项 |
|  | （二）主变压器、互感器维护 | 1.能检查主变压器高、低压瓷瓶 2.能检查主变压器、互感器接线 3.能检查变压器油位 4.能检查、更换吸湿剂 | 1.主变压器、互感器的基本组成及原理 2.主变压器、互感器的小、辅修检修范围 |
| 五、机车 电机 检修 | （一）牵引电机检修 | 1.能清洗小齿轮 2.能清洗电机端盖及轴承 3.能清扫、检查定子绕组、电枢绕组 4.能清扫、检查刷架圈 | 1.牵引电机的段修规程 2.牵引电机检修工艺 3.电机轴承的结构及型号 4.小齿轮的构造原理 |
|  | （二）辅助电机检修 | 1.能解体、组装司机室风扇 2.能解体、组装辅助压缩机电机 3.能清洗电机轴承 | 1.风扇电机、辅助压缩机电机的结构及原理 2.辅助电机的检修工艺 |
| 六、机车 电机 故障 判断 与处 理 | （一）牵引电机故障判断 | 1.能判断牵引电机接线过热、烧损故障 2.能判断牵引电机环火故障 | 1.判断接线过热烧损的现象 2.判断电机环火的故障现象 |
|  | （二）辅助电机故障判断 | 1.能判断辅助电机接线过热、烧损故障 2.能判断处理辅助电机固定螺栓松动故障 | 1.判断接线过热烧损的现象 2.判断电机震动的故障现象 |

3.1.2 内燃机车电器、电机检修

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机 车电器维护 | （一）电器部件运用状态检查 | 1.能清扫检查司机控制器 2.能清扫、检查各继电器 3.能清扫、检查转换开关和各接触器 4.能清扫、检查电压调整器、无级调速驱动器、逆变器、电子插件箱 5.能检查、清扫整流柜、制动电阻柜 6.能清扫、检查各开关、电空阀、保险电阻、按钮 7.能清扫、检查各照明、信号灯、各连接线 8.能清扫、检查速度传感器、蓄电池箱 9.能测量蓄电池单节电压和蓄电池组输出电压 | 1.各型机车检修作业范围和技术要求 2司机控制器的结构及原理 3.电压调整器、无级调速驱动器、逆变器、电子插件箱的结构及原理 4.各型机车电空接触器、电磁接触器、时间继电器、中间继电器、通用继电器的结构和工作原理 5.各型传感器、互感器的结构和工作原理 6.机车设备布置 7.机车车顶作业安全规范 |
|  | （二）小型电器部件的更换 | 1.能更换扳键开关、转换开关、单极自动开关、熔断器 2.能更换电空阀 | 1.更换扳键开关、转换开关、单极自动开关、熔断器的方法和技术要求 2.电空阀的结构与原理 3.更换电空阀的方法及要求 |
| 二、机车电器检修 | （一）电气屏柜清洁 | 1.能吹扫机车高低压柜、主整流柜、励磁整流柜、电子插件柜、微机柜 2.能清洁机车高低压电气柜、主整流柜、制动电阻柜、电子插件柜、微机 | 1.风源的工艺要求及吹扫各屏柜的方法和操作要点 2.电气屏柜清洁的材料、设备与工具 3.电气屏柜内设备及电线路清洁的方法及技术要求 |
|  | （二）电气接线检查、紧固 | 1.能检查、紧固各屏柜对外连接的同排及瓷件、连接导线、插头及插座 2.能检查、紧固电气屏柜内电器线路 3.能检查、紧固各接线端子 | 1.电器线路检查、紧固的方法及技术要求 2.各型机车控制电路触头接线图 3.机车接线端子布线图 |
|  | （三）继电器测试 | 1.能测量继电器线圈电阻值、触点的接触电阻值 2.能测量触头压力 3.能测试继电器动作性能 4.能测试时间继电器延时时间 5.能测试继电器线圈对地绝缘电阻值 | 1.继电器的检修范围 2. 继电器的检修工艺 3.测量工具及仪器的使用方法和维护 |
| 三、机 车电器故障判断与处理 | （一）熔断器故障处理 | 1.能判断故障熔断器 2.能更换熔断器 | 1.熔断器的结构及原理 2.故障熔断器的判断方法 3.熔断器更换的技术要求 |
|  | （二）照明电路的故障判断与处理 | 1.能判断处理前照灯、副灯、标志灯、车内照明灯故障 2.能判断处理仪表灯故障 | 1.机车照明电路原理图 2.照明电路常见故障现象、原因及处理办法 |
| 四、机 车电机 维护 | （一）牵引电机和各部直流电机维护 | 1.能检查电机外部、引出连线、接线盒 2.能检查更换碳刷 3.能清扫、检查内部可见部分 4.能对轴承补充润滑脂 5.能测量各绕组绝缘电阻值 | 1.牵引电机、辅助电机的基本组成及原理 2.牵引电机、辅助电机的小、辅修检修范围 3.机车油脂表及碳刷的规格 4.电机绝缘的测量方法及安全注意事项 |
|  | （二）交流主发电机和励磁机维护 | 1.能检查电机外部、引出连线、接线盒 2.能检查更换碳刷 3.能清扫、检查内部可见部分 4.能测量各绕组绝缘电阻值 | 1.主发电机、励磁机的结构及原理 2.主发电机、励磁机的小、辅修检修范围 |
| 五、机 车电机检修 | （一）牵引电机检修 | 1.能清洗小齿轮 2.能清洗电机端盖及轴承 3.能清扫、检查定子绕组、电枢绕组 4.能清扫、检查刷架圈 | 1.牵引电机的段修规程 2.牵引电机检修工艺 3.电机轴承的结构及型号 4.小齿轮的构造原理 |
|  | （二）辅助电机检修 | 1.能解体、组装司机室风扇 2.能解体、组装辅助压缩机电机 3.能清洗电机轴承 | 1.风扇电机、辅助压缩机电机的结构及原理 2.辅助电机的检修工艺 |
| 六、机车电机故障判 断与处理 | （一）牵引电机故障判断 | 1.能判断牵引电机接线过热、烧损故障 2.能判断牵引电机环火故障 | 1.判断接线过热烧损的现象 2.判断电机环火的故障现象 3.启动电机的结构及原理 4.燃油泵电机、车体通风机的结构及原理 |
|  | （二）牵引发电机、励磁机故障判断 | 1.能判断牵引发电机和励磁机接线过热、烧损故障 2.能判断牵引发电机碳刷卡滞故障 |  |
|  | （三）其他电机故障判断 | 1.能判断车体通风机接线过热、烧损故障 2.能判断油泵电机不转故障 |  |

3.2 中级

3.2.1  电力机车电器、电机检修

| 职业 技能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、机车电气维护 | (一)电气部件运用状态检查检测 | 1.能测试受电弓的升,降时间和升,降弓特性 2.能测试主断路器分,合闸时间 3.能测试电器部件的绝缘等级 4.能测试线路接触器主触头接触电阻值 5.能测试控制电线路电阻值 6.能测试蓄电池组对地绝缘电阻值 | 1.受电弓特性测试仪的使用和保养知识 2.主断路器测试仪的使用和保养知识 3.耐压和接触电阻测试仪的使用和保养知识机车电线路测试仪的使用和保养知识 |
|  | (二)小型电器部件的更换 | 1.能更换三相交流自动开关 2.能更换司机控制器 3.能更换电流,电压,速度传感器 4.能更换机车的保护继电器 | 1.三相交流自动开关的结构和原理 2.小型电器部件小,辅修范围 |
| 二、机车电器检修 | (一)继电器参数调整 | 1.能调整继电器触头开距,超程 2.能调整时间继电器的延时值 | 继电器参数调整的方法和技术要求 |
|  | (二)受电弓,主断路器参数调整 | 1.能调整受电弓最大升弓高度,升,降弓时间,静态接触压力,上升和下降特性 2.能调整主断路器电磁铁衔铁与起动阀杆开距,隔离开关的延时间 | 受电弓,主断路器参数的调整方法及技术要求 |
|  | (三)电气连 接线更换 | 1.能进行主电路配线 2.能进行机车辅助电路,控制电路各连接导线的布线,接线 | 1.机车电气连接线的原理布线图 2.机车配线材料规格的选用方法 3.线鼻子压,接工艺 |
|  | (四)整流柜,电子插件箱参数测量 | 1.能测量熔断器电阻值 2.能测量触发脉冲板输出触发脉冲幅度,宽度值 3.能测试晶闸管,整流管的断态(反向)重复峰值电压和断态(反向)重复值电流 4,能测试电子插件箱整体性能 5,能测试绝缘电阻值 | 1.整流柜,电子柜的检修范围及工艺 2.测试仪的使用与保养知识 3.电子插件箱测试仪的使用与保养知识 |
|  | (五)小型电器部件的解体组装 | 1.能解体、检修、组装时间继电器、中间继电器 2.能解体、检修、组装各保护继电器、转换开关 3.能解体、组装劈相机启动电阻、主回路固定分路电阻和磁削电阻 | 1.时间、中间及保护继电器的检修工艺 2.转换开关的检修工艺 3.劈相机启动电阻、固定分路电阻、磁削电阻的检修工艺 |
| 三、 机车 电器 故障 判断 与处 理 | (一)机车高、低压试验 | 1.能进行试验前的 准备 2.能进行机车高、低压试验 | 1.机车高、低压试验前准备条件 2.机车高、低压试验的安全防范措施 3.机车高、低压试验的程序、内容及技术要求 |
|  | (二)主电路、辅助电路接地故障判断与处理 | 1.能根据故障显示判断主电路、辅助电路接地 2.能确定接地部位 3.能判断接地点 | 1.主电路接地、辅助电路接地的故障现象、原因 2.接地故障点查找方法 |
| 四、 机车 电机 维护 | (一)直流电机维护 | 1.能清理、检查换向器 2.能紧固、包扎电机连线 3.能测量调整刷握参数 | 1.各直流电机的检修范围及工艺 2.调速刷握参数的方法及技术要求 |
|  | (二)交流电机维护 | 1.能判断电机转向 2.能判断电机异音 | 交流电机常见故障的现象、原理及处理办法 |
| 五、 机车 电机 检修 | (一)牵引电机检修 | 1.能拆卸小齿轮 2.能解体、测试、组装电机端盖及轴承 3.能拆卸刷架圈 4.能进行电机空载试验 | 1.牵引电机的检修工艺 2.电机空载试验的方法及注意事项 |
|  | (二)辅助电机检修 | 1.能解体、组装劈相机 2.能解体、组装各通风机组、空压机组 3.能解体、组装油泵机组 | 劈相机、通风机、空压机组、油泵机组的结构及工作原理 |
| 六、 机车 电机 故障 判断与处理 | (一)牵引电机故障判断 | 1.能判断定子绕组、电枢绕组接地故障 2.能判断刷架及刷握连线的接地故障 3.能判断辅助电机组的工作状态 | 1.电机接地故障的现象、原因 2.绝缘等级分类、绝缘材料知识 3.辅助电机的作用及技术参数 |
|  | (二)辅助电机故障判断 | 1.能判断辅助电机自冷风扇裂纹 2.能判断辅助电机接地故障 3.能判断辅助电机组的工作状态 |  |
|  | (三) 主变压器、互感器故障判断 | 1.能判断主变压器漏油故障 2.能判断平波电抗器工作状态 3.能判断高压电压、电流互感器的故障部位 | 1.漏油故障判断方法 2.平波电抗器的工作原理及技术参数 3.高压电压、电流互感器的工作原理及技术参数 |

3.2.2 内燃机车电器、电机检修

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 机车 电器 维护 | (一)电器部件运用状态检查检测 | 1.能检查判断双套电子装置的性能 2.能检测整体线路对地绝缘电阻值 3.能检测电器部件的绝缘等级 4.能检测线路接触器主触头接触电阻值 5.能测量蓄电池组对地绝缘电阻值 | 1.机车双套电子装置的结构原理及转换注意事项 2.耐压和接触电阻测试仪的使用与保养知识 3.绝缘测量的安全事项 |
|  | (二)小型电器部件的更换 | 1.能更换司机控制器 2.能更换电磁联锁 3.能更换电流、电压、速度传感器 4.能更换机车保护继电器 | 1.电磁联锁的结构及作用原理 2.司机控制器、传感器、保护继电器的小、辅修范围 |
| 二、 机车 电器 检修 | (一)继电器参数调整 | 1.能调整继电器触头开距、超程 2.能调整时间继电器的延时值 3.能调整保护继电器的动作值 | 继电器参数调整的方法和技术要求 |
| 二、 机车 电器 检修 | (二)电气连接线更换 | 1.能进行主电路配线 2.能进行机车辅助电路、控制电路各连接导线的布线、接线 | 1.机车电器连接线的原理布线图 2.机车配线材料规格的选用方法 3.线鼻子的压、接工艺 |
|  | (三)整流柜、电子插件箱参数测量 | 1.能检查整流二极管的正、反向阻值 2.能测试整流管元件的特性和反向重复峰值电流 3.能测试电子插件箱整体性能 4.能测量绝缘电阻值 | 1.整流柜、电子插件箱的检修范围及工艺 2.测试仪的使用与保养知识 3.电子插件箱测试设备的使用与保养知识 |
|  | (四)小型电器部件的解体组装 | 1.能解体、检修、组装时间继电器、中间继电器 2.能解体、检修、组装各保护继电器、转换开关 3.能解体、检修、组装电磁接触器 4.能解体、检修、组装电空阀 5.能解体、检修、组装 | 1.时间、中间及保护继电器的检修工艺 2.转换开关、电空阀、电磁连锁的检修工艺 3.电磁接触器的检修工艺 |
| 三、 机车 电器 故障 判断 与处 理 | (一)机车电器动作实验 | 1.能进行实验准备 2.能进行电气动作实验 | 1.电气动作实验前的准备工作 2.电气动作实验的安全防范 3.机车电气动作实验的程序、内容及技术要求 |
|  | (二)主电路接地故障判断与处理 | 1.能根据故障显示判断主电路接地 2.能确定接地部位 3.能判断接地点 | 主电路接地、辅助电路接地的故障现象、原因及处理办法 |
| 四、 机车 电机 维护 | (一)主发电机、牵引电机维护 | 1.能清扫、检查滑环和换向器 2.紧固、包扎电机连线 3.能测量调整刷握参数 | 1.各直流电机的检修范围及工艺 2.调整刷握参数的方法及技术要求 |
|  | (二)其他电机维护 | 1.能清扫、检查换向器表面 2.能测量刷盒及电刷各项参数 |  |
| 五、 内燃 机车 电机 检修 | (一)牵引电机检修 | 1.能拆卸小齿轮 2.能解体、组装电机端盖、轴承 3.能拆卸刷架圈 4.能进行电机空载试验 | 1.牵引电机的检修工艺 2.电机空载试验的方法及注意事项 |
|  | (二)其他电机检修 | 1.能解体、组装空压 机电机 2.能解体、组装感应子励磁机 3.能解体、组装燃油泵电机 4.能解体、组装辅助机油泵电机 | 染油泵、辅助机油泵、空压机电机的结构及原理 |
| 六、 机车 电机 故障 判断 与处 理 | (一)主发电机、牵引电机故障判断 | 1.能判断定子绕组、转子绕组接地故障 2.能判断刷架及刷握连线的接地故障 | 1.电机接地故障的现象、原因 2.绝缘等级分类、绝缘材料 |
|  | (二)其他电机故障判断与处理 | 1.能判断、更换故障染油泵电机 2. 能判断、更换故障辅助机油泵电机 |  |

3.3 高级

3.3.1 电力机车电器、电机检修

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 机车 电器 维护 | （一）电器件不下车参数调整 | 1.能调整电空接触器联锁接点的开距、超程 2.能调整电磁接触器三相主触头的接触线长度和同步性 3.能调整风速继电器的动作值 4.能调整风压继电器的动作值 | 1.接触器触头开距、超程的调整方法及触头材料、发热、电磨损知识 2.三相主触头接触线长度测量及同步性调整方法 3.风速、风压继电器动作值调试方法 |
|  | （二）电器部件的拆装 | 1.能更换劈相机启动电压继电器 2.能更换时间继电器 3.能更换交流电磁接触器和电空接触器 4.能更换电子插件箱和各插件 | 1.电压继电器、时间继电器的工作原理及检修工艺 2.电子插件箱的组成和各插件主要功能 3.电磁、电空接触器的技术参数 |
| 二、 机车 电器 检修 | （一）电器屏柜检修 | 1.能更换整流柜元件 2.能判断、更换故障电子插件板 3.能进行电气屏柜布线 | 1.整流柜的检修工艺 2.电子插件常见故障的现象、原因及处理方法 3.电气屏柜布线的工艺要求 |
|  | （二）主型电器故障判断处理 | 1.能进行主断路器的解体、检修、组装及实验 2.能进行位置转换开关的解体、检修、组装及试验 3.能进行接触器的解体、检修、组装及试验 | 1.主断路器的检修工艺 2.接触器的检修工艺 |
| 三、 机车 电器 故障 判断 与处 理 | （一）主型电器故障判断处理 | 1.能判断、处理受电弓故障 2.能判断、处理主断路器故障 3.能判断、处理位置转换开关故障 4.能判断、处理线路接触器故障 | 1.机车控制电路及主型电器的综合分析办法 2.受电弓常见故障现象、原因及处理办法 3.主断路器常见故障现象、原因及处理办法 4.转换开关常见故障现象、原因及处理办法 |
|  | （一）控制电路故障判断与处理 | 1.能判断、处理门联锁故障 2.能判断、处理蓄电池组故障 3.能判断、处理各辅机接触器故障 | 1.门联锁常见故障现象、原因及处理办法 2.蓄电池组常见故障现象、原因及处理办法 3.辅机接触器不吸合故障现象、原因及处理办法 |
|  | （三）保护电路故障判断与处理 | 1.判断、处理辅助电路过流故障 2.能判断、处理零压故障 3.判断、处理传感器故障 4.判断、处理原边过流故障 | 1.各保护电路的作用原理 2.辅助电路接地、零压、过流故障的现象、原因及处理办法 3.传感器的检修工艺及故障现象、原因及处理办法 |
| 四、 机车 电机维护 | （一）牵引电机维护 | 1.能打磨处理换向器表面 2.能进行牵引电机耐压试验 | 1.换向器的检修工艺 2.电机耐压试验的方法及安全注意事项 |
|  | （二）主变压器维护 | 能进行放油与注油 | 放油、注油的技术要求 |
| 五、 机车 电机 检修 | （一）牵引电机维修 | 1.能进行换向器云母槽下刻和换向片倒角 2.能更换电子绕组 3.能对定子、电枢进行浸漆及烘干 4.能安装刷架圈，并确定电刷中性位 5.能安装小齿轮 | 1.牵引电机的检修工艺 2.换向器检修工装的使用与保养知识 3.电机浸漆及烘干的操作规定 |
|  | （二）辅助电机维修 | 1.能解体、检修、组装劈相机 2.能解体、检修、组装各通风机组、空压机组 3.能解体、检修、组装油泵机组 4.能进行三相交流电机的空载试验 | 1.劈相机、通风机、空压机组、油泵机组的检修工艺 2.交流辅机空载试验设备的使用与保养知识 |
| 六、 机车 电机 故障 判断 与处 理 | （一）牵引电机故障判断与处理 | 1.能处理电机环火故障 2.能处理定子绕组、电枢绕组故障 3.能处理刷架及刷握连线故障 | 1.电机绕组、连线故障、环火的原因分析及处理办法 2.变压器异音的故障 现象、原因及处理办法 |
|  | （二）辅助电机故障判断与处理 | 1.能处理接地故障 2.能处理电机异音 |  |
|  | （三）主变压器故障判断与处理 | 1.能判断、处理绕组故障 2.能判断、处理变压器异音 3.能处理变压器漏油 |  |

3.3.2 内燃机车电器、电机检修

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 机车 电器 维护 与检 修 | （一）电器部件的拆装 | 1.能更换电压调整器、无级调速驱动器、电子插件箱各插件 2.能更换电磁、电空接触器 3.能更换位置转换开关 | 1.电压调整器、无级调速驱动器、电子插件故障的现象、方法 2.位置转换开关的检修工艺 |
|  | （二）电器部件的检修 | 1.能进行司机控制器的解体、检修、组装及调试 2.能进行接地、过流、制动过流继电器的解体、检修、组装 及调试 3.能进行主整流柜、励磁整流柜的解体、检修、组装及调试 4.能进行电阻制动柜的解体、检修、组装及调试 5.能进行转换开关的解体、检修、组装及调试 6.能进行电压调整器、无级调速驱动器、故障励磁调节器的解体、检修、组装及调试 7.能进行电气屏柜布线 8.能进行水阻试验的功率调整 | 1.接地、过流、制动过流继电器的检修工艺 2. 电压调整器、无级调速驱动器、故障励磁调节器的检修工艺 3. 主整流柜、励磁整流柜、电阻制动柜的检修工艺 4. 电气屏柜布线的工艺要求 5.水组试验的技术要求 |
| 二、 机车 电机 维护 与检 修 | （一）主发、牵引电机检修 | 1.能对主发电机进行解体、检修、组装 2.能打磨处理换向器表面、能进行换向器云母槽下刻和换向片倒角 3.能更换定子绕组 4.能对定子、电枢进行浸漆及烘干 5.能安装刷架圈，并确定电刷中性位 6.能安装小齿轮 | 1主发电机、牵引电机的检修工艺 2.换向器检修工装的使用与保养知识 3.电机浸漆及烘干的操作规定 |
|  | （二）其他电机维护与检修 | 1.能对启动发电机进行解体、检修、组装 2.能对感应子励磁机进行解体、检修、组装 3.能对空压机电机进行解体、检修、组装 4.能对燃油泵、辅助机油泵电机进行解体、检修、组装 5.能进行电机空载试验 6.能进行电机耐压试验 | 1.电机各项试验设备的使用与保养知识 2.各电机解体、检修、组装的安全注意事项 3.电机耐压试验的方法及安全注意事项 |
| 三、 机车 电器 故障 判断 与处 理 | （一）控制电路故障判断与处理 | 1.能判断、处理启动接触器故障 2.能判断、处理控制电路接地故障 3.能判断、处理启动发电机故障 4.能判断、处理柴油机调速故障 5.能判断、处理蓄电池组故障 | 1.机车控制电路的综合分析方法 2.启动发电机常见故障现象、原因及处理办法 3.接地试灯的原理与使用方法 4.柴油机调速故障现象、原因以处理办法 |
|  | （二）保护电路故障判断与处理 | 1.能判断、处理主电路过流故障 2.能判断、处理辅发过流故障 | 1.主电路过流、辅发过流保护的动作原理 2.主电路过流、辅过流故障的现象、原因及处理 办法 |
|  | （三）走车电路故障判断与处理 | 1.能判断、处理电子插件箱电机无流故障 2.能判断、处理故障励磁故障 3.能判断、处理LC、LLC接触器故障 | 1.各种励磁控制原理 2.LC、LCC接触器的吸合动作条件分析方法 3.电机无流故障的现象、原因及处理办法 |
| 四、 机车 电机 故障 判断 与处 理 | （一）牵引电机故障判断与处理 | 1.能处理电机环火故障 2.能处理定子绕组、电枢绕组故障 3.能处理刷架及刷握连线故障 | 1.电机绕组、连线故障和环火的原因分析及处理办法 2.电机异音、卡滞故障的现象、原因及处理办法 3.步进电机的结构及原理 4.步进电机的故障现象、原因及处理方法 |
|  | （二）其他电机故障判断与处理 | 1.能处理其他电机接地故障 2.能处理电机异音、卡滞故障 3.能判断、处理步进电机故障 |  |

3.4技师

3.4.1电力机车电器、电机维修

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 机车 电器 、电机维修 | （一）电器检修 | 1.能进行机车各电子插件的检测与调试 2．能结合生产实际制作电器检修专用工具 3.能进行网络机车各控制单元的检测 4.能进行网络机车各控制单元的检测 5.能进行机车整车步线 | 1.机车电子柜工作原理及各控制插件的作用。 2.逻辑控制（PLC或LCU）组成、原理 3.网络机车各控制单元的组成、原理 4.梯形图的相关知识 5.机车整车步线的工艺 |
|  | （二）电机检修 | 1.能测量定子绕组、电枢绕组、换项绕组、轴承、小齿轮各项参数 2.能对小齿轮、轴颈进行修理 | 1.测量各项参数的方法和测量工具的使用方法 2.小齿轮、轴颈修理的工艺要求 |
| 二、 机车 电器 、电机维修判断与处理 | （一）电器故障判断与处理 | 1.能判断、处理机车劈相机启动不良故障 2.能判断、处理“预备”灯不灭的故障 3.能判断、处理机车无压、无流的故障 4.能判断、处理“电子柜预备”故障 5.能判断、处理蓄电池组充不到110V的故障 | 1.机车电器控制线路的综合分析方法 2.利用灯显示和测量工具缩小故障查找范围的方法 3.处理电器故障的方法和技术要求 |
|  | （二）电机故障判断 | 1.能判断、处理牵引电机故障 2.能判断、处理三相交流电机故障 | 1.牵引电机放炮、环火的分析处理方法 2.交流电机烧损的分析处理方法 |
|  | （三）其他设备故障判断 | 1.能判断走行部检测装置故障 2.能判断弓网检测装置故障 3.能判断行车安全监控装置故障 4.能检测、调试运行监控装置 | 1.走行部检测装置的组成及工作原理 2.弓网检测装置的组成及工作原理 3.行车安全监控装置的组成及工作原理 |
| 三、 技术管理 | （一）生产过程管理 | 1.能默画机车主电路、控制电路图 2.能根据机车原理图绘制生产布线图 3.能通过机车故障统计，总结出机车的惯性故障 4.能根据故障现象处理机车主电路接地、电流波动等复杂疑难故障、并提出处理方案 | 1.机车电路综合分析方法 2.机车原理布线图知识 |
|  | （二）生产工艺改进 | 1.能根据电机、电器的检修工艺绘制、优化作业流程图 2.能针对机车惯性故障提出改进措施 3.能对机车电机、电器检修作业流程进行技术改进 | 检修工艺相关知识 |
|  | （三）撰写技术总结 | 1.能对机车电机、电器检修范围、工艺改进建议撰技术总结 2.能根据惯性故障改进措施实施情况撰写技术总结 | 技术总结的格式和写作方法 |
| 四、 培训指导 | （一）技术培训 | 1.能编写电机、电器培训计划、教学大纲 2.能制作和使用相关教具 3.能对初、中、高级机车电工进行技术和作业安全培训 | 1.培训教学的基本方法 2.培训计划和教案的编制方法 3.机车电器、电机方面的新技术、新工艺、新材料、新设备有关知识 |
|  | （二）专业指导 | 1.能对初、中、高级机车电工进行技能、安全指导 2.能在作业中应用、推广、使用新技术、新工艺、新材料、新设备 |  |

3.4.2 内燃机车电器、电机检修

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 机车 电器 、电 机检 修 | （一）电器检修 | 1.能进行机车各电子插件箱的检测与调试 2.能结合生产实际制作电器检修专用工具 3.能进行机车整车步线 4.能进行水阻实验机车各项参数调试 | 1.机车各型试验台、检测仪的使用、维护知识 2.内燃机车微机控制组成、原理 3.机车整车布线的工艺 4.水阻试验参数调试方法及技术要求 |
|  | （二）电机检修 | 1.能测量定子绕组、电枢绕组、换向绕组、轴承、小齿轮各项参数 2.能对小齿轮、轴颈进行修理 | 1.测量各项参数的方法和测量工具的使用方法 2.小齿轮、轴颈修理的工艺要求 |
| 二、 机车 电器 、电机维修判断与处理 | （一）电器故障判断与处理 | 1.能判断、处理控制走车回路故障 2.能判断、处理励磁回路无压、无流故障 3.能判断、处理机车电阻制动故障 4.能判断、处理机车水阻试验中的故障 | 1.机车电器控制、线路的综合分析方法 2.利用灯显示和测量工具缩小故障查找范围的方法 3.处理电器故障的方法和技术要求 |
|  | （二）电机故障判断与处理 | 1.能判处理牵引电机故障 2.能判断、处理主发电机故障 | 1.牵引电机放炮、环火的分析处理方法 2.主发电机烧损的分析处理方法 |
|  | （三）其他设备故障判断 | 1.能判断走行部检测装置故障 2.能判断行车安全监控装置故障 3.能检测、调试运行监控装置 | 1.走行部检测装置的组成及工作原理 2.行车安全监控装置的组成及工作原理 |
| 三、 技术管理 | （一）生产过程管理 | 1.能默画机车主电路、励磁回路电路图 2.能根据机车原理图绘制生产布线图 3.能通过机车故障现象处理机车主电路活接地、柴油机功率波动等复杂疑难故障，并提出处理方案 | 1.机车电路综合分析方法 2.技术资料管理知识 |
|  | （二）生产工艺改进 | 1.能根据电机、电器的检修工艺绘制、优化作业流程图 2.能针对机车惯性故障提出改进措施 3.能对电机、电器饿检修作业流程进行技术改进 | 检修工艺相关知识 |
|  | （三）撰写技术总结 | 1.能对机车电机、电器检修、范围、工艺整改建议撰写技术总结 2.能根据惯性故障改进措施实施情况撰写技术总结 | 技术总结的格式和写作方法 |
| 四、培训指导 | （一）技术培训 | 1.能编写电机、电器培训计划、教学大纲 2.能制作和运用相关教具 3.能对初、中、高级机车电工进行技术和作业安全培训 | 1.培训教学的基本方法 2.培训计划和教案的编制方法 3.机车电器、电机方面的新技术、新工艺、新材料、新设备有关知识 |

3.5 高级技师

3.5.1  电力机车电器、电机检修

| 职业 技能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 组织 机车 电器 、电机检修及验交 | （一）组织机车电器、电机检修 | 1.能进行机车逻辑控制单元的检修 2.能进行网络机车各控制单元的检修 3.能解决检修中的疑难问题、制定检修方案 4.能组织职工按工艺进行电器、电机各修程作业 5.能进行机车综合性能的测试，组织实施机车分散修理 6.能结合生产实际提出电机、电器检修质量改进措施 | 1.机车逻辑控制（PLC或LCU）检修方法 2.网络机车各控制单元的检修方法 3.机车电器、电机检修工艺、技术标准及安全知识 4.维修质量管理和生产组织相关知识 |
|  | （二）电器、电机检修后验交 | 1.能对机车电器、电机中、小修后的验交项目进行检验 2.能对机车验交后的资料进行记录和汇总 3.能根据验交汇总情况提出质量关键点和改进措施 | 1.验收程序及技术要求 2.工程技术总结编制知识 |
| 二、 技术 管理 | （一）组织开展技术攻关活动 | 1.能进行整流柜均流实验 2.能针对机车电器、电机惯性故障组织开展技术攻关并提出整改建议 3.能对机车电器、电机检修周期、范围及管理提出改进建议 4.能设计、制作电器试验装置 | 1.全面质量管理知识 2.机车电机、电器的先进技术动态 |
|  | （二）编制生产工艺 | 能对新设备、新工艺提出改进建议 | 1.技术和质量管理知识 2.编制和审定检修工艺方法 |
|  | （三）撰写技术论文 | 能结合工作实际撰写技术论文 | 技术论文的写作内容和方法 |
| 三、 培训 指导 | （一）技术培训 | 1.能对技师及以下电力机车电工进行安全技术、培训 2.能进行新技术、新工艺、新材料、新设备的应用培训 3.能使用现代化的教学设备 | 1.培训讲义的编写方法 2.计算机常用办公软件的使用方法 3.培训指导的要点、方法和注意事项 |
|  | （二）专业指导 | 能对技师及以下电力机车电工进行业务技术指导 |  |

3.5.2  内燃机车电器、电机检修

| 职业 技能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、 组织 机车 电器 、电机检修验及交 | （一）组织机车电器、电机检修 | 1.能解决检修中的疑难问题、制定检修方案 2.能组织职工按工艺进行电器、电机各修程作业 3.能进行机车综合性能的测试，组织实施机车分散修 4.能结合生产实际提出电机、电器检修质量改进措施 5.能进行机车计算机控制各单元的检修 | 1.机车电器、电机检修工艺、技术标准及安全知识 2.维修质量管理和生产组织相关知识 3.计算机控制原理、各单元作用及故障判断处理方法 |
|  | （二）电器、电机检修后验交 | 1.能对机车电器、电机中、小修后的验交项目进行检验 2.能进行机车验交后的资料记录和汇总 3.能根据验交汇总情况提出质量关键点和改进措施 | 1.验收程序及技术要求 2.工程技术总结编制知识 |
| 二、 技术 管理 | （一）组织开展技术攻关活动 | 1.能进行整流柜均流试验 2.能针对机车电器、电机惯性故障组织开展技术攻关并提出整改建议 3.能对机车电器、电机检修周期、范围及管理提出改进建议 4.能设计、制作电器实验装置 | 1.全面质量管理知识 2.机车电机、电器的先进技术动态 |
|  | （二）编制生产工艺 | 能对新设备、新工艺提出改进建议 | 1.技术和质量管理知识 2.编制和审定检修工艺 |
|  | （三）撰写技术论文 | 能结合工作实际撰写技术论文 | 技术论文的写作内容和方法 |
| 三、 培训 指导 | （一）技术培训 | 1.能对技师及以下内燃机车电工进行安全技术、培训 2.能进行新技术、新工艺新材料、新设备的应用培训 3.能使用现代化的教学设备 | 1.培训讲义的编写方法 2.计算机常用办公软件的使用方法 3.培训指导的要点、方法和注意事项 |
|  | （二）专业指导 | 能对技师及以下电力机车电工进行业务技术指导 |  |

4.比重表

4.1  理论知识

| 项目 |  | 初级（%） |  | 中级（%） |  | 高级（%） |  | 技师（%） |  | 高级技师（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电力 | 内燃 | 电力 | 内燃 | 电力 | 内燃 | 电力 | 内燃 | 电 力 | 内 燃 |
| 基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 基础知识 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | — | — |
| 相关知识 | 机车电器维护 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 机车电器检修 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | — |  |  |  |  |
|  | 机车电器故障判断与处理 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 |
|  | 机车电机维护 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 机车电机检修 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |
|  | 机车电机故障判断与处理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | 机车电器、电机检修 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 5 | 5 |
|  | 机车电器、电机故障判断处理 | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 10 | 10 |
|  | 组织机车电器、电机检修交验 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 |
|  | 技术管理 | — | — | — | — |  |  | 5 | 5 | 10 | 10 |
|  | 培训指导 | — | — | — | — |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.2  技能操作

| 项目 |  | 初级（%） |  | 中级（%） |  | 高级（%） |  | 技师（%） |  | 高级技师（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 电力 | 内燃 | 电力 | 内燃 | 电力 | 内燃 | 电力 | 内燃 | 电 力 | 内 燃 |
| 相关知识 | 机车电器维护 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 25 | 15 | 15 | 10 | 10 |
|  | 机车电器检修 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 机车电器故障判断与处理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 机车电机维护 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
|  | 机车电机检修 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |  |  |  |  |  |
|  | 机车电机故障判断与处理 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 机车电器、电机检修 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 机车电器、电机故障判断处理 | — | — | — | — | — | — | 15 | 15 | 10 | 10 |
|  | 组织机车电器、电机检修交验 | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 20 |
|  | 技术管理 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 培训指导 | — | — | — | — | — | — | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：技师、高级技师“机车电器维护”、“机车电器检修”、“机车电器故障判断与处理”、“机车电机维护”、“机车电机检修”、“机车电机故障判断与处理”模块内容按高级工要求考核；高级技师“机车电器、电机检修”、“机车电器、电机故障判断与处理”模块内容按技师要求考核。

- 17. 安全保障

17.1 安全操作要求

（1）参赛选手进入比赛现场，必须遵守赛场秩序、穿着符合安全要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋。

（2）比赛现场严禁吸烟，以免引起火灾，影响大赛的正常进行。

（3）赛场设备依照赛项要求摆放，在确保安全的基础上，满足赛项的可操作性。参赛选手不得擅自移动、调换和更换比赛设备。

（4）严格遵守操作规程，设备安装及调试或移动过程中，必须切断电源，最终检查无误后，方可接通电源，严禁在机械部件运动过程中进行拆卸或调试工作，以免造成伤害和事故。

（5）严禁将手伸入旋转部件，以免发生肢体夹伤。

（6）有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只做接地线。

（7）在电子装配过程中，使用电烙铁时，必须对电源线、插头、手柄等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，必须立即进行更换。工作时电烙铁应放在电烙铁架上，并置于工作台的右前方。

（8）比赛结束，参赛选手必须关闭要求关闭的设备电源，清洁桌面，扫除垃圾，整理工作现场，所有工具、仪器、设备恢复原状。参赛选手与裁判办理终结手续后，方可离场。

（9）参赛选手应爱护比赛场所的工具、仪器和设备，操作仪器和设备时，应按规定的操作程序谨慎操作。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消比赛资格。

17.2 赛场安全保障

（1）大赛进行期间，如遇有突发事件发生时，赛项执委会有权决定停止或部分停止赛事的进行。赛事的恢复须报大赛组委会批准。

（2）赛事现场要制定突发事件紧急处理预案，建立健全规章制度，落实责任人。

（3）赛场统一设置安全提示标志。

（4）在赛场的醒目位置张贴安全疏散示意图，明确表明疏散路线、疏散地点。

（5）在赛场设有医务室并配备专门的医务人员。

- 18. 企业合作意向（参与企业提供的设备、技术、人员及经费支持等情况）

国内的一些著名相关企业与本赛项组委会有着良好的合作，例如，南京康尼机电股份公司是中国轨道车辆门系统国产化研发和制造基地，是国家高新技术企业，是国家“高技术产业化示范工程”单位。南京康尼科技实业有限公司是南京康尼机电股份公司的控股公司，南京康尼科技实业有限公司作为2011年全国职业院校技能大赛高职组赛项以及2012、2013年全国职业院校技能大赛中、高职组赛项的合作单位，赛事组织有序且比赛过程圆满，比赛设备和赛项设计特色与创新点明显，考点丰富，贴近实际过程，符合职业院校教学要求，起到引导教学改革和专业发展的作用。本赛项组委会进行了2014年赛事准备工作，与部分企业有合作意向，待赛项确定后确定最终的合作企业，并与大赛执委会签订正式协议。

（1）合作企业在合同签订后15天内，为大赛提供样机和试题（任务书）供组委会检查、确认。

（2）合作企业在合同约定时间内保质、保量交付竞赛设备，费用由合作企业承担，在一周内安装调试完毕，接受竞赛组委会验收检查。

（3）合作企业在竞赛现场负责相关的技术服务工作，保障大赛的顺利进行。技术服务人员约20人（可以根据赛项要求增减），进行大赛全程跟踪。积极配合大赛组委会开展技术服务，免费提供技术培训。

（4）合作企业免费提供配套的工具和设备易损器件。

（5）合作企业负责提供获奖选手奖品，具体与大赛组委会协商确定。

（6）合作企业负责提供参赛选手、裁判员、工作人员的服装，并按组委会要求印刷大赛标识。

（7）合作企业协助组委会做好大赛现场组织、支持服务、协调工作。

- 19. 赛项使用设备平台的相关标准

19.1 国际相关标准，国家相关标准和行业相关标准

本赛项遵循以下国际相关标准，国家相关标准和行业相关标准：

IEC61508  Function safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全

IEC62278:2002 Railway application-Specification and demonstration of reliability,availability,maintainability and safety(RAMS) 轨道交通可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例

ISO9000:2008           《质量管理体系》

GB/T13423-1992        《工业控制用软件评定准则》

GB 14081              《系列国家低压电器标准》

GB/T9813-2000	         《微型计算机通用规范》

GB 4943.95             《信息技术设备包括电气设备的安全》

GB/T 22486-2008        《城市轨道交通客运服务》

GB 50490-2009         《城市轨道交通技术规范》

GB 50308-2008         《城市轨道交通工程测量规范》。

GB 50157-2003          《地铁设计规范》

GB/T20907-2007        《城市轨道交通自动售检票系统技术条件》

GB 50381-2010          《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收规范》

CJJ/T1622011           《城市轨道交通自动售检票系统检测技术规程》

GB/T 14916             《识别卡物理特性》

GB/T 15120.1            《识别卡记录技术第1部分：凸印》

GB/T 15464              《仪器仪表包装通用技术条件》

GB/T 16649.1            《识别卡带触点的集成电路卡第1部分：物理特性》

GB/T 17554             《识别卡测试方法》

ISO/IEC14443.1        《识别卡无触点集成电路卡邻近卡第1部分：物理特性》

ISO/IEC14443.2        《识别卡无触点集成电路卡邻近卡第2部分：射频功率及信号接口》

ISO/IEC9798           《信息技术安全技术实体鉴别》

19.2 竞赛场地和环境

（1）赛场布置30个竞赛工位，每个竞赛工位面积约20m2。竞赛场地平整、通风良好，场地面积满足比赛要求，场地净高不低于3m。

（2）竞赛工位标明工位号，配备竞赛设备、任务书、答题纸、物料确认单、工位物料摆放定置图、草稿纸、档案袋、文具、安装调试工具、线束及耗材、运用开发软件等。

（3）每个工位配备AC220V50Hz交流电源插座2个（三眼及两眼插座各一个），供电负荷不小于1kw，具有电源保护装置和安全保护措施。

（4）每个工位配备课桌椅2张（用于画图及摆放杂物）、3m接线板一个，清洁工具一套（包括1把扫帚、1个簸箕、一个掷纸篓、5个垃圾袋）。

（4）赛场设置备件储藏室1间。

19.3 赛场开放区

赛场设有开放区，在不影响竞赛的前提下赛场全面开放。开放区设在赛场的安全通道，观摩和学习人员沿指定路线、在指定区域观摩。

- 20. 建议使用的比赛器材和技术平台（建议须含两种（含）以上不同企业的设备或技术平台）

20.1 比赛器材和技术平台之一

设备名称：KNT-AFC01型城市轨道交通车站自动售检票实训系统

企业：南京康尼科技实业有限公司

技术平台请见表20.1。

表20.1          竞赛项目使用器材与技术平台之一

| 设备名称 | 主要器材和技术平台 |
| --- | --- |
| 票房售票机 | - BOM主机单元 - 乘客显示单元 - 操作员显示器 - 售票发卡读卡装置 - 单据打印机 - 维护键盘 - 机柜 |
| 进闸机（进右） | - 读卡器 - 扇门机构 - 乘客显示器 - 方向指示器 - 警示灯 - 乘客通行传感器 - 维修门传感器 - 线缆 - 结构件 - 机壳 |
| 出闸机（出左） | - 读卡器 - 主控单元 - 乘客显示器 - 扇门机构 - 票卡回收模块 - 单程票票箱组件 - 方向指示器 - 警示灯 - 扬声器 - 电源模块 - 通道传感器 - 维修门传感器 - 线缆 - 结构件 - 机壳 |
| 软件 | AFC应用软件 |

20.2  比赛器材和技术平台之二

设备名称：AFC—GAT 自动售检票实训系统

企业：上海大漠电子科技有限公司

技术平台请见表20.2。

表20.2          竞赛项目使用器材与技术平台之二

| 设备名称 | 主要器材和技术平台 |
| --- | --- |
| 售检票机 | 乘客显示器、方向指示器、警示灯及蜂鸣器、读写器及天线、通道阻挡装置剪式扇门 、储票箱、废票箱、乘客通行传感器、车票回收装置、主控单元、维修面板、电源模块、机壳、乘客显示单元、操作显示器、售票发卡读卡装置、票据打印机、键盘、鼠标等 |
| 配套件 | 教学用笔记本电脑 |

- 21. 经费预算与保障方案

- 21.1 经费预算

- 经费预算请见表21.1。

- 表21.1                  经费预算

| 序号 | 预算项目 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专家费（含专家费、饮食住行） | 10 |
|  | 裁判费（含裁判费、饮食住行） | 10 |
| 2 | 开幕式和闭幕式 | 9 |
| 3 | 大赛宣传、转播 | 13 |
| 4 | 赛务筹备费（含工作人员费用） | 20 |
| 5 | 奖品、服装费 | 9 |
| 6 | 赛事设备准备及消耗 | 20 |
| 7 | 场地、设施改造费 | 20 |
| 8 | 展示体验环节费用 | 5 |
| 9 | 不可预见费 | 8 |
| 合 计 |  | 124 |

说明：上述费用为所有涉及赛事发生的费用。

- 21.2 保障方案

本赛项由北京交通运输职业学院和合作企业承办大赛工作。相关保障方案如下：

（1）现场提供符合大赛要求的大赛必备设备和备件外，还需提供2套大赛备用设备和备件。

（2）现场配备足够的技术保障人员、人员数量满足设备恢复及现场维护的需求。

（3）北京交通运输职业学院配备大赛服务人员，协助大赛相关的工作。

（4）赛场面积、电源、照明、通风、设施、安全等条件符合大赛要求。

（5）比赛现场设比赛区和观众区，比赛区各比赛工位之间由隔板隔离。观众区与比赛区隔开。

（6）大赛现场设置大赛须知、安全提示标志、参赛选手安全操作须知和安全疏散路线示意图。

（7）赛场裁判员、工作人员赛前进行业务培训，职责明确，确保赛场秩序。

- 22. 比赛组织与管理（主要组织单位、协办单位的任务分工，各单位工作职责）

22.1 主要组织单位

主要组织单位：全国交通运输职业教育教学指导委员会城市轨道运输类专业指导委员会

22.2 承办单位

承办单位：北京交通运输职业学院

22.3 协办单位

协助单位：合作企业

22.4 各单位工作职责

全国交通运输职业教育教学指导委员会城市轨道运输类专业指导委员会负责本次赛项的组织工作、北京交通运输职业学院提供赛场和负责赛项具体的组织事宜、合作企业提供大赛设备和负责赛项的技术保障工作。

- 23. 教学资源转化建设方案

23.1 教学资源转换建设的意义

《中国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出，要“优先发展交通运输业”，为有效带动高等职业院校城市轨道交通工程专业及相关专业的发展，提升教学改革和教学资源开发能力，实现培养高素质、高技能人才培养目标，在高职院校教育教学改革中，将城市轨道交通工程教学资源进行规划、整合，形成一个能够供全国职业院校共享、提高教学质量和教学水平的城市轨道交通工程专业及相关专业共享教学资源系统，是一项十分重要的工作。

23.2 建设目标

以“科学设计、校企合作、理论实践结合、网络运行、开放管理”的理念，建设全国性若干个具有高等职业教育特色的城市轨道交通工程专业及相关专业的教学资源中心，为教师、学生和企业人员搭建交流平台。

（1）以行业为指导、学校为主体、企业参与、面向未来的模式，共建教学资源中心，实行资源在线评价、持续更新机制，转化企业优势技术资源、学校优势教学资源、职业工种与企业证书考证资源、产学合作成果、技能大赛成果等为教学资源库的资源主体。建设教学可用、实践可用、技术可用的优质资源，以满足专业教学及其各类学习者自主学习的需要。

（2）合理设计资源库的功能与结构，以职业能力为主线，系统设计多类型、多层次的人才培养方案。以“真设备、真项目、真要求”为课程支撑，以新技术为重点，设计职业技能及职业素养的训练体系，使专业课程教学内容与就业岗位职业要求同步，确保资源建设的针对性和实用性。

（3）组建资源推广应用网络，定期举行培训、交流、信息发布等工作，确保资源库能在不同地区、不同院校、不同企业、不同学习者中应用。

（4）通过校校、校企合作，实施资源库的建设。牵头学校负责项目的组建、合作学校整合本校的优势教学资源，合作企业提供企业的相关技术标准、技术资料、培训课程、解决方案等企业技术资源，在资源库整体框架下，按照规定的资源标准设计所分配的教学资源建设。

（5）以“体现先进技术、反映典型工艺、融通职业标准”主线设计课程体系，以工作任务为主线开发，以学练一体化的教学模式组织教学资源，每门课程建设的主要资源有：课程标准、说课、教学设计方案、课件、授课录像、工作任务单、学习手册、在线测试、企业案例等。

（6）资源中心制定资源库使用培训推广计划，定期举行培训、交流、信息发布等工作会议，在学校、企业分步渐进推广应用。

（7）以大赛促教学。全国技能大赛为全国职业院校提供了交流的平台，也是职业院校教学资源转换的有效的途径。将大赛目的、考核内容、考核要求、参赛队意见和建议作为资源库的重要环节，优化大赛设备和考核内容，引导城市轨道交通工程专业及相关专业的教学改革。

23.3 教学资源库管理

（1）系统平台采用网络架构，中心资源服务器和各个合作院校资源服务器组成资源库，保护各高职院校资源库的知识产权，对授权用户提供资源服务，建设集教学资源集成与共享、教改成果推广与利用、信息采集与发布等功能为一体的，并能随着时代进步和技术演进而可持续发展的服务体系。服务平台包括就业信息、培训信息、科技成果信息、大赛交流论坛、资源检索与维护等。

（2）建设资源库平台运行管理和更新维护机制，确保教学资源持续更新满足教学需求和新技术发展的需要，每年更新比例不低于15%。制定教学资源评选方法和机制。对网上资源实行用户在线评价打分制度，统计使用率。根据评价分数，推荐、弃用或整改该资源。

23.4 实施

（1）建议资源库平台的建设由城市轨道交通教指委组织、2013年城市轨道交通技能大赛优秀成绩获得学校牵头、提供赛项设备和技术支持的企业参加，然后扩大到其他学校。

（2）由国内知名城市轨道交通企业、提供赛项设备企业为牵头学校提供企业培训教程、各类标准、产品技术资料、企业解决方案、大赛设备技术参数、大赛设备培训教程、賽项考核知识点、城市轨道交通工程实验室建设方案等技术资料。牵头学校负责整理企业的应用案例、维修案例，联合企业系统地策划新能源专业人才培养方案、教学计划、实践教学、设置专业基础课程和专业能力课程、测评系统。联合出版社，分期分批出版高职院校规划教材。

（3）牵头学校通过对教学资源库系统的需求分析，联合企业专家和专业网络公司完成教学资源库网络平台的设计与构建。

23.5 资金来源

- 资源库建设的资金来源主要由政府拨款、学校自筹和企业投入资金。政府拨款是根据各个单位承担的任务量，按照比例配给资金。

- 24. 筹备工作进度时间表

筹备工作进度时间表请见表24.1。

- 表24.1                筹备工作进度时间表

| 时间 | 筹备工作内容 | 筹备单位 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013年12月15日 | 成立赛事申报工作组 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会城市轨道运输类专业指导委员会 | 北京 |
| 2014年1月6日 | 完成申报文件 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会城市轨道运输类专业指导委员会 | 北京 |
| 2014年1月20日 | 成立赛事专家组、专家组第一次会议 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会城市轨道运输类专业指导委员会 | 待定 |
| 2014年2月 | 大赛设备生产 | 合作企业 | 待定 |
| 2014年3月 | 协助各省市预选赛 | 各省市教育主管单位、合作企业 | 待定 |
| 2014年5月 | 专家组第二次会议 | 全国交通运输职业教育教学指导委员会城市轨道运输类专业指导委员会 | 待定 |
| 2014年6月 | 裁判员培训 | 合作企业 | 待定 |
| 2014年6月20日 | 赛场准备 | 北京交通运输职业学院 | 北京 |

说明：具体时间安排根据大赛日期可作调整。

- 25. 筹备工作人员及裁判人员组成建议

（1）建议筹备工作人员由赛事承办单位和协办单位人员组成。

（2）建议裁判人员由行业、企业的专家和高校、高职院校具有高级职称的教师组成。

- 26. 其他

无。