2014年全国职业院校技能大赛

液压与气动系统装调与维护赛项

（中职组样题）

竞

赛

任

务

书

参赛证号码：              场 次：              工 位 号：

选手须知：

1、任务书共18页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行任务书的更换。

2、参赛团队应在4.5小时内完成任务书规定内容，比赛时间到，比赛结束，选手按操作规范，整理好工作现场离开比赛场地，不得延误。

3、比赛结束，选手应及时上交试卷任务书、评分表，不得将其擅自带离比赛场地，否则按违规处理。

4、选手提交的试卷用工位号标识，“选手确认”部分写出工位号，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

5、参赛选手在比赛过程中可提出设备器件更换要求。更换的器件经裁判组检测后，如为非人为损坏，由裁判根据现场情况给予补时；如人为损坏或器件正常，每次扣3分。

一、竞赛基本要求：

1、正确使用工具，操作安全规范。

2、液压和气动元件安装正确无误、系统管路连接牢固、布局美观，电路连接正确、可靠，符合行业相关标准。

3、爱惜赛场的设备和器材，尽量减少耗材的浪费。

4、保持工作台及附近区域干净整洁。

5、竞赛过程中如有异议，可向现场考评人员反映，不得扰乱赛场秩序。

6、遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。

二、竞赛需要完成的工作任务

任务一、液压泵站的调试

根据赛场所提供设备，选手按任务书的要求，组建液压系统的液压泵站，采用规范的安装及调试工艺，完成泵站的安装及工作压力调试。

- 变量叶片泵的安装及调试

- 要求1：按照图1要求，完成变量叶片泵的安装及调试。

- 要求2：调试出变量叶片泵的输出压力为4.5MPa±0.2Mpa，填入表1，数据须经裁判确认。

图1（变量叶片泵系统调压回路）

表1：变量叶片泵的输出压力测定表

| 序号 | 泵的分类 | 功能 | P2（MPa） | 选手确认 | 裁判确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变量叶片泵 | 系统压力 |  |  |  |  |

- 定量柱塞泵的安装与调试

- 要求1：按照图2要求，完成定量柱塞泵的安装及调试。

- 要求2：调试出定量柱塞泵的输出一级压力为7MPa±0.2 MPa，二级压力为3MPa±0.2 MPa，填入表2，数据须经裁判确认。

- 要求3：请写出柱塞泵系统压力调试步骤及原因：

调试前：

调试中：

1）、调压原则请选择：（  ）

- P先＞P直

- P先＜P直

- P先＝P直

2）、调试顺序请选择：（  ）

- 先导式溢流阀先调试

- 直动式溢流阀先调试

调试后：

图2（定量柱塞泵系统调压回路）

表2：定量柱塞泵的输出压力测定表

| 序号 | 泵的分类 | 功能 | P2（MPa） | 选手确认 | 裁判确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定量柱塞泵 | 系统一级压力 |  |  |  |  |
| 2 |  | 系统二级压力 |  |  |  |  |

任务二、液压回路的搭建与调试

根据赛场所提供设备，选手按任务书各液压系统回路的要求；选择适当的液压阀，完善液压回路的功能，组建任务书要求的一般回路或叠加回路；并完成液压系统安装与调试；选手在调试中，可以根据自己情况，选择继电器点动分步调试，或在PLC下完成最终调试；注意安装及调试工艺须规范。

- 液压马达物料传输油路系统

选用叶片泵油路系统供油系统，系统供油压力4.5MPa（任务一已调定）液压马达物料传输按照图3回路，在满足如下要求下进行液压系统安装与调试，注意安装及调试工艺须规范。

- 要求1：按照系统原理图3要求，采用叠加阀的方式完成液压系统安装与调试。

- 要求2：按系统原理图3，完成表3中相关内容填写，根据叠加阀在的液压回路中的位置，填写出叠加阀元件名称、叠加阀型号以及画出叠加元件职能符号。

- 要求3：测出马达运转时的工作压力以及输出工作流量4L/min（66.67ml/s±1.5 ml/s）并填入表7，数据与功能结果须经裁判确认。

表3：叠加阀在液压马达液压回路的位置

| 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 0 | 叠加阀基板 |  |  |
| 叠加阀位置顺序 | 叠加阀名称 | 叠加元件职能符号 | 叠加阀型号 |

图3

全自动轧钢冲压模拟装置液压回路图

- 双缸物料滚压油路系统

选用柱塞泵油路系统供油系统，系统供油压力为7MPa（任务一已调好），双缸物料滚压液压缸按照图3回路，在满足如下要求下进行液压系统安装与调试，注意安装及调试工艺须规范。

- 要求1：双缸物料滚压缸完成进油节流调速。

- 要求2：系统要求双缸物料滚压缸在工作到底后压力为5MPa±0.2MPa，双缸下行能调速，选择适当阀，填入图3虚框内，并完善图3液压回路图。

- 要求3：根据系统原理图3，完成一般板式连接的液压回路安装与调试。

- 要求4：请测出双缸无杆腔的工作压力值5MPa±0.2MPa并填入表7，数据与功能结果须经裁判确认。

- 要求5：请写出新增虚框内阀的调整步骤与原因。

调试前：

调试中：

调试后：

- 顶料缸油路系统

选用柱塞泵油路系统供油系统，系统供油压力为7MPa（任务一已调好），顶料液压缸按照图3回路，在满足如下要求下进行液压系统安装与调试，注意安装及调试工艺须规范。

- 要求1：要求顶料缸系统压力保持3MPa±0.4MPa不变，选择适当阀填入图3虚框内，将液压回路图3补充完整。

- 要求2：按系统原理图3，完成表4中相关内容填写，根据叠加阀在的液压回路中的位置，填写出叠加阀元件名称、叠加阀型号以及画出叠加元件职能符号。

- 要求3：根据系统原理图3，完成叠加阀连接的液压回路安装与调试。

- 要求4：请测出顶料缸无杆腔的工作压力值3MPa±0.2MPa，填入表7的数据与功能结果须经裁判确认。

- 表4：叠加阀在顶料缸液压回路的位置

| 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 0 | 叠加阀基板 |  |  |
| 叠加阀位置顺序 | 叠加阀名称 | 叠加元件职能符号 | 叠加阀型号 |

- 物料冲压液压缸油路系统

选用柱塞泵油路系统供油系统，系统供油压力为7MPa（任务一已调好），冲压液压缸按照图3回路，在满足如下要求下进行液压系统安装与调试，注意安装及调试工艺须规范。

- 要求1：冲压缸完成以下动作顺序：快进-工进-保压-快退。

- 要求2：要求冲压油路系统断电时能够实现自锁，按自锁功能要求，选择适当阀填入图3虚框内，将液压回路图3补充完整，并填写出图3中三位四通电磁换向阀中位机能。

- 要求3：按系统原理图3完成叠加阀方式组成的液压回路，完成表5相关内容填写，根据叠加阀在的液压回路中的位置，填写出叠加阀元件名称、叠加阀型号以及画出叠加元件职能符号。

- 要求4：按表6完成相关动作，并填写（注：得电为+，失电为-）。

- 要求5：请测出冲压缸无杆腔的保压工作压力值5MPa±0.2MPa，填入表7的数据与功能结果

表5：叠加阀在冲压缸液压回路的位置

| 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 0 | 叠加阀基板 |  |  |
| 叠加阀位置顺序 | 叠加阀名称 | 叠加元件职能符号 | 叠加阀型号 |

表6：冲压缸顺序动作电磁铁得失电表

|  | AD4 | AD5 | AD6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 快进 |  |  |  |
| 工进 |  |  |  |
| 保压 |  |  |  |
| 快退 |  |  |  |

- 液压系统单步调试

表7   单步调试参数与功能确认表

| 序号 | 任务系统 | 压力(MPa) | 流量L/min | 功能 (缸伸缩) | 选手确认 | 裁判确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压马达系统 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 双缸系统 |  | × |  |  |  |  |
| 3 | 顶料缸系统 |  | × |  |  |  |  |
| 4 | 冲压缸系统 |  | × |  |  |  |  |

任务 三、气动系统的设计、安装与调试

- 要求1：根据提供的电气动回路系统原理图4完成气动回路系统安装与调试；注意安装及调试工艺须规范。

图4（气动回路系统安装图）

- 要求2：气动回路设计

任务要求：

如图5为某一流水线气动送料装置示意图，完成工件从垛仓到滑槽进行传送功能。当按下启动按钮T1或T2气控阀后，经过大约3秒延时后（假定延时节流口开度设置为70%），气缸A以中等速度开始伸出，将工件从垛仓推倒气缸B前面的位置，压下气控行程阀，接着气缸B也以中等速度将工件推入输送滑槽，工件被传递到滑槽后，压下气控行程阀，气缸A快速缩回，缩回到位后压下气控行程阀，接着气缸B快速缩回，完成一个送料过程。另气缸B处在伸出位置时，气缸A将无法伸出。

图5：流水线送料装置示意图

根据以上控制要求，手动绘制纯气动回路原理图，并在对应的元件符号旁边标明具体名称。（要求采用标准的气动元件符号绘制气动原理图）

气动回路图的绘制：

任务四、控制系统PLC程序设计及控制线路连接

根据所提供设备及工业气动元件、液压元件、赛场提供的任务书和参考手册以及具体要求，编写 PLC控制程序，控制液压泵站、传输单元、轧制单元、冲压单元、下料堆垛单元。把设计好的程序保存到电脑的 “E: \2014液压与气动系统装调与维护\工位号\任务四 PLC程序文件夹”下。

任务要求：

（1）编写程序时，相应的输入输出点加上中文注释。

（2）控制系统：选用控制屏上模拟控制单元PLC与挂箱DW-02A（西门子）或挂箱DW—02B（三菱）模块两台PLC组成，两台PLC须通过 PPI网络通信（西门子）或 N:N网络通信（三菱）进行数据交换。

（3）系统具有启动、复位功能（使用挂箱DW-01按钮模块）。

1）启动功能：按下SB2按钮，系统启动。

要求：“上料单元物料检测传感器”检测到物料时按下SB2按钮启动系统，否则无法启动。

2）复位功能：按下SB3按钮，系统复位。

要求：无论各液压缸是否在初始位置，每按下一次SB3按钮，液压系统都有15S的复位运行过程。

（4）THPHDW-02泵站工作时：“叶片泵”先启动，延时4S后“柱塞泵”再启动，“柱塞泵”启动2S后“泵站控制阀”得电（泵站中二位三通电磁阀得电）。

1）“压差发讯信号1 ”端口没有信号时定量柱塞泵马上停止，“压差发讯信号2 ”端口没有信号时变量叶片泵马上停止。（此处用的是“压差发讯信号”常闭触点）

2）泵站任意泵运行时，油温高于25℃“冷却风扇”启动。

3）当油箱中液位低于液位控制继电器低限时“液位低限信号”端有信号输出，柱塞泵和叶片泵停止工作。（此处用的是“液位继电器”常闭触点）。

（5）该系统的上料单元、轧制单元和冲压单元对物料进行上料、轧制和冲压（冲压缸实现工进功能）。

（6）该系统的下料单元具有物料搬运、堆垛功能，要求堆垛物料时，物料的下表面与接料台上表面间隙不得超过1cm，且要求只需完成一块物料堆垛。

（7）液压马达正转速度要求为50转/分（误差±3转/分），转速数据由从站（模拟控制单元PLC）传送至主站（DW-02A模块或DW—02B模块）并在主站程序中能单独显示。

（8）根据 I/O表，使用实验导线将液压电磁阀、气动电磁阀与相应控制单元的PLC输出端进行连接。

（9）系统工作流程：

按下SB2启动按钮叶片泵启动→延时4S→柱塞泵启动→延时2S→泵站控制阀得电→液压马达正转→顶料气缸伸出→延时2S→推料气缸推出物料→轧制单元入料检测传感器检测到物料（推料气缸推料到位后气缸缩回，到位后顶料气缸缩回）→轧制单元液压双缸伸出→冲压单元入料传感器检测到物料→挡料气缸伸出→冲压单元物料到位传感器检测到物料→液压双缸缩回、同时延时2S →顶料液压缸顶起物料→冲压液压缸伸出（快进），0.3S后工进→工进2S后，保压5S→保压5S结束→冲压液压缸、顶料液压缸缩回，同时延时3S →挡料气缸缩回→下料单元物料检测到位→延时 2S →下料单元双轴气缸伸出→双轴气缸伸出到位→气动吸盘吸取物料→3S后→双轴气缸缩回到位→缩回到位后→无杆气缸右移，右移到位→步进电机由原点上升至第一块物料堆垛位置→气动吸盘关闭，完成物料的堆垛→步进电机退回原点→无杆气缸左移→左移到位→马达停止运转、泵站控制阀失电、叶片泵停止→延时4S→柱塞泵停止。

（10）I/O分配表见附表

PHDW01-1面板主机 I/O分配表（三菱）

| 序号 | 名 称 | 输入地址 | 序号 | 名 称 | 输出地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码器A相脉冲 | X0 | 19 | 步进电机脉冲 | Y0 |
| 2 | 编码器B相脉冲 | X1 | 20 | 步进电机方向 | Y1 |
| 3 | 上料单元物料检测 | X2 | 21 | 顶料气缸 | Y2 |
| 4 | 轧制单元入料检测 | X3 | 22 | 推料气缸 | Y3 |
| 5 | 压制单元入料检测 | X4 | 23 | 挡料气缸伸出 | Y4 |
| 6 | 压制单元物料到位检测 | X5 | 24 | 挡料气缸缩回 | Y5 |
| 7 | 下料单元物料到位检测 | X6 | 25 | 无杆气缸左移 | Y6 |
| 8 | 升降台原点检测 | X7 | 26 | 无杆气缸右移 | Y7 |
| 9 | 升降台左极限检测 | X10 | 27 | 双轴气缸升出 | Y10 |
| 10 | 升降台右极限检测 | X11 | 28 | 双轴气缸缩回 | Y11 |
| 11 | 推料原位 | X12 | 29 | 吸盘 | Y12 |
| 12 | 推料到位 | X13 | 30 |  |  |
| 13 | 挡料原位 | X14 | 31 |  |  |
| 14 | 挡料到位 | X15 | 32 |  |  |
| 15 | 无杆气缸原位 | X16 | 33 |  |  |
| 16 | 无杆气缸到位 | X17 | 34 |  |  |
| 17 | 双轴气缸升出到位 | X20 | 35 |  |  |
| 18 | 双轴气缸缩回原位 | X21 | 36 |  |  |

DW-02B挂箱主机 I/O分配表（三菱）

| 序号 | 名 称 | 输入地址 | 序号 | 名 称 | 输出地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动按钮 | X0 | 13 | 液压双缸伸出 | Y0 |
| 2 | 复位按钮 | X1 | 14 | 液压双缸缩回 | Y1 |
| 3 | 液位低限信号 | X2 | 15 | 液压顶料缸升起 | Y2 |
| 4 | 压差发讯信号1 | X3 | 16 | 液压冲压缸伸出 | Y3 |
| 5 | 压差发讯信号2 | X4 | 17 | 液压冲压缸缩回 | Y4 |
| 6 | 液压油温度 | CH1模拟量输入 | 18 | 泵站控制阀 | Y5 |
| 7 |  |  | 19 | 柱塞泵 | Y6 |
| 8 |  |  | 20 | 叶片泵 | Y7 |
| 9 |  |  | 21 | 冷却风扇 | Y10 |
| 10 |  |  | 22 | 液压马达正转 | Y11 |
| 11 |  |  | 23 | 冲压缸工进 | Y12 |

PHDW01-2面板主机I/O分配表（西门子）

| 序号 | 名 称 | 输入地址 | 序号 | 名 称 | 输出地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 编码器A脉冲 | I0.0 | 19 | 步进电机脉冲 | Q0.0 |
| 2 | 编码器B脉冲 | I0.1 | 20 | 步进电机方向 | Q0.1 |
| 3 | 上料单元物料检测 | I0.2 | 21 | 顶料气缸 | Q0.2 |
| 4 | 轧制单元入料检测 | I0.3 | 22 | 推料气缸 | Q0.3 |
| 5 | 压制单元入料检测 | I0.4 | 23 | 挡料气缸伸出 | Q0.4 |
| 6 | 压制单元物料到位检测 | I0.5 | 24 | 挡料气缸缩回 | Q0.5 |
| 7 | 下料单元物料到位检测 | I0.6 | 25 | 无杆气缸左移 | Q0.6 |
| 8 | 升降台原点检测 | I0.7 | 26 | 无杆气缸右移 | Q0.7 |
| 9 | 升降台左极限检测 | I1.0 | 27 | 双轴气缸升出 | Q1.0 |
| 10 | 升降台右极限检测 | I1.1 | 28 | 双轴气缸缩回 | Q1.1 |
| 11 | 推料原位 | I1.2 | 29 | 吸盘 | Q2.0 |
| 12 | 推料到位 | I1.3 | 30 |  |  |
| 13 | 挡料原位 | I1.4 | 31 |  |  |
| 14 | 挡料到位 | I1.5 | 32 |  |  |
| 15 | 无杆气缸原位 | I2.0 | 33 |  |  |
| 16 | 无杆气缸到位 | I2.1 | 34 |  |  |
| 17 | 双轴气缸升出到位 | I2.2 | 35 |  |  |
| 18 | 双轴气缸缩回原位 | I2.3 | 36 |  |  |

DW-02A挂箱主机 I/O分配表（西门子）

| 序号 | 名 称 | 输入地址 | 序号 | 名 称 | 输出地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动按钮 | I0.5 | 13 | 液压双缸伸出 | Q0.0 |
| 2 | 复位按钮 | I0.1 | 14 | 液压双缸缩回 | Q0.1 |
| 3 | 液位低限信号 | I0.2 | 15 | 液压顶料缸升起 | Q0.2 |
| 4 | 压差发讯信号1 | I0.3 | 16 | 液压冲压缸伸出 | Q0.3 |
| 5 | 压差发讯信号2 | I0.4 | 17 | 液压冲压缸缩回 | Q0.4 |
| 6 | 液压油温度 | CH1模拟量输入 | 18 | 泵站控制阀 | Q0.5 |
| 7 |  |  | 19 | 柱塞泵 | Q0.6 |
| 8 |  |  | 20 | 叶片泵 | Q0.7 |
| 9 |  |  | 21 | 冷却风扇 | Q1.0 |
| 10 |  |  | 22 | 液压马达正转 | Q1.1 |
| 11 |  |  | 23 | 冲压缸工进 | Q2.0 |

表8：PLC原程序下载申请确认表

| 序号 | 自编PLC程序 | 是否申请样例程序下载 | 选手确认 | 裁判确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无法运行放弃 |  |  |  |  |

任务五、设备联机总调试

根据所提供设备，赛场提供的资料并综合任务二、任务三、任务四、任务五4个任务，完成设备联机总调试。液压系统图见图3，气动系统图见图4

将电脑“ E: \2014液压与气动系统装调与维护\工位号\任务四 PLC程序”文件夹下的PLC程序下载到相应的PLC中，进行设备联机调试。

任务要求：

- 上料单元没有物料时系统无法启动。

- 马达传送部分，马达正转速度要求为50转/分（误差±3转/分）。

- 温度表显示实时温度与PLC程序采集计算出的温度相等，误差±1摄氏度。

- 冲压单元冲压缸有快进、工进以及保压过程。

- 按下SB3按钮系统有15S自动复位过程。

- 整套系统每个单元工作衔接流畅，不出现任何故障现象。

表9：设备联机总调试确认表

| 序号 | 任务要求 | 任务要求完成情况 | 电脑 显示 | 控制台 显示 | 选手确认 | 裁判确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 任务要求1 |  | × | × |  |  |  |
| 2 | 任务要求2 | × | × |  |  |  |  |
| 3 | 任务要求3 | × |  |  |  |  |  |
| 4 | 任务要求4 |  | × | × |  |  |  |
| 5 | 任务要求5 |  |  | × |  |  |  |
| 6 | 任务要求6 |  | × | × |  |  |  |

选手签名

注意：严禁在泵站运行时手伸进传输线内调试设备。

注：

1．在竟赛过程中，备注项中有“”标记的，表示选手已完成该项目内容，示意裁判，在裁判的监督下测量出数值并记录或电气测试结果，该数值只有一次测量机会，一经确定不得修改；电气测试结果不合格也不得修改，并作为该项目的评分依据。

2．试车时必须得到裁判的允许后，才能通电试运行；若装配不完整，则不允许试运行，试车项不得分。

3．在测量过程中，如裁判发现选手测量方法或选用工具不合理、不正确，可判定该项目未完成并不得分。

4．所有项目的监督检测时间都纳入竞赛时间，不另行增加时间。

5．未经裁判签名核实的数据都是无效数值，该项目不得分。

6．考试结束时应在选手签名一栏中签上选手工位号，以确认自己的竞赛过程。