2014年全国职业院校技能大赛

“城市轨道交通运营与维护”赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：G-089

赛项名称：城市轨道交通运营与维护

英语翻译： Operation and Maintenance of Urban Rail Transit

赛项组别：高职组

赛项归属产业：交通运输产业类

二、竞赛目的

赛项面向高职院校交通运输类、加工制造类、自动化类、机电类和电子信息类等专业学生，以城市轨道交通车辆机电设备和信号控制设备为技术平台开展竞赛，紧贴城市轨道交通建设的发展与需求，旨在引领高职院校轨道交通专业及相关专业在应用维保性方面的教育教学改革，提升学生真实现场解决问题的职业能力，推进高职院校与轨道类企业在培养紧贴工作现场人才模式的深入合作，探索培养轨道交通类及相关专业高素质、技能型人才的新途径和新方法，为国家轨道交通行业在各城市和领域的发展提供更优质的高素质、高技能型紧缺性人才。

三、竞赛内容与时间

（一）竞赛内容

赛项设备主要由门系统台架、控制台、诊断监控系统等单元组成。竞赛内容涉及实训装置门系统安装与调试、绘图、控制台电气设备装配、系统联调、故障排除和通讯与监控的安装与调试。竞赛包含理论竞赛、技能竞赛和职业素养三个方面。其中理论竞赛的内容占15%，技能竞赛内容占80%，职业素养内容占5%。具体内容如下：

1.排除机械故障（占赛项总成绩的30%）

本赛段比赛时间80分钟

排除门系统台架预先设置的若干机械故障。考察选手临场心理素质及故障分析及排除能力。

2.门系统机械部件安装与调试（占赛项总成绩的10%）

本赛段比赛时间40分钟

参赛选手根据任务书要求，将组成双开塞拉门左右门扇、左右门板下挡销、内外紧急解锁装置、隔离锁装置，线束等组件安装到门系统台架。

要求：

（1）测试与调整车门的净开度。车门净开度标准：1350±10mm。

（2）测试与调整车门的“V”情况。要求车门位于上滑道直道位置时，两门扇上部比下部间隙大2～5mm。

（3）测试与调整车门的对中度，要求左、右门叶的对中尺寸相同，其误差应小于或等于2mm。

（4）检查紧急解锁装置。要求制动装置的齿间间隙满足1.5～2mm。

（5）检查紧急解锁钢丝绳、套管和夹头。要求无损坏，钢丝绳拐角处半径满足R≥200mm。

（6）检查门板下部挡销与门槛位置。要求门关锁紧后，底部间隙为2～3mm，侧面间隙为0.5～1mm。在关门过程中，挡销不与门槛上的嵌块碰撞。

（7）检查平衡压轮。要求压轮轴的台阶与门扇上压轮槽的台阶之间的间隙满足1～2mm，门关后，门板相互平行，滚轮接触压板。

（8）手动检查门机构。要求无卡滞现象、无异响。

（9）线缆连接正确，无漏接错接。

（10）线束捆扎要求松紧合适，线缆弯曲半径必须满足规定要求。

3.绘图（占赛项总成绩的5 %）

本赛段比赛时间   30分钟

在接线样图（A3图纸）上手绘电气设备接线图，所绘制的电气图纸应符合国家和行业相关标准规定。

4.控制台电气设备装配（占赛项总成绩的 20 %）

本赛段比赛时间 60分钟

根据KNT-CGC01城市轨道交通车辆实训系统按接线图装配控制台，具体包括以下内容：

（1）完成控制台所有线束的制作。

（2）完成控制台操作指示单元、电源模块、门控器EDCU、空开及端子排的安装。

（3）完成控制台各电气设备与接线端子排的接线工作。

（4）完成控制台外接线束与端子排的连接工作。

要求：

（1）控制台上电器元件齐全，不严重偏离中心，无漏、错件。

（2）线号、器件标识齐全、电线布线整洁，符合布线规范。

（3）控制台，电源，门控器分别到端子排的线连接正确。

（4）从端子排引出的2、3、4、5、8芯线与接插件连接正确，捆扎牢固。

（5）从机构中引出的线与接插件连接正确，捆扎规范、牢固。

（6）火线与零线不发生短路，DC110V正负极不短路。

5.排除电气故障（占赛项总成绩的 10%）

本赛段比赛时间 30分钟

预先设置电气故障若干处，考察选手临场心理素质及故障分析及排除能力。

6.系统联调（占赛项总成绩的5%）

本赛段比赛时间20分钟

连接门系统台架与控制台线缆，通电调试，要求如下：

- 指示功能。

- 打开电源开关，电源指示正常；

- 在开关门过程中，外部指示灯（黄）闪烁，关闭锁紧指示      灯（绿）熄灭；

- 开门到位后，外部指示灯（黄）及关闭锁紧指示灯（绿）熄灭；

- 关门到位后，外部指示灯（黄）熄灭，关闭锁紧指示灯（绿）点亮；

- 隔离后，外部指示灯（黄）及关闭锁紧指示灯（绿）均点亮；

- 解锁后，外部指示灯（黄）点亮，关闭锁紧指示灯（绿）指示灯熄灭。

- 零速保护功能。

- 零速信号有效时，按开门，关门按钮，门不做相应的运动，  零速信号无效、门体应自动关闭。

- 开关门功能。

- 有零速信号时，按操作指示单元上开门按钮，执行开门动作，关闭锁紧指示灯熄灭；按关门按钮，执行关门动作，关门到位后，关闭锁紧指示灯亮。过程中外侧指示灯闪烁。检查门机构。要求无卡滞现象、无异响。

- 内外紧急解锁功能。

- 门锁手动（内操作）或用四角钥匙（内外操作皆可）将门锁打至解锁位置，推开车门，再打至复位位置，车门闭合，过程当中外侧指示灯闪烁。

- 门体隔离功能。

- 隔离锁锁上时，外侧指示灯亮，同时门体无法打开；解锁时外侧指示灯熄灭，门体可以进行开关门操作。

- 防挤压功能。

- 关门时，用截面20mm×40mm长方体或直径30mm的圆柱体放在塞拉门中间上、中，下3个位置进行检测（每个位置三次），出现3次防挤压后，门处于打开状态，系统等待下次操作。

7.通信与监控（占赛项总成绩的5 %）

本赛段比赛时间 10分钟

用USB数据线一端接电脑接口（A型接口），另一端接门控器USB接口（B型接口），根据所提供的DSS诊断维护软件，正确设置参数：

要求

（1）正确连接通信电缆线。

（2）正确设置DSS通信参数，实现门控器与上位机正常通讯。

（3）监控界面与门控器动作一致、与门体运行状态一致。

（4）选择“故障信息”→ 清除历史故障

（5）按要求设定开关门时间参数、防挤压参数等信息

（4）选择“设置”→“导出参数文件”→存盘

8．笔试（占赛项总成绩的10%）

本赛段比赛时间30分钟

按照比赛要求，完成笔试内容。

9．职业素养（占赛项总成绩的5%）

要求：

（1）现场操作安全保护：应符合安全操作规程。

（2）操作岗位：工具摆放、工位整洁、包装物品与导线线头等的处理符合职业岗位标准，节约电气耗材。

（3）团队合作精神：应有合理地分工，团队配合紧密。

（4）参赛纪律：参赛选手遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材。

（二）竞赛时间

竞赛时间共5小时，包括系统安装时间、接线时间、调试时间及提交成果时间等。竞赛内容全部在规定的竞赛时间内完成，不根据竞赛内容安排时间进行分类竞赛。选手在规定的竞赛时间内分工协作完成竞赛内容。

竞赛开始时间为竞赛当天8:00，竞赛结束时间为竞赛当天13:00.并根据参赛队数量及承办单位承办能力确定是否进行场次抽签。

具体时间安排如下：

| 日 期 | 时 间 | 内 容 | 地 点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正式比赛前两天 | 11:00前 | 专家组、裁判员报到 | 酒店 |  |
|  | 11:00后 | 各参赛队报到 | 酒店 | 与专家和裁判的酒店隔离 |
|  | 12:00 | 午餐 |  |  |
|  | 13:30-17:00 | 专家组工作会 | 比赛学校 |  |
|  | 18:00 | 晚餐 |  |  |
| 正式比赛前一天 | 6:30-7:30 | 早餐 | 酒店 |  |
|  | 11:00前 | 各参赛队报到 | 酒店 |  |
|  | 8:30 | 接送专家组 | 酒店-学校 |  |
|  | 9:00-12:00 | 专家组工作会 | 学校 |  |
|  | 9:00-12:00 | 裁判员培训 | 学校 |  |
|  | 12:00 | 午餐 |  |  |
|  | 13:00 | 接送 | 酒店-学校 |  |
|  | 13:30-14:15 | 领队会、抽签 | 学校 |  |
|  | 14:30-15:20 | 开赛式 | 学校 |  |
|  | 15:30-16:30 | 选手熟悉赛场 | 学校 |  |
|  | 17:00 | 接送 | 学校-酒店 |  |
|  | 18:00 | 晚餐 | 酒店 |  |
| 正式比赛第一天 | 6:00-7:00 | 早餐 | 酒店 |  |
|  | 7:00-7:30 | 接送 | 酒店-学校 |  |
|  | 7:40-7:50 | 赛前准备 | 学校 | 检录 |
|  | 8:00-13:00 | 比赛 | 学校 |  |
|  | 13:00-17:00 | 评分 | 学校 |  |
|  | 14:00-17:00 | 接送 | 学校-酒店 | 选手 |
|  | 17:30 | 晚餐 |  |  |
| 正式比赛第二天 | 6:00-7:00 | 早餐 | 酒店 |  |
|  | 7:00-7:30 | 接送 | 酒店-学校 |  |
|  | 7:40-7:50 | 赛前准备 | 学校 | 检录 |
|  | 8:00-13:00 | 比赛 | 学校 |  |
|  | 12:00 | 午餐 |  | 送餐 |
|  | 13:00-17:00 | 评分 | 学校 |  |
|  | 14:00-17:00 | 接送 | 学校-酒店 |  |
|  | 17:30 | 晚餐 |  |  |
| 赛后第一天 | 6:30-7:30 | 早餐 | 酒店 |  |
|  | 7:45-8:15 | 接送 | 酒店-学校 |  |
|  | 8:30-8:55 | 闭赛式准备 |  |  |
|  | 9:00-11:00 | 闭赛式 | 学校 |  |
|  | 12:00 | 午餐 |  |  |
|  | 12:00后 | 返程 | 酒店-车站、机场 |  |

四、竞赛方式

1.赛项采取团队比赛方式，每个参赛队由3名2014年在籍高职同校学生组成，其中包括队长1名，性别不限。不接受跨区跨校组队报名。

2.每个参赛队可配备指导教师2名。竞赛期间，在竞赛开始一个小时后，其中1名指导教师根据现场裁判指令进入赛场进行5分钟的现场指导。指导教师站在规定区域内进行指导，不得直接动手参与比赛，允许看任务书。指导结束后根据现场裁判指令统一有序离场。指导时间计入比赛时间。

3.本赛项参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于相应赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换；选手因特殊原因不能参加比赛时，由大赛执委会是否可进行缺员比赛。

4.本赛项邀请国际团队观摩，赛项设立专门国际观摩团队接待组。根据国际团队实际情况制定观摩接待办法。

5.竞赛根据参赛队数量和承办院校承办能力进行竞赛场次和竞赛设备的确定，具体方法如下：

遵照《教育部关于举办2014年全国职业院校技能大赛的通知》，本着 “公正、公平、科学”原则制订本办法。

（1）原则

东道主“**队”参加第1场比赛，不进行上场顺序抽签，参加赛位抽签，最后一个抽签决定其赛位。首选确定参赛地区上场顺序，然后确定其赛位。二个以上参赛队的地区要在同一场竞赛。

（2）抽签活动参加人员

抽签活动主持人：由本赛项裁判长主持。

抽签监督人员：赛项监督。

抽签组织实施：赛项专家确定5名工作人员为抽签活动服务。

抽签人员：由地区总领队或选派代表担任抽签人员。

（3）制“签”

专家组指定专家制签。上场顺序号用打印机打印，一式二份，装入规格、形状、大小相同的不透明信封中，制成本签。为避免将签倒置后产生不同的含义，签码由自然数加下划线组成，如“6”所示。签码从“1”至“**”表示**个地区（实际**+1个地区，东道主参赛队不参加抽签）。“签”分为正签与副签，其中正签用于在公告栏中张贴，副签作为通知单，抽签人留存。

（4）抽签顺序的确定

经专家组讨论确定，以大赛组委会《竞赛项目参赛队报名表》的顺序作为抽签顺序。抽签采用抽号的办法进行。

表1  竞赛项目参赛队报名表

| 序号 | 省份 | 参赛队数量 | 序号 | 省 份 | 参赛队数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 10 |  |  |
| 2 |  |  | 11 |  |  |
| 3 |  |  | 12 |  |  |
| 4 |  |  | 13 |  |  |
| 5 |  |  | 14 |  |  |
| 6 |  |  | 15 |  |  |
| 7 |  |  | 16 |  |  |
| 8 |  |  | … |  |  |
| 9 |  |  | … |  |  |
| 总数：**个地区**个参赛队 |  |  |  |  |  |

（5）抽签程序

抽签活动开始前，由工作人员将“签”当众装入密闭不透明的签箱中，上、下，左、右，大幅度晃动次数不少于三次，使装入信封的号码（签）彻底混合。抽签人在主持人的召唤、工作人员的引导下依次抽签；当场公布抽签结果：抽签人员当众拆开信封，当众公布上场顺序号，照相留存。抽签人员当众将上场顺序号交工作人员唱号，并由工作人员将竞赛顺序号与地区名称在公告栏中张贴。抽签结束后，公告栏中公示的抽签结果当众照相留存。

（6）上场顺序确定

采用顺序填空法，结合“一、原则”确定，抽签工作人员将地区名及抽签所得上场顺序号一起张贴在公告栏中。承办校所在地参赛队不参加上场顺序抽签，安排在第1场参赛。各地区参赛队（承办校所在地参赛队除外）按照抽签的顺序号依次排序，累计参赛队数达**队时为第1场参赛的参赛队，其他参赛队为第2场参赛的参赛队。

（7）赛位确定

抽签活动参加人员

抽签活动主持人：由本赛项裁判长主持。

抽签监督人员：赛项监督。

抽签组织实施：赛项加密裁判。

抽签人员：由地区总领队或选派代表担任抽签人员。

制“签”

赛项加密裁判负责制签。赛位代号用打印机打印，一式二份，装入规格、形状、大小相同的不透明信封中，制成本签。为避免将签倒置后产生不同的含义，签码由自然数加下划线组成，如“9”所示。签码从“1”至“14”表示14个赛位，备用赛位不参加抽签。

“签”分为正签与副签，其中正签用于在公告栏中张贴，副签作为通知单，参赛队留存。

（8）公告栏

公告栏，按表3制作。

表3.竞赛项目赛位表

| 场次 | 赛场容量（**支代表队） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | … |  |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | … | 备用 |
| 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | … |  |
|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | … | 备用 |

五、竞赛试题

1.本赛项采用综合式项目命题，不公开试题，建立题库。题库不少于10套赛题，各套方案赛题重复率不超过20%。

2.本赛项命题工作由赛项执委会指定的命题专家组负责。赛项命题题型和命题范围的依据是正式公布的赛项竞赛规程，为综合项目式命题。命题专家组在规定时间内完成命题，并交由赛项执委会指定的专家进行审核。

3.赛题能测试学生运用专业知识分析问题和解决问题的能力、综合设计能力、独立工作能力以及团队协作能力，能体现对职业素养的考核，体现“工作任务导向，贴近企业生产实际”的理念。

4.赛项公开比赛样题，开赛前一个月在大赛网络信息发布平台公布样题。

5.正式赛题在比赛前三天内，在现场监督人员随机排序后，由裁判长指定相关人员抽取。

6.赛题印制、装订及安保工作由赛项执委会指定专人负责。赛题装订后未到达规定的开启时间，不以任何理由开启赛题密封包装。

7.本赛项按大赛执委会规定对赛题进行保密和领取，所有涉及竞赛赛题的人员签署保密协议，任何人不以任何方式泄露赛题内容。

8.竞赛用的所有材料，如赛题、草稿等都将回收，核对数量后由保管人员做好记录，并在承办单位封存备查。未经大赛执委会授权任何人不得随意查阅。

9.竞赛命题时设置备用试卷、以便快速有效处理命题事故。

六、竞赛规则

1.本赛项组队要求：省、自治区、直辖市组队参赛，不接受新疆生产建设兵团、计划单列市组队参赛。每个学校限报1支代表队，参赛选手为同一学校，不允许跨校组队。

2.本赛项为团体赛，每省参赛队原则上不超过2支。组织有相应项目省级选拔赛的省份，经大赛执行委员会审查备案，视赛项特点及承办单位实际承接能力，在条件许可的情况下相应项目可增加1个参赛名额。

3. 高职组参赛选手须为高等学校全日制在籍学生；本科院校中高职类全日制在籍学生；五年制高职四、五年级学生可报名参加高职组比赛。高职组参赛选手年龄须不超过25周岁（当年），即1988年7月1日后出生。

5.凡已在全国职业院校技能大赛高职组城市轨道交通运营与维护赛项中获一等奖的选手，不应参加该赛项。

6.比赛前一天，开幕式后，由赛项承办方统一组织参赛队有序参观赛场，熟悉场地。

7.竞赛设备、部件或器件、检测仪器、工具和耗材由竞赛组委会统一提供，参赛选手不得携带任何工具、存储器、移动工具等进场。

8.竞赛开始前20分钟，现场裁判抽签决定执裁赛位。进场后现场裁判进场现场检查。检查无误后示意裁判长，由裁判长宣布选手进场。

9.参赛队员进入比赛现场前，先由检录裁判对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对，再由加密裁判组织参赛队伍抽取竞赛工位号，并对参赛队伍（选手）的信息进行加密。检录抽签过程由裁判长主持，赛项监督组对过程进行监督。

- 10.参赛队开赛前10分钟进入比赛工位，检查并确认设备、材料、工具等，签字确认。现场裁判收到确认单后发竞赛任务书，参赛队员在指定地点制订工作分工、工作计划和工作方案。

- 11.赛题以任务书的形式发放，参赛队根据任务书的要求完成竞赛任务,并按要求提交竞赛结果。

- 12.裁判长宣布比赛开始，参赛队员方可进行操作，比赛开始计时。比赛结束前15分钟，裁判提醒比赛即将结束，各参赛队应准备停止作业，清理现场（如将所用工具放在适当的位置、切断电源等）。提前结束比赛的参赛队，由队长示意裁判停止计时，比赛时间到而未停机者将被扣除职业素养分。

13.参赛队完成比赛任务时，应将比赛过程中产生的所有电子文件存贮在指定的电脑界面上，并提请现场裁判员收取和验收比赛成果。裁判员将收取的竞赛结果文件装入专用密封袋进行密封，参赛队队长在裁判员记录的竞赛情况记录表上签场次工位号确认。不得将地区、院校及参赛队员姓名等能够直接反应选手身份的信息在比赛设备、电脑及相关现场资料上体现。如有视同作弊，由裁判长取消竞赛资格。

14.参赛选手须在比赛工位的计算机规定文件夹内存储竞赛文档。不按规定存储竞赛文件视同没有存储文件。

15.竞赛过程中，参赛选手要遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。在竞赛过程中，因部件或器件故障，参赛选手可以提出更换要求，经裁判组检测为非参赛选手损坏，可以更换故障部件或器件，并且给予适当补时；经裁判组检测为参赛选手原因造成部件或器件故障，裁判组酌情扣分或裁决终止该队比赛。

16.比赛结束，如无补时，参赛队员不得无故在工位滞留，须在志愿者的引领下有序离开工位。

17.如果参赛队提前结束竞赛，须举手向裁判员示意，比赛结束时间由裁判员记录，参赛队结束比赛后不得再进行任何操作。

18.选手离场后，现场裁判检查赛场各赛位是否符合离场要求和比赛结果密封状况，并对执裁赛位进行职业素养评分。评分结束后，经裁判长批准统一离场休息。

19.现场裁判离场后，由裁判长示意引导员引导评分裁判进场打分。

20.评分裁判评分成绩统一交由裁判组指定的统计人员进行统计，并由裁判长对比赛结果进行审核，监督组对裁判工作进行全程监督，并对竞赛成绩抽检复核。比赛结果交由加密裁判进行成绩与场次工位号填写对应，并由监督组对竞赛成绩核对。

21.大赛最终成绩由大赛组委会负责公布，任何组织和个人，不得擅自对大赛成绩进行涂改、伪造或用于欺诈等违法犯罪活动，如需使用大赛成绩，应报赛区执委会批准。

22. 人员变更

参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于相应赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换；团体赛选手因特殊原因不能参加比赛时，由大赛执委会根据赛项的特点决定是否可进行缺员比赛。

七、竞赛环境

1.赛场设置竞赛区、裁判区、服务区、技术支持区。

2.赛场竞赛区布置20个竞赛工位，每个竞赛工位面积约22㎡。竞赛场地平整、通风良好，温湿度适宜。场地面积满足比赛要求，场地净高不低于4m。并设置有消防逃生通道。

3.竞赛区为参赛队提供标准竞赛设备；竞赛区的每个比赛工位上标明编号；每个比赛间配置若干工作台，用于摆放文具或相关物料，同时配置摄像头，记录各参赛队的比赛全过程。

4.每个工位配备AC220V50Hz交流电源插座2个，供电负荷不小于1kw，具有电源保护装置和安全保护措施。

5.裁判区配置统计工具及统计表格和计时工具。

6.服务区提供技术支持及医疗服务等保障工作。

八、技术规范

（一）竞赛项目专业教学要求

竞赛项目符合高职学校城市轨道交通车辆、城市轨道交通控制、城市轨道交通工程技术、城市轨道交通运营管理、电子与信息技术、机电技术应用、电气运行与控制、机电设备安装与维修等相关专业实训教学内容的需求。

（二）竞赛项目行业、职业技术标准

1.行业标准

（1）GB 50157-2003 《地铁设计规范》

（2）GB 50490-2009 《城市轨道交通技术规范》

（3）GB/T 22486-2008 《城市轨道交通客运服务》

（4）IEC60077-1:1999《轨道应用 机车车辆电气设备 第1部分一般使用条件和通用规则》

（5）IEC60077-2:1999《轨道应用 机车车辆电气设备 第2部分：电工器件 通用规则》

（6）IEC62278:2002《轨道交通可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例》

（7）EN14752-2005 轨道应用-轨道车辆用门系统

（8）GB/T21746—2008《教学仪器设备安全要求总则》

（9）GB/T13423-1992《工业控制用软件评定准则》

（10）GB 14081 《系列国家低压电器标准》

（11）GB/T7159-1987《电气技术中的文字符号制定通则》

（12）GB/T4728.1-2005《电气简图用图形符号》

（13）GB/T5465.2-1996《电气设备用图形符号》

2.职业技术标准

赛项所涉及的城市轨道交通运营与维护专业，面向运营与维修保养岗位。相关岗位可从事城轨车辆门的控制、检测、维护、调试等工作。相关职业技术标准包括：

（1）城轨车辆门维修机电安全操作规程

（2）城轨车辆门机械维护通用操作规程。

（3）城轨车辆门电气装配通用操作规程。

九、技术平台

1.竞赛设备:南京康尼科技实业有限公司KNT-CGC01型城市轨道交通车辆实训系统。

2.配备竞赛手提电脑、软件、移动存储器和工具箱。

3.每个工位配备AC220V50Hz交流电源插座2个，供电负荷不小于1kw，具有电源保护装置和安全保护措施。

4.KNT-CGC01型城市轨道交通车辆实训系统主要器材

| 设备名称 | 主要器材和技术平台 |
| --- | --- |
| 门系统台架 | - 门系统安装框架 - 门体 - 接口部件 - 承载驱动机构 - 内外操作装置 |
| 控制台 | - 门控制器 - DC110V电源 - 系统操作指示单元 - 接线端子排 - 控制柜柜体 |
| 诊断监控系统 | - 笔记本电脑 - 门系统诊断软件 |

5.工具器具信息表

| 类别 | 序号 | 名称 | 型号或代号 | 规 格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工具 及 量具 | 1 | 万用表（优利德） | UT33D |  | 1 | 块 |  |
|  | 2 | 小一字螺丝刀 |  | 2.4*40 | 1 | 把 |  |
|  | 3 | 小十字螺丝刀 |  | 2.4*40 | 1 | 把 |  |
|  | 4 | 针型端子压线钳 | SN-06WF |  | 1 | 把 |  |
|  | 5 | 叉型端子压线钳 | SN-02 |  | 1 | 把 |  |
|  | 6 | AMP插簧压线钳 | CP-230C | 宝工 | 1 | 把 |  |
|  | 7 | AMP插孔压线钳 | RKY-190-02 | 罗宾汉 | 1 | 把 |  |
|  | 8 | 剥线钳 |  | 0.2-1.2mm2 | 1 | 把 |  |
|  | 9 | 剪刀 |  | 短口小剪刀 | 1 | 把 |  |
|  | 10 | 热风枪 |  |  | 1 | 把 |  |
|  | 11 | 橡皮榔头 |  |  | 1 | 把 |  |
|  | 12 | 活动扳手 | 6” |  | 1 | 把 |  |
|  | 13 | 尖嘴钳 | 6-150 |  | 1 | 把 |  |
|  | 14 | 内六角扳手 | 2.5mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 15 |  | 3mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 16 |  | 4mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 17 |  | 5mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 18 |  | 6mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 19 |  | 8mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 20 | 两用扳手 | 10mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 21 |  | 13mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 22 |  | 14mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 23 |  | 16mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 24 |  | 24mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 25 |  | 27mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 26 |  | 30mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 27 | 钩头扳手 |  |  | 1 | 把 |  |
|  | 28 | 长柄十字螺丝刀 |  | 5*150 | 1 | 把 |  |
|  | 29 | 长柄一字螺丝刀 |  | 5*150 | 1 | 把 |  |
|  | 30 | 内卡簧钳 |  |  | 1 | 把 |  |
|  | 31 | 外卡簧钳 |  |  | 1 | 把 |  |
|  | 32 | 四方钥匙 | 芯方7*7，外圆Ø12 |  | 1 | 把 |  |
|  | 33 | 钢直尺 | 300mm |  | 1 | 把 |  |
|  | 34 | 钢卷尺 | 3m |  | 1 | 把 |  |
|  | 35 | 铅锤 | 5m |  | 1 | 个 |  |
|  | 36 | 水平仪（水平尺） | 0.5m |  | 1 | 把 |  |
|  | 37 | 记号笔（黑色） |  |  | 1 | 支 |  |
|  | 38 | 记号笔（红色） |  |  | 1 | 支 |  |
|  | 39 | 超强型塑料工具箱 | 17” |  | 1 | 个 |  |
|  | 40 | 笔记本 |  |  | 1 | 台 |  |

十、评分标准

1.评分标准的制定原则

竞赛题目和评分标准由行业、企业和院校专家共同设计，竞赛题目以实际项目为基础，注重知识和能力并重。

2.分值配置

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 | 考核知识点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排除机械故障 | 30% | 排除预先设定的若干机械故障 | 30% | 机械故障排除能力 |
| 门系统安装与调试 | 10% | 门体系统安装 | 5% | 机械设备安装技能 |
|  |  | 门系统调试 | 5% | 测量及机械位置调整技能 |
| 绘图 | 5% | 电气设备接线图 | 5% | 电气设计规范及制图能力 |
| 控制系统电气设备装配 | 20% | 实训台架线束制作 | 10% | 线束制作工艺知识 |
|  |  | 电气安装底板电气设备安装 | 5% | 电气设备识图及安装知识 |
|  |  | 电气安装底板电气设备做线与接线 | 2.5% | 线束制作及接线工艺知识 |
|  |  | 电气安装底板外接线束接线 | 2.5% | 线束连接及捆扎工艺知识 |
| 电气故障排除 | 10% | 排除已设故障 | 10% | 故障处理知识 |
| 系统联调 | 5% | 功能调试 | 5% | 电气故障判断与处理知识 |
| 监控与 通信系统 | 5% | 正确设置通信参数，实现上下位机连接 | 1% | 通讯基础知识 监控软件操作知识 监控软件故障查询及诊断 |
|  |  | 按要求设置门控器参数 | 2% |  |
|  |  | 保存设定参数 | 2% |  |
| 笔试 | 10% | 按比赛要求完成笔试内容 | 10% | 城轨塞拉门基础知识 |
| 职业素养 | 5% | 设备操作规范性 | 1% | 设备安全操作及维保知识 |
|  |  | 材料利用率。 | 2% | 规范施工意识 |
|  |  | 工具、仪器、仪表使用情况 | 1% | 电工电子基础知识 |
|  |  | 竞赛现场安全、文明情况 | 1% | 操作安全知识 |
| 总计 | 100% |  |  |  |

十一、评分方法

1.比赛试题采用任务式结构，根据参赛队完成多少任务、完成任务质量和完成任务时间进行评分。总分为100分，分任务得分、错误不传递，只计团体竞赛成绩，不计参赛选手个人成绩。

2.名次按照得分高低排序。如果竞赛成绩得分相同，竞赛用时少的名次在前。

3.赛项现场裁判和评分裁判各设1组，现场裁判在比赛结束后负责评定参赛队职业素养分数和记录比赛用时，评分裁判在现场裁判离场后负责对比赛结果评分。两组成绩相加即为参赛队比赛成绩。

4.现场裁判对参赛队作弊、旁窥等违规竞赛行为有提出警示并记录的责任，视情况通报裁判长，由裁判长做出是否取消比赛资格的决定。

5.如遇设备故障，现场裁判应及时制止参赛队比赛，并及时计时，汇报裁判长，并由裁判长要求技术保障人员进行现场故障判定。因设备本身问题，需在解决问题后做补时处理；因选手判定失误，取消计时，并作相应分值扣除，记录在案。

6.评分裁判根据竞赛试题任务数量配置，竞赛期间应与外界隔离，包括电子通讯隔离，并在独立区域封闭管理。原则上每两个任务配备两名评分裁判。负责参赛队比赛结果成绩评定，并完成各比赛队得分统计。

7.裁判长负责排列名次，并按规定装订、密封应递交的竞赛资料。

8.裁判长在竞赛结束8小时内公布评分结果，并由裁判长、监督人员和仲裁人员签字后确认。

9.赛项监督组负责监督裁判工作，并对比赛成绩进行抽检复核。

十二、奖项设定

赛项设参赛选手团体奖，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十三、赛项安全

1.安全操作要求

（1）参赛选手进入赛场比赛，必须穿带符合安全要求的服装，不得穿背心、短裤和拖鞋，要求穿绝缘鞋。女选手要求有安全帽。

（2）赛场设备是依照赛项要求安放，在确保安全的基础上，满足赛项的可操作性。参赛选手不得擅自移动、调换和更换。

（3）严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故。

（4）通电检查发现电路需改接时，必须先切断电源，后进行电路的拆除与连接。

（5）有可能造成意外带电的机械部件、电器元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只做接地线。

（6）在电子装接过程中，使用电烙铁时，必须对电源线、插头、手柄等部分进行安全检查，发现局部损坏或松动，必须立即进行更换。工作时电烙铁应放在电烙铁架上，并置于工作台的右前方。

（7）比赛结束前十分钟，参赛选手必须保留比赛现场，清洁桌面，扫除垃圾，整理工作现场，所有移动过的仪器、设备都必须恢复原状。比赛结束哨响，参赛选手经裁判确认示意后，方可离场。

（8）参赛选手应爱护比赛场所的仪器和设备，操作仪器和设备时，应按规定的操作程序谨慎操作。操作中违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消比赛资格。

2.赛场安全保障

（1）大赛进行期间，如遇有突发事件发生时，赛项执委会有权决定停止或部分停止赛事的进行。赛事的恢复须报大赛执委会办公室批准。

（2）赛事现场要制定突发事件紧急处理预案，建立健全规章制度，落实责任人。

（3）赛场统一设置安全提示标志。

（4）在赛场的醒目位置张贴安全疏散示意图，明确表明疏散路线、疏散地点。

（5）在赛场设有医务室并配备专门的医务人员。

十四、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出申诉。大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

十五、竞赛观摩

1.本次竞赛赛项为可公开观摩赛项。

2.竞赛区设立观摩区和观摩路线，并进行相关标识粘贴。竞赛观摩区和观摩路线需在竞赛指南上进行标注。

3.观摩人员进入竞赛区需佩戴统一观摩证，经赛场裁判长同意，由赛场引导员引导有序进场，并按规定路线在规定时间内观摩，观摩时间为十分钟。

4.观摩人员进场后不得喧哗打闹，不得干预选手比赛，不得查看和拍摄竞赛文件，不得同参赛选手、裁判交流，不得传递信息。

5.观摩人员观摩结束后及时跟随引导员离场，不得在竞赛区逗留，影响比赛秩序。离场后，观摩证需交还工作人员。

6.观摩团体面向国际和国内团体。团体包含大中小学，企业单位、行业协会等。团体观摩前需提前与赛项执委会联系，并在登记后领取观摩证方可进入竞赛区。

十六、竞赛视频

本赛项采用全程视频摄录，视频内容分为竞赛过程视频和竞赛组织视频。

（一）竞赛过程视频

1.竞赛区各赛位安装视频监控探头，从选手进场开始到选手离场，进行全程视频摄录。

2.竞赛区设定指定拍摄区，对整体比赛过程进行摄录。

3.赛项与大赛执委会指定合作网站进行比赛过程实况转播。

4.赛项与承办地电视台合作进行赛事宣传报道。

（二）竞赛组织视频

1.大赛成立宣传组对赛事开闭幕式进行全程摄录。

2.大赛宣传组对赛事程序进行摄录，包含赛事抽签等。

3.赛项与大赛合作网站和承办地电视台对大赛裁判长、赛后优秀选手、优秀指导老师进行专访，为宣传、资源转化提供全面的信息资料。

4.赛事结束后，对赛项专家点评进行摄录为赛项仲裁提供信息资料。

5.赛项举办过程中对观摩企业团队代表进行采访摄录，为赛事举办、人才培养与企业接轨提供信息资料。

十七、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队按照大赛赛程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

2.参赛选手统一着装，须符合安全生产及竞赛要求。

3.参赛选手应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛；持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场。

4.参赛选手统一由所在省教育主管部门购买保险。

（二）指导教师须知

1.指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换。允许指导教师缺席比赛。

2.竞赛过程中，根据选手要求，允许1名指导教师在规定的范围内进行一次现场指导，时间不超过5分钟，指导时间计入竞赛总用时。

3.指导教师应严格遵守有关规定，现场指导仅限于语言交流，禁止操作任何与比赛有关的工具和设备，禁止现场书写、传递或夹带纸片等任何资料。准时进场、准时离场，不得无故拖延。

4.参赛队有权选择或放弃教师现场指导。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手须遵守仪器设备安全操作规程，保证人身、设备安全。一旦出现人为造成的严重安全问题，裁判员有权终止比赛，并取消参赛队成绩。

2.比赛过程中，如无特殊原因，参赛选手不能擅自更换设备、材料，也不能相互借用工具、器具；由于测量方法等造成的测量误差结果自负。

3.参赛选手应爱护、保养、保管好参赛物品，比赛结束时，工作人员将工具、器具等进行清点、验收，如出现人为造成的损坏、丢失情况须照价赔偿。

4.参赛选手在竞赛期间未经大赛执委会批准，不得随意接受有关单位和个人进行的与竞赛相关的采访，不得私自公开竞赛的相关情况和资料。

5.参赛选手在竞赛过程中须主动配合裁判的工作，服从裁判安排，如对竞赛的裁决有异议，可按程序提出申诉。

（四）工作人员须知

1.确立服务观念，以高度负责、严肃认真的态度及严谨细致的作风，不折不扣地履行职责。

2.统一着装，文明礼貌，保持良好形象，熟悉份内各项工作。

3.赛前30分钟到达赛场，坚守岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向大赛执委会请假。

4.按照程序及有关规定办事，遇突发事件，按照工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

5.服从领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，确保工作质量，保证大赛顺利进行。

十八、资源转化

《中国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》明确提出，要“优先发展交通运输业”，为有效带动高等职业院校城市轨道交通工程专业及相关专业的发展，提升教学改革和教学资源开发能力，实现培养高素质、高技能人才培养目标，在高职院校教育教学改革中，将城市轨道交通工程教学资源进行规划、整合，形成一个能够供全国高职学校共享、提高教学质量和教学水平的城市轨道交通工程专业及机电一体化等相关专业共享教学资源系统。

1.建设目标

以“科学设计、校企合作、理论实践结合、网络运行、开放管理”的理念，建设全国性若干个具有高等职业教育特色的城市轨道交通工程专业及相关专业的教学资源中心，为教师、学生和企业人员搭建交流平台。

（1）以行业为指导、学校为主体、企业参与、面向未来的模式，共建教学资源中心，实行资源在线评价、持续更新机制，转化企业优势技术资源、学校优势教学资源、职业工种与企业证书考证资源、产学合作成果、技能大赛成果等为教学资源库的资源主体。建设教学可用、实践可用、技术可用的优质资源，以满足专业教学及其各类学习者自主学习的需要。

（2）合理设计资源库的功能与结构，以职业能力为主线，系统设计多类型、多层次的人才培养方案。以“真设备、真项目、真要求”为课程支撑，以新技术为重点，设计职业技能及职业素养的训练体系，使专业课程教学内容与就业岗位职业要求同步，确保资源建设的针对性和实用性。

（3）组建资源推广应用网络，定期举行培训、交流、信息发布等工作，确保资源库能在不同地区、不同学校、不同企业、不同学习者中应用。

（4）通过校与校、校与企合作，实施资源库的建设。牵头学校负责项目的组建、承办学校整合本校的优势教学资源，合作企业提供企业的相关技术标准、技术资料、培训课程、解决方案等企业技术资源，在资源库整体框架下，按照规定的资源标准设计所分配的教学资源建设。

（5）以“体现先进技术、反映典型工艺、融通职业标准”主线设计课程体系，以工作任务为主线开发，以学练一体化的教学模式组织教学资源，每门课程建设的主要资源有：课程标准、说课、教学设计方案、课件、授课录像、工作任务单、学习手册、在线测试、企业案例等。

（6）资源中心制定资源库使用培训推广计划，定期举行培训、交流、信息发布等工作会议，在学校、企业分步渐进推广应用。

（7）以大赛促教学。全国技能大赛为全国职业院校提供了交流的平台，也是职业院校教学资源转换的有效的途径。将大赛目的、考核内容、考核要求、参赛队意见和建议作为资源库的重要环节，优化大赛设备和考核内容，引导城市轨道交通工程专业及机电一体化等相关专业的教学改革。

2.教学资源库管理

（1）系统平台采用网络架构，中心资源服务器和各个合作学校资源服务器组成资源库，保护各高职院校资源库的知识产权，对授权用户提供资源服务，建设集教学资源集成与共享、教改成果推广与利用、信息采集与发布等功能为一体的，并能随着时代进步和技术演进而可持续发展的服务体系。服务平台包括就业信息、培训信息、科技成果信息、大赛交流论坛、资源检索与维护等。

（2）建设资源库平台运行管理和更新维护机制，确保教学资源持续更新满足教学需求和新技术发展的需要，每年更新比例不低于15%。制定教学资源评选方法和机制。对网上资源实行用户在线评价打分制度，统计使用率。根据评价分数，推荐、弃用或整改该资源。

3.实施

（1）建议资源库平台的建设由中国职业技术教育学会轨道交通委员会组织、2014年高职城市轨道交通运营与维护赛项优秀成绩获得学校牵头、提供赛项设备和技术支持的企业参加，将竞赛样题与试题库、竞赛技能考核评分案例、考核环境描述、竞赛过程音视频记录、专家点评和优秀选手与指导教师访谈纳入资源库，形成共享平台。

（2）由国内知名城市轨道交通企业、提供赛项设备企业牵头，提供企业培训教程、各类标准、产品技术资料、企业解决方案、大赛设备技术参数、大赛设备培训教程、賽项考核知识点、城市轨道交通工程实验室建设方案等技术资料。牵头学校负责整理企业的应用案例、维修案例，联合企业系统地策划轨道类专业人才培养方案、教学计划、实践教学、设置专业基础课程和专业能力课程、测评系统。联合出版社，分期分批出版高职院校规划教材。

（3）牵头学校通过对教学资源库系统的需求分析，联合企业专家和专业网络公司完成教学资源库网络平台的设计与构建。

4.版权归属

赛项执委会组织的公开技能比赛，其赛项资源转化成果的版权由技能大赛执委会和赛项执委会共享。赛项资源转化成果的使用与管理由大赛执委会统一使用与管理，会同赛项承办单位、赛项有关专家、高等教育出版社等出版单位，编辑出版有关赛项试题库、岗位典型操作流程等精品资源。