- 2014年全国职业院校技能大赛

- 城市轨道交通运营与维护赛项任务书

比赛场次：

比赛工位:

比赛时间:

中国.南京

2014年6月

选手须知：

（1）任务书共14页，如出现任务书缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，进行任务书的更换。

（2）参赛团队应在5小时内完成任务书规定的内容。

（3）选手提交的试卷不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

（4）选手在竞赛过程中，要注意安全，必须要穿工作服、带手套。违反者不得参加竞赛。

（5）赛项设备设置了部分电气故障和机械故障，请选手仔细排除。

（6）选手在整个的安装及调试过程中，必须切断电源，只有在最终检查后才能接通电源。系统上电及断电，插拔电源插头时，请注意安全，长时间不使用设备时请切断电源。

（7）禁止在门系统运动时，进行零部件的调试工作。

（8）选手在安装及调试过程中，严禁用手直接接触驱动机构的导柱表面。

（9）选手在任何情况下均不能用丝杆、EDCU门控单元、电机、拖链等零部件作为提升支撑点。

（10）选手使用润滑剂、粘接剂和密封剂等材料时，应严格遵守使用说明书。

（11）选手在门系统安装和调试过程中，应注意对门扇表面油漆的保护。损伤门扇表面油漆扣5分。

（12）选手认定与赛项有关的零部件有故障可提出更换，零部件经裁判测定完好属选手误判时，每次扣3分。

（13）比赛过程中由于参赛选手人为原因造成的零部件损坏，不予更换。比赛过程中由于参赛选手人为原因造成贵重零部件损坏，停止该队比赛，比赛成绩记为零分。

（14）比赛时，请注意自身保护，请勿将手指伸入旋转部件或用手或身体阻止门体运动，以免发生肢体夹伤。应使用专业工具测试门体防挤压功能，严禁使用肢体作为防挤压测试工具。

（15）请节约使用物料，物料损耗作为现场考核内容。

（16）在竞赛过程中，参赛选手如有舞弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等行为，将被取消竞赛资格，竞赛成绩记为零分。

- 一、赛项设备

赛项设备以“KNT-CGC01型城市轨道交通车辆实训系统”为载体，该设备主要由台架单元、车门系统、控制系统和监控系统组成，如图1所示。

图1  KNT-CGC01型城市轨道交通车辆实训系统外形照片

赛前设备状况：

（1）台架框体完整，机械部分门槛和嵌块已安装在台架上，机架、丝杆螺母副组件、承载驱动部分的长导柱、挂架、短导柱均已安装，组成门体的左、右门板作为独立的组件未与携门架连接。其余部分均需自行安装调试。

（2）电气系统的操作指示单元已经安装，台架除电机驱动线、电机码盘线、隔离开关线外，其余线束均需自行制作；电气安装底板的电子门控单元EDCU、DC110V电源模块、断路器、接线排、走线槽等均已安装，线束需自行制作，并完成系统接线及调试。

（3）图纸部分为各功能单元的方框图，选手需按制图规范连接线缆，并标明线号。

（4）选手需按要求完成笔试试题。

- 二、赛项任务

- 任务一：排除机械故障

检查门框入口宽度尺寸、入口高度尺寸和对角线误差数值，排除门系统台架预先设置的若干机械故障。考察选手临场心理素质及故障分析及排除能力。

1．测量门框入口宽度尺寸、入口高度尺寸和对角线误差数值

- 测量门框入口宽度尺寸、入口高度尺寸和对角线误差数值，填写在答题纸中。

2、排除机械故障

- 要求：排除预先设置的机械故障。特别强调：通过完全拆卸重新装配方法排除机械故障，若不能在答题纸中完整描述存在的故障位置及解决方法，即使排除故障也不得分。

- 任务二：门系统机械部件安装与调试

1、台架单元

- 安装上压条、左右侧压条、左右密封条。

2、驱动机构

A、安装左右携门架架体

B、安装左、右平衡轮组件

C、安装左右拖链支架

D、安装左右拖链和等电位线

E、安装机构小端子和直流转换开关

3、门体

将门体安装在门框组件上，连接门体与左右携门架、左右下摆臂。左右门板下挡销连接，并与隔离开关组件有位置要求。

4、紧急解锁装置

安装外部紧急解锁装置组件、内部紧急解锁装置组件及立罩。

5、左、右门板安装调试

安装左、右门板并进行调试至符合要求。

任务三：绘图

在接线样图（A3图纸）上手动绘制EDCU控制器单元与操作与控制单元的接线图，所绘制的电气图纸应符合国家和行业相关标准规定

任务四：控制台电气设备装配

根据KNT-CGC01城市轨道交通车辆实训系统按接线图装配控制台，具体包括以下内容：

1、控制台线束制作

线束制作包括操作指示单元线束、电源线束、门控单元EDCU线束、端子排外接线束、外部指示灯线束、信号控制线束、关到位开关线束、紧急解锁开关线束、电源开关线束、XT2线束、PE线等制作。（表中线束长度仅供参考）

A．操作指示单元线束制作

操作指示单元线束制作要求如表1所示。

表1                  操作指示单元线束制作要求

| 名称 | 线号 | 规格 | 长度(mm) | 颜色 | 接线端子 | 接线端子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制箱接线 | L | 1.0mm2 | 940 | 红 | 叉形端子 | 叉形端子 |
|  | N | 1.0mm2 | 940 | 蓝 | 叉形端子 | 叉形端子 |
|  | L1 | 1.0mm2 | 940 | 红 | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | N1 | 1.0mm2 | 940 | 蓝 | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | 110V- | 1.0mm2 | 1020 | 黑 | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | 448A | 0.5mm2或0.3mm2 | 1050 | 蓝 | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | 100 |  | 1050 |  | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | 981 |  | 1030 |  | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | 446 |  | 1000 |  | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | 981 |  | 1030 |  | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | 447 |  | 1000 |  | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | 981 |  | 1030 |  | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | 445 |  | 1000 |  | 针形端子 | 叉形端子 |

- B．电源线束制作

1）电源模块线束制作要求如表2所示。

表2       电源模块线束制作要求

| 名称 | 线号 | 规格 | 长度(mm) | 颜色 | 接线端子 | 接线端子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源 模块 接线 | L1 | 1.0 mm2 | 850 | 红 | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | N1 |  | 850 | 蓝 | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | PE |  | 850 | 黄绿 | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | 110V+ |  | 820 | 红 | 叉形端子 | 叉形端子 |
|  | 110V- |  | 810 | 黑 | 针形端子 | 叉形端子 |

- 2） 三芯电源线制作

三芯电源线按表3要求做线

表3        三芯电源线制作要求

| 名称 | 线号 | 颜色 | 规格 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三芯电源线 | L0 | 棕 | 三芯线3×1.5mm2 | 3000mm |
|  | N0 | 蓝 |  |  |
|  | PE | 黄绿 |  |  |

- 3） 三孔电源插座线束制作

三孔电源插座线束按表4要求做线

表4       三孔电源插座线束制作要求

| 名称 | 线号 | 颜色 | 规格 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三眼插座接线 | L1 | 红 | 1.0 mm2 | 130mm |
|  | N1 | 蓝 |  | 160mm |
|  | PE | 黄绿 |  | 120mm |

- C．EDCU门控单元线束制作（部分已做）

EDCU门控单元线束制作要求如表5所示。

表5                  EDCU门控单元线束制作要求

| 名称 | 线号 | 规格 | 长度(mm) | 颜色 | 接线端子 | 接线端子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDCU门控单元X4接线 | 935 | 3*1.0 mm2 | 420 | 黄绿 | 针形端子 | 插孔 |
|  | 936 |  |  | 蓝 |  |  |
|  | 937 |  |  | 棕 |  |  |
| EDCU门控单元X1接线 | 901 | 0.3mm2 | 540 | 蓝 |  |  |
|  | 900 |  |  |  |  |  |
|  | 902 |  |  |  |  |  |
|  | 100 | 0.3mm2 | 430 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | 448E | 0.3mm2 | 480 |  |  |  |
|  | 448A |  |  |  |  |  |
|  | 940 | 0.3mm2 | 600 |  |  |  |
|  | 941 |  |  |  |  |  |
|  | 942 |  |  |  |  |  |
|  | 943 |  |  |  |  |  |
|  | 445 |  | 560 |  |  |  |
|  | 446 |  |  |  |  |  |
|  | 447 |  |  |  |  |  |
| EDCU门控单元X2接线 | SE90 | 5*0.5mm2+屏蔽 | 500 | 屏蔽 |  |  |
|  | 930 |  |  | 红 |  |  |
|  | 931 |  |  | 黄 |  |  |
|  | 932 |  |  | 绿 |  |  |
|  | 933 |  |  | 蓝 |  |  |
|  | 934 |  |  | 白 |  |  |
| EDCU门控单元X3接线 | 900 | 0.3mm2 | 320 | 蓝 |  |  |
|  | 910 |  | 310 |  |  |  |
|  | 911 |  |  |  |  |  |
|  | 981 | 1.0 mm2 | 460 | 红 |  |  |
|  | 100 |  | 430 | 黑 |  |  |
| EDCU门控单元接地线 | PE | 1.0 mm2 | 680 | 黄绿 | 针形端子 | O形端子 |

- D．外部指示灯线束制作

外部指示灯线束制作要求如表6所示。

表6                  外部指示灯线束制作要求

| 名称 | 线号 | 颜色 | 规格 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部指示灯线束 | 911 | 红 | 二芯线2×0.5 mm2 | 3000mm 800 mm |
|  | 100 | 黑 |  |  |

- 5．电机线制作（控制台至接插件）

电机线制作要求如表7所示。

表7                 电机线束制作要求

| 名称 | 线号 | 颜色 | 规格 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机线束 | 935 | 黄绿 | 三芯线3×1.0mm2 | 2500mm |
|  | 936 | 蓝 |  |  |
|  | 937 | 棕 |  |  |

- E．电机码盘线束制作（控制台至接插件）

电机码盘线束制作要求如表8所示。

表8                电机码盘线束制作要求

| 名称 | 线号 | 颜色 | 规格 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机码盘线 | 930 | 红 | 五芯线屏蔽线 5×0.3 mm2 | 2500mm |
|  | 931 | 黄 |  |  |
|  | 932 | 绿 |  |  |
|  | 933 | 蓝 |  |  |
|  | 934 | 白 |  |  |
|  | SE90 | 屏蔽线 |  |  |

- F．隔离锁线束制作（控制台至接插件）

隔离锁线束制作要求如表9所示。

表9                  隔离锁线束制作要求

| 名称 | 线号 | 颜色 | 规格 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 隔离锁线束 | 981 | 棕 | 四芯线4×0.5mm2 | 2500mm |
|  | 902 | 蓝 |  |  |
|  | 448A | 黑 |  |  |
|  | 448E | 灰 |  |  |

- G．信号控制线束制作

信号控制线束制作要求如表10所示。

表10                 信号控制线束制作要求

| 名称 | 线号 | 颜色 | 规格 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号控制线 | PE | 绿 | 八芯线8×0.5 mm2 | 2500mm |
|  | 981 | 棕 |  |  |
|  | 981 | 红 |  |  |
|  | 244 | 橙 |  |  |
|  | 900 | 黄 |  |  |
|  | 901 | 蓝 |  |  |
|  | 448A | 黑 |  |  |
|  | 448E | 白 |  |  |

- H．关到位开关（S1）线束制作

关到位开关（S1）线束制作要求如表11所示。

表11                  关到位开关（S1）线束制作要求

| 名称 | 线号 | 规格 | 颜色 | 长度(mm) | 接线端子 | 接线端子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1开关线束 | 448E | 0.3 mm2 | 蓝色 | 2750 | 针形端子 | 插簧63306-2 |
|  | M448 |  |  | 1600 | 插簧63306-2 | 插簧63306-2 |
|  | 981 |  |  | 1300 | 针形端子 | 插簧63306-2 |
|  | 901 |  |  | 2750 | 针形端子 | 插簧63306-2 |

- I．紧急解锁开关（S3）线束

紧急解锁开关（S3）线束制作要求如表12所示。

表12                 紧急解锁开关（S3）线束制作要求

| 名称 | 线号 | 规格 | 颜色 | 长度(mm) | 接线端子 | 接线端子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S3开关线束 | 448A | 0.3 mm2 | 蓝 | 3250 | 针形端子 | 插簧63306-2 |
|  | 981 |  |  | 1900 | 针形端子 | 插簧63306-2 |
|  | 900 |  |  | 3250 | 针形端子 | 插簧63306-2 |
|  | M448 |  |  | 1750 | 插簧63306-2 | 插簧63306-2 |

J．电源开关线束制作

电源开关（S5）线束制作要求如表13所示。

表13                  电源开关（S5）线束制作要求

| 名称 | 线号 | 规格 | 长度(mm) | 接线端子 | 接线端子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S5开关线束 | 981 | 1.0 mm2 | 2950 | 针形端子 | 叉形端子 |
|  | 244 |  | 2950 | 针形端子 | 叉形端子 |

- K．XT2线束制作

XT2线束制作要求如表14所示。

表14                  XT2线束制作要求

| 名称 | 线号 | 规格 | 长度(mm) | 接线端子 | 接线端子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XT2线束 | 981 | 0.3 mm2 | 2850 | 针形端子 | 针形端子 |

- L．PE线束制作

PE线束制作要求如表15所示。

表15                  PE线束制作要求

| 名称 | 线号 | 规格 | 长度(mm) | 接线端子 | 接线端子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE线 | PE | 1.0 mm2 | 3005mm 180mm | 针形端子 | O形端子 |
|  | PE | 2.5mm2 | 3080mm | O形端子 | O形端子 |

2、控制台电气装配

将操作指示单元、电源模块、EDCU门控单元、接线端子排等安装到控制台。

3、系统接线

电气系统接线包括控制台及台架两部分线束接线。控制台电气系统接线,包括操作指示单元、电源、EDCU门控单元控制台引出线束接线等接线；台架电气系统接线包括关到位开关、紧急解锁开关、隔离开挂那、电源开关、指示灯线及XT2线束等接线。

任务五：排除电气故障

排除预先设置电气故障若干处，并将故障名称、现象及解决方法详细记录在答题纸上。特别强调：通过完全拆卸重新装配方法排除电气故障，若不能在答题纸中完整描述存在的故障位置及解决方法，即使排除故障也不得分。

任务六：系统联调

本任务是进行电气调试。接线完毕后，用万用表测量220V交流电是否短路，110V直流电是否短路，EDCU门控单元电源线和电机码盘线是否接错。按要求接上插件，如无误，拨上断路开关。打开电源钥匙开关通电，电源指示灯亮。

进行系统安全性测试、同时检测系统下列功能：

- 电源指示功能

- 初始化功能

- 零速保护功能

- 开关门功能

- 隔离功能

- 内操作功能

- 外操作能能。

- 防挤压功能

- 安全互锁回路功能

任务七：通信与监控系统安装与调试

1．安装DSS软件与USB驱动程序，软件与驱动程序路径为E: \上位机软件。

2．用USB数据线连接笔记本电脑和门控器，打开DSS软件。

3．正确联机。

设置参数，要求如下：

（1）设置延时参数。开门延时时间为 2s，关门延时时间为 1s。

（2）设置开关门时间。开门时间设为 3s，关门时间设为4s。

（3）设置防挤压力。防挤压次数为3次，第一次防挤压力为150 N，第二次防挤压力为180N，第三次防挤压力为200 N。

4．导出参数文件，保存到桌面，文件名为“监控系统参数配置+比赛场次+比赛工位”。

任务八：理论知识考核

本任务包括绘制实训装置控制台系统电气接线图以及相关理论知识考核。

要求：

（1）在答题纸上进行相关理论知识考核，并将机械及电气的故障及排除过程进行描述。

（2）用铅笔、三角尺、橡皮等绘图工具在A3纸上手工绘制实训装置控制台系统电气接线图，要求图面清晰，连线正确；

附录一：工具、量具与耗材

工具、量具与耗材请见表16所示。

表16                   工具、量具与耗材

| 序号 | 类别 |  | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 |  | 实训台架 | KNT-CGC01-01 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 控制台 | KNT-CGC01-02 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 笔记本 |  | 1 | 台 |  |
| 2 | 安装 调试 工具 | 电气 （部分） 工具 | 万用表（优利德） | UT33D | 1 | 块 |  |
|  |  |  | 小一字螺丝刀 | 2.4*40 | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 小十字螺丝刀 | 2.4*40 | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 针型端子压线钳 | SN-06WF | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 叉型端子压线钳 | SN-02 | 1 | 把 |  |
|  |  |  | AMP插簧压线钳 | CP-230C | 1 | 把 |  |
|  |  |  | AMP插孔压线钳 | RKY-190-02 | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 剥线钳 | 0.2-1.2mm2 | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 剪刀 | 短口小剪刀 | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 数显热风枪 | HG-3A | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 焊锡丝 | Φ0.5 | 2 | m |  |
|  |  | 机械 （部分） 工具 | 橡皮榔头 |  | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 尖嘴钳 | 6-150 | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 活动扳手 | 6" | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 内六角扳手 | 3、4、5、6、8mm | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 两用扳手 | 10、13、14、16、24、27、30 | 1 | 套 |  |
|  |  |  | 钩头扳手 |  | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 长柄十字螺丝刀 | 5*150 | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 长柄一字螺丝刀 | 5*150 | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 内卡簧钳 |  | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 外卡簧钳 |  | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 四方钥匙 | 芯方7*7，外圆Ø12 | 1 | 把 |  |
| 2 | 安装 调试 工具 | 机械 （部分） 量具 | 钢直尺 | 300mm | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 钢卷尺 | 5m | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 铅锤 | 5m | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 水平仪（水平尺） | 0.5m | 1 | 把 |  |
|  |  | 机械 （部分） 辅具 | 记号笔（黑色） |  | 1 | 支 |  |
|  |  |  | 记号笔（红色） |  | 1 | 支 |  |
|  |  |  | 干净抹布 |  | 5 | 片 |  |
|  |  |  | 润滑剂 | RM-M润滑脂 | 1 | 袋 | 300ml/袋 |
|  |  |  | 螺纹润滑剂 | 二硫化钼 | 1 | 袋 | 300ml/袋 |
|  |  |  | 超强型塑料工具箱 | 17” | 1 | 只 |  |
|  |  |  | 薄白手套 |  | 3 | 双 |  |
| 3 | 耗材 | 电气 （部分） 线缆 | 单芯线 | 0.3mm2/蓝色 | 50 | m |  |
|  |  |  | 单芯线 | 1.0mm2/红色 | 15 | m |  |
|  |  |  | 单芯线 | 1.0mm2/黑色 | 5 | m |  |
|  |  |  | 单芯线 | 1.0mm2/蓝色 | 3 | m |  |
|  |  |  | 单芯线 | 1.0mm2/黄绿 | 5 | m |  |
|  |  |  | 单芯线 | 2.5mm2/黄绿 软线 穿拖链 | 4 | m |  |
|  |  |  | 2芯控制线 | 2*0.5mm2 | 5 | m |  |
|  |  |  | 3芯电源线 | 3*1.0mm2 | 3 | m |  |
|  |  |  | 3芯电源线(带插头) | 3*1.5mm2 | 1 | 根 |  |
|  |  |  | 4芯控制线 | 4*0.5mm2 | 3 | m |  |
|  |  |  | 5芯屏蔽线 | 5*0.3mm2 | 3 | m |  |
|  |  |  | 8芯屏蔽线 | 8*0.5mm2 | 3 | m |  |
|  |  |  | 电机码盘线 |  | 1 | 根 | 用于台架 |
|  |  |  | 电机驱动线 |  | 1 | 根 | 用于台架 |
|  |  |  | 隔离开关线 |  | 1 | 根 | 用于台架 |
|  |  | 电气 （部分） 辅件 | 针形接线端子 | 0.5mm2 | 120 | 个 |  |
|  |  |  | 针形接线端子 | 1.0mm2 | 20 | 个 |  |
|  |  |  | 针形接线端子 | 1.5mm2 | 10 | 个 |  |
|  |  |  | 叉形接线端子 | 1.25-3 | 35 | 个 |  |
|  |  |  | O型接线端子 | 2.5-6 带预绝缘 | 20 | 个 |  |
|  |  |  | 插孔 | 175196-2 | 30 | 个 |  |
|  |  |  | AMP插簧 | 63306-2 | 10 | 个 |  |
|  |  |  | AMP插簧外壳 | 926539-1 | 10 | 个 |  |
|  |  |  | 扎带固定座 | ATM-2 | 6 | 个 |  |
|  |  |  | 黑色扎线带 | G 100MB/K | 55 | 根 |  |
|  |  |  | 黑色扎线带 | G 150MB/K | 50 | 根 |  |
| 3 | 耗材 | 电气 （部分） 辅件 | 线号管 |  | 2 | 套 |  |
|  |  |  | 热缩套管 | 黑色 Φ8 | 0.8 | m |  |
|  |  |  | 热缩套管 | 黑色 Φ2 | 0.5 | m |  |
|  |  |  | 超宽型白色尼龙扎线带 | G880EH | 5 | 根 |  |
|  |  |  | 标记条 | 端子排贴纸 | 3 | 套 |  |
|  |  |  | 编制网管 | HG-PA NW10B | 15 | m |  |
|  |  |  | USB通讯线 | 线长1.5m，符合USB2.0规范，一端为USB A型公口，一端为B型公口 | 1 | 根 | 通讯线，单磁环（靠近A型公口）+屏蔽 |
|  |  | 机械 （部分） | 调整垫片 | MS140DP11-2-10603 | 20 | 片 | 1mm/片 调整机架 |
|  |  |  | 调整垫片 | MS140DP11-2-10604 | 10 | 片 | 3mm/片 调整机架 |
|  |  |  | 调整垫片 | MS140DP-2-22304 | 3 | 片 | 1mm/片 调整隔离开关 |
|  |  |  | 调整垫片 | MS130DW7-2-10301 | 2 | 片 | 3mm/片 调整隔离开关 |
|  |  |  | 调整垫片 | MS140DP11-2-10602 | 8 | 片 | 3mm/片 调整下摆臂 |
|  |  |  | 调整垫片 | MS140DP11-2-10601 | 10 | 片 | 1mm/片 调整下摆臂 |
|  |  |  | 调整垫片 |  | 8 | 片 | 1mm/片 调整下挡销 |
|  |  |  | 圆螺母用止动垫圈 | 14 GB/T858-1988 | 1 | 个 |  |
| 4 | 文具 |  | 档案袋 |  | 1 | 个 |  |
|  |  |  | 铅笔 |  | 1 | 支 |  |
|  |  |  | 橡皮 |  | 1 | 块 |  |
|  |  |  | 直尺 |  | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 小刀 |  | 1 | 把 |  |
|  |  |  | 黑色签字笔 |  | 1 | 支 |  |