“2014年全国职业院校技能大赛”高职组

三维建模数字化设计与制造赛项

(模拟题)

“数据采集与再设计”阶段

(总时间：3小时)

任

务

书

二〇一四年五月二十日

注意事项

1、参赛选手在比赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则，如有违反，则按照相关规定在考试的总成绩中扣除相应分值；

2、参赛选手的比赛任务书用参赛证号、组别、场次、工位号标识，不得写有姓名或与身份有关的信息，否则视为作弊，成绩无效。

3、比赛任务书当场启封、当场有效。比赛任务书按一队一份分发，竞赛结束后当场收回，不允许参赛选手带离赛场，也不允许参赛选手摘录有关内容，否则按违纪处理。

4、各参赛队注意合理分工，选手应相互配合，在规定的比赛时间内完成全部任务，比赛结束时，各选手必须停止操作计算机。

5、请在比赛过程中注意实时保存文件，由于参赛选手操作不当而造成计算机“死机”、“重新启动”、“关闭”等一切问题，责任自负。

6、在提交的电子文档和A3草图上不得出现与选手有关的任何信息或特别记号，否则将视为作弊。

7、若出现恶意破坏赛场比赛用具或影响他人比赛的情况，取消全队竞赛资格。

8、请参赛选手仔细阅读任务书内容和要求，竞赛过程中如有异议，可向现场裁判人员反映，不得扰乱赛场秩序。

9、遵守赛场纪律，尊重考评人员，服从安排。

10、所有电子文件保存在一个文件夹中，命名为“三维造型设计+选手组别+工位号”，文件夹复制到赛场提供的U盘移动存储器中，装入信封封好，选手和裁判共同签字确认。

一、任务名称与时间

1. 任务名称：安全锤数据采集与再设计。

2. 竞赛时间：3小时

二、已知条件

1. 某安全锤及其支架实物（模拟题不提供）

2．说明：

图1是某车用安全锤和其安装用支架照片，照片中安全锤上的白色部分为金属锤

图1  安全锤和其安装用支架照片                   图2  支架背面照片

击头，红色手柄为强度较高的塑料件，黑色支架为弹性较好的塑料件。图2是支架背面照片，图3它们的组合照片。

安装时，支架通过其中的两个螺钉孔用螺钉固定在汽车内部乘客用手容易接触的显眼处，安全锤是通过支架中的特定型腔作为定位，并通过支架上的一对搭扣予以固定在支架上。

由于支架上每个搭扣都有一定弹性，当车中乘客遭遇安全威胁需要跳窗逃生时，只需从支架上用手适当用力直接拿取安全锥，然后手持安全锥柄部，用安全锥金属锤击头打击并击破车窗玻璃。

图2  安全锤及其支架组合照片

- 数据采集与再设计任务、要求、评分要点和提交物

任务一：样品三维数据采集（20分）

参赛选手使用赛场提供的Win3DD-M三维扫描装置和附品高精度完成给定安全锤（其中“安全锤”三字除外）及其支架2个零件的各面的电子扫描，并且对获得的点云进行相应取舍。提交经过取舍后点云电子文档，存档文件命名“No.1+选手组别+工位号”。

分值指标分配如下：

| 指标 | U型手柄 | 锤体及其塑壳 | 支架正面各部 | 支架背面各部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 5 | 2 | 10 | 3 |

评分标准：将选手提交的各面点云与标准三维模型各面数据进行比对，组成面的点基本齐全（以点足以建立曲面为标准），并且平均误差小于0.05为得分。平均误差大于0.10为不得分，中间状态酌情给分。

任务二：三维建模（25分）

参赛选手选用计算机预装软件，利用“任务一”得到的点云完成安全锤（其中“安全锤”三字除外）及其支架2个零件的外观三维造型设计。提交源文件和“STP”格式文件，文件命名为“No.2+选手组别+工位号”。

分值指标分配如下：

| 指标 | U型手柄 | 锤体及其塑壳 | 支架正面各部 | 支架背面各部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 12 | 2 | 8 | 3 |

评分标准：将选手创建的各曲面与标准三维模型各面数据进行比对，平均误差小于0.08，并且面的建模质量好、面与面之间拟合度高为得分。平均误差大于0.20不得分，中间状态酌情给分。

任务三：产品创新设计（15分）

针对此产品，有人认为安全锤必须有，但是使用率并不高，而车子由于在开动时震动，经常有螺钉松动，同样存在安全隐患。

他们提出了一个想法：在保证现有金属锤击头材料、圆锥形形式和与塑料体之间连接方式基本不变的前提下，通过设计，增加可拆卸 “十字头”螺丝刀头（刀杆直径为5毫米，长度为30-50毫米）。

创新设计按这个想法，要求：

1．在保证金属锤击头功能可靠的前提下，“十字头”螺丝刀头更换方便、使用可靠。

2．通过改变或增加支架的局部结构，使“十字头”螺丝刀头等增加的零可以方便地安装在其上面。

3．新设计结构可行，工艺性好。

提交：

1．三维创新设计源文件和“STP”格式文件，文件命名为“No.3+选手组别+工位号”；

2．创新设计补充说明纸质稿1份。结合三维设计，补充说明创新设计思想，例如材料、技术要求等问题。必要时，辅以简图。文件命名为“No.3+选手组别+工位号”。

评分：

根据创新设计方案的可行性、合理性和零件的工艺性组织评分裁判投票打分，取平均值。