2014年全国职业院校技能大赛

“智能电子产品系统工程实施”竞赛样题

1 竞赛任务

按赛题要求，完成智能电子产品系统（智能家居系统）的工程实施任务，并完成相应的技术文件编写工作。

1.1 根据赛题所给出的智能家居系统的配置及布置要求，利用AutoCAD软件绘制这一智能家居系统的系统接线图、布局图和接线表；

1.2 按照赛题所给出的各智能家居功能模块位置安装要求，在赛项所提供的网孔板安装屏上完成智能家居系统的安装、接线和调试任务；

1.3 完成赛项所提供功能模块套件的焊接、调试任务；

1.4 完成赛项所指定功能模块的新增功能设计任务；

1.5 编写技术文件；

2 竞赛时间

竞赛时间为8小时（8:30－16:30）。

3 任务要求

3.1 智能家居系统的配置及布置要求如下：

网孔板一

| DZ47/2P/C16漏电保护器 | 12V开关电源 |  | EC-C2000-290电控锁 | SS-168 烟火灾探测器 | LH-88(II)可然气体探测器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOME-TEMP光强及温湿度计 | 螺口灯座 + 白炽灯 | 86型开关插座 | 螺口灯座 + 节能灯 | 排风扇 |  |
|  | HOME-AC DIMMER 交流调光灯 | HOME-SOCKET 智能插座 | HOME-LIGHT 多功能面板 |  |  |
| 端子排 | HOME-STM32智能家居控制器 |  | 16口交换机 |  |  |

网孔板二

| DS422I双光束对射红外探测器1 |  | DS422I双光束对射红外探测器2 | PA-456玻璃破碎探测器 | DS820iT -CHI 红外探测器 |  | 摄像头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HOME-AC DIMMER 交流调光灯 | 螺口灯座 + 白炽灯 | HOME-LIGHT 多功能面板 | 螺口灯座 + 节能灯 |  |  | HOME-MOT窗帘窗户控制器 |
| 端子排 | HOME-STM32智能家居控制器 |  | HOME-SOCKET 智能插座 |  | 86型开关插座 |  |

要求竞赛所用的两块网孔板上的功能模块配置与以上两图完全一致，排列的顺序也与以上两图完全一致。

3.2  智能家居系统的系统接线图、布局图和接线表绘制：

依据以上两网孔板的功能模块配置和位置分布要求，绘制系统接线图、布局图和接线表。并编写网孔板一、网孔板二的材料清单。

3.3  焊接调试与功能实现：

利用赛项提供的HOME-AC DIMMER交流调光灯焊接套件，完成其线路板的焊接、整机安装和功能调试的工作，并安装在网孔板二上。若参赛队焊接的HOME-AC DIMMER交流调光灯控制器不能正常工作，可采用成品的控制器代替，但会失去控制器功能调试部分的得分。

3.4  新增功能设计：

在网孔板二上原有多功能面板模块的基础上，要求增加加密开关功能，用于控制一盏灯的亮与灭。模块上电时初始密码设为123，即连续按123三个按键后节能灯亮，再按123后节能灯灭。并可设置密码，即长按1号键进入密码设置功能，再按任意顺序按3个键作为密码，再长按2号键确认。输入三位密码开关灯的时间要求在3s内才有效。多功能面板模块按键定义如下：

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 多功能面板 |  |

3.5 智能家居系统的装调与功能要求：

3.5.1 可然气体探测器，用打火机气体测试时，上位机信号有对应变化。

3.5.2 烟火灾探测器，按下测试按钮时，上位机信号有对应变化。

3.5.3 红外探测器，有移动物体触发时，上位机信号有对应变化。

3.5.4 双光束探测器，有移动物体触发时，上位机信号有对应变化。

3.5.5 玻璃破碎探测器，有高频声音触发时，上位机信号有对应变化。

3.5.6 光强及温湿度计，实时显示时钟、光照值、温度值、湿度值；要求上位机上实时显示光照值、温度值、湿度值。

3.5.7 智能插座，能通过面板控制对应86开关插座（家用电器）的通断，实时显示时钟、电压、电流、有功电能、无功电能，并能控制插座的接通；要求上位机上能控制对应86开关插座（家用电器）的通断，实时显示电压、电流、有功电能、无功电能。

3.5.8 多功能面板，能通过面板控制对应灯的亮灭，排气扇的通断；要求上位机上能控制对应灯的亮灭，排气扇的通断。

3.5.9 交流调光灯，能通过面板调节灯的亮度；要求上位机也能调节灯的亮度。

3.5.10 上位机能控制电控锁的通断。

3.5.11 窗帘窗户控制器能控制窗帘和窗户的开关；上位机上能控制窗帘和窗户的开关。

4 技术文件要求

技术文件包括设计文件、工艺文件和使用说明书。

4.1	设计文件

包括系统接线图、布局图和接线表。

4.2 工艺文件

包括系统框图、材料清单。

4.3 使用说明书

包括：产品概述、系统框图及说明、技术参数、功能说明、操作明细、使用注意事项。

4.4 技术文件上交方式

设计文件、工艺文件、产品使用说明书均需提交电子文档，采用光盘刻录，一式贰份上交，上交时间为比赛结束时（16:30）。当参赛队不能进行光盘刻录或光盘刻录失败时，由裁判采用U盘拷贝，裁判不承担由于U盘拷贝引起文件丢失的责任。

各参赛队完成的全部文件存放在“2014QGXX”（2位数字，竞赛队工位号）文件夹中，提交的电子文件采用统一命名规则（类型名＋工位号），不得以其它名称命名电子文件。因保密要求，在全部文件中不得出现单位名称、参赛选手姓名；电子文件名称如不符合命名规则，体现参赛队信息的，该队竞赛成绩将被取消。

5．评分标准

5.1赛项的评分标准

| 评分项目 | 比例 | 评分内容 | 比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统图绘制 | 15% | 按赛题要求完成智能家居系统接线图、布局图和接线表 | 15% |
| 智能电子产品系统的安装与调试 | 35% | 网孔板上功能模块的安装 | 10% |
|  |  | 智能家居系统综合布线工艺 | 10% |
|  |  | HOME-AC DIMMER交流调光灯的焊接与调试 | 15% |
| 智能电子产品系统的功能实现 | 35% | 智能家居系统的功能实现 | 20% |
|  |  | 成品HOME-LIGHT多功能面板的新增功能实现 | 15% |
| 技术文件的编写 | 10% | 包括智能电子产品系统设计文件、工艺文件、产品说明书的编写 | 10% |
| 职业素养 | 5% | 规范操作、工具摆放、工位整洁、团队合作、符合职业岗位的要求和企业生产“5S”原则 | 5% |

- 5.2 操作违例扣分标准

竞赛过程中，如果发生以下问题或事故，则在竞赛队总分中作扣分处理。具体标准如下：

5.2.1在完成工作任务过程中，出现交流220V电源短路故障扣5分；

5.2.2在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格；

5.2.3 参赛选手有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等行为扣10分，情节严重的，取消参赛队竞赛成绩。有作弊行为的，取消参赛队参赛资格；

5.2.4 违反赛场纪律，依据情节轻重，扣1～5分。情节特别严重，并产生不良后果的，则报竞赛执委会批准，由首席裁判宣布终止该选手的比赛；

5.2.5 裁判宣布竞赛时间到，选手仍继续操作的，由现场裁判负责记录扣1～5分，情节严重，警告无效的，取消参赛资格。

- 5.3 组网要求

各个参赛队内部需要组建局域网，可自己组建有线局域网，不得采用无线方式和无线路由器。