附件1：

山西省第九届中等职业学校电工电子技能大赛赛项规程

- 赛项名称

赛项名称：电工电子

赛项组别：中职组

- 竞赛内容

包含团体赛和个人赛共3项。其中：机电一体化设备组装与调试为团体赛，单片机控制装置安装与调试和制冷与空调设备组装与调试为个人赛。比赛分为理论考试和实操比赛两部分。

(一)机电一体化设备组装与调试选手应完成的工作任务

根据竞赛组委会提供的有关资料，参赛的工作组完成下列工作任务：

1．按设备组装图组装机电一体化设备；

2．按机电一体化设备的工作要求画出电气原理图并连接电路；

3．按气动系统图连接机电一体化设备的气路；

4．根据机电一体化设备的工作要求编写PLC控制程序和设置变频器参数；

5．调试机电一体化设备和控制程序，达到试题拟订的工作要求和技术要求。

(二)单片机控制装置安装与调试选手应完成的工作任务

根据工作任务书，参赛选手应独立完成下列工作任务：

1. 按工作任务书设定的单片机控制装置，在赛场提供的元器件模块上选择装置的控制元件和器件；

2. 按工作任务书给定的单片机控制装置工作要求，绘制电气控制接线图并连接电路；

3. 根据工作任务书设定的单片机控制装置的工作要求编写单片机控制程序；

4. 调试单片机控制程序和元件的有关参数，达到工作任务书设定的工作要求和技术要求。

（三）制冷与空调设备组装与调试选手应完成的工作任务

根据工作任务书，参赛选手应独立完成下列工作任务：

1. 按工作任务书设定的单片机控制装置，在赛场提供的元器件模块上选择装置的控制元件和器件；

2. 按工作任务书给定的单片机控制装置工作要求，绘制电气控制接线图并连接电路；

3. 根据工作任务书设定的单片机控制装置的工作要求编写单片机控制程序；

4. 调试单片机控制程序和元件的有关参数，达到工作任务书设定的工作要求和技术要求。

三、竞赛方式

（一）组队

1.学生组

（1）机电一体化设备组装与调试竞赛项目。由2名参赛学生为一个工作组，共同完成竞赛规定的工作任务。每队限报2个工作组参加竞赛。

(2)单片机控制装置安装与调试竞赛项目。由每位参赛学生独立完成竞赛规定的工作任务。每队限报2名学生。

(3)制冷与空调设备组装与调试竞赛项目。由每位参赛学生独立完成竞赛规定的工作任务。每队限报2名学生。

2.教师组

(1)机电一体化设备组装与调试竞赛项目。由每位参赛教师独立完成竞赛规定的工作任务。每队可报2名教师参加竞赛。

(2)单片机控制装置安装与调试竞赛项目。由每位参赛教师独立完成竞赛规定的工作任务。每队2名教师参加竞赛。

(3)制冷与空调设备组装与调试竞赛项目。由每位参赛教师独立完成竞赛规定的工作任务。每队2名教师参加竞赛。

（二）参赛资格

1．学生组

参赛选手必须是中等职业学校2015年度在校学生。参加机电一体化设备组装与调试的选手需有电工上岗证或维修电工（或安装电工）技术等级证书。没有取得电工上岗证或维修电工（或安装电工）技术等级证书的拟参赛学生，要参加劳动或安全监管部门组织的有关证书考试，并由劳动或安全监管部门（或核发该种证书的部门）出具相关证明，证明学生已经参加并通过了电工证书或技术等级证书的考试。

参加制冷与空调设备组装与调试的选手需有制冷设备维修工(或制冷工)技术等级证书。没有取得上述证书的，须由劳动或安全监管部门(或核发该种证书的部门)出具相关证明，证明学生已经参加并通过了制冷维修工证书(或制冷工)技术等级证书的考试。

2．教师组

参赛选手必须是中等职业学校的在编教师，参加机电一体化设备组装与调试的选手需有电工上岗证或维修电工（或安装电工）技术等级证书。参加制冷与空调设备组装与调试的选手需有制冷设备维修工(或制冷工)技术等级证书。

（三）各代表队由1名领队率队参加竞赛，每个竞赛项目可派1名指导教师随队作赛前指导。

四、竞赛流程

竞赛时见大赛指南。

五、竞赛试题

本次电工电子赛项的题目由大赛组委会聘请行业内专家分别围绕亚龙YL-235光机电一体化实训考核装置、亚龙YL-236型单片机控制功能实训考核台和亚龙YL—818型空调冰箱组装与调试实训考核装置进行命题，实行题目专家组命题、赛前保密、赛时公开的原则。

六、竞赛规则

1.报名选手的资格为2015年度我省职业院校（高职学校、普通中专学校、技工学校、职业高中、职业中专学校、成人中专普通班）在籍学生；五年制高职学生报名参赛的，一至三年级（含三年级）学生参加中职组比赛，不限性别，年龄须不超过21周岁（当年），即参赛当年7月1日前不满22周岁。教师组的参赛选手必须是我省职业院校在编在职专任教师，不包括外聘教师和兼职教师。

2. 已在第七、八届职业院校技能大赛中获得一等奖的选手不再参加第九届技能大赛相同项目的比赛。

3.所有参赛选手必须参加抽签仪式,并听从比赛组委会的安排熟悉场地。

4.参赛选手不得夹带任何参考资料和通讯工具（如手机等）进入理论考场。

5.参赛选手在各竞赛项的比赛工位采用抽签方式确定。

6.参赛选手按规定时间进入竞赛场地，确认现场条件，根据统一指令开始比赛。

7.比赛过程中，参赛选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示；若因选手个人原因造成设备故障，裁判长有权中止比赛；若因非选手个人原因造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决并作相应处理。

8.参赛选手完成实操比赛后需向裁判人员报告，裁判员停表，并记录比赛时间。

9.选手提交竞赛结果后，站在竞赛工位外等待工作人员对竞赛工具及设备进行清点验收方可整队离开赛场。

10.人员变更：参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。参赛选手因特殊原因不能参加比赛时，则视为自动放弃竞赛。

11. 选手名次排列按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成工作任务用时相同，操作方法合理的名次在前。比赛成绩、完成工作任务用时相同、操作方法相同，名次并列。

七、竞赛环境

（一）机电一体化设备组装与调试赛场提供的设备和器材

1.亚龙YL-235光机电一体化实训考核装置

| 序号 | 名 称 | 主要元件及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC模块 | 三菱FX2N-48MR | 1台 |
| 2 | 变频器模块 | 三菱变频器，工作电源，AC 380 V；输出功率≥0.75 kW（注：赛场提供E540型，若选用E740型，请选手自带。） | 1台 |
| 3 | 电源模块 |  | 1台 |
| 4 | 计算机模块 | CPU频率≥1.0GHz；内存≥512Mby；硬盘容量≥40G；操作平台WinXP；安装三菱PLC的编程软件；显示器尺寸≥14寸操作平台 | 1台 |
| 5 | 皮带输送机部件 | 皮带宽度49 mm，输送机长度 540 mm | 1套 |
| 6 | 皮带输送机拖动部件 | 三相交流异步电动机1台，变速箱1个，联轴器1个 | 1套 |
| 7 | 物件出口部件 | 单出杆气缸1个，光电传感器1个，接近开关1只，磁性开关2只，出口溜槽1个 | 2套 |
| 8 | 活塞杆运动方向控制装置 | 电磁换向阀 | 2只 |

2．器材

根据竞赛需要，赛场提供下列器材。

① 连接电路的导线：单支多股铜芯塑料绝缘线，规格0.75 mm2

② 异型管：用于导线连接端子编号的异型管，规格1.0 mm2

③ 连接气路的气管

④ 绑扎导线和气管的尼龙扎带。

（二）单片机控制装置安装与调试赛场提供的设备和器材

1. 赛场提供亚龙YL-236型单片机控制功能实训考核台，实训考核台主要配置如下表：

| 序号 | 模块名称 | 主要元件 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源模块 | 提供DC ±5V，1.0A；DC ±12V，1.0A；DC 24V，1.5A电源 | 1 | 块 |
| 2 | 主机模块 | 集成AT89S52，下载接口 | 1 | 块 |
| 3 | 指令元件模块 | PS2键盘接口，4×4矩阵键盘，8只独立按键，8只开关 | 1 | 块 |
| 4 | 显示元件模块 | 128×64液晶显示屏，1602液晶显示屏，16×32点阵LED共阴，8位共阳数码显示，8只发光二极管 | 1 | 块 |
| 5 | 传感器配接模块 | 4路传感器输入接口，16路光电隔离接口 | 1 | 块 |
| 6 | 继电器模块 | 6路继电器 | 1 | 块 |
| 7 | A/D、D/A模块 | 集成DIP/ADC0809，集成DIP/DAC0832，0～5V模拟电压输出，8等级LED电平指示，有源时钟发生器 | 1 | 块 |
| 8 | 交流、直流电机模块 | 220V交流电机（带减速器、皮带轮），24V直流伺服电机（带减速器、皮带轮），光电开关计数输出 | 1 | 块 |
| 9 | 步进电机、位移装置模块 | 步进电机1台，位移机构1套 | 1 | 块 |
| 10 | 温度传感模块 | DS18B20 LM35 | 1 | 块 |
| 11 | 扩展模块 | 集成8255芯片，集成74LS245芯片 | 1 | 块 |
| 12 | 仿真器模块 | ME-52HU | 1 | 块 |
| 13 | 下载工具 | SL-USBISP-A | 1 | 个 |
| 14 | 计算机 | 计算机主机、显示器及其推车 | 1 | 台 |

2．编程软件：keil uv2，万利V３，可用汇编语言或C语言编程；

3．工作任务设定的单片机控制装置；

4．连接单片机控制装置电气线路必须的导线。

（三）制冷与空调设备组装与调试赛场提供的设备和器材

1、赛场提供亚龙YL—818型空调冰箱组装与调试实训考核装置，其主要配置如下表：

| 序号 | 名称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训平台 | 提供长×宽×高为1500mm×800mm×1250mm 铝型材实训平台 | 1台 |
| 2 | 空调系统模块 | 旋转式压缩机、室内热交换器、室外热交换器、四通换向阀、节流装置、视液镜、空调阀等器件 | 1套 |
| 3 | 冰箱系统模块 | 活塞式压缩机、钢丝式冷凝器、冷冻室蒸发器、冷藏室蒸发器、节流装置、视液镜、电磁阀、干燥过滤器等器件 | 1套 |
| 4 | 电源及仪表模块 | 提供AC220V电源，交流电压表0～250V、交流电流表0～5A | 1套 |
| 5 | 冰箱电子温控电气控制模块 | 提供东芝GR-204E电子温度控制模块，可控制直冷式双门电冰箱 | 1套 |
| 6 | 冰箱智能温控电气控制模块 | 单片机控制、液晶显示、双温控；具有速冻功能、智能控温 | 1套 |
| 7 | 空调电气控制模块 | 提供空调通用控制模块，具有制冷、制热、通风、除湿控制功能 | 1套 |

2、赛场提供工具

| 序号 | 名 称 | 规格 | 数量 | 注 备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | TW-1A | 1台 |  |
| 2 | 双表修理阀 | CT-536GF/S | 1套 | 含三色加液管 |
| 3 | 转接头 | 公/英制 | 3只 |  |

八、技术规范及成绩评定

（一）机电一体化设备组装与调试

1.根据在规定的时间内工作组完成工作任务的情况，结合维修电工国家职业标准高级工的技能要求进行评分。机电一体化设备组装与调试的满分为100分。

① 正确性  60分

部件安装位置符合要求，同轴度、水平度、位置误差等均在要求的范围内。电路、气路连接正确，编写的PLC控制程序满足机电一体化设备的工作要求，变频器的参数设置正确。

② 工艺性  30分

设备组装与调试的工艺步骤合理，方法正确，测量工具的使用符合规范；电路与气路连接、布线符合工艺要求、安全要求和技术要求，整齐、美观、可靠；PLC控制程序编写简单可靠、条理清晰，科学合理；变频器参数设置可靠合理，符合技术规范和安全要求。

③ 职业与安全意识  10分

完成工作任务的所有操作符合安全操作规程；工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求；按正确的保存路径，及时保存编写的PLC程序；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。

2．违规扣分

选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分：

① 在完成工作任务并交卷后，出现电路短路扣30分，设备部件松动、设备不能正常工作，扣10分；

② 在完成工作任务的过程中，因操作不当影响自己或他人完成工作任务，扣10分；

③ 损坏赛场提供的设备，污染赛场环境，工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

（二）单片机控制装置安装与调试

1.根据在规定的时间内选手完成工作任务的情况，结合信息产业部电子设备装调工职业标准高级工的技能要求进行评分。

| 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 正确性 | 60分 | 元件、器件安装位置符合要求，电路连接正确，编写的单片机控制程序满足单片机控制装置的工作要求。 |
| 工艺性 | 30分 | 工艺步骤合理，方法正确，工具、仪表的使用符合规范；电路连接布线符合工艺要求、安全要求和技术要求，整齐、美观、可靠；程序编写科学、规范，逻辑清晰、严谨；元件参数设置合理，符合技术要求和工作要求。 |
| 职业与 安全意识 | 10分 | 操作符合安全操作规程；工具摆放、包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求；按要求的存盘路径，随时保存编写的程序；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。 |

2.选手有下列情形，需从比赛成绩中扣分：

① 在完成工作任务并交卷后，出现电路短路扣30分；

② 在完成工作任务的过程中，因违反操作规程影响自己或他人比赛，扣5-10分；

③ 损坏赛场提供的设备，污染赛场环境，工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为，视情节扣3-10分。

（三）制冷与空调设备组装与调试

1.根据选手在规定时间内完成工作任务的情况，依据国家有关制冷设备维修工职业技能中、高级工的要求进行评分。满分为100分。

| 项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 正确性 | 60 | 专用工具的使用、部件安装符合要求；电路、管路连接正确；调试步骤及方法规范，符合相关标准要求；通电调试运行制冷设备的性能参数，达到相关技术要求。 |
| 工艺性 | 30 | 设备组装与调试的工艺步骤、方法正确，测量工具的使用符合规范；电路连接布线符合工艺、安全和技术要求，整齐、美观、可靠；管路连接符合工艺要求，管接头连接可靠。 |
| 职业与 安全意识 | 10 | 完成工作任务的所有操作符合安全操作规程；工具摆放，包装物品、导线线头等的处理，符合职业岗位的要求；遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁。 |

2．违规扣分

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，视情节扣10-20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰评委工作，视情节扣5-10分，情况严重者取消比赛资格。

九、奖项设定

（一）参赛选手奖

根据竞赛的成绩，从高到低排列。学生组与教师组均按参赛人数或工作组数的10%设个人一等奖，20%设个人二等奖，30%设个人三等奖。

(二)指导教师奖

对获得各比赛项目三等奖以上选手或代表队的指导教师，由大赛组委会颁发优秀指导教师奖。

十、安全保障

十一、申诉仲裁

（一） 参赛选手对不符合竞赛规定的有失公正的检测、评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

（二）选手申诉均须通过本代表队领队，按照规定时限用书面形式向仲裁委员会提出。仲裁委员会受理选手申诉，并将处理意见尽快通知领队。

（三）仲裁委员会的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则按弃权处理。

十二、竞赛须知

（一）报名者必须符合参赛资格，不得弄虚作假。在资格审查中一旦发现问题，将取消其报名资格；在竞赛过程中发现问题，将取消其竞赛资格；在竞赛后发现问题，将取消其竞赛成绩，收回获奖证书以及奖品等。

（二）参赛选手应遵守竞赛规则，遵守赛场纪律，服从大赛组委会的指挥和安排，爱护竞赛场地的设备和器材。

（三）在竞赛过程中，要严格按照安全规程进行操作，防止触电和损坏设备的事故发生。

（四）参赛队员自备工作服、绝缘鞋。

（五）制冷与空调设备组装与调试竞赛过程中，禁止将制冷剂排放到大气当中。禁止携带打火机、火柴等易燃易爆及危险物品。

（六）参赛选手需要自带工具。

机电一体化设备组装与调试选手需自带工具

1．连接电路的工具：螺丝刀（不允许用电动螺丝刀）、剥线钳、电工钳、尖咀钳等；

2．电路和元件检查工具：万用表；

3．机械设备安装工具：活动扳手，内、外七角扳手（不允许用电动扳手），塞尺，水平尺，角度尺等；

4．试题作答工具：圆珠笔或签字笔、HB和B型铅笔、三角尺等。

5.选手若选用三菱E740型变频器，请自带。

单片机控制装置安装与调试选手需自带工具

1．连接电路的工具：螺丝刀（不允许用电动螺丝刀）、剥线钳、电工钳、尖嘴钳等；

2．电路和元件检查工具：万用表；

3．元件器件安装工具：活动扳手，内、外七角扳手（不允许用电动扳手）等；

4．试题作答工具：圆珠笔或签字笔、HB和B型铅笔、三角尺等。

制冷与空调设备组装与调试选手需自带工具

| 序号 | 类型 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连接工具 | 一字螺丝刀、十字螺丝刀、剥线钳、尖咀钳、斜口钳、剪刀、电烙铁、烙铁架、焊锡丝、 | 禁止使用电动工具 |
| 2 | 组装工具 | 活动扳手、内七角扳手、弯管器、偏心型扩孔器、胀管扩管器 | 禁止使用电动工具 |
| 3 | 检查工具 | 万用表 |  |
| 4 | 作答工具 | 圆珠笔或签字笔（禁止使用红色圆珠笔和签字笔）、HB或B型铅笔、橡皮 |  |
| 5 | 测量工具 | 3m卷尺、直尺 |  |