附件1       山西省第九届职业院校技能大赛技术标准

煤矿瓦斯检查（中职教师组）项目技术标准

一、大赛内容和方式

（一）本竞赛技能部分为个人项目，每个代表队限报3人，竞赛内容由每名选手个人独立完成。

（二）技能部分竞赛内容如下：

1．光学瓦斯检定器故障判断及合格仪器选定（30分）

（1）完成时间：17min

（2）对随机抽取的一组（每组6台）光学瓦斯检定器进行检查、判断，从中选出1台完好的仪器，查出并记录其余5台仪器存在的7个故障。（5台故障仪器中有3台仪器各设1处故障点，另外2台各设2处故障点，故障不重复）

2．瓦斯浓度实测及数据校正（30分）

（1）完成时间：8 min

（2）用指定的光学瓦斯检定器，按照瓦斯检查工操作规程，利用光学瓦斯检定器校验仪调节压力，测定读取对应压力的瓦斯浓度（0～10％）做为瓦斯浓度的测定值，并记录。

（3）观测现场环境条件（现场提供空盒气压计、温度计），并记录。

（4）对光学瓦斯检定器测定的读数进行真实值校正计算（要有计算过程，保留两位小数），并填写检测报告表。

3．现场模拟操作演示（40分）

（1）完成时间：15 min

（2）在指定位置和进风巷道处，叙述下井测定瓦斯前，应做的测定准备工作。

（3）在模拟现场（低瓦斯岩巷，锚喷支护、压入式通风掘进工作面），按照瓦斯检查工操作规程和岗位职责要求，叙述、演示掘进工作面瓦斯和二氧化碳浓度检测的程序及检查要点。

二、实际操作考试评分要点

一、光学瓦斯检定器故障判断及合格仪器选定（30分）

1、错判、漏判仪器故障点（问题、故障等），每处扣2分；故障(问题)表述不清，产生歧义的，按错判扣分。

2、合格仪器选择错误的参赛选手，扣16分。

3、扣完小项为止。

光学瓦斯检定器故障设置表

| 序号 | 机号 | 故障编号 |  |  | 故障种类及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1、条纹宽度偏大 2、钠石灰失效 3、干涉条纹后视现场不足 4、钠石灰颗粒不均匀 5、干涉条纹倾斜 6、主调螺旋盖缺链条 7、条纹宽度偏小 8、缺主调螺旋固定螺丝 9、干涉条纹前视现场不足 10、缺目镜护盖 11、小数精度不正确 12、照明装置组缺护盖 13、硅胶失效 14、隔片位置不正确 15、吸收管缺隔片 |

二、瓦斯浓度实测（30分）

瓦斯浓度测定评分标准

| 项目 | 操作内容 | 操作标准 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯 浓度 测定 | 1.测定瓦斯 | 1.抽取气样； 2.读取整数； 3.读取小数； | 8 | 抽取气样时换气次数少于5次扣3分，不进行整数和小数读数本小项不得分。 |  |
|  | 2.环境测定 | 1.用空盒气压计测定现场气压，用温度计测定现场空气温度； 2.对气压读数进行刻度、温度和补充修正，修正后的示值填写到现场报告表上。 | 12 | 1.不进行气压和温度测定本小项不得分，少测一项扣4分，气压读数精确到一百帕，每差一百帕扣1分，最多扣4分，温度读数精确到1℃，每差1℃扣1分，最多扣4分。 2.气压读数修正：无计算公式、无计算过程或计算公式错误，扣4分。 |  |
|  | 3.光学瓦斯检 定器读数校 正，将真实值 填写报告表 | 1.根据现场环境测定数据，列出校正系数公式： [K=345.8（273+t）/p]；并有计算过程； 2.计算瓦斯真实值：瓦斯测值乘以校正系数K得出瓦斯真实测值，要有计算公式和计算过程； 3.将瓦斯真实值填入报告表。 | 10 | 1.真实值与标准值绝对误差每差0.02扣0.5分最多扣5分。 2.未精确到小数点后2位数或超过2位数，扣1分。 3.计算过程不全，每少一步扣1分。计算无结果扣5分。 4.扣完小项分为止。 |  |
| 合 计 |  |  | 30 |  |  |

三、现场模拟操作演示（40分）

(一)测定准备工作演示（15分）

1、检查仪器外观：（3分）

要求仪器的目镜盖、开关护套、主调螺旋盖、皮套、背带、胶管、吸气球、水分吸收管等完好不缺损。（1.5分）

（1）目镜盖   盖、链条完好，两固定点牢固。

（2）开关护套  贴紧开关，松紧适度，无缺损。

（3）主调螺旋盖  盖、链条完好，两固定点牢固。

（4）皮套  完整、无缺损、纽扣能扣上。

（5）背带  完好、长度适宜

（6）胶管  胶管无缺损，不漏气、长度适宜

（7）吸气球  完好、无龟裂、吸气门合格、瘪起自如

（8）水分吸收管  外壳完好无损，两端完整

仪器调节操作部位的开关、主调螺旋、微调螺旋、目镜组组件牢固可靠，调节过程中应平稳、柔和、灵活、可靠，不得有松动、卡滞、杂音、急跳等现象。（1.5分）

（1）开关  两光源开关，按时有弹性、完好

（2）主调螺旋 旋钮完好，旋时，灵活可靠，无杂音，无松动、卡滞现象。

（3）微调螺旋  旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、卡滞现象。

（4）目镜组组件  固定螺丝齐全，提、按、旋转过程中，平稳，柔和，灵活可靠，无松动、卡滞现象。

2、药品检查：（3分）

①要求药品装满、颗粒粒度均匀、大小适宜、一般约2～5mm。颗粒太大，不能充分吸收所通过气体中的水分或二氧化碳，影响测值准确性；颗粒过小又易于堵塞，造成仪器畅通不良，甚至将药品粉末吸入气室内，影响测值的准确性；（1分）

②水分吸收管（内装干燥剂氯化钙或变色硅胶）：内装硅胶时，良好为光滑深蓝色颗粒状，失效后为粉红色，严重失效时，为不光滑粉红色；内装氯化钙时，良好为纯白色颗粒，大小均匀无粉末，失效后成浆糊状或成固体。吸收管内装的隔圈相隔要均匀、平整，两端要垫匀脱脂棉，不得随意取掉隔圈；（1分）

③二氧化碳吸收管：内装钠石灰，良好为鲜艳粉红色，失效为粉白色，呈粉末状，需及时更换，更换后装满且拧紧，然后做简单的气密性试验和畅通性试验。（1分）

3、检查气路系统：（3分）

①首先检查吸气球是否漏气：用手捏扁吸气球，另一手捏住吸气球的胶管，然后放松吸气球，吸气球一分钟不胀起，表明吸气球不漏气；（1分）

②其次检查仪器是否漏气：将吸气球胶皮管同仪器吸气孔连接，堵住进气孔，捏扁吸气球，松手后一分钟不胀起，表明仪器也不漏气；（1分）

③最后检查气路是否畅通：即放开进气孔，捍放吸气球，气球瘪起自如时表明气路畅通。（1分）

4、检查电路系统和光路系统：（3分）

①电路系统要求接触良好。检查时分别按下光源电门和微读数电门，并由目镜和微读数观测窗观察，如灯泡亮度充分，松手即灭为良好。不得出现忽明忽暗或按下电门不亮，以及松手后常明等不良现象，特别是电池发热或灯光很快变红等严重的短路现象，若出现应及时检查电路系统；（1分）

②检查光路系统时，按光源电门，由目镜观察，并旋转目镜筒，调整到分划板刻度清晰时为止，再看干涉条纹是否清晰，否则应进行调整或更换仪器。（1分）

③光路系统检查还要求，目镜观察范围内不得有影响观测读数的明显气泡、锈蚀、副像、麻点、擦痕灰尘等现象，否则应更换仪器。（1分）

5、检查干涉条纹，对仪器进行校正：（3分）

①按下光源电门，干涉条纹除明亮、清晰外，还要有足够的视场，且干涉条纹不得有明显的弯曲、倾斜，条纹间隔宽度要达到规定值，即将光谱的第一条黑纹(左侧黑纹)对在“0”位，第5条条纹和分划板上“7％”数值重合，表明条纹宽窄适当，可以使用，否则应调整光学系统。（1分）

②检查小数精度：

小数精度允许误差为±0.02％，检查时把测微读数盘刻度调到零位，调主调螺旋，由目镜观察使分划板上即定的黑条纹调到“1％”，调整微调螺旋，使微读数盘刻度从“0，，转到“1％”，分划板上原对“l％”的黑条纹恰好回到分划板上的零位时表明小数精度合格，如过零或不到零，且超过规定的允许误差范围，应重新调整光学系统。（1分）

③将仪器整理好放入工具包或背在肩上，然后根据井下工作要求，领取瓦斯检查工记录手册、记录笔、便携式甲烷检测仪或便携式甲烷氧气两用检测仪、多种气体检测器、检定管、温度计、粉笔等工具和物品；领取的便携式仪器要按要求进行电源电压和调零检查。（1分）

（二）现场模拟检测操作演示：（25分）

1、在指定地点交接班，并按《规程》规定的次数进行检查：（1分）

掘进工作面的瓦斯浓度检查次数为：低瓦斯矿井每班至少检查2次；高瓦斯矿井每班至少检查3次；有煤(岩)与瓦斯突出危险的采掘工作面，有瓦斯喷出危险、瓦斯涌出量大、瓦斯变化异常的采掘工作面，必须有专人经常检查瓦斯，并安设甲烷断电仪。本班未进行工作的采掘工作面，瓦斯和二氧化碳每班至少检查1次。（1分）

2、清洗气室并调零：（3分）

下井后，在待测瓦斯地点的进风流中，清洗瓦斯室，进行光学瓦斯检定器调零工作。（1分）

将二氧化碳吸收管、水分吸收管都接入测量气路，捏放吸气球5～10次，吸入新鲜空气清洗瓦斯气室，将水蒸气、二氧化碳隔离，使进入仪器的为纯空气。（1分）

调零位：按下微读电源电门，观看微读数观测窗，旋转微调螺旋，使微读数刻度盘的零位与指示板零位线重合，按下光源电门，观看目镜，旋下主调螺旋盖，调主调螺旋，在干涉条纹中选定一条黑基线与分划板上零位重合，并记住这条黑基线，再捍放吸气球5～10次，看黑基线是否漂移，如果出现漂移，再重复捏放吸气球5～10次，直至黑基线稳定在零位，然后一边观看目镜，一边盖好主调螺旋盖，要防止拧螺旋盖过紧时光谱移动，盖好螺旋盖以防止基线因碰撞而移动。（1分）

3、局部通风机检查：（4分）

行进到掘进工作面局部通风机处，应先检查局部通风机及其开关附近10m范围内风流中瓦斯浓度；（1分）

局部通风机及开关安设是否符合规定；（1分）

局部通风机是否存在循环风；（1分）

如存在问题应及时汇报调度室进行处理。（1分）

4．掘进工作面回风流气体检查：（7分）

掘进工作面回风道风流中每个测点的瓦斯和二氧化碳浓度要测定三次，取其最大值作为处理结果。（1分）

压入式通风的掘进工作面采用锚喷支护时，回风道风流的划分范围是风筒出风口至巷道回风口距巷道顶、帮、底各为200mm的巷道空间内的风流。对回风道风流每隔一定距离选一测点，进行测定。（1分）

检查时，应先在巷道回风口向工作面方向以里10～15m左右位置选一点，检查瓦斯和二氧化碳浓度。（1分）

检查瓦斯时，将水分吸收管与二氧化碳吸收管一同与仪器进气口相连，在待测地点把接到二氧化碳吸收管的进气端用木棒或探杖送到待测位置或有瓦斯处(即距巷道顶板200～300mm处)，完全捏放吸气球5～10次，将待测气体吸入瓦斯室。（1分）

按下光源电门，由目镜读出黑基线位移后靠近的前面整数值，然后顺时针转动微调螺旋，使黑基线退到和该整数刻度相重合，从微读数盘上读出小数位，整数位和小数位相加即为测点的瓦斯浓度。（1分）

测定二氧化碳浓度的方法与测定瓦斯浓度的方法相同，所不同的是：将仪器进气管送到待测位置或有瓦斯处(即距巷道底板200～300mm处)，先测出下部瓦斯浓度，然后取下二氧化碳吸收管测定出二氧化碳和瓦斯混合气体浓度，混合气体浓度减去下部瓦斯浓度再乘以0．955，即为该测点二氧化碳浓度。（2分）

5、掘进工作面风流气体检查：（3分）

掘进工作面风流中每个测点瓦斯和二氧化碳浓度要测定三次，取其最大值作为处理结果。（1分）

压入式通风的掘进工作面采用锚喷支护时，掘进工作面风流的划分范围是掘进工作面至风筒出风口距巷道顶、帮、底各为200mm的巷道空间内的风流。（1分）

掘进工作面瓦斯和二氧化碳浓度测定应在掘进工作面风流中进行，避开风筒出风口。（0.5分）

掘进工作面风流中瓦斯和二氧化碳浓度的测定方法与掘进工作面回风道风流的测定方法相同。（0.5分）

在待测地点准备用装有瓦斯和二氧化碳混合气体气样的球胆来为参赛人员提供安全浓度的标准气样。同时增加CO的检测内容（在待测地点准备用装有CO气体气样的球胆来为参赛人员提供安全浓度的标准气样）。

6、空气温度测定：（2分）

掘进工作面空气温度测点应在工作面距迎头2m处的巷道中央风流中。（0.5分）

掘进工作面空气温度测点不应靠近人体、发热或制冷设备，至少0．5m以上，待5分钟后读数。（1分）

测温仪器使用最小分度为1℃，并经校正的温度计。（0.5分）

7、甲烷传感器校对：（1分）

检查掘进工作面安全监控设备。检查甲烷传感器时，要对其安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

8、风筒等通防设施检查：（2分）

检查风筒出风口距掘进作面距离、风筒出风口风量、风筒漏风情况，风筒连接、吊挂质量以及通风防尘设施的安装使用情况。

（1）检查风筒末端距：煤巷≯5m，半煤岩巷≯8m，岩巷≯10m.

（2）检查风筒出口风量。符合《规程》和设计要求，且≮70m3/min.

（3）风筒吊挂平直，逢环必挂，拐弯设弯头，接头严密，无破口，无漏风。

（4）防爆设施安设。①第一排水槽距迎头60～200m的直线巷道内，且覆盖全断面。②水槽高度1.8m，距顶帮≮0.1m，水槽棚长度≮20m，水槽排间距1.2～3m。③要保持水量充足，外观干净整洁，吊挂整齐。④水量标准200L/㎡ ⑤隔爆设施实行挂牌管理。

（5）风、水管路到迎头，水管每50m安三通阀，洒水灭尘。

（6）设置洒水喷雾；放炮喷雾距迎头≯20m，净化喷雾距迎头≯50m，覆盖全断面。

9、检查结果记录：（2分）

每次检查结果必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上，由现场（工）班长签字，并通知现场工作人员和调度室。（1分）

瓦斯浓度超过《煤矿安全规程》有关规定时，瓦斯检查工有权责令现场人员停止工作，并撤到安全地点。（1分）

瓦斯检查工技能比赛实操评分表

| 选手 抽签号 |  |  |  |  |  | 比赛日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛项目名称 | 瓦斯检查工作实际操作 |  |  |  |  | 规定时间 |  |  | 40分钟（故障17分钟、模拟演示15分钟、气体浓度测试8分钟） |  |  |
| 竞赛项目 | 竞赛内容及要求 |  |  | 配分 |  | 评分标准 |  |  |  | 扣分 | 得分 |
| 项目一： 故障判断及合格仪器选定（30分） | 故障判断 |  |  | 14 |  | 1.错判、漏判仪器故障点（问题、故障 等），每处扣分2分；故障（问题）表述不清，产生歧义的，按错判扣分。 |  |  |  |  |  |
|  | 选出合格仪器 |  |  | 16 |  | 2.合格仪器选择错误的参赛选手，扣16分。 |  |  |  |  |  |
| 项目二： 现场模拟操作演示（40分） | 测定准备工作 | 检查仪器外观 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 药品检查 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气路系统检查 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电路和光路系统检查 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪器校正 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯检查次数 |  |  | 1 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 清洗气室并调零 |  |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 局部通风机查（瓦斯、循环风） |  |  | 4 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 工作面回风流气体检查 |  |  | 7 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 工作面风流气体检查 |  |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 空气温度检查 |  |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 校对甲烷传感器 |  |  | 1 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 风筒等通防设施检查 |  |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 检查结果记录 |  |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
| 项目三： 瓦斯浓度实测(30分) | CH4测定 |  | 1.测定瓦斯 | 8 |  | 依据评分要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.环境测定 | 12 |  | 依据评分要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.光学瓦斯检定器读数校正、将真实值填写报告表 | 10 |  | 1.真实值与标准值绝对误差每差0.02扣0.5分，最多扣5分。 2.计算过程不全，每少一步扣1分。 3.计算无结果扣5分。 4.扣完小项分为止。 |  |  |  |  |  |
| 项目四：其它 | 1.选手在进行比赛时达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止，准备下一项目。 2.比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。 3.搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。另外：每提前1分钟完成所有项目加1分，最多加5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判员签字： |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |

三、技能比赛时限：40分钟

四、大赛设施

1.比赛使用设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯测定仪 | CJG-10 | 重庆安仪煤矿设备有限公司 |
| 2 | 多种有害气体检测器 | DQJ-50 | 华瑞抚顺煤矿安全仪器有限公司 |
| 3 | 压缩氧自救器 | ZYX-45型 | 抚顺宏瑞安全设备制造有限公司 |
| 4 | 空盒气压计 | DYM3型 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 |
| 5 | 酒精温度计 | 量程0～60℃ |  |
| 6 | 机械式风速表 | CFJ5 | 重庆安仪煤矿设备有限公司 |

2、瓦斯检测工所配备工具

| 序号 | 材料工具 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯检定器 | CJG-10(AQG-1)型 | 台 | 12 | 0-10%（合格1台，故障5台） |
| 2 | 温度计 | 量程0～60℃ | 支 | 12 |  |
| 3 | 空盒气压计 | DYM3型 | 个 | 12 |  |
| 4 | 秒表 |  | 个 | 若干 |  |
| 5 | 机械式风速表 | CFJ5 | 台 | 若干 | 0.3～5m/s |
| 6 | 硅胶 |  |  |  | 失效若干（1-2mm） 完好若干（2-3mm） |
| 7 | 钠石灰 |  |  |  | 失效若干（1-3mm） 完好若干（3-5mm） |
| 8 | 干电池 |  | 节 | 若干 |  |
| 9 | 多种气体检测器 | DQJ-50 | 个 | 若干 |  |
| 10 | 检定管 | 0～50ppm | 支 | 若干 | CO2、O2 |
| 11 | 粉笔 |  | 支 | 若干 |  |
| 12 | 有害气体记录表、圆珠笔 |  | 本 | 20 |  |
| 13 | 工作服、腰带、安全帽 |  | 套 | 12 |  |
| 14 | 矿灯、灯带 |  | 个 | 各12 |  |
| 15 | 矿 靴 |  | 双 | 12 |  |
| 16 | 自救器 |  | 个 | 12 |  |
| 17 | 瓦斯检定器校验仪 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 瓦斯测定浓度管支撑棍 |  | 个 | 12 |  |
| 19 | 瓦斯和二氧化碳混合气体 |  | 瓶 | 1 |  |
| 20 | 一氧化碳气体 |  | 瓶 | 1 |  |
| 21 | 减压阀 |  | 个 | 2 |  |
| 22 | 球胆 |  | 个 | 10 |  |

煤矿瓦斯检查（中职送教下矿学员组）项目技术标准

一、大赛内容和方式

（一）本竞赛技能部分为个人项目，每个代表队限报3人，竞赛内容由每名选手个人独立完成。

（二）技能部分竞赛内容如下：

1．光学瓦斯检定器故障判断及合格仪器选定（30分）

（1）完成时间：17min

（2）对随机抽取的一组（每组6台）光学瓦斯检定器进行检查、判断，从中选出1台完好的仪器，查出并记录其余5台仪器存在的7个故障。（5台故障仪器中有3台仪器各设1处故障点，另外2台各设2处故障点，故障不重复）

2．瓦斯浓度实测及数据校正（30分）

（1）完成时间：8 min

（2）用指定的光学瓦斯检定器，按照瓦斯检查工操作规程，利用光学瓦斯检定器校验仪调节压力，测定读取对应压力的瓦斯浓度（0～10％）做为瓦斯浓度的测定值，并记录。

（3）观测现场环境条件（现场提供空盒气压计、温度计），并记录。

（4）对光学瓦斯检定器测定的读数进行真实值校正计算（要有计算过程，保留两位小数），并填写检测报告表。

3．现场模拟操作演示（40分）

（1）完成时间：15 min

（2）在指定位置和进风巷道处，叙述下井测定瓦斯前，应做的测定准备工作。

（3）在模拟现场（低瓦斯岩巷，锚喷支护、压入式通风掘进工作面），按照瓦斯检查工操作规程和岗位职责要求，叙述、演示掘进工作面瓦斯和二氧化碳浓度检测的程序及检查要点。

二、实际操作考试评分要点

一、光学瓦斯检定器故障判断及合格仪器选定（30分）

1、错判、漏判仪器故障点（问题、故障等），每处扣2分；故障(问题)表述不清，产生歧义的，按错判扣分。

2、合格仪器选择错误的参赛选手，扣16分。

3、扣完小项为止。

光学瓦斯检定器故障设置表

| 序号 | 机号 | 故障编号 |  |  | 故障种类及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1、条纹宽度偏大 2、钠石灰失效 3、干涉条纹后视现场不足 4、钠石灰颗粒不均匀 5、干涉条纹倾斜 6、主调螺旋盖缺链条 7、条纹宽度偏小 8、缺主调螺旋固定螺丝 9、干涉条纹前视现场不足 10、缺目镜护盖 11、小数精度不正确 12、照明装置组缺护盖 13、硅胶失效 14、隔片位置不正确 15、吸收管缺隔片 |

二、瓦斯浓度实测（30分）

瓦斯浓度测定评分标准

| 项目 | 操作内容 | 操作标准 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯 浓度 测定 | 1.测定瓦斯 | 1.抽取气样； 2.读取整数； 3.读取小数； | 8 | 抽取气样时换气次数少于5次扣3分，不进行整数和小数读数本小项不得分。 |  |
|  | 2.环境测定 | 1.用空盒气压计测定现场气压，用温度计测定现场空气温度； 2.对气压读数进行刻度、温度和补充修正，修正后的示值填写到现场报告表上。 | 12 | 1.不进行气压和温度测定本小项不得分，少测一项扣4分，气压读数精确到一百帕，每差一百帕扣1分，最多扣4分，温度读数精确到1℃，每差1℃扣1分，最多扣4分。 2.气压读数修正：无计算公式、无计算过程或计算公式错误，扣4分。 |  |
|  | 3.光学瓦斯检 定器读数校 正，将真实值 填写报告表 | 1.根据现场环境测定数据，列出校正系数公式： [K=345.8（273+t）/p]；并有计算过程； 2.计算瓦斯真实值：瓦斯测值乘以校正系数K得出瓦斯真实测值，要有计算公式和计算过程； 3.将瓦斯真实值填入报告表。 | 10 | 1.真实值与标准值绝对误差每差0.02扣0.5分最多扣5分。 2.未精确到小数点后2位数或超过2位数，扣1分。 3.计算过程不全，每少一步扣1分。计算无结果扣5分。 4.扣完小项分为止。 |  |
| 合 计 |  |  | 30 |  |  |

三、现场模拟操作演示（40分）

(一)测定准备工作演示（15分）

1、检查仪器外观：（3分）

要求仪器的目镜盖、开关护套、主调螺旋盖、皮套、背带、胶管、吸气球、水分吸收管等完好不缺损。（1.5分）

（1）目镜盖   盖、链条完好，两固定点牢固。

（2）开关护套  贴紧开关，松紧适度，无缺损。

（3）主调螺旋盖  盖、链条完好，两固定点牢固。

（4）皮套  完整、无缺损、纽扣能扣上。

（5）背带  完好、长度适宜

（6）胶管  胶管无缺损，不漏气、长度适宜

（7）吸气球  完好、无龟裂、吸气门合格、瘪起自如

（8）水分吸收管  外壳完好无损，两端完整

仪器调节操作部位的开关、主调螺旋、微调螺旋、目镜组组件牢固可靠，调节过程中应平稳、柔和、灵活、可靠，不得有松动、卡滞、杂音、急跳等现象。（1.5分）

（1）开关  两光源开关，按时有弹性、完好

（2）主调螺旋 旋钮完好，旋时，灵活可靠，无杂音，无松动、卡滞现象。

（3）微调螺旋  旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、卡滞现象。

（4）目镜组组件  固定螺丝齐全，提、按、旋转过程中，平稳，柔和，灵活可靠，无松动、卡滞现象。

2、药品检查：（3分）

①要求药品装满、颗粒粒度均匀、大小适宜、一般约2～5mm。颗粒太大，不能充分吸收所通过气体中的水分或二氧化碳，影响测值准确性；颗粒过小又易于堵塞，造成仪器畅通不良，甚至将药品粉末吸入气室内，影响测值的准确性；（1分）

②水分吸收管（内装干燥剂氯化钙或变色硅胶）：内装硅胶时，良好为光滑深蓝色颗粒状，失效后为粉红色，严重失效时，为不光滑粉红色；内装氯化钙时，良好为纯白色颗粒，大小均匀无粉末，失效后成浆糊状或成固体。吸收管内装的隔圈相隔要均匀、平整，两端要垫匀脱脂棉，不得随意取掉隔圈；（1分）

③二氧化碳吸收管：内装钠石灰，良好为鲜艳粉红色，失效为粉白色，呈粉末状，需及时更换，更换后装满且拧紧，然后做简单的气密性试验和畅通性试验。（1分）

3、检查气路系统：（3分）

①首先检查吸气球是否漏气：用手捏扁吸气球，另一手捏住吸气球的胶管，然后放松吸气球，吸气球一分钟不胀起，表明吸气球不漏气；（1分）

②其次检查仪器是否漏气：将吸气球胶皮管同仪器吸气孔连接，堵住进气孔，捏扁吸气球，松手后一分钟不胀起，表明仪器也不漏气；（1分）

③最后检查气路是否畅通：即放开进气孔，捍放吸气球，气球瘪起自如时表明气路畅通。（1分）

4、检查电路系统和光路系统：（3分）

①电路系统要求接触良好。检查时分别按下光源电门和微读数电门，并由目镜和微读数观测窗观察，如灯泡亮度充分，松手即灭为良好。不得出现忽明忽暗或按下电门不亮，以及松手后常明等不良现象，特别是电池发热或灯光很快变红等严重的短路现象，若出现应及时检查电路系统；（1分）

②检查光路系统时，按光源电门，由目镜观察，并旋转目镜筒，调整到分划板刻度清晰时为止，再看干涉条纹是否清晰，否则应进行调整或更换仪器。（1分）

③光路系统检查还要求，目镜观察范围内不得有影响观测读数的明显气泡、锈蚀、副像、麻点、擦痕灰尘等现象，否则应更换仪器。（1分）

5、检查干涉条纹，对仪器进行校正：（3分）

①按下光源电门，干涉条纹除明亮、清晰外，还要有足够的视场，且干涉条纹不得有明显的弯曲、倾斜，条纹间隔宽度要达到规定值，即将光谱的第一条黑纹(左侧黑纹)对在“0”位，第5条条纹和分划板上“7％”数值重合，表明条纹宽窄适当，可以使用，否则应调整光学系统。（1分）

②检查小数精度：

小数精度允许误差为±0.02％，检查时把测微读数盘刻度调到零位，调主调螺旋，由目镜观察使分划板上即定的黑条纹调到“1％”，调整微调螺旋，使微读数盘刻度从“0，，转到“1％”，分划板上原对“l％”的黑条纹恰好回到分划板上的零位时表明小数精度合格，如过零或不到零，且超过规定的允许误差范围，应重新调整光学系统。（1分）

③将仪器整理好放入工具包或背在肩上，然后根据井下工作要求，领取瓦斯检查工记录手册、记录笔、便携式甲烷检测仪或便携式甲烷氧气两用检测仪、多种气体检测器、检定管、温度计、粉笔等工具和物品；领取的便携式仪器要按要求进行电源电压和调零检查。（1分）

（二）现场模拟检测操作演示：（25分）

1、在指定地点交接班，并按《规程》规定的次数进行检查：（1分）

掘进工作面的瓦斯浓度检查次数为：低瓦斯矿井每班至少检查2次；高瓦斯矿井每班至少检查3次；有煤(岩)与瓦斯突出危险的采掘工作面，有瓦斯喷出危险、瓦斯涌出量大、瓦斯变化异常的采掘工作面，必须有专人经常检查瓦斯，并安设甲烷断电仪。本班未进行工作的采掘工作面，瓦斯和二氧化碳每班至少检查1次。（1分）

2、清洗气室并调零：（3分）

下井后，在待测瓦斯地点的进风流中，清洗瓦斯室，进行光学瓦斯检定器调零工作。（1分）

将二氧化碳吸收管、水分吸收管都接入测量气路，捏放吸气球5～10次，吸入新鲜空气清洗瓦斯气室，将水蒸气、二氧化碳隔离，使进入仪器的为纯空气。（1分）

调零位：按下微读电源电门，观看微读数观测窗，旋转微调螺旋，使微读数刻度盘的零位与指示板零位线重合，按下光源电门，观看目镜，旋下主调螺旋盖，调主调螺旋，在干涉条纹中选定一条黑基线与分划板上零位重合，并记住这条黑基线，再捍放吸气球5～10次，看黑基线是否漂移，如果出现漂移，再重复捏放吸气球5～10次，直至黑基线稳定在零位，然后一边观看目镜，一边盖好主调螺旋盖，要防止拧螺旋盖过紧时光谱移动，盖好螺旋盖以防止基线因碰撞而移动。（1分）

3、局部通风机检查：（4分）

行进到掘进工作面局部通风机处，应先检查局部通风机及其开关附近10m范围内风流中瓦斯浓度；（1分）

局部通风机及开关安设是否符合规定；（1分）

局部通风机是否存在循环风；（1分）

如存在问题应及时汇报调度室进行处理。（1分）

4．掘进工作面回风流气体检查：（7分）

掘进工作面回风道风流中每个测点的瓦斯和二氧化碳浓度要测定三次，取其最大值作为处理结果。（1分）

压入式通风的掘进工作面采用锚喷支护时，回风道风流的划分范围是风筒出风口至巷道回风口距巷道顶、帮、底各为200mm的巷道空间内的风流。对回风道风流每隔一定距离选一测点，进行测定。（1分）

检查时，应先在巷道回风口向工作面方向以里10～15m左右位置选一点，检查瓦斯和二氧化碳浓度。（1分）

检查瓦斯时，将水分吸收管与二氧化碳吸收管一同与仪器进气口相连，在待测地点把接到二氧化碳吸收管的进气端用木棒或探杖送到待测位置或有瓦斯处(即距巷道顶板200～300mm处)，完全捏放吸气球5～10次，将待测气体吸入瓦斯室。（1分）

按下光源电门，由目镜读出黑基线位移后靠近的前面整数值，然后顺时针转动微调螺旋，使黑基线退到和该整数刻度相重合，从微读数盘上读出小数位，整数位和小数位相加即为测点的瓦斯浓度。（1分）

测定二氧化碳浓度的方法与测定瓦斯浓度的方法相同，所不同的是：将仪器进气管送到待测位置或有瓦斯处(即距巷道底板200～300mm处)，先测出下部瓦斯浓度，然后取下二氧化碳吸收管测定出二氧化碳和瓦斯混合气体浓度，混合气体浓度减去下部瓦斯浓度再乘以0．955，即为该测点二氧化碳浓度。（2分）

5、掘进工作面风流气体检查：（3分）

掘进工作面风流中每个测点瓦斯和二氧化碳浓度要测定三次，取其最大值作为处理结果。（1分）

压入式通风的掘进工作面采用锚喷支护时，掘进工作面风流的划分范围是掘进工作面至风筒出风口距巷道顶、帮、底各为200mm的巷道空间内的风流。（1分）

掘进工作面瓦斯和二氧化碳浓度测定应在掘进工作面风流中进行，避开风筒出风口。（0.5分）

掘进工作面风流中瓦斯和二氧化碳浓度的测定方法与掘进工作面回风道风流的测定方法相同。（0.5分）

建议在待测地点准备用装有瓦斯和二氧化碳混合气体气样的球胆来为参赛人员提供安全浓度的标准气样。同时增加CO的检测内容（在待测地点准备用装有CO气体气样的球胆来为参赛人员提供安全浓度的标准气样）。

6、空气温度测定：（2分）

掘进工作面空气温度测点应在工作面距迎头2m处的巷道中央风流中。（0.5分）

掘进工作面空气温度测点不应靠近人体、发热或制冷设备，至少0．5m以上，待5分钟后读数。（1分）

测温仪器使用最小分度为1℃，并经校正的温度计。（0.5分）

7、甲烷传感器校对：（1分）

检查掘进工作面安全监控设备。检查甲烷传感器时，要对其安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

8、风筒等通防设施检查：（2分）

检查风筒出风口距掘进作面距离、风筒出风口风量、风筒漏风情况，风筒连接、吊挂质量以及通风防尘设施的安装使用情况。

（1）检查风筒末端距：煤巷≯5m，半煤岩巷≯8m，岩巷≯10m.

（2）检查风筒出口风量。符合《规程》和设计要求，且≮70m3/min.

（3）风筒吊挂平直，逢环必挂，拐弯设弯头，接头严密，无破口，无漏风。

（4）防爆设施安设。①第一排水槽距迎头60～200m的直线巷道内，且覆盖全断面。②水槽高度1.8m，距顶帮≮0.1m，水槽棚长度≮20m，水槽排间距1.2～3m。③要保持水量充足，外观干净整洁，吊挂整齐。④水量标准200L/㎡ ⑤隔爆设施实行挂牌管理。

（5）风、水管路到迎头，水管每50m安三通阀，洒水灭尘。

（6）设置洒水喷雾；放炮喷雾距迎头≯20m，净化喷雾距迎头≯50m，覆盖全断面。

9、检查结果记录：（2分）

每次检查结果必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上，由现场（工）班长签字，并通知现场工作人员和调度室。（1分）

瓦斯浓度超过《煤矿安全规程》有关规定时，瓦斯检查工有权责令现场人员停止工作，并撤到安全地点。（1分）

瓦斯检查工技能比赛实操评分表

| 选手 抽签号 |  |  |  |  |  | 比赛日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛项目名称 | 瓦斯检查工作实际操作 |  |  |  |  | 规定时间 |  |  | 40分钟（故障17分钟、模拟演示15分钟、气体浓度测试8分钟） |  |  |
| 竞赛项目 | 竞赛内容及要求 |  |  | 配分 |  | 评分标准 |  |  |  | 扣分 | 得分 |
| 项目一： 故障判断及合格仪器选定（30分） | 故障判断 |  |  | 14 |  | 1.错判、漏判仪器故障点（问题、故障 等），每处扣分2分；故障（问题）表述不清，产生歧义的，按错判扣分。 |  |  |  |  |  |
|  | 选出合格仪器 |  |  | 16 |  | 2.合格仪器选择错误的参赛选手，扣16分。 |  |  |  |  |  |
| 项目二： 现场模拟操作演示（40分） | 测定准备工作 | 检查仪器外观 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 药品检查 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气路系统检查 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电路和光路系统检查 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪器校正 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯检查次数 |  |  | 1 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 清洗气室并调零 |  |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 局部通风机查（瓦斯、循环风） |  |  | 4 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 工作面回风流气体检查 |  |  | 7 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 工作面风流气体检查 |  |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 空气温度检查 |  |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 校对甲烷传感器 |  |  | 1 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 风筒等通防设施检查 |  |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 检查结果记录 |  |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
| 项目三： 瓦斯浓度实测(30分) | CH4测定 |  | 1.测定瓦斯 | 8 |  | 依据评分要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.环境测定 | 12 |  | 依据评分要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.光学瓦斯检定器读数校正、将真实值填写报告表 | 10 |  | 1.真实值与标准值绝对误差每差0.02扣0.5分，最多扣5分。 2.计算过程不全，每少一步扣1分。 3.计算无结果扣5分。 4.扣完小项分为止。 |  |  |  |  |  |
| 项目四：其它 | 1.选手在进行比赛时达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止，准备下一项目。 2.比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。 3.搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。另外：每提前1分钟完成所有项目加1分，最多加5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判员签字： |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |

三、技能比赛时限：40分钟

四、大赛设施

1.比赛使用设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯测定仪 | CJG-10 | 重庆安仪煤矿设备有限公司 |
| 2 | 多种有害气体检测器 | DQJ-50 | 华瑞抚顺煤矿安全仪器有限公司 |
| 3 | 压缩氧自救器 | ZYX-45型 | 抚顺宏瑞安全设备制造有限公司 |
| 4 | 空盒气压计 | DYM3型 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 |
| 5 | 酒精温度计 | 量程0～60℃ |  |
| 6 | 机械式风速表 | CFJ5 | 重庆安仪煤矿设备有限公司 |

2、瓦斯检测工所配备工具

| 序号 | 材料工具 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯检定器 | CJG-10(AQG-1)型 | 台 | 12 | 0-10%（合格1台，故障5台） |
| 2 | 温度计 | 量程0～60℃ | 支 | 12 |  |
| 3 | 空盒气压计 | DYM3型 | 个 | 12 |  |
| 4 | 秒表 |  | 个 | 若干 |  |
| 5 | 机械式风速表 | CFJ5 | 台 | 若干 | 0.3～5m/s |
| 6 | 硅胶 |  |  |  | 失效若干（1-2mm） 完好若干（2-3mm） |
| 7 | 钠石灰 |  |  |  | 失效若干（1-3mm） 完好若干（3-5mm） |
| 8 | 干电池 |  | 节 | 若干 |  |
| 9 | 多种气体检测器 | DQJ-50 | 个 | 若干 |  |
| 10 | 检定管 | 0～50ppm | 支 | 若干 | CO2、O2 |
| 11 | 粉笔 |  | 支 | 若干 |  |
| 12 | 有害气体记录表、圆珠笔 |  | 本 | 20 |  |
| 13 | 工作服、腰带、安全帽 |  | 套 | 12 |  |
| 14 | 矿灯、灯带 |  | 个 | 各12 |  |
| 15 | 矿 靴 |  | 双 | 12 |  |
| 16 | 自救器 |  | 个 | 12 |  |
| 17 | 瓦斯检定器校验仪 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 瓦斯测定浓度管支撑棍 |  | 个 | 12 |  |
| 19 | 瓦斯和二氧化碳混合气体 |  | 瓶 | 1 |  |
| 20 | 一氧化碳气体 |  | 瓶 | 1 |  |
| 21 | 减压阀 |  | 个 | 2 |  |
| 22 | 球胆 |  | 个 | 10 |  |

煤矿瓦斯检查（中职学生组）项目技术标准

一、大赛内容和方式

竞赛分知识和技能两部分，知识部分占竞赛总成绩的30%，技能部分占竞赛总成绩的70%。

（一）知识部分竞赛内容由技能竞赛组委会组织命题组卷，竞赛时间90分钟。

（二）本竞赛技能部分为个人项目，每个代表队限报2-3人，竞赛内容由每名选手个人独立完成。

（三）技能部分竞赛内容如下：

1．光学瓦斯检定器故障判断及合格仪器选定（30分）

（1）完成时间：17min

（2）对随机抽取的一组（每组6台）光学瓦斯检定器进行检查、判断，从中选出1台完好的仪器，查出并记录其余5台仪器存在的7个故障。（5台故障仪器中有3台仪器各设1处故障点，另外2台各设2处故障点，故障不重复）

2．瓦斯浓度实测及数据校正（30分）

（1）完成时间：8 min

（2）用指定的光学瓦斯检定器，按照瓦斯检查工操作规程，利用光学瓦斯检定器校验仪调节压力，测定读取对应压力的瓦斯浓度（0～10％）做为瓦斯浓度的测定值，并记录。

（3）观测现场环境条件（现场提供空盒气压计、温度计），并记录。

（4）对光学瓦斯检定器测定的读数进行真实值校正计算（要有计算过程，保留两位小数），并填写检测报告表。

3．现场模拟操作演示（40分）

（1）完成时间：15 min

（2）在指定位置和进风巷道处，叙述下井测定瓦斯前，应做的测定准备工作。

（3）在模拟现场（低瓦斯岩巷，锚喷支护、压入式通风掘进工作面），按照瓦斯检查工操作规程和岗位职责要求，叙述、演示掘进工作面瓦斯和二氧化碳浓度检测的程序及检查要点。

二、实际操作考试评分要点

一、光学瓦斯检定器故障判断及合格仪器选定（30分）

1、错判、漏判仪器故障点（问题、故障等），每处扣2分；故障(问题)表述不清，产生歧义的，按错判扣分。

2、合格仪器选择错误的参赛选手，扣16分。  3、扣完小项为止。

光学瓦斯检定器故障设置表

| 序号 | 机号 | 故障编号 |  |  | 故障种类及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1、条纹宽度偏大 2、钠石灰失效 3、干涉条纹后视现场不足 4、钠石灰颗粒不均匀 5、干涉条纹倾斜 6、主调螺旋盖缺链条 7、条纹宽度偏小 8、缺主调螺旋固定螺丝 9、干涉条纹前视现场不足 10、缺目镜护盖 11、小数精度不正确 12、照明装置组缺护盖 13、硅胶失效 14、隔片位置不正确 15、吸收管缺隔片 |

二、瓦斯浓度实测（30分）

瓦斯浓度测定评分标准

| 项目 | 操作内容 | 操作标准 | 标准分 | 评分标准 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯 浓度 测定 | 1.测定瓦斯 | 1.抽取气样； 2.读取整数； 3.读取小数； | 8 | 抽取气样时换气次数少于5次扣3分，不进行整数和小数读数本小项不得分。 |  |
|  | 2.环境测定 | 1.用空盒气压计测定现场气压，用温度计测定现场空气温度； 2.对气压读数进行刻度、温度和补充修正，修正后的示值填写到现场报告表上。 | 12 | 1.不进行气压和温度测定本小项不得分，少测一项扣4分，气压读数精确到一百帕，每差一百帕扣1分，最多扣4分，温度读数精确到1℃，每差1℃扣1分，最多扣4分。 2.气压读数修正：无计算公式、无计算过程或计算公式错误，扣4分。 |  |
|  | 3.光学瓦斯检 定器读数校 正，将真实值 填写报告表 | 1.根据现场环境测定数据，列出校正系数公式： [K=345.8（273+t）/p]；并有计算过程； 2.计算瓦斯真实值：瓦斯测值乘以校正系数K得出瓦斯真实测值，要有计算公式和计算过程； 3.将瓦斯真实值填入报告表。 | 10 | 1.真实值与标准值绝对误差每差0.02扣0.5分最多扣5分。 2.未精确到小数点后2位数或超过2位数，扣1分。 3.计算过程不全，每少一步扣1分。计算无结果扣5分。 4.扣完小项分为止。 |  |
| 合 计 |  |  | 30 |  |  |

三、现场模拟操作演示（40分）

(一)测定准备工作演示（15分）

1、检查仪器外观：（3分）

要求仪器的目镜盖、开关护套、主调螺旋盖、皮套、背带、胶管、吸气球、水分吸收管等完好不缺损。（1.5分）

（1）目镜盖   盖、链条完好，两固定点牢固。

（2）开关护套  贴紧开关，松紧适度，无缺损。

（3）主调螺旋盖  盖、链条完好，两固定点牢固。

（4）皮套  完整、无缺损、纽扣能扣上。

（5）背带  完好、长度适宜

（6）胶管  胶管无缺损，不漏气、长度适宜

（7）吸气球  完好、无龟裂、吸气门合格、瘪起自如

（8）水分吸收管  外壳完好无损，两端完整

仪器调节操作部位的开关、主调螺旋、微调螺旋、目镜组组件牢固可靠，调节过程中应平稳、柔和、灵活、可靠，不得有松动、卡滞、杂音、急跳等现象。（1.5分）

（1）开关  两光源开关，按时有弹性、完好

（2）主调螺旋 旋钮完好，旋时，灵活可靠，无杂音，无松动、卡滞现象。

（3）微调螺旋  旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、卡滞现象。

（4）目镜组组件  固定螺丝齐全，提、按、旋转过程中，平稳，柔和，灵活可靠，无松动、卡滞现象。

2、药品检查：（3分）

①要求药品装满、颗粒粒度均匀、大小适宜、一般约2～5mm。颗粒太大，不能充分吸收所通过气体中的水分或二氧化碳，影响测值准确性；颗粒过小又易于堵塞，造成仪器畅通不良，甚至将药品粉末吸入气室内，影响测值的准确性；（1分）

②水分吸收管（内装干燥剂氯化钙或变色硅胶）：内装硅胶时，良好为光滑深蓝色颗粒状，失效后为粉红色，严重失效时，为不光滑粉红色；内装氯化钙时，良好为纯白色颗粒，大小均匀无粉末，失效后成浆糊状或成固体。吸收管内装的隔圈相隔要均匀、平整，两端要垫匀脱脂棉，不得随意取掉隔圈；（1分）

③二氧化碳吸收管：内装钠石灰，良好为鲜艳粉红色，失效为粉白色，呈粉末状，需及时更换，更换后装满且拧紧，然后做简单的气密性试验和畅通性试验。（1分）

3、检查气路系统：（3分）

①首先检查吸气球是否漏气：用手捏扁吸气球，另一手捏住吸气球的胶管，然后放松吸气球，吸气球一分钟不胀起，表明吸气球不漏气；（1分）

②其次检查仪器是否漏气：将吸气球胶皮管同仪器吸气孔连接，堵住进气孔，捏扁吸气球，松手后一分钟不胀起，表明仪器也不漏气；（1分）

③最后检查气路是否畅通：即放开进气孔，捍放吸气球，气球瘪起自如时表明气路畅通。（1分）

4、检查电路系统和光路系统：（3分）

①电路系统要求接触良好。检查时分别按下光源电门和微读数电门，并由目镜和微读数观测窗观察，如灯泡亮度充分，松手即灭为良好。不得出现忽明忽暗或按下电门不亮，以及松手后常明等不良现象，特别是电池发热或灯光很快变红等严重的短路现象，若出现应及时检查电路系统；（1分）

②检查光路系统时，按光源电门，由目镜观察，并旋转目镜筒，调整到分划板刻度清晰时为止，再看干涉条纹是否清晰，否则应进行调整或更换仪器。（1分）

③光路系统检查还要求，目镜观察范围内不得有影响观测读数的明显气泡、锈蚀、副像、麻点、擦痕灰尘等现象，否则应更换仪器。（1分）

5、检查干涉条纹，对仪器进行校正：（3分）

①按下光源电门，干涉条纹除明亮、清晰外，还要有足够的视场，且干涉条纹不得有明显的弯曲、倾斜，条纹间隔宽度要达到规定值，即将光谱的第一条黑纹(左侧黑纹)对在“0”位，第5条条纹和分划板上“7％”数值重合，表明条纹宽窄适当，可以使用，否则应调整光学系统。（1分）

②检查小数精度：

小数精度允许误差为±0.02％，检查时把测微读数盘刻度调到零位，调主调螺旋，由目镜观察使分划板上即定的黑条纹调到“1％”，调整微调螺旋，使微读数盘刻度从“0，，转到“1％”，分划板上原对“l％”的黑条纹恰好回到分划板上的零位时表明小数精度合格，如过零或不到零，且超过规定的允许误差范围，应重新调整光学系统。（1分）

③将仪器整理好放入工具包或背在肩上，然后根据井下工作要求，领取瓦斯检查工记录手册、记录笔、便携式甲烷检测仪或便携式甲烷氧气两用检测仪、多种气体检测器、检定管、温度计、粉笔等工具和物品；领取的便携式仪器要按要求进行电源电压和调零检查。（1分）

（二）现场模拟检测操作演示：（25分）

1、在指定地点交接班，并按《规程》规定的次数进行检查：（1分）

掘进工作面的瓦斯浓度检查次数为：低瓦斯矿井每班至少检查2次；高瓦斯矿井每班至少检查3次；有煤(岩)与瓦斯突出危险的采掘工作面，有瓦斯喷出危险、瓦斯涌出量大、瓦斯变化异常的采掘工作面，必须有专人经常检查瓦斯，并安设甲烷断电仪。本班未进行工作的采掘工作面，瓦斯和二氧化碳每班至少检查1次。（1分）

2、清洗气室并调零：（3分）

下井后，在待测瓦斯地点的进风流中，清洗瓦斯室，进行光学瓦斯检定器调零工作。（1分）

将二氧化碳吸收管、水分吸收管都接入测量气路，捏放吸气球5～10次，吸入新鲜空气清洗瓦斯气室，将水蒸气、二氧化碳隔离，使进入仪器的为纯空气。（1分）

调零位：按下微读电源电门，观看微读数观测窗，旋转微调螺旋，使微读数刻度盘的零位与指示板零位线重合，按下光源电门，观看目镜，旋下主调螺旋盖，调主调螺旋，在干涉条纹中选定一条黑基线与分划板上零位重合，并记住这条黑基线，再捍放吸气球5～10次，看黑基线是否漂移，如果出现漂移，再重复捏放吸气球5～10次，直至黑基线稳定在零位，然后一边观看目镜，一边盖好主调螺旋盖，要防止拧螺旋盖过紧时光谱移动，盖好螺旋盖以防止基线因碰撞而移动。（1分）

3、局部通风机检查：（4分）

行进到掘进工作面局部通风机处，应先检查局部通风机及其开关附近10m范围内风流中瓦斯浓度；（1分）

局部通风机及开关安设是否符合规定；（1分）

局部通风机是否存在循环风；（1分）

如存在问题应及时汇报调度室进行处理。（1分）

4．掘进工作面回风流气体检查：（7分）

掘进工作面回风道风流中每个测点的瓦斯和二氧化碳浓度要测定三次，取其最大值作为处理结果。（1分）

压入式通风的掘进工作面采用锚喷支护时，回风道风流的划分范围是风筒出风口至巷道回风口距巷道顶、帮、底各为200mm的巷道空间内的风流。对回风道风流每隔一定距离选一测点，进行测定。（1分）

检查时，应先在巷道回风口向工作面方向以里10～15m左右位置选一点，检查瓦斯和二氧化碳浓度。（1分）

检查瓦斯时，将水分吸收管与二氧化碳吸收管一同与仪器进气口相连，在待测地点把接到二氧化碳吸收管的进气端用木棒或探杖送到待测位置或有瓦斯处(即距巷道顶板200～300mm处)，完全捏放吸气球5～10次，将待测气体吸入瓦斯室。（1分）

按下光源电门，由目镜读出黑基线位移后靠近的前面整数值，然后顺时针转动微调螺旋，使黑基线退到和该整数刻度相重合，从微读数盘上读出小数位，整数位和小数位相加即为测点的瓦斯浓度。（1分）

测定二氧化碳浓度的方法与测定瓦斯浓度的方法相同，所不同的是：将仪器进气管送到待测位置或有瓦斯处(即距巷道底板200～300mm处)，先测出下部瓦斯浓度，然后取下二氧化碳吸收管测定出二氧化碳和瓦斯混合气体浓度，混合气体浓度减去下部瓦斯浓度再乘以0．955，即为该测点二氧化碳浓度。（2分）

5、掘进工作面风流气体检查：（3分）

掘进工作面风流中每个测点瓦斯和二氧化碳浓度要测定三次，取其最大值作为处理结果。（1分）

压入式通风的掘进工作面采用锚喷支护时，掘进工作面风流的划分范围是掘进工作面至风筒出风口距巷道顶、帮、底各为200mm的巷道空间内的风流。（1分）

掘进工作面瓦斯和二氧化碳浓度测定应在掘进工作面风流中进行，避开风筒出风口。（0.5分）

掘进工作面风流中瓦斯和二氧化碳浓度的测定方法与掘进工作面回风道风流的测定方法相同。（0.5分）

待测地点准备用装有瓦斯和二氧化碳混合气体气样的球胆来为参赛人员提供安全浓度的标准气样。同时增加CO的检测内容（在待测地点准备用装有CO气体气样的球胆来为参赛人员提供安全浓度的标准气样）。

6、空气温度测定：（2分）

掘进工作面空气温度测点应在工作面距迎头2m处的巷道中央风流中。（0.5分）

掘进工作面空气温度测点不应靠近人体、发热或制冷设备，至少0．5m以上，待5分钟后读数。（1分）

测温仪器使用最小分度为1℃，并经校正的温度计。（0.5分）

7、甲烷传感器校对：（1分）

检查掘进工作面安全监控设备。检查甲烷传感器时，要对其安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

8、风筒等通防设施检查：（2分）

检查风筒出风口距掘进作面距离、风筒出风口风量、风筒漏风情况，风筒连接、吊挂质量以及通风防尘设施的安装使用情况。

（1）检查风筒末端距：煤巷≯5m，半煤岩巷≯8m，岩巷≯10m.

（2）检查风筒出口风量。符合《规程》和设计要求，且≮70m3/min.

（3）风筒吊挂平直，逢环必挂，拐弯设弯头，接头严密，无破口，无漏风。

（4）防爆设施安设。①第一排水槽距迎头60～200m的直线巷道内，且覆盖全断面。②水槽高度1.8m，距顶帮≮0.1m，水槽棚长度≮20m，水槽排间距1.2～3m。③要保持水量充足，外观干净整洁，吊挂整齐。④水量标准200L/㎡ ⑤隔爆设施实行挂牌管理。

（5）风、水管路到迎头，水管每50m安三通阀，洒水灭尘。

（6）设置洒水喷雾；放炮喷雾距迎头≯20m，净化喷雾距迎头≯50m，覆盖全断面。

9、检查结果记录：（2分）

每次检查结果必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上，由现场（工）班长签字，并通知现场工作人员和调度室。（1分）

瓦斯浓度超过《煤矿安全规程》有关规定时，瓦斯检查工有权责令现场人员停止工作，并撤到安全地点。（1分）

瓦斯检查工技能比赛实操评分表

| 选手 抽签号 |  |  |  |  |  | 比赛日期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞赛项目名称 | 瓦斯检查工作实际操作 |  |  |  |  | 规定时间 |  |  | 40分钟（故障17分钟、模拟演示15分钟、气体浓度测试8分钟） |  |  |
| 竞赛项目 | 竞赛内容及要求 |  |  | 配分 |  | 评分标准 |  |  |  | 扣分 | 得分 |
| 项目一： 故障判断及合格仪器选定（30分） | 故障判断 |  |  | 14 |  | 1.错判、漏判仪器故障点（问题、故障 等），每处扣分2分；故障（问题）表述不清，产生歧义的，按错判扣分。 |  |  |  |  |  |
|  | 选出合格仪器 |  |  | 16 |  | 2.合格仪器选择错误的参赛选手，扣16分。 |  |  |  |  |  |
| 项目二： 现场模拟操作演示（40分） | 测定准备工作 | 检查仪器外观 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 药品检查 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 气路系统检查 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电路和光路系统检查 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪器校正 |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 瓦斯检查次数 |  |  | 1 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 清洗气室并调零 |  |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 局部通风机查（瓦斯、循环风） |  |  | 4 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 工作面回风流气体检查 |  |  | 7 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 工作面风流气体检查 |  |  | 3 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 空气温度检查 |  |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 校对甲烷传感器 |  |  | 1 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 风筒等通防设施检查 |  |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  | 检查结果记录 |  |  | 2 |  | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |  |  |  |  |  |
| 项目三： 瓦斯浓度实测(30分) | CH4测定 |  | 1.测定瓦斯 | 8 |  | 依据评分要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.环境测定 | 12 |  | 依据评分要点扣分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.光学瓦斯检定器读数校正、将真实值填写报告表 | 10 |  | 1.真实值与标准值绝对误差每差0.02扣0.5分，最多扣5分。 2.计算过程不全，每少一步扣1分。 3.计算无结果扣5分。 4.扣完小项分为止。 |  |  |  |  |  |
| 项目四：其它 | 1.选手在进行比赛时达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止，准备下一项目。 2.比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。 3.搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。另外：每提前1分钟完成所有项目加1分，最多加5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判员签字： |  |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |

三、技能比赛时限：40分钟

四、大赛设施

1.比赛使用设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯测定仪 | CJG-10 | 重庆安仪煤矿设备有限公司 |
| 2 | 多种有害气体检测器 | DQJ-50 | 华瑞抚顺煤矿安全仪器有限公司 |
| 3 | 压缩氧自救器 | ZYX-45型 | 抚顺宏瑞安全设备制造有限公司 |
| 4 | 空盒气压计 | DYM3型 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 |
| 5 | 酒精温度计 | 量程0～60℃ |  |
| 6 | 机械式风速表 | CFJ5 | 重庆安仪煤矿设备有限公司 |

2、瓦斯检测工所配备工具

| 序号 | 材料工具 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯检定器 | CJG-10(AQG-1)型 | 台 | 12 | 0-10%（合格1台，故障5台） |
| 2 | 温度计 | 量程0～60℃ | 支 | 12 |  |
| 3 | 空盒气压计 | DYM3型 | 个 | 12 |  |
| 4 | 秒表 |  | 个 | 若干 |  |
| 5 | 机械式风速表 | CFJ5 | 台 | 若干 | 0.3～5m/s |
| 6 | 硅胶 |  |  |  | 失效若干（1-2mm） 完好若干（2-3mm） |
| 7 | 钠石灰 |  |  |  | 失效若干（1-3mm） 完好若干（3-5mm） |
| 8 | 干电池 |  | 节 | 若干 |  |
| 9 | 多种气体检测器 | DQJ-50 | 个 | 若干 |  |
| 10 | 检定管 | 0～50ppm | 支 | 若干 | CO2、O2 |
| 11 | 粉笔 |  | 支 | 若干 |  |
| 12 | 有害气体记录表、圆珠笔 |  | 本 | 20 |  |
| 13 | 工作服、腰带、安全帽 |  | 套 | 12 |  |
| 14 | 矿灯、灯带 |  | 个 | 各12 |  |
| 15 | 矿 靴 |  | 双 | 12 |  |
| 16 | 自救器 |  | 个 | 12 |  |
| 17 | 瓦斯检定器校验仪 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 瓦斯测定浓度管支撑棍 |  | 个 | 12 |  |
| 19 | 瓦斯和二氧化碳混合气体 |  | 瓶 | 1 |  |
| 20 | 一氧化碳气体 |  | 瓶 | 1 |  |
| 21 | 减压阀 |  | 个 | 2 |  |
| 22 | 球胆 |  | 个 | 10 |  |

采掘机电维修（中职学生组）项目技术标准

一、竞赛内容

(一)本次竞赛以国家职业标准《采掘电钳工》为依据，竞赛分知识和技能两部分，知识部分占竞赛总成绩的30%，技能部分占竞赛总成绩的70%。

1．知识部分竞赛内容由大赛组委会组织命题组卷，竞赛时间90分钟。

2．知识部分总成绩取两名参赛队员平均成绩。

3．技能部分竞赛内容如下：

（1）JD-11.4型调度绞车的拆装，按竞赛规定要求拆卸与装配，并做好相关记录。

（2）钢丝绳索扣手工插编制作，并按照竞赛要求将钢丝绳压接、缠绕在绞车滚筒上。

（3）电气接线，按规程要求完成真空磁力启动器至绞车（电动机）及控制按钮的电气连接。

（4）整机试运转。

（二）竞赛方式

采掘机电维修为团体项目，每2人一组共同完成比赛。每个参赛队限报1-2组，可派1名领队、1名指导教师参加比赛。

（三）比赛时间为180分钟（3小时）

二、评分细则（总分100分）

| 序号 | 考核项目 |  |  | 标准分 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明生产 | 10分 | 证件齐全 |  | 选手持身份证、学生证、参赛证参赛，缺少证件不允许参加比赛 |  |
|  |  |  | 着装符合要求 | 1 | 穿工作服、劳保鞋 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 不带电作业，不违章作业 | 2 | 停电前进行瓦斯监测，然后验电、放电、挂牌。送电前进行瓦斯监测，摘牌、送电。 | 每次扣 2分 |
|  |  |  | 场地、零件、工具 | 2 | 保持场地清洁，零件、工具摆放合理，放置无安全隐患 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 遵守考场纪律 | 4 | 不按规定时间抢先开始 宣布停止后继续工作 工作时大声喧哗、互相交谈 借他人工具 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 人身安全 | 1 | 出现破皮性工伤 | 每次扣 10分 |
| 2 | 正确使用工具和起重设备 | 5分 | 活口扳手 | 2 | 选用规格合理，活口指向应与旋向一致，不允许接加力杆 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 不违章使用工具 | 1 | 所有旋紧工具不允许用来代替锤子敲打 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 起重设备 | 2 | 起重设备各连接符合要求，捆绑正确，摆放合理 | 每次扣 1分 |
| 3 | 钢丝绳（折回式一进三）插接 | 15分 | 准备工作 | 2 | 工具摆放整齐、使用合理， 扎绳、破头方法正确 | 每项扣 1分 |
|  |  |  | 插 接 | 4 | 按顺序插接、方法正确 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 插接质量 | 7 | 插接松紧合适、无间隙、缝隙贴 紧，不能有松动现象 | 每项扣 0.5分 |
|  |  |  |  |  | 插接后的绳股切头平整、光滑，不应有明显的扭曲 | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 插接次数、插接长度符合标准 | 每项扣 2分 |
|  |  |  | 收 尾 | 2 | 錾绳方法正确、留绳长度规范、场地清洁 | 每项扣 0.5分 |
| 4 | 绞车 拆卸 | 18分 | 拆下防护板、拆下电机托架、轴承座与底座之间的连接 | 2 | 拆卸方法错误、捆绑不对、起吊不稳、发生倾斜 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 拆卸制动装置和止动板 | 3 | 将制动装置各连接拆开，将止动板从底座上拆下，拆卸方法正确，无不拆的连接 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 将电机与滚筒分离 | 2 | 电机应平移，滚筒应垫实，方法正确 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 拆轴承盖、轴承架、224轴承 | 4 | 224轴承应从轴承座和挡板柄尾上拆下，拆卸顺序和方法正确 | 每次扣1分 |
|  |  |  | 拆卸挡盘和大内齿轮 | 4 | 309轴承不从挡盘柄孔中或大定轮架柄尾上取下，拆卸顺序和方法应正确 | 每次扣1分 |
|  |  |  | 拆卸大齿轮架部件 | 3 | 整体拆下，不再解体，拆卸方法不对 | 每次扣1分 |
|  | 说明 |  | 其他部分不再拆 |  | 拆卸中损坏零件 | 每件扣5~10分 |
| 5 | 绞车 装配 | 35分 | 装大齿轮架部件 | 7 | 装配方法正确，螺钉紧固方法正确 | 每次扣1分 |
|  |  |  |  |  | 螺钉预紧力矩小于规定预紧力矩20% | 每棵0.5分 |
|  |  |  |  |  | 不更换两个毡垫，更换不涂润滑油 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 装挡盘，大内齿轮等零件 | 8 | 方法、顺序正确 | 每次扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 螺钉预紧力矩小于规定预紧力矩20% | 每棵扣0.5分 |
|  |  |  |  |  | 漏装零件，损坏零件 | 每件扣5分 |
|  |  |  |  |  | 大内齿轮与卷筒之间保持0.5～1.5mm的间隙 | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 大内齿轮，309轴承润滑脂不足时应补充、填入量合适 | 每处扣 1分 |
|  |  |  | 装224轴承，轴承座， 轴承盖 | 7 | 使用工具应符合要求，打击部位应正确 | 每次扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 不更换小盘密封毡垫，更换不涂油 | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 造成轴承污染 | 扣1分 |
|  |  |  |  |  | 润滑脂不足时应补充、填入量合适 | 扣1分 |
|  |  |  |  |  | 漏装零件，损坏零件 | 每件扣5分 |
|  |  |  | 装电动机 | 2 | 将电动机与滚筒对接在一起。电机轴承，齿轮应涂润滑油脂不涂 | 扣1分 |
|  |  |  | 装制动装置，电机和滚筒就位 | 8 | 装电机托架，轴承座与底座之间连接时应先打入定位销，后紧螺栓，顺序错 | 扣2分 |
|  |  |  |  |  | 螺栓预紧力矩符合规定小于20% | 每棵扣0.5分 |
|  |  |  |  |  | 制动装置各开口销应装在外侧 | 每个扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 制动手柄与水平面夹角为30°~40°不符合要求 | 每个扣 1分 |
|  |  |  | 将钢丝绳压装在滚筒侧板上 | 3 | 压绳应符合要求，包括绳头伸出压绳板长度，压紧程度等，钢丝绳应缠在滚筒上，并将绳头固定。 | 每项扣 1分 |
| 6 | 电气 接线 | 12 | 电缆、密封圈选用正确 | ２ | 内径大于电缆1mm，外径与进线嘴内径差不大于2mm，宽度不小于电缆外径0.7倍，厚度不小于电缆外径的0.3倍，电缆和密封圈之间不包扎其他物品 | 每项扣 0.5分 |
|  |  |  | 电缆切割正确 | １ | 电缆的切割应整齐无刀伤 | 每项扣 0.5分 |
|  |  |  | 接线工艺 | 9 | 电缆伸入内壁长为5mm～15mm | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 电缆向外拉出时，地线不能拉出，长度不得大于接线柱至护套直线距离10mm |  |
|  |  |  |  |  | 裸露部分不能超过1mm，芯线应除氧化物，不能压胶皮 |  |
|  |  |  |  |  | 垫圈和弹簧垫圈放置合理 | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 接线箱内芯线布置、压线合理 |  |
|  |  |  |  |  | 进线嘴安装正确 |  |
|  |  |  |  |  | 线鼻制作圆滑美观无毛刺 |  |
|  |  |  |  |  | 防爆检查、防锈 |  |
| 7 | 试运转 | 5 | 检查、空载试运转 |  | 拨动电机风叶检查有无卡阻现象，有卡阻现象不允许运行，不检查者视为有卡阻 | 有卡阻现象在总分中扣5分 |
|  |  |  |  |  | 开动电机，检查绞车正反转运行及刹车装置工作情况，操作方法正确，起动、停止应平稳，不允许造成“闷车” | 每项扣 5分 |
| 8 | 其他 | 1.选手在裁判宣布比赛结束后，不管完成与否，必须立即停止操作。 2.比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。 3.搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分,严重者退出比赛。 4.每提前10分钟完成所有项目加1分，不足10分钟不加分，最多加5分。 |  |  |  |  |

附件：

评    分    表

| 分项 |  | 配分 | 扣分原因 | 扣分 | 得分 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全文明 |  | 10 |  |  |  |  |
| 工具使用 |  | 5 |  |  |  |  |
| 调度绞车 | 拆卸 | 18 |  |  |  |  |
|  | 装配 | 35 |  |  |  |  |
| 钢丝绳插接 |  | 15 |  |  |  |  |
| 电气接线 |  | 12 |  |  |  |  |
| 试运转 |  | 5 |  |  |  |  |
| 总用时 |  | 在规定时间内完成，同等得分者，用时短者名次在先 |  |  |  |  |
| 选手得分 |  |  |  | 选手签字 |  |  |
| 裁判长签字 |  |  |  |  |  |  |

三、竞赛技术平台

1.比赛使用设备（以下设备为一套）

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度绞车 | JD-11.4 | 徐州苏煤矿山设备制造有限公司生产 |
| 2 | 矿用隔爆型真空可逆磁力起动器 | QBZ-80N | 八达电气有限公司生产 |
| 3 | 矿用真空馈电开关 | KBZ20-400/1140 |  |
| 4 | 矿用隔爆型真空控制按钮 | LAB1-1/2/3 |  |

2.工、量具及材料准备（以下工、量具为一套）

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝钳 | 8″ | 把 | 1 |  |
| 2 | 一字型螺丝刀 | 100ⅹ6、200ⅹ8 | 把 | 各1把 |  |
| 3 | 十字型螺丝刀 | 100ⅹ6、200ⅹ8 | 把 | 各1把 |  |
| 4 | 内六角扳手 | 6mm | 把 | 1 |  |
| 5 | 套筒扳手 | 14、17、19、22、24必备（28件） | 套 | 1 |  |
| 6 | 冲 棒 | Φ60ⅹ150mm | 根 | 1 | 弹簧钢 |
| 7 | 梅花扳手 | 19-22、24-27 | 把 | 各1把 |  |
| 8 | 钩形扳手 | 68-72、145-160 | 把 | 各1把 | 可以自带 |
| 9 | 活口扳手 | 8寸、10寸 | 把 | 各1把 |  |
| 10 | 涨圈钳 | 孔 用 | 把 | 1 |  |
| 11 | 尖嘴钳、斜口钳 |  | 把 | 各1把 |  |
| 12 | 手 锤 | 1.5磅 | 个 | 1 |  |
| 13 | 紫铜棒 | Φ50ⅹ400mm | 根 | 1 |  |
| 14 | 紫铜棒 | Φ20ⅹ200mm | 根 | 1 |  |
| 15 | 龙门架 | 1.5米ⅹ2米高 | 台 | 1 |  |
| 16 | 油 盆 | 600ⅹ500ⅹ100 | 个 | 1 | 铁制 |
| 17 | 油 盆 |  | 个 | 1 | 塑料 |
| 18 | 手拉葫芦 | 1T | 付 | 1 |  |
| 19 | 起重棕绳 | Φ15mm（10米） | 根 | 1 |  |
| 20 | 撬 棍 | 1米 | 根 | 2 |  |
| 21 | 橡胶带 | 1米ⅹ2米 | 块 | 1 |  |
| 22 | 木 煞 | 200ⅹ150ⅹ100 | 块 | 2 |  |
| 23 | 木 块 | 600ⅹ200ⅹ150 | 块 | 2 |  |
| 24 | 方 木 | 200ⅹ200ⅹ600 | 块 | 2 |  |
| 25 | 道 木 | 150ⅹ150ⅹ1500 | 根 | 2 |  |
| 26 | 柴 油 |  | 公斤 | 2 |  |
| 27 | 润滑油 | 钙基 |  | 若干 |  |
| 28 | 棉 纱 |  | 公斤 | 0.5 |  |
| 29 | 绝缘胶布 |  | 盘 | 2 |  |
| 30 | 开口销 | Φ3ⅹ50mm | 支 | 10 |  |
| 31 | 密封毡垫dⅹBⅹD | 364ⅹ7ⅹ400 560ⅹ7ⅹ580 146ⅹ7ⅹ186 | 只 | 各1只 |  |
| 32 | 螺 钉 | M12ⅹ140 | 支 | 4 | 螺纹有效长度120mm |
| 33 | 孔用弹性挡圈 | d0=100mm | 支 | 1 |  |
| 34 | 10#铁丝 |  | 米 | 2 |  |
| 35 | 钢丝绳 | Φ13 6×19+FC | 米 | 5 |  |
| 36 | 绳 锥 |  | 付 | 2 | 可以自带 |
| 37 | 扁 錾 |  | 把 | 2 |  |
| 38 | 钢卷尺 | 5米 | 把 | 1 |  |
| 39 | 垫 铁 | 150ⅹ150ⅹ20 | 块 | 1 |  |
| 40 | 扎 丝 | 2# |  |  |  |
| 41 | 电工刀 |  | 把 | 1 |  |
| 42 | 钢 锯 |  | 把 | 1 |  |
| 43 | 万用表 |  | 块 | 1 |  |
| 44 | 裸体铜导线 | 一平方毫米（单股） | 米 | 2 | 做绑扎用 |
| 45 | 摇 表 |  | 块 | 1 |  |
| 46 | 皮老虎 |  | 个 | 1 |  |
| 47 | 工作服、劳保鞋 |  | 套 | 2 |  |
| 48 | 再生毛巾 |  |  | 若干 |  |
| 49 | 矿 灯 |  | 个 | 1 |  |
| 50 | 自救器 |  | 个 | 1 |  |
| 51 | 帽 斗 |  | 个 | 1 |  |
| 52 | 胶 鞋 |  | 双 | 1 |  |
| 53 | 毛 巾 |  | 条 | 1 |  |
| 54 | 塞尺 | 0.05-1.0 | 把 | 1 |  |
| 55 | 凡士林 |  |  | 若干 |  |

采掘机电维修（中职教师组）项目技术标准

一、竞赛内容

本次竞赛以国家职业标准《采掘电钳工》为依据

技能部分竞赛内容如下：

（1）JD-11.4型调度绞车的拆装，按竞赛规定要求拆卸与装配，并做好相关记录。

（2）钢丝绳索扣手工插编制作，并按照竞赛要求将钢丝绳压接、缠绕在绞车滚筒上。

（3）电气接线，按规程要求完成真空磁力启动器至绞车（电动机）及控制按钮的电气连接。

（4）整机试运转。

二、比赛时间为180分钟（3小时）。

三、评分细则（总分100分）

| 序号 | 考核项目 |  |  | 标准分 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明生产 | 10分 | 证件齐全 |  | 选手持身份证、学生证、参赛证参赛，缺少证件不允许参加比赛 |  |
|  |  |  | 着装符合要求 | 1 | 穿工作服、劳保鞋 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 不带电作业，不违章作业 | 2 | 停电前进行瓦斯监测，然后验电、放电、挂牌。送电前进行瓦斯监测，摘牌、送电。 | 每次扣 2分 |
|  |  |  | 场地、零件、工具 | 2 | 保持场地清洁，零件、工具摆放合理，放置无安全隐患 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 遵守考场纪律 | 4 | 不按规定时间抢先开始 宣布停止后继续工作 工作时大声喧哗、互相交谈 借他人工具 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 人身安全 | 1 | 出现破皮性工伤 | 每次扣 10分 |
| 2 | 正确使用工具和起重设备 | 5分 | 活口扳手 | 2 | 选用规格合理，活口指向应与旋向一致，不允许接加力杆 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 不违章使用工具 | 1 | 所有旋紧工具不允许用来代替锤子敲打 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 起重设备 | 2 | 起重设备各连接符合要求，捆绑正确，摆放合理 | 每次扣 1分 |
| 3 | 钢丝绳（折回式一进三）插接 | 15分 | 准备工作 | 2 | 工具摆放整齐、使用合理， 扎绳、破头方法正确 | 每项扣 1分 |
|  |  |  | 插 接 | 4 | 按顺序插接、方法正确 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 插接质量 | 7 | 插接松紧合适、无间隙、缝隙贴 紧，不能有松动现象 | 每项扣 0.5分 |
|  |  |  |  |  | 插接后的绳股切头平整、光滑，不应有明显的扭曲 | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 插接次数、插接长度符合标准 | 每项扣 2分 |
|  |  |  | 收 尾 | 2 | 錾绳方法正确、留绳长度规范、场地清洁 | 每项扣 0.5分 |
| 4 | 绞车 拆卸 | 18分 | 拆下防护板、拆下电机托架、轴承座与底座之间的连接 | 2 | 拆卸方法错误、捆绑不对、起吊不稳、发生倾斜 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 拆卸制动装置和止动板 | 3 | 将制动装置各连接拆开，将止动板从底座上拆下，拆卸方法正确，无不拆的连接 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 将电机与滚筒分离 | 2 | 电机应平移，滚筒应垫实，方法正确 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 拆轴承盖、轴承架、224轴承 | 4 | 224轴承应从轴承座和挡板柄尾上拆下，拆卸顺序和方法正确 | 每次扣1分 |
|  |  |  | 拆卸挡盘和大内齿轮 | 4 | 309轴承不从挡盘柄孔中或大定轮架柄尾上取下，拆卸顺序和方法应正确 | 每次扣1分 |
|  |  |  | 拆卸大齿轮架部件 | 3 | 整体拆下，不再解体，拆卸方法不对 | 每次扣1分 |
|  | 说明 |  | 其他部分不再拆 |  | 拆卸中损坏零件 | 每件扣5~10分 |
| 5 | 绞车 装配 | 35分 | 装大齿轮架部件 | 7 | 装配方法正确，螺钉紧固方法正确 | 每次扣1分 |
|  |  |  |  |  | 螺钉预紧力矩小于规定预紧力矩20% | 每棵0.5分 |
|  |  |  |  |  | 不更换两个毡垫，更换不涂润滑油 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 装挡盘，大内齿轮等零件 | 8 | 方法、顺序正确 | 每次扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 螺钉预紧力矩小于规定预紧力矩20% | 每棵扣0.5分 |
|  |  |  |  |  | 漏装零件，损坏零件 | 每件扣5分 |
|  |  |  |  |  | 大内齿轮与卷筒之间保持0.5～1.5mm的间隙 | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 大内齿轮，309轴承润滑脂不足时应补充、填入量合适 | 每处扣 1分 |
|  |  |  | 装224轴承，轴承座， 轴承盖 | 7 | 使用工具应符合要求，打击部位应正确 | 每次扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 不更换小盘密封毡垫，更换不涂油 | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 造成轴承污染 | 扣1分 |
|  |  |  |  |  | 润滑脂不足时应补充、填入量合适 | 扣1分 |
|  |  |  |  |  | 漏装零件，损坏零件 | 每件扣5分 |
|  |  |  | 装电动机 | 2 | 将电动机与滚筒对接在一起。电机轴承，齿轮应涂润滑油脂不涂 | 扣1分 |
|  |  |  | 装制动装置，电机和滚筒就位 | 8 | 装电机托架，轴承座与底座之间连接时应先打入定位销，后紧螺栓，顺序错 | 扣2分 |
|  |  |  |  |  | 螺栓预紧力矩符合规定小于20% | 每棵扣0.5分 |
|  |  |  |  |  | 制动装置各开口销应装在外侧 | 每个扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 制动手柄与水平面夹角为30°~40°不符合要求 | 每个扣 1分 |
|  |  |  | 将钢丝绳压装在滚筒侧板上 | 3 | 压绳应符合要求，包括绳头伸出压绳板长度，压紧程度等，钢丝绳应缠在滚筒上，并将绳头固定。 | 每项扣 1分 |
| 6 | 电气 接线 | 12 | 电缆、密封圈选用正确 | ２ | 内径大于电缆1mm，外径与进线嘴内径差不大于2mm，宽度不小于电缆外径0.7倍，厚度不小于电缆外径的0.3倍，电缆和密封圈之间不包扎其他物品 | 每项扣 0.5分 |
|  |  |  | 电缆切割正确 | １ | 电缆的切割应整齐无刀伤 | 每项扣 0.5分 |
|  |  |  | 接线工艺 | 9 | 电缆伸入内壁长为5mm--15mm | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 电缆向外拉出时，地线不能拉出，长度不得大于接线柱至护套直线距离10mm |  |
|  |  |  |  |  | 裸露部分不能超过1mm，芯线应除氧化物，不能压胶皮 |  |
|  |  |  |  |  | 垫圈和弹簧垫圈放置合理 | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 接线箱内芯线布置、压线合理 |  |
|  |  |  |  |  | 进线嘴安装正确 |  |
|  |  |  |  |  | 线鼻制作圆滑美观无毛刺 |  |
|  |  |  |  |  | 防爆检查、防锈 |  |
| 7 | 试运转 | 5 | 检查、空载试运转 |  | 拨动电机风叶检查有无卡阻现象，有卡阻现象不允许运行，不检查者视为有卡阻 | 有卡阻现象在总分中扣5分 |
|  |  |  |  |  | 开动电机，检查绞车正反转运行及刹车装置工作情况，操作方法正确，起动、停止应平稳，不允许造成“闷车” | 每项扣 5分 |
| 8 | 其他 | 1.选手在裁判宣布比赛结束后，不管完成与否，必须立即停止操作。 2.比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。 3.搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分,严重者退出比赛。 4.每提前10分钟完成所有项目加1分，不足10分钟不加分，最多加5分。 |  |  |  |  |

附件：

评    分    表

| 分项 |  | 配分 | 扣分原因 | 扣分 | 得分 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全文明 |  | 10 |  |  |  |  |
| 工具使用 |  | 5 |  |  |  |  |
| 调度绞车 | 拆卸 | 18 |  |  |  |  |
|  | 装配 | 35 |  |  |  |  |
| 钢丝绳插接 |  | 15 |  |  |  |  |
| 电气接线 |  | 12 |  |  |  |  |
| 试运转 |  | 5 |  |  |  |  |
| 总用时 |  | 在规定时间内完成，同等得分者，用时短者名次在先 |  |  |  |  |
| 选手得分 |  |  |  | 选手签字 |  |  |
| 裁判长签字 |  |  |  |  |  |  |

四、竞赛技术平台

1.比赛使用设备（以下设备为一套）

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度绞车 | JD-11.4 | 徐州苏煤矿山设备制造有限公司生产 |
| 2 | 矿用隔爆型真空可逆磁力起动器 | QBZ-80N | 八达电气有限公司生产 |
| 3 | 矿用真空馈电开关 | KBZ20-400/1140 |  |
| 4 | 矿用隔爆型真空控制按钮 | LAB1-1/2/3 |  |

2.工、量具及材料准备（以下工、量具为一套）

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝钳 | 8″ | 把 | 1 |  |
| 2 | 一字型螺丝刀 | 100ⅹ6、200ⅹ8 | 把 | 各1把 |  |
| 3 | 十字型螺丝刀 | 100ⅹ6、200ⅹ8 | 把 | 各1把 |  |
| 4 | 内六角扳手 | 6mm | 把 | 1 |  |
| 5 | 套筒扳手 | 14、17、19、22、24必备（28件） | 套 | 1 |  |
| 6 | 冲 棒 | Φ60ⅹ150mm | 根 | 1 | 弹簧钢 |
| 7 | 梅花扳手 | 19-22、24-27 | 把 | 各1把 |  |
| 8 | 钩形扳手 | 68-72、145-160 | 把 | 各1把 |  |
| 9 | 活口扳手 | 8寸、10寸 | 把 | 各1把 |  |
| 10 | 涨圈钳 | 孔 用 | 把 | 1 |  |
| 11 | 尖嘴钳、斜口钳 |  | 把 | 各1把 |  |
| 12 | 手 锤 | 1.5磅 | 个 | 1 |  |
| 13 | 紫铜棒 | Φ50ⅹ400mm | 根 | 1 |  |
| 14 | 紫铜棒 | Φ20ⅹ200mm | 根 | 1 |  |
| 15 | 龙门架 | 1.5米ⅹ2米高 | 台 | 1 |  |
| 16 | 油 盆 | 600ⅹ500ⅹ100 | 个 | 1 | 铁制 |
| 17 | 油 盆 |  | 个 | 1 | 塑料 |
| 18 | 手拉葫芦 | 1T | 付 | 1 |  |
| 19 | 起重棕绳 | Φ15mm（10米） | 根 | 1 |  |
| 20 | 撬 棍 | 1米 | 根 | 2 |  |
| 21 | 橡胶带 | 1米ⅹ2米 | 块 | 1 |  |
| 22 | 木 煞 | 200ⅹ150ⅹ100 | 块 | 2 |  |
| 23 | 木 块 | 600ⅹ200ⅹ150 | 块 | 2 |  |
| 24 | 方 木 | 200ⅹ200ⅹ600 | 块 | 2 |  |
| 25 | 道 木 | 150ⅹ150ⅹ1500 | 根 | 2 |  |
| 26 | 柴 油 |  | 公斤 | 2 |  |
| 27 | 润滑油 | 钙基 |  | 若干 |  |
| 28 | 棉 纱 |  | 公斤 | 0.5 |  |
| 29 | 绝缘胶布 |  | 盘 | 2 |  |
| 30 | 开口销 | Φ3ⅹ50mm | 支 | 10 |  |
| 31 | 密封毡垫dⅹBⅹD | 364ⅹ7ⅹ400 560ⅹ7ⅹ580 146ⅹ7ⅹ186 | 只 | 各1只 |  |
| 32 | 螺 钉 | M12ⅹ140 | 支 | 4 | 螺纹有效长度120mm |
| 33 | 孔用弹性挡圈 | d0=100mm | 支 | 1 |  |
| 34 | 10#铁丝 |  | 米 | 2 |  |
| 35 | 钢丝绳 | Φ13 6×19+FC | 米 | 10 |  |
| 36 | 绳 锥 |  | 付 | 2 | 可以自带 |
| 37 | 扁 錾 |  | 把 | 2 |  |
| 38 | 钢卷尺 | 5米 | 把 | 1 |  |
| 39 | 垫 铁 | 150ⅹ150ⅹ20 | 块 | 1 |  |
| 40 | 扎 丝 | 2# |  |  |  |
| 41 | 电工刀 |  | 把 | 1 |  |
| 42 | 钢 锯 |  | 把 | 1 |  |
| 43 | 万用表 |  | 块 | 1 |  |
| 44 | 裸体铜导线 | 一平方毫米（单股） | 米 | 2 | 做绑扎用 |
| 45 | 摇 表 |  | 块 | 1 |  |
| 46 | 皮老虎 |  | 个 | 1 |  |
| 47 | 工作服、劳保鞋 |  | 套 | 2 |  |
| 48 | 再生毛巾 |  |  | 若干 |  |
| 49 | 矿 灯 |  | 个 | 1 |  |
| 50 | 自救器 |  | 个 | 1 |  |
| 51 | 帽 斗 |  | 个 | 1 |  |
| 52 | 胶 鞋 |  | 双 | 1 |  |
| 53 | 毛 巾 |  | 条 | 1 |  |
| 54 | 塞尺 | 0.05-1.0 | 把 | 1 |  |
| 55 | 凡士林 |  |  | 若干 |  |

采掘机电维修（送教下矿学员组）项目技术标准

一、竞赛内容

本次竞赛以国家职业标准《采掘电钳工》为依据

技能部分竞赛内容如下：

（1）JD-11.4型调度绞车的拆装，按竞赛规定要求拆卸与装配，并做好相关记录。

（2）钢丝绳索扣手工插编制作，并按照竞赛要求将钢丝绳压接、缠绕在绞车滚筒上。

（3）电气接线，按规程要求完成真空磁力启动器至绞车（电动机）及控制按钮的电气连接。

（4）整机试运转。

二、比赛时间为180分钟（3小时）。

三、评分细则（总分100分）

| 序号 | 考核项目 |  |  | 标准分 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明生产 | 10分 | 证件齐全 |  | 选手持身份证、学生证、参赛证参赛，缺少证件不允许参加比赛 |  |
|  |  |  | 着装符合要求 | 1 | 穿工作服、劳保鞋 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 不带电作业，不违章作业 | 2 | 停电前进行瓦斯监测，然后验电、放电、挂牌。送电前进行瓦斯监测，摘牌、送电。 | 每次扣 2分 |
|  |  |  | 场地、零件、工具 | 2 | 保持场地清洁，零件、工具摆放合理，放置无安全隐患 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 遵守考场纪律 | 4 | 不按规定时间抢先开始 宣布停止后继续工作 工作时大声喧哗、互相交谈 借他人工具 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 人身安全 | 1 | 出现破皮性工伤 | 每次扣 10分 |
| 2 | 正确使用工具和起重设备 | 5分 | 活口扳手 | 2 | 选用规格合理，活口指向应与旋向一致，不允许接加力杆 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 不违章使用工具 | 1 | 所有旋紧工具不允许用来代替锤子敲打 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 起重设备 | 2 | 起重设备各连接符合要求，捆绑正确，摆放合理 | 每次扣 1分 |
| 3 | 钢丝绳（折回式一进三）插接 | 15分 | 准备工作 | 2 | 工具摆放整齐、使用合理， 扎绳、破头方法正确 | 每项扣 1分 |
|  |  |  | 插 接 | 4 | 按顺序插接、方法正确 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 插接质量 | 7 | 插接松紧合适、无间隙、缝隙贴 紧，不能有松动现象 | 每项扣 0.5分 |
|  |  |  |  |  | 插接后的绳股切头平整、光滑，不应有明显的扭曲 | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 插接次数、插接长度符合标准 | 每项扣 2分 |
|  |  |  | 收 尾 | 2 | 錾绳方法正确、留绳长度规范、场地清洁 | 每项扣 0.5分 |
| 4 | 绞车 拆卸 | 18分 | 拆下防护板、拆下电机托架、轴承座与底座之间的连接 | 2 | 拆卸方法错误、捆绑不对、起吊不稳、发生倾斜 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 拆卸制动装置和止动板 | 3 | 将制动装置各连接拆开，将止动板从底座上拆下，拆卸方法正确，无不拆的连接 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 将电机与滚筒分离 | 2 | 电机应平移，滚筒应垫实，方法正确 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 拆轴承盖、轴承架、224轴承 | 4 | 224轴承应从轴承座和挡板柄尾上拆下，拆卸顺序和方法正确 | 每次扣1分 |
|  |  |  | 拆卸挡盘和大内齿轮 | 4 | 309轴承不从挡盘柄孔中或大定轮架柄尾上取下，拆卸顺序和方法应正确 | 每次扣1分 |
|  |  |  | 拆卸大齿轮架部件 | 3 | 整体拆下，不再解体，拆卸方法不对 | 每次扣1分 |
|  | 说明 |  | 其他部分不再拆 |  | 拆卸中损坏零件 | 每件扣5~10分 |
| 5 | 绞车 装配 | 35分 | 装大齿轮架部件 | 7 | 装配方法正确，螺钉紧固方法正确 | 每次扣1分 |
|  |  |  |  |  | 螺钉预紧力矩小于规定预紧力矩20% | 每棵0.5分 |
|  |  |  |  |  | 不更换两个毡垫，更换不涂润滑油 | 每次扣 1分 |
|  |  |  | 装挡盘，大内齿轮等零件 | 8 | 方法、顺序正确 | 每次扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 螺钉预紧力矩小于规定预紧力矩20% | 每棵扣0.5分 |
|  |  |  |  |  | 漏装零件，损坏零件 | 每件扣5分 |
|  |  |  |  |  | 大内齿轮与卷筒之间保持0.5～1.5mm的间隙 | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 大内齿轮，309轴承润滑脂不足时应补充、填入量合适 | 每处扣 1分 |
|  |  |  | 装224轴承，轴承座， 轴承盖 | 7 | 使用工具应符合要求，打击部位应正确 | 每次扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 不更换小盘密封毡垫，更换不涂油 | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 造成轴承污染 | 扣1分 |
|  |  |  |  |  | 润滑脂不足时应补充、填入量合适 | 扣1分 |
|  |  |  |  |  | 漏装零件，损坏零件 | 每件扣5分 |
|  |  |  | 装电动机 | 2 | 将电动机与滚筒对接在一起。电机轴承，齿轮应涂润滑油脂不涂 | 扣1分 |
|  |  |  | 装制动装置，电机和滚筒就位 | 8 | 装电机托架，轴承座与底座之间连接时应先打入定位销，后紧螺栓，顺序错 | 扣2分 |
|  |  |  |  |  | 螺栓预紧力矩符合规定小于20% | 每棵扣0.5分 |
|  |  |  |  |  | 制动装置各开口销应装在外侧 | 每个扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 制动手柄与水平面夹角为30°~40°不符合要求 | 每个扣 1分 |
|  |  |  | 将钢丝绳压装在滚筒侧板上 | 3 | 压绳应符合要求，包括绳头伸出压绳板长度，压紧程度等，钢丝绳应缠在滚筒上，并将绳头固定。 | 每项扣 1分 |
| 6 | 电气 接线 | 12 | 电缆、密封圈选用正确 | ２ | 内径大于电缆1mm，外径与进线嘴内径差不大于2mm，宽度不小于电缆外径0.7倍，厚度不小于电缆外径的0.3倍，电缆和密封圈之间不包扎其他物品 | 每项扣 0.5分 |
|  |  |  | 电缆切割正确 | １ | 电缆的切割应整齐无刀伤 | 每项扣 0.5分 |
|  |  |  | 接线工艺 | 9 | 电缆伸入内壁长为5mm--15mm | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 电缆向外拉出时，地线不能拉出，长度不得大于接线柱至护套直线距离10mm |  |
|  |  |  |  |  | 裸露部分不能超过1mm，芯线应除氧化物，不能压胶皮 |  |
|  |  |  |  |  | 垫圈和弹簧垫圈放置合理 | 每项扣 1分 |
|  |  |  |  |  | 接线箱内芯线布置、压线合理 |  |
|  |  |  |  |  | 进线嘴安装正确 |  |
|  |  |  |  |  | 线鼻制作圆滑美观无毛刺 |  |
|  |  |  |  |  | 防爆检查、防锈 |  |
| 7 | 试运转 | 5 | 检查、空载试运转 |  | 拨动电机风叶检查有无卡阻现象，有卡阻现象不允许运行，不检查者视为有卡阻 | 有卡阻现象在总分中扣5分 |
|  |  |  |  |  | 开动电机，检查绞车正反转运行及刹车装置工作情况，操作方法正确，起动、停止应平稳，不允许造成“闷车” | 每项扣 5分 |
| 8 | 其他 | 1.选手在裁判宣布比赛结束后，不管完成与否，必须立即停止操作。 2.比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。 3.搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分,严重者退出比赛。 4.每提前10分钟完成所有项目加1分，不足10分钟不加分，最多加5分。 |  |  |  |  |

附件：

评    分    表

| 分项 |  | 配分 | 扣分原因 | 扣分 | 得分 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全文明 |  | 10 |  |  |  |  |
| 工具使用 |  | 5 |  |  |  |  |
| 调度绞车 | 拆卸 | 18 |  |  |  |  |
|  | 装配 | 35 |  |  |  |  |
| 钢丝绳插接 |  | 15 |  |  |  |  |
| 电气接线 |  | 12 |  |  |  |  |
| 试运转 |  | 5 |  |  |  |  |
| 总用时 |  | 在规定时间内完成，同等得分者，用时短者名次在先 |  |  |  |  |
| 选手得分 |  |  |  | 选手签字 |  |  |
| 裁判长签字 |  |  |  |  |  |  |

四、竞赛技术平台

1.比赛使用设备（以下设备为一套）

| 序号 | 设备名称 | 规 格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调度绞车 | JD-11.4 | 徐州苏煤矿山设备制造有限公司生产 |
| 2 | 矿用隔爆型真空可逆磁力起动器 | QBZ-80N | 八达电气有限公司生产 |
| 3 | 矿用真空馈电开关 | KBZ20-400/1140 |  |
| 4 | 矿用隔爆型真空控制按钮 | LAB1-1/2/3 |  |

2.工、量具及材料准备（以下工、量具为一套）

| 序号 | 名 称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢丝钳 | 8″ | 把 | 1 |  |
| 2 | 一字型螺丝刀 | 100ⅹ6、200ⅹ8 | 把 | 各1把 |  |
| 3 | 十字型螺丝刀 | 100ⅹ6、200ⅹ8 | 把 | 各1把 |  |
| 4 | 内六角扳手 | 6mm | 把 | 1 |  |
| 5 | 套筒扳手 | 14、17、19、22、24必备（28件） | 套 | 1 |  |
| 6 | 冲 棒 | Φ60ⅹ150mm | 根 | 1 | 弹簧钢 |
| 7 | 梅花扳手 | 19-22、24-27 | 把 | 各1把 |  |
| 8 | 钩形扳手 | 68-72、145-160 | 把 | 各1把 |  |
| 9 | 活口扳手 | 8寸、10寸 | 把 | 各1把 |  |
| 10 | 涨圈钳 | 孔 用 | 把 | 1 |  |
| 11 | 尖嘴钳、斜口钳 |  | 把 | 各1把 |  |
| 12 | 手 锤 | 1.5磅 | 个 | 1 |  |
| 13 | 紫铜棒 | Φ50ⅹ400mm | 根 | 1 |  |
| 14 | 紫铜棒 | Φ20ⅹ200mm | 根 | 1 |  |
| 15 | 龙门架 | 1.5米ⅹ2米高 | 台 | 1 |  |
| 16 | 油 盆 | 600ⅹ500ⅹ100 | 个 | 1 | 铁制 |
| 17 | 油 盆 |  | 个 | 1 | 塑料 |
| 18 | 手拉葫芦 | 1T | 付 | 1 |  |
| 19 | 起重棕绳 | Φ15mm（10米） | 根 | 1 |  |
| 20 | 撬 棍 | 1米 | 根 | 2 |  |
| 21 | 橡胶带 | 1米ⅹ2米 | 块 | 1 |  |
| 22 | 木 煞 | 200ⅹ150ⅹ100 | 块 | 2 |  |
| 23 | 木 块 | 600ⅹ200ⅹ150 | 块 | 2 |  |
| 24 | 方 木 | 200ⅹ200ⅹ600 | 块 | 2 |  |
| 25 | 道 木 | 150ⅹ150ⅹ1500 | 根 | 2 |  |
| 26 | 柴 油 |  | 公斤 | 2 |  |
| 27 | 润滑油 | 钙基 |  | 若干 |  |
| 28 | 棉 纱 |  | 公斤 | 0.5 |  |
| 29 | 绝缘胶布 |  | 盘 | 2 |  |
| 30 | 开口销 | Φ3ⅹ50mm | 支 | 10 |  |
| 31 | 密封毡垫dⅹBⅹD | 364ⅹ7ⅹ400 560ⅹ7ⅹ580 146ⅹ7ⅹ186 | 只 | 各1只 |  |
| 32 | 螺 钉 | M12ⅹ140 | 支 | 4 | 螺纹有效长度120mm |
| 33 | 孔用弹性挡圈 | d0=100mm | 支 | 1 |  |
| 34 | 10#铁丝 |  | 米 | 2 |  |
| 35 | 钢丝绳 | Φ13 6×19+FC | 米 | 10 |  |
| 36 | 绳 锥 |  | 付 | 2 | 可以自带 |
| 37 | 扁 錾 |  | 把 | 2 |  |
| 38 | 钢卷尺 | 5米 | 把 | 1 |  |
| 39 | 垫 铁 | 150ⅹ150ⅹ20 | 块 | 1 |  |
| 40 | 扎 丝 | 2# |  |  |  |
| 41 | 电工刀 |  | 把 | 1 |  |
| 42 | 钢 锯 |  | 把 | 1 |  |
| 43 | 万用表 |  | 块 | 1 |  |
| 44 | 裸体铜导线 | 一平方毫米（单股） | 米 | 2 | 做绑扎用 |
| 45 | 摇 表 |  | 块 | 1 |  |
| 46 | 皮老虎 |  | 个 | 1 |  |
| 47 | 工作服、劳保鞋 |  | 套 | 2 |  |
| 48 | 再生毛巾 |  |  | 若干 |  |
| 49 | 矿 灯 |  | 个 | 1 |  |
| 50 | 自救器 |  | 个 | 1 |  |
| 51 | 帽 斗 |  | 个 | 1 |  |
| 52 | 胶 鞋 |  | 双 | 1 |  |
| 53 | 毛 巾 |  | 条 | 1 |  |
| 54 | 塞尺 | 0.05-1.0 | 把 | 1 |  |
| 55 | 凡士林 |  |  | 若干 |  |

综采电气维修（启动器）技能（中职教师组）项目技术标准

一、大赛内容

QJZ400 磁力启动器与电动机配合接线及QJZ400磁力启动器的故障处理、试运行，（电缆截面为25mm2）(控制电缆为4x2.5mm2）（总时间40分钟、总分100分）。

二、评分标准

综采维修技能竞赛评分标准（100分）

| 参赛证号码： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 项目 | 考核内容及标准 | 配分 | 评分办法 | 扣分原因 | 得分 |
| 项目一： 规范化操作 | 严格按照规程、标准作业： - 打开上接线箱盖或使用兆欧表摇测绝缘前检测瓦斯； - 手指口述瓦斯浓度1%以下、顶板及周围环境良好，可以操作电气设备； - 停止并闭锁磁力启动器手把； - 停止并闭锁分路馈电开关； - 在馈电开关手把上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌； - 作业过程中身体各部位无碰伤（破皮、见血）。 - 不准在隔爆面上剁电缆、放工具。 | 14 | 1、第1—5项中一项不做扣2分； 2、第6项伤一处扣2分； 3、第7项违反一次扣2分。 4、扣完为止。 |  |  |
| 项目二： 正确使用摇表检查开关、电缆绝缘并记录 | 1、正确检查兆欧表是否良好（表笔开路、闭路检测）； 2、开关打停止（零位）位置，正确摇测并记录开关负荷三相绝缘和各相对地间绝缘电阻，摇测电缆一相芯线对地间的绝缘电阻，共7个值； 3、正确对所摇测物品放电。 | 10 | - 未检查兆欧表扣1分； - 共7个值，缺一个扣1分（见附一表）； - 未放电扣2分； - 扣完为止。 |  |  |
| 项目三： 引入装置 | - 电缆紧固程序、进线嘴压紧但不斜（≤5%），即不得将进线嘴紧至极限位置、螺栓外露扣数大致相同，进线嘴压紧后不晃动； - 零件齐全，进线嘴与密封圈之间有金属垫圈； - 电缆压线板紧固，压紧后的压扁量不得超过电缆直径的10%。既电缆压线板处上下垫两层电缆皮，将螺栓拧紧且外露扣大致相同，同时压板不能相互接触； - 电缆护套伸入长度5—15mm； - 密封圈外径与进线装置内径间隙≤1.5mm，内径与电缆外径差＜1mm | 20 | - 一处不合格扣1分； - 金属垫圈放反扣一分；缺金属垫圈扣5分； - 一项不合格扣1分 - 超过15mm扣2分，小于5mm扣5分 - 有一项不合格扣5分； - 扣完为止。 |  |  |
| 项目四： 接线 工艺 | - 各相导线裸露长度小于10mm； - 接线余头长度在1mm—10mm范围内； - 任一项绝缘不触及其他相导体且没有伤痕； - 每一芯前段线头整齐，须绑扎一道，切断口线丝无长短不一现象小于5mm，不压胶皮、薄膜，无毛刺； - 芯线拉紧后地线仍有10mm余量； - 弧度适中，三相线不交叉布线； - 接线柱弹簧垫压平； - 腔内洁净无异物。 - 选手比完后，抽电缆检查其胶圈有无损伤，一处有问题扣5分。 | 20 | - 一处不合格扣0.5分 - 一处小于1mm或大于10mm扣1分； - 一处有问题扣1分 - 一处不合格扣0.5分 - 地线短扣1分 - 芯线混乱或弧度不适扣1分 - 一处不压平扣1分 - 有杂物和铜线渣等扣一分。 |  |  |
| 项目五： 故障 排除 | - QJZ真空磁力启动器有三个故障； - 写出三个故障名细。 - 正确使用万能表排除故障 | 30 | - 每排除一个故障得9分； - 写错或缺一个扣1分，见附二表。 - 万用表使用不正确或不使用扣3分 |  |  |
| 项目六： 馈电、磁力开关整定 | - 按给定电机负荷整定。 - 写出整定数值。 | 4 | - 一台开关不整定或不正确扣2分。 - 写错扣1分。 3、扣完为止 |  |  |
| 项目七： 文明作业 | 开关接线工作完毕后清理工作区域。 | 2 | - 不清理或清理不彻底扣2分； |  |  |
| 项目八： 时间计算 | 1、比赛时间为40分钟； 2、参赛选手所用时间： | - 到规定时间，参赛选手必须停止操作。 2、按标准时间40分钟每提前1分钟加0.5分；不足1分钟不加分。 |  | 加分合计： |  |
| 总得分： |  |  |  |  |  |
| 参赛选手签字： 裁判员签字： 裁判长签字： |  |  |  |  |  |

附表一：

参赛证号码：

填写记录：（此表内容由选手填写）

| 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 电缆摇测绝缘值 | A或B或C——地 MΩ |  |
|  | A——B MΩ |  |
|  | B——C MΩ |  |
|  | C——A MΩ |  |
|  | A——地 MΩ |  |
|  | B——地 MΩ |  |
|  | C——地 MΩ |  |

附表二：

参赛证号码：

填写记录：（此表内容由选手填写）

| 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 磁力启动器按给定电动机功率进行整定 | 整定值 A |  |
| 开关故障名细 | 1、 |  |
|  | 2、 |  |
|  | 3、 |  |

根据原理图设置故障点如下：

（一）不吸合故障点

1、断开（换）FU1

2、电源调到1140V位置

3、断开（换）FU2，或断开1、2号线

4、断开3号线

5、断开（换）FU3，或断开4、9号线

6、断开10号线

7、断开（换）FU4，或断开5、6号线

8、断开14号线

9、断开启动按钮QA两端接线

10、断开停止按钮TA两端接线

11、将远近控制设置为远控位

12、断开GHK--1常开接点，或断开6、8号线

13、风电闭锁设置为打开

14、瓦斯闭锁设置为打开

15、系统电压设置为1140V

（二）继电器J1吸合，真空接触器不吸合故障点

1、断开J1-1两端

2、断开CKJ线圈，或断开7、14号线

（三）不自保故障点

断开37、38号线

（四）自启动停不了的故障点

1、短接J1-1

2、短接39、40号线

3、短接启动按钮QA

（五）将实验开关选在漏电、过载位置

1、46号线与di短接漏电

2、33号线与45号线短接过载

3、负载一相接地

三、技能比赛时限： 50分钟

四、大赛设施

1.比赛使用设备

（1）KBZ20-400真空馈电开关

（2）QJZ-400真空磁力启动器

生产厂家：中国八达电器有限公司

2.工、量具及材料准备

| 工具 | 工具1套 | 4寸螺丝刀二种，一字，十字 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8寸扳手 |  |
|  |  | 8寸钢丝钳、尖嘴钳，斜口钳，拔线钳 |  |
|  |  | 电工刀，低压验电笔 |  |
|  | 工具 | 工具套1套，工具带1条 |  |
|  |  | 15吋扳手，套筒扳手， 梅花扳手，开口扳手 |  |
|  |  | 钢 锯、锯条 |  |
|  |  | 放电线，一平方毫米裸体铜导线（单股）做绑扎用 |  |
|  |  | 万用表、摇 表 |  |
|  |  | 塞尺 |  |
|  |  | 矿 灯 |  |
|  |  | 瓦检仪 |  |
|  |  | 自救器 |  |
|  |  | 皮老虎 |  |
| 劳保 |  | 工作服 |  |
|  |  | 帽 斗 |  |
|  |  | 胶 鞋 |  |
|  |  | 毛 巾 |  |
| 设备 |  | KBZ-400真空馈电开关（必须能通电试机），图纸一份 |  |
|  |  | QJZ-400真空磁力启动器（必须能通电吸合无故障），图纸一份 |  |
|  |  | 电动机：星/三角，660/380V，隔爆电机一台，功率各异 |  |
| 材料 |  | 各类绝缘胶布 |  |
|  |  | 电缆3×25＋1×10 |  |
|  |  | 电缆 4×2.5 |  |
| 备注 |  | 提供660V电源1处，标准警示牌一块（有人操作禁止合闸） |  |

选手工具可以自备，不可用自制工具和电动工具。

不允许带有标示的工具、物件带入赛场。

综采电气维修技能（中职学生组）项目技术标准

一、比赛内容和方式

本次竞赛以国家职业标准《综采维修电工》为依据，竞赛分知识和技能两部分，知识部分占竞赛总成绩的30%，技能部分占竞赛总成绩的70%。

（一）知识部分竞赛内容由大赛组委会组织命题组卷，竞赛时间90分钟。

（二）本竞赛技能部分为个人项目，每个代表队限报2-3人，竞赛内容由每名选手各自独立完成。

（三）技能部分竞赛内容如下：

馈电开关、磁力启动器、配合接线及真空开关的故障处理、试运行，（电缆截面为25mm2），（总时间40分钟、总分100分）。

二、评分标准

综采维修技能竞赛评分标准（100分）

| 参赛证号码： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 项目 | 考核内容及标准 | 配分 | 评分办法 | 扣分原因 | 得分 |
| 项目一： 规范化操作 | 严格按照规程、标准作业： - 打开上接线箱盖或使用兆欧表摇测绝缘前检测瓦斯； - 手指口述瓦斯浓度1%以下、顶板及周围环境良好，可以操作电气设备； - 停止并闭锁磁力启动器手把； - 停止并闭锁分路馈电开关； - 在馈电开关手把上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌； - 作业过程中身体各部位无碰伤（破皮、见血）。 - 不准在隔爆面上剁电缆、放工具。 | 14 | 1、第1—5项中一项不做扣2分； 2、第6项伤一处扣2分； 3、第7项违反一次扣2分。 4、扣完为止。 |  |  |
| 项目二： 正确使用摇表检查开关、电缆绝缘并记录 | 1、正确检查兆欧表是否良好（表笔开路、闭路检测）； 2、开关打停止（零位）位置，正确摇测并记录开关负荷三相绝缘和各相对地间绝缘电阻，摇测电缆一相芯线对地间的绝缘电阻，共7个值； 3、正确对所摇测物品放电。 | 10 | - 未检查兆欧表扣1分； - 共7个值，缺一个扣1分（见附一表）； - 未放电扣2分； - 扣完为止。 |  |  |
| 项目三： 引入装置 | - 电缆紧固程序、进线嘴压紧但不斜（≤5%），即不得将进线嘴紧至极限位置、螺栓外露扣数大致相同，进线嘴压紧后不晃动； - 零件齐全，进线嘴与密封圈之间有金属垫圈； - 电缆压线板紧固，压紧后的压扁量不得超过电缆直径的10%。既电缆压线板处上下垫两层电缆皮，将螺栓拧紧且外露扣大致相同，同时压板不能相互接触； - 电缆护套伸入长度5—15mm； - 密封圈外径与进线装置内径间隙≤1.5mm，内径与电缆外径差＜1mm | 20 | - 一处不合格扣1分； - 金属垫圈放反扣一分；缺金属垫圈扣5分； - 一项不合格扣1分 - 超过15mm扣2分，小于5mm扣5分 - 有一项不合格扣5分； - 扣完为止。 |  |  |
| 项目四： 接线 工艺 | - 各相导线裸露长度小于10mm； - 接线余头长度在1mm—10mm范围内； - 任一项绝缘不触及其他相导体且没有伤痕； - 每一芯前段线头整齐，须绑扎一道，切断口线丝无长短不一现象小于5mm，不压胶皮、薄膜，无毛刺； - 芯线拉紧后地线仍有10mm余量； - 弧度适中，三相线不交叉布线； - 接线柱弹簧垫压平； - 腔内洁净无异物。 - 选手比完后，抽电缆检查其胶圈有无损伤，一处有问题扣5分。 | 20 | - 一处不合格扣0.5分 - 一处小于1mm或大于10mm扣1分； - 一处有问题扣1分 - 一处不合格扣0.5分 - 地线短扣1分 - 芯线混乱或弧度不适扣1分 - 一处不压平扣1分 - 有杂物和铜线渣等扣一分。 |  |  |
| 项目五： 故障 排除 | - QJZ真空磁力启动器有三个故障； - 写出三个故障名细。 - 正确使用万能表排除故障 | 30 | - 每排除一个故障得9分； - 写错或缺一个扣1分，见附二表。 - 万用表使用不正确或不使用扣3分 |  |  |
| 项目六： 馈电、磁力开关整定 | - 按给定电机负荷整定。 - 写出整定数值。 | 4 | - 一台开关不整定或不正确扣2分。 - 写错扣1分。 3、扣完为止 |  |  |
| 项目七： 文明作业 | 开关接线工作完毕后清理工作区域。 | 2 | - 不清理或清理不彻底扣2分； |  |  |
| 项目八： 时间计算 | 1、比赛时间为40分钟； 2、参赛选手所用时间： | - 到规定时间，参赛选手必须停止操作。 2、按标准时间40分钟每提前1分钟加0.5分；不足1分钟不加分。 |  | 加分合计： |  |
| 总得分： |  |  |  |  |  |
| 参赛选手签字： 裁判员签字： 裁判长签字： |  |  |  |  |  |

附表一：

参赛证号码：

填写记录：（此表内容由选手填写）

| 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 电缆摇测绝缘值 | A或B或C——地 MΩ |  |
|  | A——B MΩ |  |
|  | B——C MΩ |  |
|  | C——A MΩ |  |
|  | A——地 MΩ |  |
|  | B——地 MΩ |  |
|  | C——地 MΩ |  |

附表二：

参赛证号码：

填写记录：（此表内容由选手填写）

| 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 馈电开关、磁力启动器按给定电动机功率进行整定 | 整定值 A |  |
| 开关故障名细 | 1、 |  |
|  | 2、 |  |
|  | 3、 |  |

根据原理图设置故障点如下：

（一）不吸合故障点

1、断开（换）FU1

2、电源调到1140V位置

3、断开（换）FU2，或断开1、2号线

4、断开3号线

5、断开（换）FU3，或断开4、9号线

6、断开10号线

7、断开（换）FU4，或断开5、6号线

8、断开14号线

9、断开启动按钮QA两端接线

10、断开停止按钮TA两端接线

11、将远近控制设置为远控位

12、断开GHK--1常开接点，或断开6、8号线

13、风电闭锁设置为打开

14、瓦斯闭锁设置为打开

15、系统电压设置为1140V

（二）继电器J1吸合，真空接触器不吸合故障点

1、断开J1-1两端

2、断开CKJ线圈，或断开7、14号线

（三）不自保故障点

断开37、38号线

（四）自启动停不了的故障点

1、短接J1-1

2、短接39、40号线

3、短接启动按钮QA

（五）将实验开关选在漏电、过载位置

1、46号线与di短接漏电

2、33号线与45号线短接过载

3、负载一相接地

三、技能比赛时限：40分钟

四、大赛设施

1.比赛使用设备

（1）KBZ20-400真空馈电开关

（2）QJZ-400真空磁力启动器

生产厂家：中国八达电器有限公司

2、工、量具及材料准备

| 工具 | 工具1套 | 4寸螺丝刀二种，一字，十字 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8寸扳手 |  |
|  |  | 8寸钢丝钳、尖嘴钳，斜口钳，拔线钳 |  |
|  |  | 电工刀，低压验电笔 |  |
|  | 工具 | 工具套1套，工具带1条 |  |
|  |  | 15吋扳手，套筒扳手， 梅花扳手，开口扳手 |  |
|  |  | 钢 锯、锯条 |  |
|  |  | 放电线，一平方毫米裸体铜导线（单股）做绑扎用 |  |
|  |  | 万用表、摇 表 |  |
|  |  | 塞尺 |  |
|  |  | 矿 灯 |  |
|  |  | 瓦检仪 |  |
|  |  | 自救器 |  |
|  |  | 皮老虎 |  |
| 劳保 |  | 工作服 |  |
|  |  | 帽 斗 |  |
|  |  | 胶 鞋 |  |
|  |  | 毛 巾 |  |
| 设备 |  | KBZ-400真空馈电开关（必须能通电试机），图纸一份 |  |
|  |  | QJZ-400真空磁力启动器（必须能通电吸合无故障），图纸一份 |  |
|  |  | 电动机：星/三角，660/380V，隔爆电机一台，功率各异 |  |
| 材料 |  | 各类绝缘胶布 |  |
|  |  | 电缆3×25＋1×10 |  |
|  |  | 电缆 4×2.5 |  |
| 备注 |  | 提供660V电源1处，标准警示牌一块（有人操作禁止合闸） |  |

注：选手工具可以自备，不可用自制工具和电动工具；不允许带有标示的工具、物件带入赛场。

综采电气维修技能（送教下矿学员组）项目技术标准

一、比赛内容和方式

本次竞赛以国家职业标准《综采维修电工》为依据，竞赛只限技能部分。

（一）本竞赛技能部为个人项目，每个代表队限报2-3人，竞赛内容由每名选手各自独立完成。

（二）技能部分竞赛内容如下：

馈电开关、磁力启动器、电动机配合接线及真空开关的故障处理、试运行（主回路电缆截面为25mm2），（控制电缆为4x2.5mm2）（总时间 60分钟、总分100分）

二、评分标准

综采电气维修技能竞赛评分标准（100分）

| 参赛证号码： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核 项目 | 考核内容及标准 | 配分 | 评分办法 | 扣分原因 | 得分 |
| 项目一： 规范化操作 | 严格按照规程、标准作业： - 打开上接线箱盖或使用兆欧表摇测绝缘前检测瓦斯； - 手指口述瓦斯浓度1%以下、顶板及周围环境良好，可以操作电气设备； - 停止并闭锁磁力启动器手把； - 停止并闭锁分路馈电开关； - 在馈电开关手把上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌； - 作业过程中身体各部位无碰伤（破皮、见血）。 - 不准在隔爆面上剁电缆、放工具。 | 14 | 1、第1—5项中一项不做扣2分； 2、第6项伤一处扣2分； 3、第7项违反一次扣2分。 4、扣完为止。 |  |  |
| 项目二： 正确使用摇表检查开关、电缆绝缘并记录 | 1、正确检查兆欧表是否良好（表笔开路、闭路检测）； 2、开关打停止（零位）位置，正确摇测并记录开关负荷三相绝缘和各相对地间绝缘电阻，摇测电缆一相芯线对地间的绝缘电阻，共7个值； 3、正确对所摇测物品放电。 | 10 | - 未检查兆欧表扣1分； - 共7个值，缺一个扣1分（见附一表）； - 未放电扣2分； - 扣完为止。 |  |  |
| 项目三： 引入装置 | - 电缆紧固程序、进线嘴压紧但不斜（≤5%），即不得将进线嘴紧至极限位置、螺栓外露扣数大致相同，进线嘴压紧后不晃动； - 零件齐全，进线嘴与密封圈之间有金属垫圈； - 电缆压线板紧固，压紧后的压扁量不得超过电缆直径的10%。既电缆压线板处上下垫两层电缆皮，将螺栓拧紧且外露扣大致相同，同时压板不能相互接触； - 电缆护套伸入长度5—15mm； - 密封圈外径与进线装置内径间隙≤1.5mm，内径与电缆外径差＜1mm | 20 | - 一处不合格扣1分； - 金属垫圈放反扣一分；缺金属垫圈扣5分； - 一项不合格扣1分 - 超过15mm扣2分，小于5mm扣5分 - 有一项不合格扣5分； - 扣完为止。 |  |  |
| 项目四： 接线 工艺 | - 各相导线裸露长度小于10mm； - 接线余头长度在1mm—10mm范围内； - 任一项绝缘不触及其他相导体且没有伤痕； - 每一芯前段线头整齐，须绑扎一道，切断口线丝无长短不一现象小于5mm，不压胶皮、薄膜，无毛刺； - 芯线拉紧后地线仍有10mm余量； - 弧度适中，三相线不交叉布线； - 接线柱弹簧垫压平； - 腔内洁净无异物。 - 选手比完后，抽电缆检查其胶圈有无损伤，一处有问题扣5分。 10、电机接线错误一台扣4分 | 20 | - 一处不合格扣0.5分 - 一处小于1mm或大于10mm扣1分； - 一处有问题扣1分 - 一处不合格扣0.5分 - 地线短扣1分 - 芯线混乱或弧度不适扣1分 - 一处不压平扣1分 - 有杂物和铜线渣等扣一分。 |  |  |
| 项目五： 故障 排除 | - QJZ真空磁力启动器有三个故障； - 写出三个故障名细。 - 正确使用万能表排除故障 | 30 | - 每排除一个故障得9分； - 写错或缺一个扣1分，见附二表。 - 万用表使用不正确或不使用扣3分 |  |  |
| 项目六： 馈电、磁力开关整定 | - 按给定电机负荷整定。 - 写出整定数值。 | 4 | - 一台开关不整定或不正确扣2分。 - 写错扣1分。 3、扣完为止 |  |  |
| 项目七： 文明作业 | 开关接线工作完毕后清理工作区域。 | 2 | - 不清理或清理不彻底扣2分； |  |  |
| 项目八： 时间计算 | 1、比赛时间为60分钟； 2、参赛选手所用时间： | - 到规定时间，参赛选手必须停止操作。 2、按标准时间 60分钟每提前1分钟加0.5分；不足1分钟不加分。 |  | 加分合计： |  |
| 总得分： |  |  |  |  |  |
| 参赛选手签字： 裁判员签字： 裁判长签字： |  |  |  |  |  |

附表一

参赛证号码：

填写记录：（此表内容由选手填写）

| 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 电缆摇测绝缘值 | A或B或C——地 MΩ |  |
|  | A——B MΩ |  |
|  | B——C MΩ |  |
|  | C——A MΩ |  |
|  | A——地 MΩ |  |
|  | B——地 MΩ |  |
|  | C——地 MΩ |  |

附表二：

参赛证号码：

填写记录：（此表内容由选手填写）

| 项 目 | 内 容 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 馈电开关、磁力启动器按给定电动机功率进行整定 | 整定值 A |  |
| 开关故障名细 | 1、 |  |
|  | 2、 |  |
|  | 3、 |  |

根据原理图设置故障点如下：

（一）不吸合故障点

1、断开（换）FU1

2、电源调到1140V位置

3、断开（换）FU2，或断开1、2号线

4、断开3号线

5、断开（换）FU3，或断开4、9号线

6、断开10号线

7、断开（换）FU4，或断开5、6号线

8、断开14号线

9、断开启动按钮QA两端接线

10、断开停止按钮TA两端接线

11、将远近控制设置为远控位置

12、断开GHK--1常开接点，或断开6、8号线

13、风电闭锁设置为打开

14、瓦斯闭锁设置为打开

15、系统电压设置为1140V

（二）继电器J吸合，真空接触器不吸合故障点

1、断开J1--1两端

2、断开CKJ线圈，或断开7、14号线

（三）不自保故障点

断开37---38号线

（四）自启动停不了的故障点

1、短接J1--1

2、短接39、40号线

3、短接启动按钮QA

（五）将实验开关选在漏电、过载位置

1、46号线与di短接漏电

2、33号线与45号线短接过载

3、负载一相接地

三、技能比赛时限：60分钟

四、大赛设施

1.比赛使用设备

（1）KBZ20-400真空馈电开关

（2）QJZ-400真空磁力启动器

生产厂家：中国八达电器有限公司

工、量具及材料准备表

| 工具 | 工具1套 | 4寸螺丝刀二种，一字，十字 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8寸扳手 |  |
|  |  | 8寸钢丝钳、尖嘴钳，斜口钳，拔线钳 |  |
|  |  | 电工刀，低压验电笔 |  |
|  | 工具 | 工具套1套，工具带1条 |  |
|  |  | 15吋扳手，套筒扳手， 梅花扳手，开口扳手 |  |
|  |  | 钢 锯、锯条 |  |
|  |  | 放电线，一平方毫米裸体铜导线（单股）做绑扎用 |  |
|  |  | 万用表、摇 表 |  |
|  |  | 塞尺 |  |
|  |  | 矿 灯 |  |
|  |  | 瓦检仪 |  |
|  |  | 自救器 |  |
|  |  | 皮老虎 |  |
| 劳保 |  | 工作服 |  |
|  |  | 帽 斗 |  |
|  |  | 胶 鞋 |  |
|  |  | 毛 巾 |  |
| 设备 |  | KBZ-400真空馈电开关（必须能通电试机），图纸一份 |  |
|  |  | QJZ-400真空磁力启动器（必须能通电吸合无故障），图纸一份 |  |
|  |  | 电动机：星/三角，660/380V，隔爆电机一台，功率各异 |  |
| 材料 |  | 各类绝缘胶布 |  |
|  |  | 电缆3×25＋1×10 |  |
|  |  | 电缆 4×2.5 |  |
| 备注 |  | 提供660V电源1处，标准警示牌一块（有人操作禁止合闸） |  |

注：选手工具可以自备，不可用自制工具和电动工具；不允许带有标示的工具、物件带入赛场。

综采电气维修（高职教师组）项目技术标准

一、比赛方式和内容

本次竞赛以国家职业标准《综采维修电工》为依据，竞赛只考核技能部分。技能竞赛部分内容由每名选手各自独立完成。

竞赛内容如下：（竞赛时间50分钟、总分100分）

1、程序联锁控制系统接线、调试、运行

2、磁力启动器故障处理

故障类型：磁力启动器本身故障和联锁信号故障。

系统设备联接见图一，磁力启动器原理图见图二。

综采电气维修竞赛评分标准见表一。

二、评分标准

表一  综采电气维修竞赛（1 0 0分）

组号：                 参赛选手号：                           工位号：

| 考核项目 | 考核内容及标准 | 配分 | 评分方法 | 扣分及原因 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一：规范操作（15分） | 严格按照操作规程、标准作业，工作服穿戴整齐，仪表、工具配戴齐全。 1、打开上接线箱盖或使用兆欧表摇测 绝缘前检测瓦斯；手指口述瓦斯浓度1%以下、顶板及周围环境良好，可以操作电器设备； | 1 | 缺1项扣1分 |  |  |  |
|  | 2、停止并闭锁磁力启动器手把； | 3 | 缺1项扣1分 |  |  |  |
|  | 3、停止并闭锁分路馈电开关手把； | 1 | 缺1项扣1分 |  |  |  |
|  | 4、在亏电开关手把上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌； | 1 | 缺1项扣1分 |  |  |  |
|  | 5、正确完全的进行验电； | 3 | 缺1项扣1分 |  |  |  |
|  | 6、正确完全的进行放电； | 3 | 缺1项扣1分 |  |  |  |
|  | 7、作业过程中身体各部位无碰伤（破皮、见血）； | 1 | 伤1处扣1分 |  |  |  |
|  | 8、不准在隔爆面上剁电缆、放工具。 | 2 | 违反一次扣2分 |  |  |  |
| 项目二：控制线接线工艺（20分） | 1、电缆进线嘴压紧后不晃动 | 1 | 进线嘴晃动扣1分 |  |  |  |
|  | 2、零件齐全，压紧嘴与密封圈之间有金属垫圈； | 2 | 金属垫圈放错扣1分；缺金属垫圈扣2分； |  |  |  |
|  | 3、电缆护套切割齐整伸入长度5-15mm； | 2 | 护套长度超过15mm一处扣0.5分，护套长度小于5mm一处扣0.5分； |  |  |  |
|  | 4、密封圈外径与进线装置内径间隙≤1.5mm,内径与电缆外径＜1mm。选手比赛完后抽电缆检查其密封圈有无损伤，割削是否平整； | 2 | 有一处不合格扣0.5分； |  |  |  |
|  | 5、芯线剥削后，应对氧化层进行处理； | 4 | 一处不处理扣1分 |  |  |  |
|  | 6、接线压接紧固、无毛刺、不压胶皮； | 2 | 有一处不符要求扣1分； |  |  |  |
|  | 7、控制线长度适当、布局合理，不触及相线芯线和导体； | 1 | 有一处不符要求扣1分； |  |  |  |
|  | 8、接线腔内清洁无异物； | 1 | 接线腔内有杂物或铜线渣等扣1分； |  |  |  |
|  | 9、隔爆面要涂防锈油脂； | 1 | 未涂防锈油扣1分； |  |  |  |
|  | 10、上盖紧固后检查隔爆间隙，间隙符合要求。 | 4 | 一个箱盖未紧固扣1分，未检查间隙扣1分 |  |  |  |
| 项目三：故障排除（35分） | 1、系统共设置三个故障点，故障点可以设置在任一台真空磁力启动器； | 30 | 每少排除一个故障扣10分； |  |  |  |
|  | 2、使用正确方法排除故障，合理使用万用表； | 2 | 若用万用表，未验表扣2分； |  |  |  |
|  | 3、写出三个故障点的位置。（见附件） | 3 | 写错或缺写一个故障扣1分； |  |  |  |
| 项目四：系统调试（28分） | 程序控制联锁系统的试运行要求： 1、启动第一台，第二台、第三台磁力启动器，顺序延时启动，电动机运转正常； | 14 | 程序控制接线错一处扣1分； |  |  |  |
|  | 3、第一台磁力启动器停止，后两台磁力启动器也停止运行。 | 14 | 联锁运行时，第三台不启动，扣4分；第二、第三台不启动扣8分；全不启动扣12分，未停止扣2分。 |  |  |  |
| 项目五：文明作业（2分） | 开关接线工作完毕后清理工作区域。 | 2 | 1、不清理扣2分；2、清理不彻底扣1分。 |  |  |  |
| 项目六：时间计算 | 1、开始时间： | 总分 |  |  |  |  |
|  | 2、结束时间： | 附加分 |  |  |  |  |
|  | 3、操作时间： | 总得分 |  |  |  |  |

注：操作时间 50分钟，提前1分钟加1分；不足1分钟不加分。

裁判员（签字）：                        裁判长（签字）：

日期

附表一：

磁力启动器故障明细表

| 参赛工位号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 故障位置及现象 | 1、 |  |
|  | 2、 |  |
|  | 3、 |  |

三、工、量具及材料准备表

| 工具 | 工具1套 | 4寸螺丝刀二种，一字，十字 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8寸扳手 |  |
|  |  | 8寸钢丝钳、尖嘴钳，斜口钳，拔线钳 |  |
|  |  | 电工刀，低压验电笔 |  |
|  | 工具 | 工具套1套，工具带1条 |  |
|  |  | 15吋扳手，套筒扳手， 梅花扳手，开口扳手 |  |
|  |  | 钢 锯、锯条 |  |
|  |  | 放电线，一平方毫米裸体铜导线（单股）做绑扎用 |  |
|  |  | 万用表、摇 表 |  |
|  |  | 塞尺 |  |
|  |  | 矿 灯 |  |
|  |  | 瓦检仪 |  |
|  |  | 自救器 |  |
|  |  | 皮老虎 |  |
| 劳保 |  | 工作服 |  |
|  |  | 帽 斗 |  |
|  |  | 胶 鞋 |  |
|  |  | 毛 巾 |  |
| 设备 |  | KBZ-400真空馈电开关（必须能通电试机），图纸一份 |  |
|  |  | QJZ-400真空磁力启动器（必须能通电吸合无故障），图纸一份 |  |
|  |  | 电动机：星/三角，660/380V，隔爆电机一台，功率各异 |  |
| 材料 |  | 各类绝缘胶布 |  |
|  |  | 电缆3×25＋1×10 |  |
|  |  | 电缆 4×2.5 |  |
| 备注 |  | 提供660V电源1处，标准警示牌一块（有人操作禁止合闸） |  |

注：选手工具可以自备，不可用自制工具和电动工具；不允许带有标示的工具、物件带入赛场。

附件

根据原理图设置故障点如下：

（一）不吸合故障点

1、断开（换）FU1

2、电源调到1140V位置

3、断开（换）FU2，或断开1、2号线

4、断开3号线

5、断开（换）FU3，或断开4、9号线

6、断开10号线

7、断开（换）FU4，或断开5、6号线

8、断开14号线

9、断开启动按钮QA两端接线

10、断开停止按钮TA两端接线

11、将远近控制设置为远控位

12、断开GHK--1常开接点，或断开6、8号线

13、风电闭锁设置为打开

14、瓦斯闭锁设置为打开

15、系统电压设置为1140V

（二）继电器J1吸合，真空接触器不吸合故障点

1、断开J1-1两端

2、断开CKJ线圈，或断开7、14号线

（三）不自保故障点

断开37、38号线

（四）自启动停不了的故障点

1、短接J1-1

2、短接39、40号线

3、短接启动按钮QA

（五）将实验开关选在漏电、过载位置

1、46号线与di短接漏电

2、33号线与45号线短接过载

3、负载一相接地

综采电气维修（高职学生组）项目技术标准

一、比赛方式和内容

本次竞赛以国家职业标准《综采维修电工》为依据，竞赛只考核技能部分。技能竞赛部分内容由每名选手各自独立完成。

竞赛内容如下：（竞赛时间50分钟、总分100分）

1、程序联锁控制系统接线、调试、运行

2、磁力启动器故障处理

故障类型：磁力启动器本身故障和联锁信号故障。

系统设备联接见图一，磁力启动器原理图见图二。

综采电气维修竞赛评分标准见表一。

二、评分标准

表一  综采电气维修竞赛（1 0 0分）

组号：                 参赛选手号：                           工位号：

| 考核项目 | 考核内容及标准 | 配分 | 评分方法 |  | 扣分及原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一：规范操作（15分） | 严格按照操作规程、标准作业，工作服穿戴整齐，仪表、工具配戴齐全。 1、打开上接线箱盖或使用兆欧表摇测 绝缘前检测瓦斯；手指口述瓦斯浓度1%以下、顶板及周围环境良好，可以操作电器设备； | 1 | 缺1项扣1分 |  |  |  |
|  | 2、停止并闭锁磁力启动器手把； | 3 | 缺1项扣1分 |  |  |  |
|  | 3、停止并闭锁分路馈电开关手把； | 1 | 缺1项扣1分 |  |  |  |
|  | 4、在亏电开关手把上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌； | 1 | 缺1项扣1分 |  |  |  |
|  | 5、正确完全的进行验电； | 3 | 缺1项扣1分 |  |  |  |
|  | 6、正确完全的进行放电； | 3 | 缺1项扣1分 |  |  |  |
|  | 7、作业过程中身体各部位无碰伤（破皮、见血）； | 1 | 伤1处扣1分 |  |  |  |
|  | 8、不准在隔爆面上剁电缆、放工具。 | 2 | 违反一次扣2分 |  |  |  |
| 项目二：控制线接线工艺（20分） | 1、电缆进线嘴压紧后不晃动 | 1 | 进线嘴晃动扣1分 |  |  |  |
|  | 2、零件齐全，压紧嘴与密封圈之间有金属垫圈； | 2 | 金属垫圈放错扣1分；缺金属垫圈扣2分； |  |  |  |
|  | 3、电缆护套切割齐整伸入长度5-15mm； | 2 | 护套长度超过15mm一处扣0.5分，护套长度小于5mm一处扣0.5分； |  |  |  |
|  | 4、密封圈外径与进线装置内径间隙≤1.5mm,内径与电缆外径＜1mm。选手比赛完后抽电缆检查其密封圈有无损伤，割削是否平整； | 2 | 有一处不合格扣0.5分； |  |  |  |
|  | 5、芯线剥削后，应对氧化层进行处理； | 4 | 一处不处理扣1分 |  |  |  |
|  | 6、接线压接紧固、无毛刺、不压胶皮； | 2 | 有一处不符要求扣1分； |  |  |  |
|  | 7、控制线长度适当、布局合理，不触及相线芯线和导体； | 1 | 有一处不符要求扣1分； |  |  |  |
|  | 8、接线腔内清洁无异物； | 1 | 接线腔内有杂物或铜线渣等扣1分； |  |  |  |
|  | 9、隔爆面要涂防锈油脂； | 1 | 未涂防锈油扣1分； |  |  |  |
|  | 10、上盖紧固后检查隔爆间隙，间隙符合要求。 | 4 | 一个箱盖未紧固扣1分，未检查间隙扣1分 |  |  |  |
| 项目三：故障排除（35分） | 1、系统共设置三个故障点，故障点可以设置在任一台真空磁力启动器； | 30 | 每少排除一个故障扣10分； |  |  |  |
|  | 2、使用正确方法排除故障，合理使用万用表； | 2 | 若用万用表，未验表扣2分； |  |  |  |
|  | 3、写出三个故障点的位置。（见附件） | 3 | 写错或缺写一个故障扣1分； |  |  |  |
| 项目四：系统调试（28分） | 程序控制联锁系统的试运行要求： 1、启动第一台，第二台、第三台磁力启动器，顺序延时启动，电动机运转正常； | 14 | 程序控制接线错一处扣1分； |  |  |  |
|  | 3、第一台磁力启动器停止，后两台磁力启动器也停止运行。 | 14 | 联锁运行时，第三台不启动，扣4分；第二、第三台不启动扣8分；全不启动扣12分，未停止扣2分。 |  |  |  |
| 项目五：文明作业（2分） | 开关接线工作完毕后清理工作区域。 | 2 | 1、不清理扣2分；2、清理不彻底扣1分。 |  |  |  |
| 项目六：时间计算 | 1、开始时间： | 总分 |  |  |  |  |
|  | 2、结束时间： | 附加分 |  |  |  |  |
|  | 3、操作时间： | 总得分 |  |  |  |  |

注：操作时间 50分钟，提前1分钟加1分；不足1分钟不加分。

裁判员（签字）：                        裁判长（签字）：

日期

附表一：

磁力启动器故障明细表

| 参赛工位号 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 故障位置及现象 | 1、 |  |
|  | 2、 |  |
|  | 3、 |  |

三、工、量具及材料准备表

| 工具 | 工具1套 | 4寸螺丝刀二种，一字，十字 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8寸扳手 |  |
|  |  | 8寸钢丝钳、尖嘴钳，斜口钳，拔线钳 |  |
|  |  | 电工刀，低压验电笔 |  |
|  | 工具 | 工具套1套，工具带1条 |  |
|  |  | 15吋扳手，套筒扳手， 梅花扳手，开口扳手 |  |
|  |  | 钢 锯、锯条 |  |
|  |  | 放电线，一平方毫米裸体铜导线（单股）做绑扎用 |  |
|  |  | 万用表、摇 表 |  |
|  |  | 塞尺 |  |
|  |  | 矿 灯 |  |
|  |  | 瓦检仪 |  |
|  |  | 自救器 |  |
|  |  | 皮老虎 |  |
| 劳保 |  | 工作服 |  |
|  |  | 帽 斗 |  |
|  |  | 胶 鞋 |  |
|  |  | 毛 巾 |  |
| 设备 |  | KBZ-400真空馈电开关（必须能通电试机），图纸一份 |  |
|  |  | QJZ-400真空磁力启动器（必须能通电吸合无故障），图纸一份 |  |
|  |  | 电动机：星/三角，660/380V，隔爆电机一台，功率各异 |  |
| 材料 |  | 各类绝缘胶布 |  |
|  |  | 电缆3×25＋1×10 |  |
|  |  | 电缆 4×2.5 |  |
| 备注 |  | 提供660V电源1处，标准警示牌一块（有人操作禁止合闸） |  |

注：选手工具可以自备，不可用自制工具和电动工具：不允许带有标示的工具、物件带入赛场。

附件

根据原理图设置故障点如下：

（一）不吸合故障点

1、断开（换）FU1

2、电源调到1140V位置

3、断开（换）FU2，或断开1、2号线

4、断开3号线

5、断开（换）FU3，或断开4、9号线

6、断开10号线

7、断开（换）FU4，或断开5、6号线

8、断开14号线

9、断开启动按钮QA两端接线

10、断开停止按钮TA两端接线

11、将远近控制设置为远控位

12、断开GHK--1常开接点，或断开6、8号线

13、风电闭锁设置为打开

14、瓦斯闭锁设置为打开

15、系统电压设置为1140V

（二）继电器J1吸合，真空接触器不吸合故障点

1、断开J1-1两端

2、断开CKJ线圈，或断开7、14号线

（三）不自保故障点

断开37、38号线

（四）自启动停不了的故障点

1、短接J1-1

2、短接39、40号线

3、短接启动按钮QA

（五）将实验开关选在漏电、过载位置

1、46号线与di短接漏电

2、33号线与45号线短接过载

3、负载一相接地

综采电气维修组合开关(中职教师组)项目技术标准

一、比赛内容与规则

（一）技能部分竞赛内容（总时间50分钟、总分100分）

实际操作分为两个项目进行；一是：PLC编程并调试。；二是：查找并排除故障，每工位设置三个故障点。

1.PLC编程并调试

编程要求：按照题目(竞赛试题中随机抽取)要求进行编程，并将所编程序写入S7-200可编程逻辑控制器，安装调试所编程序，实现题目规定功能要求。

2.组合开关故障处理

故障类型：在开关给定程序情况下，开关内设置故障（故障题目预先从已备的竞赛故障库中按难易程度随机抽取），选手查找并排除故障，恢复开关功能，实现远方控制箱操作六回路开关中各回路的起动和停止。

（二）技术规范

1实际操作项目

（1）《可编程控制器原理及逻辑控制》林育兹等著，2006年机械工业出版社；

（2）《S7-200西门子PLC基础教程》2009年人民邮电出版社；

（3）《煤矿矿井机电设备完好标准》（1987年版）；

（4） QJZ-2000/1140-6【浙江八达电气】开关说明书；

（5）《煤矿电工手册》等。

二、赛项使用器材、技术平台及相关标准

1、竞赛用设备材料说明

（1）QJZ-2000/1140-6矿用隔爆兼本质安全型组合开关(八达电气),内部配有西门子S7-200可编程逻辑控制器用于程序控制。

（2）编程用笔记本电脑。

（3）RS485数据线（编程传输用）。

（4）控制箱（可控6回路）。

（5）多芯控制电缆（MKVVR-20×0.75）。

注：组委会提供井下服装、水鞋、安全帽、操作用停送电牌、控制箱接线图、矿灯、自救器、瓦检仪、放电线、隔爆面防锈油、碳素笔、纸张等。

2、选手自备工具材料

万用表（型号自定）、剥线钳、手钳、试电笔、各种“一”字电工改锥、“十”字电工改锥等常用电工工具。

2、技术标准

采用煤炭工业相关技术标准。

综采电气维修组合开关(中职送教下矿组)项目技术标准

- 比赛内容与规则

（一）技能部分竞赛内容（总时间50分钟、总分100分）

实际操作分为两个项目进行；一是：PLC编程并调试；二是：查找并排除故障，每工位设置三个故障点。

1.PLC编程并调试

编程要求：按照题目(竞赛试题中随机抽取)要求进行编程，并将所编程序写入S7-200可编程逻辑控制器，安装调试所编程序，实现题目规定功能要求。

2.组合开关故障处理

故障类型：在开关给定程序情况下，开关内设置故障（故障题目预先从已备的竞赛故障库中按难易程度随机抽取），选手查找并排除故障，恢复开关功能，实现远方控制箱操作六回路开关中各回路的起动和停止。

（二）技术规范

1理论考试范围

（1）煤炭行业特有工种职业技能鉴定培训教材《综采维修电工》（初级、中级、高级）和《综采维修电工》（技师、高级技师）中的高级工和技师两个等级（煤炭工业出版社）。

（2）《煤矿安全规程》（2013年版）

2实际操作项目

（1）《可编程控制器原理及逻辑控制》林育兹等著，2006年机械工业出版社；

（2）《S7-200西门子PLC基础教程》2009年人民邮电出版社；

（3）《煤矿矿井机电设备完好标准》（1987年版）；

（4） QJZ-2000/1140-6【浙江八达电气】开关说明书；

（5）《煤矿电工手册》等。

二、赛项使用器材、技术平台及相关标准

1、竞赛用设备材料说明

（1）QJZ-2000/1140-6矿用隔爆兼本质安全型组合开关(八达电气),内部配有西门子S7-200可编程逻辑控制器用于程序控制。

（2）编程用笔记本电脑。

（3）RS485数据线（编程传输用）。

（4）控制箱（可控6回路）。

（5）多芯控制电缆（MKVVR-20×0.75）。

注：组委会提供井下服装、水鞋、安全帽、操作用停送电牌、控制箱接线图、矿灯、自救器、瓦检仪、放电线、隔爆面防锈油、碳素笔、纸张等。

2、选手自备工具材料

万用表（型号自定）、剥线钳、手钳、试电笔、各种“一”字电工改锥、“十”字电工改锥等常用电工工具。

3、技术标准

采用煤炭工业相关技术标准。

综采电气维修组合开关(中职学生组)竞赛实施方案

一、比赛内容与规则

（一）、技能部分竞赛内容（总时间50分钟、总分100分）

实际操作分为两个项目进行；一是：PLC编程并调试。；一是查找并排除故障，每工位设置三个故障点。

1.PLC编程并调试。

编程要求：按照题目要求进行编程，并将所编程序写入S7-200可编程逻辑控制器，安装调试所编程序，实现题目规定功能要求。

2.组合开关故障处理。

故障类型：在开关给定程序情况下，开关内设置故障（故障题目预先从已备的竞赛故障库中按难易程度随机抽取），选手查找并排除故障，恢复开关功能，实现远方控制箱操作六回路开关中各回路的起动和停止。

（二）技术规范

1理论考试范围

（1）煤炭行业特有工种职业技能鉴定培训教材《综采维修电工》（初级、中级、高级）和《综采维修电工》（技师、高级技师）中的高级工和技师两个等级（煤炭工业出版社）。

（2）《煤矿安全规程》（2013年版）

2实际操作项目

（1）《可编程控制器原理及逻辑控制》林育兹等著，2006年机械工业出版社；

（2）《S7-200西门子PLC基础教程》2009年人民邮电出版社；

（3）《煤矿矿井机电设备完好标准》（1987年版）；

（4） QJZ-2000/1140-6【浙江八达电气】开关说明书；

（5）《煤矿电工手册》等。

二、赛项使用器材、技术平台及相关标准

1、竞赛用设备材料说明

（1）QJZ-2000/1140-6矿用隔爆兼本质安全型组合开关(八达电气),内部配有西门子S7-200可编程逻辑控制器用于程序控制。

（2）编程用笔记本电脑。

（3）RS485数据线（编程传输用）。

（4）控制箱（可控6回路）。

（5）多芯控制电缆（MKVVR-20×0.75）。

注：组委会提供井下服装、水鞋、安全帽、操作用停送电牌、控制箱接线图、矿灯、自救器、瓦检仪、放电线、隔爆面防锈油、碳素笔、纸张等。

2、选手自备工具材料

万用表（型号自定）、剥线钳、手钳、试电笔、各种“一”字电工改锥、“十”字电工改锥等常用电工工具。

3、技术标准

采用煤炭工业相关技术标准。

综采电气维修（组合开关）中职组评分细则附件：

（一）实际操作配分标准

| 评分项目 |  | 考核内容及范围 | 配 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际操作技能 | PLC编程并调试 | 1、采用西门子S7-200型可编程逻辑控制器，根据题目要求编制控制程序。 2、对所编程序进行调试。 | 50分 |
|  | 控制接线、排查故障 | 1、按照竞赛要求连接控制线，六组合开关可实现远方控制，并按竞赛评分标准进行考核。 2、开关中设置有4处故障，选手按规则进行排除。PLC程序已经设定，无需修改，排除故障后可运行。 | 45分 |
|  | 安全文明操作 | 遵章操作、文明作业。 | 5分 |
|  | 合 计 |  | 100分 |

2015年山西职业技能比赛（综采电气维修）评分标准及评分表

竞赛科目一评分表           选手姓名：          选手院校：                    裁判员：

| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全文明操作 | 5分 | 按规定穿工作服、戴安全帽、穿胶靴，配带矿灯（卡在安全帽上）、自救器、瓦检仪。 | 1分 | 操作过程中不符合操作标准项一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 操作完毕，清理操作区域内杂物和工具。 | 0.5分 | 选手竞赛完毕离场后操作区域有工具或杂物扣0.5分，开关内遗留工具的按失爆论处。 |  |  |
|  |  | 遵章作业，服从指挥，不干扰赛场秩序；停送电挂牌操作，开盖操作前停电、检查瓦斯，开盖后验电、放电；电缆进线不使用润滑剂；不用工具代替放电线等；不敲打开关；不向他人借用工具；正确使用万用表排查故障；操作时不出现工伤、不引起破皮流血;没有手指口述。 | 3.5分 | 操作时导致自身或他人受伤从其总分中扣除20分；其余一处不符合操作标准扣1分，直至扣完为止；有严重干扰赛场行为的取消比赛资格。 |  |  |
| 编程调试 | 50分 | 运行控制逻辑正确，实现所有题目功能要求。 （1）起动顺序为皮带运输机→破碎机→转载机→工作面刮板运输机低速→工作面刮板运输机高速→采煤机。（2）停止顺序为采煤机→工作面刮板运输机→转载机→破碎机→皮带运输机。（3）设备之间的起动或停止间隔时间设定为2秒。（4）系统内任意设备突然停止则其余设备将立即按停止顺序停车。（5）可实现急停按钮控制所有设备立即停止。（6）可实现手动控制任意设备起动或停止。（7）可反复循环操作程序。 | 45分 | 程序不能运行该项不得分，每少实现一个题目功能扣10分。扣完本项分为止。 |  |  |
|  |  | 编程调试时不与其他选手交谈，不抄袭他人 | 5分 | 与其他选手交谈一次扣5分，抄袭他人一次扣10分，抄袭严重取消编程调试项成绩。 |  |  |
| 控制线连接 | 5分 | 按照图纸要求接线，接线顺序正确。 | 2分 | 一处接线错误扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 电缆伸入器壁不倾斜、电缆护套截面整齐；芯线压线前端导线裸露长度不大于4mm，压线处无毛刺现象；接线腔内芯线长度适宜，布线均匀分布，不随意交叉，芯线绝缘外皮无划伤、划痕；每一压线端子压牢紧固，用手轻拉不脱落、不松动；密封圈装配完好，内分层不破损、分层不随电缆挤出；不失爆。其余部分按完好标准执行。 | 3分 | 接线腔内芯线布线不均匀，随意交叉，芯线绝缘外皮划伤、划痕，芯线压线前端导线裸露长度超4mm，压线处毛刺现象一处扣0.5分；其余一处不合格扣1分，扣完为止。失爆按专门项扣分。 |  |  |
| 故障排查 | 40分 | 共设3个竞赛故障，排查完故障，在竞赛评分表规定处及时填写出相应故障。 | 36分 | 少排查一个故障扣12分；排查完所有故障后少写或错写一个故障扣3分。 |  |  |
|  |  | 排查故障时不与其他选手交谈，不抄袭他人 | 4分 | 与其他选手交谈一次扣4分，抄袭他人一次扣10分，抄袭严重取消此项成绩。 |  |  |
| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| 其他评分项 | 在实际操作总成绩中考核。 | 操作完毕后竞赛设备不失爆。 | 5分 | 发现一处失爆从实操总分中扣5分，发现三处以上失爆取消故障排查项成绩。 |  |  |
|  |  | 不得人为损坏元器件或随意乱拆、接线。 | 3分 | 损坏设备一处从实操总分中扣3分，损坏设备严重者取消比赛资格。 |  |  |
|  |  | 比赛时间50分钟，选手每提前1分钟完成奖励1分，最多加5分。 | 5分 | 提前完成但实际操作部分成绩（不含时间加分部分）达不到90%的选手不加分；比赛用时结束，所有选手都要停止比赛操作，并收拾工具离场。 |  |  |

最后比赛得分：              分。

故障内容填写：1、

2、

3、

贯通测量（高职教师组）项目技术标准

- 一、比赛方式与内容

- （一）竞赛方式

竞赛为团体比赛，每队由4名教师组成，由4人协作完成比赛。

- （二）竞赛截止时间

本次竞赛截止时间为120分钟。

- （三）竞赛内容

本赛项包含两个比赛项目：井下控制测量（包含支导线测量，三角高程测量）和贯通要素计算。

1. 井下控制测量

由主斜井A1-A2为起始边，布设A3，A4，A5点；副斜井B1-B2为起始边，布设B3，B4，B5点。在A5与B5之间标定巷道中腰线。井下布点示意图见下图：

（1）工作要求

1）路线的起始点及待定点由竞赛委员会事先确定，各参赛队赛前现场抽签确定起始点及待定点；

2）每组只能使用三个脚架，不得采用其它对中装置。不限定三架法；

3）搬站过程中仪器无需装箱，但全部观测完成后仪器必须装箱，提交测量成果同时计时结束；

4）记录必须用竞赛委员会现场发的记录手薄,观测记录格式见附件1；

5）小组成员轮流完成导线的全部观测。测量员、记录员、前后视4人必须轮换，每人至少观测一站、记录一站，前后视一站。手薄中不填写参赛队及观测者、记录者和前后视姓名，只填写检录号和参赛队员编号；

6）各组现场计算出导线点的坐标和高程，成果计算表和计算器由组委会提供，计算格式见附件2。

（2）技术要求

1）观测按相应的测量标准，气象数据不记录；

2）仪器的操作应符合要求，使用铅笔记录，应记录完整；

3）记录和计算应符合规范要求。导线观测和计算限差见表1、2、3；

4）仪器高和觇标高应在观测开始前和结束后用钢尺各量一次。两次丈量的互差不得大于4mm，取其平均值作为实测结果；

5）相邻两点高差的互差不应大于10mm+0.3mm×τ（τ为导线水平边长，以m为单位）。

表1     水平角观测作业精度要求

| 导线类别 | 使用仪器 | 观测方法 | 对中 次数 |  | 测回数 | 仪器级别 | 同一测回中 半测回互差 | 两测回间互差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | DJ2 | 20″ | 12″ |
| 15″导线 | DJ2 | 测回法 | 1 | 2 |  |  |  |  |

表2       垂直角观测作业精度要求

| 表3 观测、记录和计算取位要求 观测方法 | DJ2经纬仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测回数 | 垂直角互差 | 指标差互差 |
| 单向观测（中丝法） | 2 | 15″ | 15″ |

| 导线类别 | 边长（mm） |  |  |  | 角度 （″） | 坐标增量和坐标（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 读数 | 观测平均值 | 改正数 | 改正后值 |  |  |
| 基本控制 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.001 |

注：角度、长度计算均应符合“奇进偶舍”的数字修约规则。

2. 贯通要素计算

（1）考核项目

中线标定要素计算和巷道倾角计算,见表2：

表2                                                      贯通要素计算表

| 点号 | 固定点坐标 |  | 巷道中线 坐标方位角 | 巷道 指向角 | 水平 距离 | 巷道 倾角 | 斜长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y |  |  |  |  |  |

（2）技术要求

巷道指向角和巷道倾角应符合参考值（待定）。

1）参考值为各队计算值的算术平均值；

2）指向角与参考值之差不得大于±40″，倾角与参考值之差不得大于±1′。

- 二、成绩评定

评分主要从参赛队的观测质量、成果计算和作业时间等方面考虑。

1.观测质量（40分）

测站限差（18分），以不超过技术要求之第3、4、5条规定，每超限一处扣2分，扣完为止；

观测手簿计算（12分），观测手簿漏填、错填或出现计算错误，计算错误一处扣1分，扣完为止；

记录规范性（10分），水平角和垂直角的观测，其秒值不得做任何涂改 ,秒值读错、记错应重新观测，原始记录的度、分 ,确属读错、记错，可在现场更正，但同一方向两个镜位不同时更改同一常数。垂直角观测中“分”的读数各测回不得连续更改同一数字；距离测量中厘米以下数值不得更改。确属读错、记错可在现场更改；距离观测中，同一测站、同一距离、同一高差的往、返测或两次测量的相关数字不得连环更改；以上每涂改一处扣1分，扣完为止。

2.成果计算（30分）

导线成果计算（10分），计算错误一处或缺一项扣2分，扣完为止；

贯通要素计算（20分），以不超过技术要求为准，若有一项超限扣10分。

3.作业时间

作业时间F按下式计算：

F=（1-Ti−T1Tn−T1）×30 (计算分值精确到0.1分)

式中：   Ti  为实际测算用时(用时精确到30秒) ；

T1  为最快测算用时，此值为待定值；

Tn  为最慢测算用时，此值为待定值，但不可超过120分钟。

贯通测量（高职学生组）项目技术标准

- 一、比赛方式与内容

- （一）竞赛方式

竞赛为团体比赛，每队由4名学生组成，由4人协作完成比赛。

- （二）竞赛截止时间

本次竞赛截止时间为120分钟。

- （三）竞赛内容

本赛项包含两个比赛项目：井下控制测量（包含支导线测量，三角高程测量）和贯通要素计算。

1. 井下控制测量

由主斜井A1-A2为起始边，布设A3，A4，A5点；副斜井B1-B2为起始边，布设B3，B4，B5点。在A5与B5之间标定巷道中腰线。井下布点示意图见下图：

（1）工作要求

1）路线的起始点及待定点由竞赛委员会事先确定，各参赛队赛前现场抽签确定待定点；

2）每组只能使用三个脚架，不得采用其它对中装置。不限定三架法；

3）搬站过程中仪器无需装箱，但全部观测完成后仪器必须装箱，提交测量成果同时计时结束；

4）记录必须用竞赛委员会现场发的记录手薄,观测记录格式见附件1；

5）小组成员轮流完成导线的全部观测。测量员、记录员、前后视4人必须轮换，每人至少观测一站、记录一站，前后视一站。手薄中不填写参赛队及观测者、记录者和前后视姓名，只填写检录号和参赛队员编号；

6）各组现场计算出导线点的坐标和高程，成果计算表和计算器由组委会提供，计算格式见附件2。

（2）技术要求

1）观测按相应的测量标准，气象数据不记录；

2）仪器的操作应符合要求，使用铅笔记录，应记录完整；

3）记录和计算应符合规范要求。导线观测和计算限差见表1、2、3；

4）仪器高和觇标高应在观测开始前和结束后用钢尺各量一次。两次丈量的互差不得大于4mm，取其平均值作为实测结果；

5）相邻两点高差的互差不应大于10mm+0.3mm×τ（τ为导线水平边长，以m为单位）。

表1    水平角观测作业精度要求

| 导线类别 | 使用仪器 | 观测方法 | 对中 次数 |  | 测回数 | 仪器级别 | 同一测回中 半测回互差 | 两测回间互差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | DJ2 | 20″ | 12″ |
| 15″导线 | DJ2 | 测回法 | 1 | 2 |  |  |  |  |

表2     垂直角观测作业精度要求

| 观测方法 | DJ2经纬仪 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测回数 | 垂直角互差 | 指标差互差 |
| 单向观测（中丝法） | 2 | 15″ | 15″ |

表3     观测、记录和计算取位要求

| 导线类别 | 边长（mm） |  |  |  | 角度 （″） | 坐标增量和坐标（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 读数 | 观测平均值 | 改正数 | 改正后值 |  |  |
| 基本控制 | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 0.001 |

注：角度、长度计算均应符合“奇进偶舍”的数字修约规则。

2. 贯通要素计算

（1）考核项目

中线标定要素计算和巷道倾角计算,见表2：

表2                                                      贯通要素计算表

| 点号 | 固定点坐标 |  | 巷道中线 坐标方位角 | 巷道 指向角 | 水平 距离 | 巷道 倾角 | 斜长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x | y |  |  |  |  |  |

（2）技术要求

巷道指向角和巷道倾角应符合参考值（待定）。

1）参考值为各队计算值的算术平均值；

2）指向角与参考值之差不得大于±40″，倾角与参考值之差不得大于±1′。

- 二、成绩评定

评分主要从参赛队的观测质量、成果计算和作业时间等方面考虑。

1.观测质量（40分）

测站限差（18分），以不超过技术要求之第3、4、5条规定，每超限一处扣2分，扣完为止；

观测手簿计算（12分），观测手簿漏填、错填或出现计算错误，计算错误一处扣1分，扣完为止；

记录规范性（10分），水平角和垂直角的观测，其秒值不得做任何涂改 ,秒值读错、记错应重新观测，原始记录的度、分 ,确属读错、记错，可在现场更正，但同一方向两个镜位不同时更改同一常数。垂直角观测中“分”的读数各测回不得连续更改同一数字；距离测量中厘米以下数值不得更改。确属读错、记错可在现场更改；距离观测中，同一测站、同一距离、同一高差的往、返测或两次测量的相关数字不得连环更改；以上每涂改一处扣1分，扣完为止。

2.成果计算（30分）

导线成果计算（10分），计算错误一处或缺一项扣2分，扣完为止；

贯通要素计算（20分），以不超过技术要求为准，若有一项超限扣10分。

3.作业时间

将作业时间按下式转化为得分：

F=（1-Ti−T1Tn−T1）×30 (计算分值精确到0.1分)

式中：   Ti  为实际测算用时(用时精确到30秒) ；

T1  为最快测算用时，此值为待定值；

Tn  为最慢测算用时，此值为待定值，但不可超过120分钟。

综采电气维修组合开关(中职教师组)项目技术标准

一、比赛内容与规则

（一）技能部分竞赛内容（总时间50分钟、总分100分）

实际操作分为两个项目进行；一是：PLC编程并调试。；二是：查找并排除故障，每工位设置三个故障点。

1.PLC编程并调试

编程要求：按照题目(竞赛试题中随机抽取)要求进行编程，并将所编程序写入S7-200可编程逻辑控制器，安装调试所编程序，实现题目规定功能要求。

2.组合开关故障处理

故障类型：在开关给定程序情况下，开关内设置故障（故障题目预先从已备的竞赛故障库中按难易程度随机抽取），选手查找并排除故障，恢复开关功能，实现远方控制箱操作六回路开关中各回路的起动和停止。

（二）技术规范

1理论考试范围

（1）煤炭行业特有工种职业技能鉴定培训教材《综采维修电工》（初级、中级、高级）和《综采维修电工》（技师、高级技师）中的高级工和技师两个等级（煤炭工业出版社）。

（2）《煤矿安全规程》（2013年版）

2实际操作项目

（1）《可编程控制器原理及逻辑控制》林育兹等著，2006年机械工业出版社；

（2）《S7-200西门子PLC基础教程》2009年人民邮电出版社；

（3）《煤矿矿井机电设备完好标准》（1987年版）；

（4） QJZ-2000/1140-6【浙江八达电气】开关说明书；

（5）《煤矿电工手册》等。

二、赛项使用器材、技术平台及相关标准

1、竞赛用设备材料说明

（1）QJZ-2000/1140-6矿用隔爆兼本质安全型组合开关(八达电气),内部配有西门子S7-200可编程逻辑控制器用于程序控制。

（2）编程用笔记本电脑。

（3）RS485数据线（编程传输用）。

（4）控制箱（可控6回路）。

（5）多芯控制电缆（MKVVR-20×0.75）。

注：组委会提供井下服装、水鞋、安全帽、操作用停送电牌、控制箱接线图、矿灯、自救器、瓦检仪、放电线、隔爆面防锈油、碳素笔、纸张等。

2、选手自备工具材料

万用表（型号自定）、剥线钳、手钳、试电笔、各种“一”字电工改锥、“十”字电工改锥等常用电工工具。

2、技术标准

采用煤炭工业相关技术标准。

综采电气维修组合开关(中职送教下矿组)项目技术标准

- 比赛内容与规则

（一）技能部分竞赛内容（总时间50分钟、总分100分）

实际操作分为两个项目进行；一是：PLC编程并调试；二是：查找并排除故障，每工位设置三个故障点。

1.PLC编程并调试

编程要求：按照题目(竞赛试题中随机抽取)要求进行编程，并将所编程序写入S7-200可编程逻辑控制器，安装调试所编程序，实现题目规定功能要求。

2.组合开关故障处理

故障类型：在开关给定程序情况下，开关内设置故障（故障题目预先从已备的竞赛故障库中按难易程度随机抽取），选手查找并排除故障，恢复开关功能，实现远方控制箱操作六回路开关中各回路的起动和停止。

（二）技术规范

1理论考试范围

（1）煤炭行业特有工种职业技能鉴定培训教材《综采维修电工》（初级、中级、高级）和《综采维修电工》（技师、高级技师）中的高级工和技师两个等级（煤炭工业出版社）。

（2）《煤矿安全规程》（2013年版）

2实际操作项目

（1）《可编程控制器原理及逻辑控制》林育兹等著，2006年机械工业出版社；

（2）《S7-200西门子PLC基础教程》2009年人民邮电出版社；

（3）《煤矿矿井机电设备完好标准》（1987年版）；

（4） QJZ-2000/1140-6【浙江八达电气】开关说明书；

（5）《煤矿电工手册》等。

二、赛项使用器材、技术平台及相关标准

1、竞赛用设备材料说明

（1）QJZ-2000/1140-6矿用隔爆兼本质安全型组合开关(八达电气),内部配有西门子S7-200可编程逻辑控制器用于程序控制。

（2）编程用笔记本电脑。

（3）RS485数据线（编程传输用）。

（4）控制箱（可控6回路）。

（5）多芯控制电缆（MKVVR-20×0.75）。

注：组委会提供井下服装、水鞋、安全帽、操作用停送电牌、控制箱接线图、矿灯、自救器、瓦检仪、放电线、隔爆面防锈油、碳素笔、纸张等。

2、选手自备工具材料

万用表（型号自定）、剥线钳、手钳、试电笔、各种“一”字电工改锥、“十”字电工改锥等常用电工工具。

3、技术标准

采用煤炭工业相关技术标准。

综采电气维修组合开关(中职学生组)竞赛实施方案

一、比赛内容与规则

（一）、技能部分竞赛内容（总时间50分钟、总分100分）

实际操作分为两个项目进行；一是：PLC编程并调试。；一是查找并排除故障，每工位设置三个故障点。

1.PLC编程并调试。

编程要求：按照题目要求进行编程，并将所编程序写入S7-200可编程逻辑控制器，安装调试所编程序，实现题目规定功能要求。

2.组合开关故障处理。

故障类型：在开关给定程序情况下，开关内设置故障（故障题目预先从已备的竞赛故障库中按难易程度随机抽取），选手查找并排除故障，恢复开关功能，实现远方控制箱操作六回路开关中各回路的起动和停止。

（二）技术规范

1理论考试范围

（1）煤炭行业特有工种职业技能鉴定培训教材《综采维修电工》（初级、中级、高级）和《综采维修电工》（技师、高级技师）中的高级工和技师两个等级（煤炭工业出版社）。

（2）《煤矿安全规程》（2013年版）

2实际操作项目

（1）《可编程控制器原理及逻辑控制》林育兹等著，2006年机械工业出版社；

（2）《S7-200西门子PLC基础教程》2009年人民邮电出版社；

（3）《煤矿矿井机电设备完好标准》（1987年版）；

（4） QJZ-2000/1140-6【浙江八达电气】开关说明书；

（5）《煤矿电工手册》等。

二、赛项使用器材、技术平台及相关标准

1、竞赛用设备材料说明

（1）QJZ-2000/1140-6矿用隔爆兼本质安全型组合开关(八达电气),内部配有西门子S7-200可编程逻辑控制器用于程序控制。

（2）编程用笔记本电脑。

（3）RS485数据线（编程传输用）。

（4）控制箱（可控6回路）。

（5）多芯控制电缆（MKVVR-20×0.75）。

注：组委会提供井下服装、水鞋、安全帽、操作用停送电牌、控制箱接线图、矿灯、自救器、瓦检仪、放电线、隔爆面防锈油、碳素笔、纸张等。

2、选手自备工具材料

万用表（型号自定）、剥线钳、手钳、试电笔、各种“一”字电工改锥、“十”字电工改锥等常用电工工具。

3、技术标准

采用煤炭工业相关技术标准。

综采电气维修（组合开关）中职组评分细则附件：

（一）实际操作配分标准

| 评分项目 |  | 考核内容及范围 | 配 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际操作技能 | PLC编程并调试 | 1、采用西门子S7-200型可编程逻辑控制器，根据题目要求编制控制程序。 2、对所编程序进行调试。 | 50分 |
|  | 控制接线、排查故障 | 1、按照竞赛要求连接控制线，六组合开关可实现远方控制，并按竞赛评分标准进行考核。 2、开关中设置有4处故障，选手按规则进行排除。PLC程序已经设定，无需修改，排除故障后可运行。 | 45分 |
|  | 安全文明操作 | 遵章操作、文明作业。 | 5分 |
|  | 合 计 |  | 100分 |

2014年山西职业技能比赛（综采电气维修）评分标准及评分表

竞赛科目一评分表           选手姓名：          选手院校：                    裁判员：

| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全文明操作 | 5分 | 按规定穿工作服、戴安全帽、穿胶靴，配带矿灯（卡在安全帽上）、自救器、瓦检仪。 | 1分 | 操作过程中不符合操作标准项一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 操作完毕，清理操作区域内杂物和工具。 | 0.5分 | 选手竞赛完毕离场后操作区域有工具或杂物扣0.5分，开关内遗留工具的按失爆论处。 |  |  |
|  |  | 遵章作业，服从指挥，不干扰赛场秩序；停送电挂牌操作，开盖操作前停电、检查瓦斯，开盖后验电、放电；电缆进线不使用润滑剂；不用工具代替放电线等；不敲打开关；不向他人借用工具；正确使用万用表排查故障；操作时不出现工伤、不引起破皮流血;没有手指口述。 | 3.5分 | 操作时导致自身或他人受伤从其总分中扣除20分；其余一处不符合操作标准扣1分，直至扣完为止；有严重干扰赛场行为的取消比赛资格。 |  |  |
| 编程调试 | 50分 | 运行控制逻辑正确，实现所有题目功能要求。 （1）起动顺序为皮带运输机→破碎机→转载机→工作面刮板运输机低速→工作面刮板运输机高速→采煤机。（2）停止顺序为采煤机→工作面刮板运输机→转载机→破碎机→皮带运输机。（3）设备之间的起动或停止间隔时间设定为2秒。（4）系统内任意设备突然停止则其余设备将立即按停止顺序停车。（5）可实现急停按钮控制所有设备立即停止。（6）可实现手动控制任意设备起动或停止。（7）可反复循环操作程序。 | 45分 | 程序不能运行该项不得分，每少实现一个题目功能扣10分。扣完本项分为止。 |  |  |
|  |  | 编程调试时不与其他选手交谈，不抄袭他人 | 5分 | 与其他选手交谈一次扣5分，抄袭他人一次扣10分，抄袭严重取消编程调试项成绩。 |  |  |
| 控制线连接 | 5分 | 按照图纸要求接线，接线顺序正确。 | 2分 | 一处接线错误扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 电缆伸入器壁不倾斜、电缆护套截面整齐；芯线压线前端导线裸露长度不大于4mm，压线处无毛刺现象；接线腔内芯线长度适宜，布线均匀分布，不随意交叉，芯线绝缘外皮无划伤、划痕；每一压线端子压牢紧固，用手轻拉不脱落、不松动；密封圈装配完好，内分层不破损、分层不随电缆挤出；不失爆。其余部分按完好标准执行。 | 3分 | 接线腔内芯线布线不均匀，随意交叉，芯线绝缘外皮划伤、划痕，芯线压线前端导线裸露长度超4mm，压线处毛刺现象一处扣0.5分；其余一处不合格扣1分，扣完为止。失爆按专门项扣分。 |  |  |
| 故障排查 | 40分 | 共设3个竞赛故障，排查完故障，在竞赛评分表规定处及时填写出相应故障。 | 36分 | 少排查一个故障扣12分；排查完所有故障后少写或错写一个故障扣3分。 |  |  |
|  |  | 排查故障时不与其他选手交谈，不抄袭他人 | 4分 | 与其他选手交谈一次扣4分，抄袭他人一次扣10分，抄袭严重取消此项成绩。 |  |  |
| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| 其他评分项 | 在实际操作总成绩中考核。 | 操作完毕后竞赛设备不失爆。 | 5分 | 发现一处失爆从实操总分中扣5分，发现三处以上失爆取消故障排查项成绩。 |  |  |
|  |  | 不得人为损坏元器件或随意乱拆、接线。 | 3分 | 损坏设备一处从实操总分中扣3分，损坏设备严重者取消比赛资格。 |  |  |
|  |  | 比赛时间50分钟，选手每提前1分钟完成奖励1分，最多加5分。 | 5分 | 提前完成但实际操作部分成绩（不含时间加分部分）达不到90%的选手不加分；比赛用时结束，所有选手都要停止比赛操作，并收拾工具离场。 |  |  |

最后比赛得分：              分。

故障内容填写：1、

2、

3、

煤矿瓦斯检查（高职教师组）项目技术标准

一、竞赛方式

竞赛的技能实操部分为个人项目，每个代表队限报3人，竞赛内容由每名选手个人独立完成。

二、竞赛内容

1、光学瓦斯检定器选定及故障判断(20分)

①完成时间：17min

②对抽取的一组（每组6台）光学瓦斯检定器进行检查、判断，从中选出1台完好仪器，查出并记录其余5台仪器存在的9个故障（5台故障仪器中每台仪器有1-3个故障，故障不重复）。

2、实测瓦斯浓度及数据校正（30分）

①完成时间：8min。

②用指定的光学瓦斯检定器，按照瓦斯检查工操作规程，利用光学瓦斯检定器校验仪调节压力，测定读取对应压力的瓦斯浓度 (0～10％)做为瓦斯浓度的测定值，并记录。

③观测现场环境条件（现场提供空盒气压计、温度计），并记录。

④对光学瓦斯检定器测定的读数进行真实值校正计算（要有计算过程，保留两位小数），并填写检测报告表。

3、教学矿井通风系统瓦斯管理（50分）

①完成时间：20 min

②领取光学瓦斯检定器，手指口述下井测定瓦斯前的准备工作。

③在教学的矿井通风系统（检查路线包含进风流、采掘工作面、回风流等）按照矿井瓦斯检测和管理要求，一边操作一边口述矿井通风系统中的瓦斯检测程序和管理要点（如果超限，至少分析出1个以上造成瓦斯超限的原因）。

三、煤矿瓦斯检查技能操作及评分要点

（一）光学瓦斯检定器选定及故障判断（20分）

1、错判、漏判仪器故障点，每处扣2分。（9个故障点共18分，故障种类详见光学瓦斯检定器故障设置表）

2、合格仪器选择错误，扣2分。

（二）实测瓦斯浓度及数据校正（30分）

l、瓦斯检定器清洗气室并调零。

2、用指定的光学瓦斯检定器，按照瓦斯检查工操作规程，利用光学瓦斯检定器校验仪调节压力，测定对应压力的瓦斯浓度 (0～10％)，并填写检测报告表。

3、读取空盒气压计和温度计的示值，并记录。

4、根据测量的环境条件对光学瓦斯检定器测定的读数进行真实值校正计算（要有计算过程，保留两位小数），并填写检测报告表。

（三）模拟矿井通风系统瓦斯管理（50分）

测定瓦斯前的准备工作（16分）

1、仪器完好性检查（3分）

（1）目镜组件：护盖、链条完好，两固定点牢固，固定螺丝齐全；提、按、旋转过程中，平稳、灵活可靠、无松动、无卡滞现象。（0.5分）

（2）开关：护套贴紧开关，松紧适度、无缺损；两光源开关按时有弹性、完好。（0.5分）

（3）主调螺旋：护盖、链条完好，两固定点牢固；旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、无卡滞现象。（1分）

（4）皮套、背带：皮套完整、无缺损、纽扣能扣上；背带完好、长度适宜。（0.5分）

（5）微调螺旋：旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、无卡滞现象。（0.5分）

2、药品检查（3分）

（1）水分吸收管检查：硅胶光滑呈深蓝色颗粒状，变粉红色为失效。吸收管内装的隔圈相隔要均匀、平整，两端要垫匀脱脂棉，内装的药量要适当。（1分）

（2）二氧化碳吸收管检查：药品（钠石灰）呈鲜艳粉红色，药量适当、颗粒粒度均匀（一般约2～5mm）。变浅、变粉白色为失效，呈粉末状为不合格，必须更换，更换后需做简单的气密性和畅通性试验。（2分）

3、检查气路系统（3分）

（1）检查胶管、吸气球：胶管无缺损，长度适宜；吸气球完好、无龟裂、瘪起自如。（1分）

（2）检查仪器密封性：用手捏扁吸气球，另一手堵住检测胶管进气孔，然后放松吸气球，吸气球一分钟不胀起，表明气路系统不漏气。（1分）

（3）检查气路是否畅通：放开进气孔，捏放吸气球，吸气球瘪起自如时表明气路畅通。（1分）

4、检查电路系统和光路系统（3分）

（1）光干涉条纹检查：按下光源电门，调节目镜筒，观察分划板刻度和光干涉条纹清晰，光源灯泡亮度充分。（1.5分）

（2）微读数检查：按下微读数电门，观察微读数窗口，光亮充分、刻度清晰。（1.5分）

5、检查仪器精密度（3分）

（1）主读数精度检查：按下光源电门，将光谱的第一条黑色条纹（左侧黑纹）调整到“0”位，第5条条纹与分划板上“7％”数值重合，表明条纹宽窄适当，精度符合要求。（1.5分）

（2）微读数精度检查：按下微读数电门，把微读数刻度盘调到零位；按下光源电门，调主调螺旋，由目镜观察，使即定的黑色条纹调整到分划板上“1％”位置；调整微调螺旋，使微读数刻度盘从“0”转到“1.0”，分划板上原对“l％”的黑色条纹恰好回到分划板上的零位时表明小数精度合格（小数精度允许误差为±0.02％）。（1.5分）

6、仪器整理（1分）

将检查完好的仪器放入工具包或背在肩上，然后根据井下工作要求，领取瓦斯检查记录手册、笔、多种气体检测器、检定管、温度计等工具和用品。（1分）

采掘工作面通风系统瓦斯检查管理：（34分）

1、清洗气室并调零：（4分）

（1）清洗瓦斯气室：在待测瓦斯地点的进风流中，将12二氧化碳吸收管、水分吸收管都接入测量气路，捏放吸气球5～10次，吸入新鲜空气清洗瓦斯气室。

（2）仪器调零：按下微读电源电门，观看微读数观测窗，旋转微调螺旋，使微读数刻度盘的零位与指示板零位线重合；按下光源电门，观看目镜，旋下主调螺旋盖，调主调螺旋，在干涉条纹中选定一条黑基线与分划板上零位重合，并记住这条黑基线；再捏放吸气球5～10次，看黑基线是否漂移，如果出现漂移，需重新调零。调零完毕要盖好主调螺旋盖，防止基线因碰撞而移动。

2、采煤工作面通风系统瓦斯检查管理（18分）

（1）采煤工作面进风巷瓦斯检查管理

①检查采煤工作面进风巷风流中的瓦斯浓度，口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。

②检查采煤工作面进风巷风流中的二氧化碳浓度，口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。

③及时将检查结果填入瓦检工手册和现场的检查记录牌板上。

④检查沿途通风设施是否符合安全质量标准。

（2）采煤工作面瓦斯检查管理

①采煤机附近瓦斯检查，口述安全管理标准和超限处理措施。

②工作面中部液压支架处瓦斯检查，口述安全管理标准和超限处理措施。

③测定采煤工作面风流的温度，口述安全管理标准和分析超标原因，并采取相应的处理措施。

（3）采煤工作面上隅角和回风巷瓦斯检查管理

①检查采煤工作面上隅角的瓦斯浓度，口述分析浓度过高的原因，并采取相应的处理措施。

②检查采煤工作面回风巷距离工作面10一l5米处风流中的瓦斯浓度，口述安全管理标准和超限处理措施；对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

③检查采煤工作面回风巷距离回风上山10一15米处风流中的瓦斯浓度，口述安全管理标准和超限处理措施；对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数

④及时将检查结果填入瓦检工手册和现场的检查记录牌板上。

3、掘进通风系统瓦斯检查管理（12分）

（1）局部通风机处瓦斯检查管理

①检查局部通风机及开关安设位置是否符合规定；局部通风机是否存在循环风。

②检查局部通风机及其开关附近l0m范围内风流中瓦斯浓度，口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。

（2）掘进巷道回风流瓦斯检查管理

①在掘进巷道回风口向工作面方向10～15m左右位置，检查甲烷和二氧化碳浓度。

②检查甲烷时，将二氧化碳吸收管的进气端胶管置于待测位置（即距巷道顶板200～300mm处），测定二氧化碳浓度时，将仪器进气管送到待测位置或有瓦斯处（即距巷道底板200～300mm处）。

③口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。

④对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

⑤及时将检查结果填入瓦检工手册和现场的检查记录牌板上。

⑥检查沿途风筒、隔爆水棚等通风设施是否符合安全质量标准。

（3）掘进工作面瓦斯检查管理

①掘进工作面瓦斯浓度测定应在掘进工作面至风筒出风口距巷道顶、帮、底各为200mm的巷道空间内的风流中进行；测量时要避开风筒出风口；口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施

②测定掘进工作面距迎头2m处巷道中央风流的温度，口述安全管理标准和分析超标原因，并采取相应的处理措施。

③对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

④掘进工作面冒落处瓦斯检查处理：当掘进工作面迎头发生冒顶时，还需要对冒顶处的瓦斯进行测定。利用测杆吸取冒落空洞内的气体；利用钢卷尺或其他杆件配合皮尺测量冒高（巷道顶板到冒落空洞顶部的高差），做好记录，并汇报调度或相关值班人员，口述可采取的处理措施。

在待测地点准备用装有瓦斯和二氧化碳混合气体气样的球胆来为参赛人员提供安全浓度的标准气样。同时增加CO的检测内容（在待测地点准备用装有CO气体气样的球胆来为参赛人员提供安全浓度的标准气样）。

附表1

光学瓦斯检定器选定及故障判断评分标准

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学 瓦斯 检定 器选 定及 故障 判断 | 1、故障判断 | 对抽取的一组（每组6台）光学瓦斯检定器进行检查、判断，查出并记录其中5台仪器存在的9个故障。 | 18 | 错判、漏判仪器故障点（问题、故障等），每处扣分2分 |
|  | 2、选出合格仪 | 从中选出l台完好仪器 | 2 | 合格仪器选择错误，扣2分 |
| 合计 |  |  | 20 |  |

附表2

瓦斯浓度实测评分标准

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯浓度实测 | 1.仪器调零 | 1、吸取新鲜空气清洗气室 2、微读数调零 3、光干涉条纹调零 | 4 | 没有清洗瓦斯气室扣1分；未先进行微读调零或不进行微读调零的扣2分；未进行光干涉条纹调零的扣1分。 |
|  | 2、测定瓦斯 | 1、抽取气样； 2、读取整数； 3、微调，读取小数 | 10 | 抽取气样时换气次数少于5次扣3分；不进行整数读取或没进行微调和小数读取本小项不得分。 |
|  | 3、环境测定 | 1、用空盒气压计测量现场气压，用温度计测定现场空气温度； 2、对气压读数进行刻度、温度和补充修正，修正后的示值填写到现场报告表上。 | 8 | 不进行气压和温度测定本小项不得分；少测一项扣4分；气压读数精确到一百帕，每差一百帕扣1分，最多扣4分；温度读数精确到1℃，每差1℃扣1分，最多扣4分；气压读数修正无计算公式、无计算过程或计算公式错误，扣4分。 |
|  | 4、光学瓦斯检定器读数校正，将真实值填写报告表 | 1、根据现场环境测定数据，列出校正系数公式： [K=345.8（273+t）/p],并有计算过程； 2、计算瓦斯真实值：瓦斯测值乘以校正系数K得出瓦斯真实测值，要有计算公式和计算过程； 3、计算瓦斯真实值填入报告表。 | 8 | 真实值与标准值绝对误差每差0.02扣0.5分最多扣5分；未精确到小数点后2位数或超过2位数，扣1分；计算过程不全，每少一步扣1分；计算无结果本小项无分。 |
| 合计 |  |  | 30 |  |

附表3

测定瓦斯前准备工作评分标准

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定 瓦斯 前准 备工 作 | 1、仪器完好性 检查 | 1、目镜组件检查； 2、开关检查； 3、主调螺旋检查； 4、皮套检查 5、微调螺旋检查 | 3 | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |
|  | 2、药品检查 | l、水分吸收管检查； 2、二氧化碳吸收管检查 | 3 | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分。 |
|  | 3、检查气路系 统 | 1、检查胶管、吸气球； 2、检查仪器密封性； 3、检查气路是否畅通 | 3 | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分。 |
|  | 4、检查电路系统和光路系统 | l、光干涉条纹检查； 2、微读数检查 | 3 | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分。 |
|  | 5、检查仪器精度 | 1、主读数精度检查； 2、微读数精度检查。 | 3 | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分。 |
|  | 6、仪器整理 | 将检查完好的仪器放入工具包或背在肩上，然后根据井下工作要求，领取工具、用品。 | 1 | 主要仪器、工具整理错漏本项不得分。 |
| 合计 |  |  | 16 |  |

附表4

采掘工作面通风系统瓦斯检查管理评分标准

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采煤 工作 面通 风系 统瓦 斯检 查管 理 | 进风流清洗气室并调零 | 1、吸取新鲜空气清洗气室 2、微读数调零 3、光干涉条纹调零 | 4 | 没有清洗瓦斯气室扣1分；未先进行微读调零或不进行微读调零的扣2分；未进行光干涉条纹调零的扣1分 |
|  | 采煤工作面进风巷瓦斯检查管理 | 1、检查瓦斯浓度 2、检查二氧化碳浓度 3、填写检查结果 4、检查通风设施 | 3 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  | 采煤工作面瓦斯检查管理 | 1、采煤机附近瓦斯检查 2、工作面中部液压支架处瓦斯检查 3、测定采煤工作面风流的温度 | 6 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  | 采煤工作面上隅角瓦斯检查管理 | 检查采煤工作面上隅角的瓦斯浓度 | 3 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  | 采煤工作面回风巷瓦斯检查管理 | 1、检查采煤工作面回风巷距离工作面10-15米处风流中的瓦斯浓度 2、检查采煤工作面回风巷距离回风上山10-15米处风流中的瓦斯浓度 3、检查并校对甲烷传感器 4、填写检查结果 | 6 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
| 掘进 通风 系统 瓦斯 检查 管理 | 局部通风机处瓦斯检查管理 | 1、检查局部通风机及开关安设位置，局部通风机是否存在循环风 2、检查局部通风机及其开关附近10米范围内风流中瓦斯浓度 | 3 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  | 掘进巷道回风流瓦斯检查管理 | 1、检查掘进巷道回风口甲烷和二氧化碳浓度 2、检查并校对甲烷传感器 3、填写检查结果 4、检查沿途通风设施 | 3 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  | 掘进工作面瓦斯检查管理 | - 掘进工作面瓦斯浓度测定 - 测定掘进工作面温度 - 检查并校对甲烷传感器 4、掘进工作面冒落处瓦斯检查处理 | 6 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
| 合计 |  |  | 34 |  |

附表5

光学瓦斯检定器故障设置表

| 序号 | 机号 | 故障编号 |  |  | 故障种类及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1、条纹宽度偏大 2、钠石灰失效 3、干涉条纹后视现场不足 4、钠石灰颗粒不均匀 5、干涉条纹倾斜 6、主调螺旋盖缺链条 7、条纹宽度偏小 8、缺主调螺旋固定螺丝 9、干涉条纹前视现场不足 10、缺目镜护盖 11、小数精度不正确 12、照明装置组缺护盖 13、硅胶失效 14、隔片位置不正确 15、吸收管缺隔片 |

附表6

瓦斯浓度实测检测报告表

院校：________________  选手姓名：___________ 选手编号：_____________

时间：________________

- 测定CH4 整数：_____________小数：_________________ 瓦斯浓度C=_______________ - 环境测定 Ps=_____________________hPa t=_________________℃ 刻度修正△Ps______________ 温度修正△Pt=at=______________ 补充订正△Pd=_____________ 气压刻度修订公式：P=Ps+（△Ps+△Pt+△Pd） =___________________=__________________hPa=______________Pa - 光学瓦斯检定器读数校正，将真实值填写报告表校正系数公式： K=345.80×（273+t）/P=________________=_________（保留两位小数） 真实瓦斯浓度值：K×C=_______________________

得分：

评委（签名）：

附表7

比赛使用设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯检定器 | CJG-10 | 重庆安仪煤矿设备有限公司 |
| 2 | 压缩氧自救器 | ZYX-45型 | 抚顺宏瑞安全设备制造有限公司 |
| 3 | 空盒气压计 | DYM3型 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 |
| 4 | 酒精温度计 | 量程0~60℃ |  |

瓦斯检测工所配备工具

| 序号 | 材料工具 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯检定器 | CJG-10（AQG-1）型 | 台 |  | 水分吸收管外置 |
| 2 | 温度计 | 量程0~60℃ | 支 | 12 |  |
| 3 | 空盒气压计 | DYM3型 | 个 | 12 |  |
| 4 | 秒表 |  | 个 | 若干 |  |
| 5 | 硅胶 |  |  |  | 失效若干（1-2mm） 完好若干（2-3mm） |
| 6 | 钠石灰 |  |  |  | 失效若干（1-3mm） 完好若干（3-5mm） |
| 7 | 干电池 | 1号 | 节 | 若干 |  |
| 8 | 多种气体检测器 | DQJ-50 | 个 | 若干 |  |
| 9 | 检定管 | CO检定管 | 支 | 若干 | 0～50ppm |
| 10 | 粉笔 |  | 盒 | 若干 |  |
| 11 | 瓦斯检查记录手册 |  | 本 |  |  |
| 12 | 圆珠笔 |  | 支 |  |  |
| 13 | 工作服、腰带、安全帽 |  | 套 |  |  |
| 14 | 矿灯、灯带 |  | 个 |  |  |
| 15 | 劳保靴 |  | 双 |  |  |
| 16 | 自救器 |  | 个 | 若干 |  |
| 17 | 瓦斯测定浓度管支撑棍 |  | 个 | 12 |  |
| 18 | 流量计 |  | 个 | 3 |  |
| 19 | 工具包 |  | 个 |  |  |
| 20 | 计算器 |  | 台 | 12 |  |
| 21 | 瓦斯和二氧化碳混合气体 |  | 瓶 | 1 |  |
| 22 | 一氧化碳气体 |  | 瓶 | 1 |  |
| 23 | 减压阀 |  | 个 | 2 |  |
| 24 | 球胆 |  | 个 | 10 |  |

煤矿瓦斯检查（高职学生组）项目技术标准

一、竞赛方式与内容

（一）竞赛方式

竞赛的技能实操部分为个人项目，每个代表队限报2-3人，竞赛内容由每名选手个人独立完成。

（二）竞赛内容

1、光学瓦斯检定器选定及故障判断(20分)

①完成时间：17min

②对抽取的一组（每组6台）光学瓦斯检定器进行检查、判断，从中选出1台完好仪器，查出并记录其余5台仪器存在的9个故障（5台故障仪器中每台仪器有1-3个故障，故障不重复）。

2、实测瓦斯浓度及数据校正（30分）

①完成时间：8min。

②用指定的光学瓦斯检定器，按照瓦斯检查工操作规程，利用光学瓦斯检定器校验仪调节压力，测定读取对应压力的瓦斯浓度 (0～10％)做为瓦斯浓度的测定值，并记录。

③观测现场环境条件（现场提供空盒气压计、温度计），并记录。

④对光学瓦斯检定器测定的读数进行真实值校正计算（要有计算过程，保留两位小数），并填写检测报告表。

3、教学矿井通风系统瓦斯管理（50分）

①完成时间：20 min

②领取光学瓦斯检定器，手指口述下井测定瓦斯前的准备工作。

③在教学的矿井通风系统（检查路线包含进风流、采掘工作面、回风流等）按照矿井瓦斯检测和管理要求，一边操作一边口述矿井通风系统中的瓦斯检测程序和管理要点（如果超限，至少分析出1个以上造成瓦斯超限的原因）。

二、煤矿瓦斯检查技能操作及评分要点

（一）光学瓦斯检定器选定及故障判断（20分）

1、错判、漏判仪器故障点，每处扣2分。（9个故障点共18分，故障种类详见光学瓦斯检定器故障设置表）

2、合格仪器选择错误，扣2分。

（二）实测瓦斯浓度及数据校正（30分）

l、瓦斯检定器清洗气室并调零。

2、用指定的光学瓦斯检定器，按照瓦斯检查工操作规程，利用光学瓦斯检定器校验仪调节压力，测定对应压力的瓦斯浓度 (0～10％)，并填写检测报告表。

3、读取空盒气压计和温度计的示值，并记录。

4、根据测量的环境条件对光学瓦斯检定器测定的读数进行真实值校正计算（要有计算过程，保留两位小数），并填写检测报告表。

（三）模拟矿井通风系统瓦斯管理（50分）

测定瓦斯前的准备工作（16分）

1、仪器完好性检查（3分）

（1）目镜组件：护盖、链条完好，两固定点牢固，固定螺丝齐全；提、按、旋转过程中，平稳、灵活可靠、无松动、无卡滞现象。（0.5分）

（2）开关：护套贴紧开关，松紧适度、无缺损；两光源开关按时有弹性、完好。（0.5分）

（3）主调螺旋：护盖、链条完好，两固定点牢固；旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、无卡滞现象。（1分）

（4）皮套、背带：皮套完整、无缺损、纽扣能扣上；背带完好、长度适宜。（0.5分）

（5）微调螺旋：旋钮完好，旋时灵活可靠，无杂音、无松动、无卡滞现象。（0.5分）

2、药品检查（3分）

（1）水分吸收管检查：硅胶光滑呈深蓝色颗粒状，变粉红色为失效。吸收管内装的隔圈相隔要均匀、平整，两端要垫匀脱脂棉，内装的药量要适当。（1分）

（2）二氧化碳吸收管检查：药品（钠石灰）呈鲜艳粉红色，药量适当、颗粒粒度均匀（一般约2～5mm）。变浅、变粉白色为失效，呈粉末状为不合格，必须更换，更换后需做简单的气密性和畅通性试验。（2分）

3、检查气路系统（3分）

（1）检查胶管、吸气球：胶管无缺损，长度适宜；吸气球完好、无龟裂、瘪起自如。（1分）

（2）检查仪器密封性：用手捏扁吸气球，另一手堵住检测胶管进气孔，然后放松吸气球，吸气球一分钟不胀起，表明气路系统不漏气。（1分）

（3）检查气路是否畅通：放开进气孔，捏放吸气球，吸气球瘪起自如时表明气路畅通。（1分）

4、检查电路系统和光路系统（3分）

（1）光干涉条纹检查：按下光源电门，调节目镜筒，观察分划板刻度和光干涉条纹清晰，光源灯泡亮度充分。（1.5分）

（2）微读数检查：按下微读数电门，观察微读数窗口，光亮充分、刻度清晰。（1.5分）

5、检查仪器精密度（3分）

（1）主读数精度检查：按下光源电门，将光谱的第一条黑色条纹（左侧黑纹）调整到“0”位，第5条条纹与分划板上“7％”数值重合，表明条纹宽窄适当，精度符合要求。（1.5分）

（2）微读数精度检查：按下微读数电门，把微读数刻度盘调到零位；按下光源电门，调主调螺旋，由目镜观察，使即定的黑色条纹调整到分划板上“1％”位置；调整微调螺旋，使微读数刻度盘从“0”转到“1.0”，分划板上原对“l％”的黑色条纹恰好回到分划板上的零位时表明小数精度合格（小数精度允许误差为±0.02％）。（1.5分）

6、仪器整理（1分）

将检查完好的仪器放入工具包或背在肩上，然后根据井下工作要求，领取瓦斯检查记录手册、笔、多种气体检测器、检定管、温度计等工具和用品。（1分）

采掘工作面通风系统瓦斯检查管理：（34分）

1、清洗气室并调零：（4分）

（1）清洗瓦斯气室：在待测瓦斯地点的进风流中，将12二氧化碳吸收管、水分吸收管都接入测量气路，捏放吸气球5～10次，吸入新鲜空气清洗瓦斯气室。

（2）仪器调零：按下微读电源电门，观看微读数观测窗，旋转微调螺旋，使微读数刻度盘的零位与指示板零位线重合；按下光源电门，观看目镜，旋下主调螺旋盖，调主调螺旋，在干涉条纹中选定一条黑基线与分划板上零位重合，并记住这条黑基线；再捏放吸气球5～10次，看黑基线是否漂移，如果出现漂移，需重新调零。调零完毕要盖好主调螺旋盖，防止基线因碰撞而移动。

2、采煤工作面通风系统瓦斯检查管理（18分）

（1）采煤工作面进风巷瓦斯检查管理

①检查采煤工作面进风巷风流中的瓦斯浓度，口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。

②检查采煤工作面进风巷风流中的二氧化碳浓度，口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。

③及时将检查结果填入瓦检工手册和现场的检查记录牌板上。

④检查沿途通风设施是否符合安全质量标准。

（2）采煤工作面瓦斯检查管理

①采煤机附近瓦斯检查，口述安全管理标准和超限处理措施。

②工作面中部液压支架处瓦斯检查，口述安全管理标准和超限处理措施。

③测定采煤工作面风流的温度，口述安全管理标准和分析超标原因，并采取相应的处理措施。

（3）采煤工作面上隅角和回风巷瓦斯检查管理

①检查采煤工作面上隅角的瓦斯浓度，口述分析浓度过高的原因，并采取相应的处理措施。

②检查采煤工作面回风巷距离工作面10一l5米处风流中的瓦斯浓度，口述安全管理标准和超限处理措施；对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

③检查采煤工作面回风巷距离回风上山10一15米处风流中的瓦斯浓度，口述安全管理标准和超限处理措施；对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数

④及时将检查结果填入瓦检工手册和现场的检查记录牌板上。

3、掘进通风系统瓦斯检查管理（12分）

（1）局部通风机处瓦斯检查管理

①检查局部通风机及开关安设位置是否符合规定；局部通风机是否存在循环风。

②检查局部通风机及其开关附近l0m范围内风流中瓦斯浓度，口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。

（2）掘进巷道回风流瓦斯检查管理

①在掘进巷道回风口向工作面方向10～15m左右位置，检查甲烷和二氧化碳浓度。

②检查甲烷时，将二氧化碳吸收管的进气端胶管置于待测位置（即距巷道顶板200～300mm处），测定二氧化碳浓度时，将仪器进气管送到待测位置或有瓦斯处（即距巷道底板200～300mm处）。

③口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施。

④对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

⑤及时将检查结果填入瓦检工手册和现场的检查记录牌板上。

⑥检查沿途风筒、隔爆水棚等通风设施是否符合安全质量标准。

（3）掘进工作面瓦斯检查管理

①掘进工作面瓦斯浓度测定应在掘进工作面至风筒出风口距巷道顶、帮、底各为200mm的巷道空间内的风流中进行；测量时要避开风筒出风口；口述安全管理标准和分析超限原因，并采取相应的处理措施

②测定掘进工作面距迎头2m处巷道中央风流的温度，口述安全管理标准和分析超标原因，并采取相应的处理措施。

③对甲烷传感器的安放位置、运行情况进行检查并校对其读数。

④掘进工作面冒落处瓦斯检查处理：当掘进工作面迎头发生冒顶时，还需要对冒顶处的瓦斯进行测定。利用测杆吸取冒落空洞内的气体；利用钢卷尺或其他杆件配合皮尺测量冒高（巷道顶板到冒落空洞顶部的高差），做好记录，并汇报调度或相关值班人员，口述可采取的处理措施。

在待测地点准备用装有瓦斯和二氧化碳混合气体气样的球胆来为参赛人员提供安全浓度的标准气样。同时增加CO的检测内容（在待测地点准备用装有CO气体气样的球胆来为参赛人员提供安全浓度的标准气样）。

三、注意事项

1.选手在进行比赛时达到规定时间后，不管完成与否，必须立即停止，准备下一项目。

2.比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，否则，一经发现立即责令其退出比赛。

3.搞好自主保安，比赛中选手不得出现自身伤害事故，凡出现自身伤害者从其总分中扣除20分。

4. 完成所有项目后，每提前1分钟加1分，不足1分钟不加分，最多加5分。

附表1

光学瓦斯检定器选定及故障判断评分标准

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学 瓦斯 检定 器选 定及 故障 判断 | 1、故障判断 | 对抽取的一组（每组6台）光学瓦斯检定器进行检查、判断，查出并记录其中5台仪器存在的9个故障。 | 18 | 错判、漏判仪器故障点（问题、故障等），每处扣分2分 |
|  | 2、选出合格仪 | 从中选出l台完好仪器 | 2 | 合格仪器选择错误，扣2分 |
| 合计 |  |  | 20 |  |

附表2

瓦斯浓度实测评分标准

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 瓦斯浓度实测 | 1.仪器调零 | 1、吸取新鲜空气清洗气室 2、微读数调零 3、光干涉条纹调零 | 4 | 没有清洗瓦斯气室扣1分；未先进行微读调零或不进行微读调零的扣2分；未进行光干涉条纹调零的扣1分。 |
|  | 2、测定瓦斯 | 1、抽取气样； 2、读取整数； 3、微调，读取小数 | 10 | 抽取气样时换气次数少于5次扣3分；不进行整数读取或没进行微调和小数读取本小项不得分。 |
|  | 3、环境测定 | 1、用空盒气压计测量现场气压，用温度计测定现场空气温度； 2、对气压读数进行刻度、温度和补充修正，修正后的示值填写到现场报告表上。 | 8 | 不进行气压和温度测定本小项不得分；少测一项扣4分；气压读数精确到一百帕，每差一百帕扣1分，最多扣4分；温度读数精确到1℃，每差1℃扣1分，最多扣4分；气压读数修正无计算公式、无计算过程或计算公式错误，扣4分。 |
|  | 4、光学瓦斯检定器读数校正，将真实值填写报告表 | 1、根据现场环境测定数据，列出校正系数公式： [K=345.8（273+t）/p],并有计算过程； 2、计算瓦斯真实值：瓦斯测值乘以校正系数K得出瓦斯真实测值，要有计算公式和计算过程； 3、计算瓦斯真实值填入报告表。 | 8 | 真实值与标准值绝对误差每差0.02扣0.5分最多扣5分；未精确到小数点后2位数或超过2位数，扣1分；计算过程不全，每少一步扣1分；计算无结果本小项无分。 |
| 合计 |  |  | 30 |  |

附表3

测定瓦斯前准备工作评分标准

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定 瓦斯 前准 备工 作 | 1、仪器完好性 检查 | 1、目镜组件检查； 2、开关检查； 3、主调螺旋检查； 4、皮套检查 5、微调螺旋检查 | 3 | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分 |
|  | 2、药品检查 | l、水分吸收管检查； 2、二氧化碳吸收管检查 | 3 | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分。 |
|  | 3、检查气路系 统 | 1、检查胶管、吸气球； 2、检查仪器密封性； 3、检查气路是否畅通 | 3 | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分。 |
|  | 4、检查电路系统和光路系统 | l、光干涉条纹检查； 2、微读数检查 | 3 | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分。 |
|  | 5、检查仪器精度 | 1、主读数精度检查； 2、微读数精度检查。 | 3 | 未口述不得分；口述不正确依据要点扣分。 |
|  | 6、仪器整理 | 将检查完好的仪器放入工具包或背在肩上，然后根据井下工作要求，领取工具、用品。 | 1 | 主要仪器、工具整理错漏本项不得分。 |
| 合计 |  |  | 16 |  |

附表4

采掘工作面通风系统瓦斯检查管理评分标准

| 项目 | 内容 | 操作程序 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采煤 工作 面通 风系 统瓦 斯检 查管 理 | 进风流清洗气室并调零 | 1、吸取新鲜空气清洗气室 2、微读数调零 3、光干涉条纹调零 | 4 | 没有清洗瓦斯气室扣1分；未先进行微读调零或不进行微读调零的扣2分；未进行光干涉条纹调零的扣1分 |
|  | 采煤工作面进风巷瓦斯检查管理 | 1、检查瓦斯浓度 2、检查二氧化碳浓度 3、填写检查结果 4、检查通风设施 | 3 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  | 采煤工作面瓦斯检查管理 | 1、采煤机附近瓦斯检查 2、工作面中部液压支架处瓦斯检查 3、测定采煤工作面风流的温度 | 6 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  | 采煤工作面上隅角瓦斯检查管理 | 检查采煤工作面上隅角的瓦斯浓度 | 3 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  | 采煤工作面回风巷瓦斯检查管理 | 1、检查采煤工作面回风巷距离工作面10-15米处风流中的瓦斯浓度 2、检查采煤工作面回风巷距离回风上山10-15米处风流中的瓦斯浓度 3、检查并校对甲烷传感器 4、填写检查结果 | 6 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
| 掘进 通风 系统 瓦斯 检查 管理 | 局部通风机处瓦斯检查管理 | 1、检查局部通风机及开关安设位置，局部通风机是否存在循环风 2、检查局部通风机及其开关附近10米范围内风流中瓦斯浓度 | 3 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  | 掘进巷道回风流瓦斯检查管理 | 1、检查掘进巷道回风口甲烷和二氧化碳浓度 2、检查并校对甲烷传感器 3、填写检查结果 4、检查沿途通风设施 | 3 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
|  | 掘进工作面瓦斯检查管理 | - 掘进工作面瓦斯浓度测定 - 测定掘进工作面温度 - 检查并校对甲烷传感器 4、掘进工作面冒落处瓦斯检查处理 | 6 | 操作不正确依据要点扣分；未口述安全管理标准和超限处理措施不得分；口述不全面依据要点扣分。 |
| 合计 |  |  | 34 |  |

附表5

光学瓦斯检定器故障设置表

| 序号 | 机号 | 故障编号 |  |  | 故障种类及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1、条纹宽度偏大 2、钠石灰失效 3、干涉条纹后视现场不足 4、钠石灰颗粒不均匀 5、干涉条纹倾斜 6、主调螺旋盖缺链条 7、条纹宽度偏小 8、缺主调螺旋固定螺丝 9、干涉条纹前视现场不足 10、缺目镜护盖 11、小数精度不正确 12、照明装置组缺护盖 13、硅胶失效 14、隔片位置不正确 15、吸收管缺隔片 |

附表6

瓦斯浓度实测检测报告表

院校：________________  选手姓名：___________ 选手编号：_____________

时间：________________

- 测定CH4 整数：_____________小数：_________________ 瓦斯浓度C=_______________ - 环境测定 Ps=_____________________hPa t=_________________℃ 刻度修正△Ps______________ 温度修正△Pt=at=______________ 补充订正△Pd=_____________ 气压刻度修订公式：P=Ps+（△Ps+△Pt+△Pd） =___________________=__________________hPa=______________Pa - 光学瓦斯检定器读数校正，将真实值填写报告表校正系数公式： K=345.80×（273+t）/P=________________=_________（保留两位小数） 真实瓦斯浓度值：K×C=_______________________

得分：

评委（签名）：

附表7                比赛使用设备

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯检定器 | CJG-10 | 重庆安仪煤矿设备有限公司 |
| 2 | 压缩氧自救器 | ZYX-45型 | 抚顺宏瑞安全设备制造有限公司 |
| 3 | 空盒气压计 | DYM3型 | 宁波市鄞州姜山玻璃仪器仪表厂 |
| 4 | 酒精温度计 | 量程0~60℃ |  |

瓦斯检测工所配备工具

| 序号 | 材料工具 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学瓦斯检定器 | CJG-10（AQG-1）型 | 台 |  | 水分吸收管外置 |
| 2 | 温度计 | 量程0~60℃ | 支 | 12 |  |
| 3 | 空盒气压计 | DYM3型 | 个 | 12 |  |
| 4 | 秒表 |  | 个 | 若干 |  |
| 5 | 硅胶 |  |  |  | 失效若干（1-2mm） 完好若干（2-3mm） |
| 6 | 钠石灰 |  |  |  | 失效若干（1-3mm） 完好若干（3-5mm） |
| 7 | 干电池 | 1号 | 节 | 若干 |  |
| 8 | 多种气体检测器 | DQJ-50 | 个 | 若干 |  |
| 9 | 检定管 | CO检定管 | 支 | 若干 | 0～50ppm |
| 10 | 粉笔 |  | 盒 | 若干 |  |
| 11 | 瓦斯检查记录手册 |  | 本 |  |  |
| 12 | 圆珠笔 |  | 支 |  |  |
| 13 | 工作服、腰带、安全帽 |  | 套 |  |  |
| 14 | 矿灯、灯带 |  | 个 |  |  |
| 15 | 劳保靴 |  | 双 |  |  |
| 16 | 自救器 |  | 个 | 若干 |  |
| 17 | 瓦斯测定浓度管支撑棍 |  | 个 | 12 |  |
| 18 | 流量计 |  | 个 | 3 |  |
| 19 | 工具包 |  | 个 |  |  |
| 20 | 计算器 |  | 台 | 12 |  |
| 21 | 瓦斯和二氧化碳混合气体 |  | 瓶 | 1 |  |
| 22 | 一氧化碳气体 |  | 瓶 | 1 |  |
| 23 | 减压阀 |  | 个 | 2 |  |
| 24 | 球胆 |  | 个 | 10 |  |

综采电气维修组合开关(高职教师组)项目技术标准

一、技能部分竞赛内容（总时间50分钟、总分100分）

实际操作分为两个项目进行；一是：PLC编程并调试。；二是：查找并排除故障，每工位设置三个故障点。

1.PLC编程并调试

编程要求：按照题目(竞赛试题中随机抽取)要求进行编程，并将所编程序写入S7-200可编程逻辑控制器，安装调试所编程序，实现题目规定功能要求。

2.组合开关故障处理

故障类型：在开关给定程序情况下，开关内设置故障（故障题目预先从已备的竞赛故障库中按难易程度随机抽取），选手查找并排除故障，恢复开关功能，实现远方控制箱操作六回路开关中各回路的起动和停止。

二、赛项使用器材、技术平台及相关标准

1、竞赛用设备材料说明

（1）QJZ-2000/1140-6矿用隔爆兼本质安全型组合开关(八达电气),内部配有西门子S7-200可编程逻辑控制器用于程序控制。

（2）编程用笔记本电脑。

（3）RS485数据线（编程传输用）。

（4）控制箱（可控6回路）。

（5）多芯控制电缆（MKVVR-20×0.75）。

注：组委会提供井下服装、水鞋、安全帽、操作用停送电牌、控制箱接线图、矿灯、自救器、瓦检仪、放电线、隔爆面防锈油、碳素笔、纸张等。

2、选手自备工具材料

万用表（型号自定）、剥线钳、手钳、试电笔、各种“一”字电工改锥、“十”字电工改锥等常用电工工具。

2、技术标准

采用煤炭工业相关技术标准。

附件：

（一）实际操作配分标准

| 评分项目 |  | 考核内容及范围 | 配 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际操作技能 | 竞赛科目一：PLC编程并调试。 | 1、采用西门子S7-200型可编程逻辑控制器，根据题目要求编制控制程序。 2、对所编程序进行调试。 | 40分 |
|  | 竞赛科目二：远方控制接线、排查故障。 | 1、按照竞赛要求连接控制线，六组合开关可实现远方控制，并按竞赛评分标准进行考核。 2、开关中设置有3处故障，选手按规则进行排除。PLC程序已经设定，无需修改，排除故障后可运行。 | 50分 |
|  | 三、安全文明操作 | 遵章操作、文明作业。 | 10分 |
|  | 合 计 |  | 100分 |

2014年山西职业技能比赛（综采电气维修）评分标准及评分表

竞赛科目一评分表           选手姓名：          选手院校：                    裁判员：

| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全文明操作 | 5.5分 | 按规定穿工作服、戴安全帽、穿胶靴，配带矿灯（卡在安全帽上）、自救器、瓦检仪。 | 1分 | 操作过程中不符合操作标准项一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 操作完毕，清理操作区域内杂物和工具。 | 0.5分 | 选手竞赛完毕离场后操作区域有工具或杂物扣0.5分，开关内遗留工具的按失爆论处。 |  |  |
|  |  | 遵章作业，服从指挥，不干扰赛场秩序；停送电挂牌操作，开盖操作前停电、检查瓦斯，开盖后验电、放电；电缆进线不使用润滑剂；不用工具代替放电线等；不敲打开关；不向他人借用工具；正确使用万用表排查故障；操作时不出现工伤、不引起破皮流血。 | 4分 | 操作时导致自身或他人受伤从其总分中扣除20分；其余一处不符合操作标准扣1分，直至扣完为止；有严重干扰赛场行为的取消比赛资格。 |  |  |
| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| 控制线连接 | 20分 | 按照图纸要求接线，接线顺序正确。 | 6分 | 一处接线错误扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 电缆伸入器壁不倾斜、电缆护套截面整齐；芯线压线前端导线裸露长度不大于4mm，压线处无毛刺现象；接线腔内芯线长度适宜，布线均匀分布，不随意交叉，芯线绝缘外皮无划伤、划痕；每一压线端子压牢紧固，用手轻拉不脱落、不松动；密封圈装配完好，内分层不破损、分层不随电缆挤出；不失爆。其余部分按完好标准执行。 | 14分 | 接线腔内芯线布线不均匀，随意交叉，芯线绝缘外皮划伤、划痕，芯线压线前端导线裸露长度超4mm，压线处毛刺现象一处扣0.5分；其余一处不合格扣1分，扣完为止。失爆按专门项扣分。 |  |  |
| 故障排查 | 30分 | 共设3个竞赛故障，排查完故障，在竞赛评分表规定处及时填写出相应故障。 | 24分 | 少排查一个故障扣8分；排查完所有故障后少写或错写一个故障扣3分。 |  |  |
|  |  | 排查故障时不与其他选手交谈，不抄袭他人 | 6分 | 与其他选手交谈一次扣3分，抄袭他人扣6分，抄袭严重时取消故障排查项成绩。 |  |  |
| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| 其他评分项 | 在实际操作总成绩中考核。 | 操作完毕后竞赛设备不失爆。 | 5分 | 发现一处失爆从实操总分中扣5分，发现三处及更多失爆取消实际操作成绩。 |  |  |
|  |  | 不得人为损坏元器件或随意乱拆、接线。 | 3分 | 损坏设备一处从实操总分中扣3分，损坏设备严重者取消比赛资格。 |  |  |
|  |  | 比赛时间50分钟，选手每提前1分钟完成奖励0.5分，最多加5分。 | 5分 | 提前完成但实际操作部分成绩（不含时间加分部分）达不到90%的选手不加分；比赛用时结束，所有选手都要停止比赛操作，并收拾工具离场。 |  |  |

竞赛科目一最后得分：              分。

故障内容填写：1、

2、                                                    3、

2014年山西职业技能比赛（综采电气维修）评分标准及评分表

竞赛科目二评分表           选手姓名：          选手院校：                   裁判员：

| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全文明操作 | 4.5分 | 按规定穿工作服、戴安全帽、穿胶靴，配带矿灯（卡在安全帽上）、自救器、瓦检仪。 | 1分 | 操作过程中不符合操作标准项一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 操作完毕，清理操作区域内杂物和工具。 | 0.5分 | 选手竞赛完毕离场后操作区域有工具或杂物扣0.5分，开关内遗留工具的按失爆论处。 |  |  |
|  |  | 遵章作业，服从指挥，不干扰赛场秩序；停送电挂牌操作，开盖操作前停电、检查瓦斯，开盖后验电、放电；不用工具代替放电线等；不敲打开关；不向他人借用工具；操作时不出现工伤、不引起破皮流血。 | 3分 | 操作时导致自身或他人受伤从其总分中扣除20分；其余一处不符合操作标准扣1分，直至扣完为止；有严重干扰赛场行为的取消比赛资格。 |  |  |
| 编程调试 | 40分 | 运行控制逻辑正确，实现所有题目功能要求。 （1）起动顺序为皮带运输机→破碎机→转载机→工作面刮板运输机低速→工作面刮板运输机高速→采煤机。（2）停止顺序为采煤机→工作面刮板运输机→转载机→破碎机→皮带运输机。（3）设备之间的起动或停止间隔时间设定为2秒。（4）系统内任意设备突然停止则其余设备将立即按停止顺序停车。（5）可实现急停按钮控制所有设备立即停止。（6）可实现手动控制任意设备起动或停止。（7）可反复循环操作程序。（8）实现对开关的漏电、短路、过压、欠压、过流保护功能。 | 36分 | 程序不能运行该项不得分，每少实现一个题目功能扣8分。一个题目功能运行不正常扣5分。 |  |  |
|  |  | 编程调试时不与其他选手交谈，不抄袭他人 | 4分 | 与其他选手交谈一次扣3分，抄袭他人扣6分，抄袭严重取消编程调试项成绩。 |  |  |
| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| 其他评分项 | 在实际操作总成绩中考核。 | 操作完毕后竞赛设备不失爆。 | 5分 | 发现一处失爆从实操总分中扣5分，发现三处及更多失爆取消实际操作成绩。 |  |  |
|  |  | 不得人为损坏元器件或随意乱拆、接线。 | 3分 | 损坏设备一处从实操总分中扣3分，损坏设备严重者取消比赛资格。 |  |  |
|  |  | 比赛时间50分钟，选手每提前1分钟完成奖励1分，最多加5分。 | 5分 | 提前完成但实际操作部分成绩（不含时间加分部分）达不到90%的选手不加分；比赛用时结束，所有选手都要停止比赛操作，并收拾工具离场。 |  |  |

竞赛科目二最后得分：              分。

综采电气维修组合开关(高职学生组)项目技术标准

一、技能部分竞赛内容（总时间50分钟、总分100分）

实际操作分为两个项目进行；一是：PLC编程并调试。；二是：查找并排除故障，每工位设置三个故障点。

1.PLC编程并调试

编程要求：按照题目(竞赛试题中随机抽取)要求进行编程，并将所编程序写入S7-200可编程逻辑控制器，安装调试所编程序，实现题目规定功能要求。

2.组合开关故障处理

故障类型：在开关给定程序情况下，开关内设置故障（故障题目预先从已备的竞赛故障库中按难易程度随机抽取），选手查找并排除故障，恢复开关功能，实现远方控制箱操作六回路开关中各回路的起动和停止。

二、赛项使用器材、技术平台及相关标准

1、竞赛用设备材料说明

（1）QJZ-2000/1140-6矿用隔爆兼本质安全型组合开关(八达电气),内部配有西门子S7-200可编程逻辑控制器用于程序控制。

（2）编程用笔记本电脑。

（3）RS485数据线（编程传输用）。

（4）控制箱（可控6回路）。

（5）多芯控制电缆（MKVVR-20×0.75）。

注：组委会提供井下服装、水鞋、安全帽、操作用停送电牌、控制箱接线图、矿灯、自救器、瓦检仪、放电线、隔爆面防锈油、碳素笔、纸张等。

2、选手自备工具材料

万用表（型号自定）、剥线钳、手钳、试电笔、各种“一”字电工改锥、“十”字电工改锥等常用电工工具。

2、技术标准

采用煤炭工业相关技术标准。

附件：

（一）实际操作配分标准

| 评分项目 |  | 考核内容及范围 | 配 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际操作技能 | 竞赛科目一：PLC编程并调试。 | 1、采用西门子S7-200型可编程逻辑控制器，根据题目要求编制控制程序。 2、对所编程序进行调试。 | 40分 |
|  | 竞赛科目二：远方控制接线、排查故障。 | 1、按照竞赛要求连接控制线，六组合开关可实现远方控制，并按竞赛评分标准进行考核。 2、开关中设置有4处故障，选手按规则进行排除。PLC程序已经设定，无需修改，排除故障后可运行。 | 50分 |
|  | 三、安全文明操作 | 遵章操作、文明作业。 | 10分 |
|  | 合 计 |  | 100分 |

2014年山西职业技能比赛（综采电气维修）评分标准及评分表

竞赛科目一评分表           选手姓名：          选手院校：                    裁判员：

| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全文明操作 | 5.5分 | 按规定穿工作服、戴安全帽、穿胶靴，配带矿灯（卡在安全帽上）、自救器、瓦检仪。 | 1分 | 操作过程中不符合操作标准项一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 操作完毕，清理操作区域内杂物和工具。 | 0.5分 | 选手竞赛完毕离场后操作区域有工具或杂物扣0.5分，开关内遗留工具的按失爆论处。 |  |  |
|  |  | 遵章作业，服从指挥，不干扰赛场秩序；停送电挂牌操作，开盖操作前停电、检查瓦斯，开盖后验电、放电；电缆进线不使用润滑剂；不用工具代替放电线等；不敲打开关；不向他人借用工具；正确使用万用表排查故障；操作时不出现工伤、不引起破皮流血。 | 4分 | 操作时导致自身或他人受伤从其总分中扣除20分；其余一处不符合操作标准扣1分，直至扣完为止；有严重干扰赛场行为的取消比赛资格。 |  |  |
| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| 控制线连接 | 20分 | 按照图纸要求接线，接线顺序正确。 | 6分 | 一处接线错误扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 电缆伸入器壁不倾斜、电缆护套截面整齐；芯线压线前端导线裸露长度不大于4mm，压线处无毛刺现象；接线腔内芯线长度适宜，布线均匀分布，不随意交叉，芯线绝缘外皮无划伤、划痕；每一压线端子压牢紧固，用手轻拉不脱落、不松动；密封圈装配完好，内分层不破损、分层不随电缆挤出；不失爆。其余部分按完好标准执行。 | 14分 | 接线腔内芯线布线不均匀，随意交叉，芯线绝缘外皮划伤、划痕，芯线压线前端导线裸露长度超4mm，压线处毛刺现象一处扣0.5分；其余一处不合格扣1分，扣完为止。失爆按专门项扣分。 |  |  |
| 故障排查 | 30分 | 共设4个竞赛故障，排查完故障，在竞赛评分表规定处及时填写出相应故障。 | 24分 | 少排查一个故障扣6分；排查完所有故障后少写或错写一个故障扣3分。 |  |  |
|  |  | 排查故障时不与其他选手交谈，不抄袭他人 | 6分 | 与其他选手交谈一次扣3分，抄袭他人扣6分，抄袭严重时取消故障排查项成绩。 |  |  |
| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| 其他评分项 | 在实际操作总成绩中考核。 | 操作完毕后竞赛设备不失爆。 | 5分 | 发现一处失爆从实操总分中扣5分，发现三处及更多失爆取消实际操作成绩。 |  |  |
|  |  | 不得人为损坏元器件或随意乱拆、接线。 | 3分 | 损坏设备一处从实操总分中扣3分，损坏设备严重者取消比赛资格。 |  |  |
|  |  | 比赛时间50分钟，选手每提前1分钟完成奖励1分，最多加5分。 | 5分 | 提前完成但实际操作部分成绩（不含时间加分部分）达不到90%的选手不加分；比赛用时结束，所有选手都要停止比赛操作，并收拾工具离场。 |  |  |

竞赛科目一最后得分：              分。

故障内容填写：1、

2、                                                    3、

2014年山西职业技能比赛（综采电气维修）评分标准及评分表

竞赛科目二评分表           选手姓名：          选手院校：                   裁判员：

| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全文明操作 | 4.5分 | 按规定穿工作服、戴安全帽、穿胶靴，配带矿灯（卡在安全帽上）、自救器、瓦检仪。 | 1分 | 操作过程中不符合操作标准项一处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 操作完毕，清理操作区域内杂物和工具。 | 0.5分 | 选手竞赛完毕离场后操作区域有工具或杂物扣0.5分，开关内遗留工具的按失爆论处。 |  |  |
|  |  | 遵章作业，服从指挥，不干扰赛场秩序；停送电挂牌操作，开盖操作前停电、检查瓦斯，开盖后验电、放电；不用工具代替放电线等；不敲打开关；不向他人借用工具；操作时不出现工伤、不引起破皮流血。 | 3分 | 操作时导致自身或他人受伤从其总分中扣除20分；其余一处不符合操作标准扣1分，直至扣完为止；有严重干扰赛场行为的取消比赛资格。 |  |  |
| 编程调试 | 40分 | 运行控制逻辑正确，实现所有题目功能要求。 （1）起动顺序为皮带运输机→破碎机→转载机→工作面刮板运输机低速→工作面刮板运输机高速→采煤机。（2）停止顺序为采煤机→工作面刮板运输机→转载机→破碎机→皮带运输机。（3）设备之间的起动或停止间隔时间设定为2秒。（4）系统内任意设备突然停止则其余设备将立即按停止顺序停车。（5）可实现急停按钮控制所有设备立即停止。（6）可实现手动控制任意设备起动或停止。（7）可反复循环操作程序。（8）实现对开关的漏电、短路、过压、欠压、过流保护功能。 | 36分 | 程序不能运行该项不得分，每少实现一个题目功能扣8分。一个题目功能运行不正常扣5分。 |  |  |
|  |  | 编程调试时不与其他选手交谈，不抄袭他人 | 4分 | 与其他选手交谈一次扣3分，抄袭他人扣6分，抄袭严重取消编程调试项成绩。 |  |  |
| 评分项目 | 分值 | 操 作 标 准 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| 其他评分项 | 在实际操作总成绩中考核。 | 操作完毕后竞赛设备不失爆。 | 5分 | 发现一处失爆从实操总分中扣5分，发现三处及更多失爆取消实际操作成绩。 |  |  |
|  |  | 不得人为损坏元器件或随意乱拆、接线。 | 3分 | 损坏设备一处从实操总分中扣3分，损坏设备严重者取消比赛资格。 |  |  |
|  |  | 比赛时间50分钟，选手每提前1分钟完成奖励1分，最多加5分。 | 5分 | 提前完成但实际操作部分成绩（不含时间加分部分）达不到90%的选手不加分；比赛用时结束，所有选手都要停止比赛操作，并收拾工具离场。 |  |  |

竞赛科目二最后得分：              分。