2015年全国职业院校技能大赛高职组

“汽车检测与维修”赛项规程

### 一、赛项名称

赛项编号：GG-039

赛项名称：汽车检测与维修

英语翻译：Automotive Inspection and Repair

赛项组别：高职组

赛项归属产业：交通运输、仓储和邮政业

### 二、竞赛目的

以汽车检测与维修技术为背景，通过“汽车自动变速器拆装与检测”、“汽车电气系统检修”和“汽车故障诊断”等分赛项的竞赛，检阅参赛队组织管理、团队协作、现场问题的分析与处理、工作效率、安全及文明生产等职业素养；展示职业教育改进与改革的最新成果及参赛队伍良好的精神风貌，加快工学结合人才培养和课程改革与创新的步伐，向社会宣传职业教育的成就，进一步促进职业院校毕业生的就业工作，为行业、企业培养紧缺人才。

### 三、竞赛内容

比赛采用实操考核形式，分“汽车自动变速器拆装与检测”、“汽车电气系统检修”、“汽车故障诊断”三个分项比赛。

理论考核融入实操考核中，参赛队在完成实操考核同时，应填写分析报告，具体见表一，其中：

1.“汽车故障诊断”分赛项的竞赛内容、分值分配和设计用时见“附件：2015年汽车故障诊断竞赛方案”的第一项内容。

表一  各分赛项的竞赛内容、时长和权重

| 分项内容 | 竞赛时长分钟 |  | 所占权重（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技能 竞赛 | 理论 竞赛 | 技能 竞赛 | 理论 竞赛 | 综合 素养 |
| 汽车故障诊断 | 50 | 10 | 85 | 10 | 5 |
| 汽车电气系统检修 | 48 | 12 | 80 | 15 | 5 |
| 汽车自动变速器 拆装与检测 | 45 | 15 | 80 | 15 | 5 |

2.“汽车电气系统检修”分赛项的竞赛内容、分值分配和设计用时见“附件：2015年汽车电气系统检修竞赛方案”的第一项内容。

3.“汽车自动变速器拆装与检测”分赛项的竞赛内容、分值分配和设计用时见“附件：2015年汽车自动变速器拆装与检测竞赛方案”的第一项内容。

“汽车故障诊断”、“汽车电气系统检修”、“汽车自动变速器拆装与检测”三个分项方案之附件，随赛项规程同时公布。

### 四、竞赛方式

1.本赛项采用团体赛方式进行，每个参赛队由4人组成，性别不限，每个分项目由4人中选3人组队参赛，要求参赛队中每名队员至少参加一项比赛项目，同一参赛队的选手必须来自同一所学校，不得跨校组队。

2.比赛采用“理实一体化”考核形式，将理论考核融入实践考核中，分三个比赛项目，3天内完成。

3.赛前领队会上组织抽签，确定抽签顺序号。每天比赛前各参赛队领队现场抽签，确定比赛时段和工位。

4.本次竞赛不邀请国际团队参赛，欢迎国际团队到场观赛。

5.凡在往届全国职业院校技能大赛中获一等奖的选手，不再参加同一项目同一组别的赛项。

### 竞赛流程

比赛日期：6月中旬，比赛用时共3天，具体见表二。

表二  竞赛日程和内容

| 竞赛日程 |  | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 8:30～11:30 13:30～16:30 | 裁判组长、试卷审核人员进行培训和竞赛模拟 | 赛场 |
| 第二天 | 8:30～11:30 | 所有裁判进行培训、熟悉赛场 |  |
|  | 12:30～13:30 | 选手熟悉竞赛场地（清场） |  |
|  | 13:30～16:30 | 所有裁判进行竞赛模拟 |  |
|  | 16:30～17:00 | 领队会（赛前说明，抽签决定检录顺序） | 会议室 |
| 第三天 | 6:00～6:30 | 早餐 | 驻地 |
|  | 6:30～7:00 | 移动到会议室 | 会议室 |
|  | 7:00～9:00 | （1）按照检录顺序进行一次加密，用身份证、学生证、竞赛证换取加密号（一次加密裁判完成） （2）按照一次加密确定的顺序进行二次加密，用加密号换取赛位号（二次加密裁判完成）所有选手进入赛场待考 （3）裁判培训竞赛试题 | 赛场 |
|  | 9:00～10:00 | “汽车故障诊断”第一场竞赛，其余选手封闭 |  |
|  | 10:00～11:00 | 裁判按照评分标准进行评判，汇总文件和成绩，第一轮选手退场 |  |
|  | 11:00～12:00 | “汽车故障诊断”第二场竞赛，剩余选手封闭 |  |
|  | 12:00～12:30 | 第二轮选手退场，午餐 |  |
|  | 12:30～13:30 | 裁判按照评分标准进行评判，汇总文件和成绩 |  |
|  | 13:30～14:30 | “汽车故障诊断”第三场竞赛，剩余选手封闭 |  |
|  | 14:30～15:30 | 裁判按照评分标准进行评判，汇总文件和成绩，第三轮选手退场 |  |
|  | 15:30～16:30 | “汽车故障诊断”第四场竞赛 |  |
|  | 16:30～18:00 | 裁判按照评分标准进行评判，汇总文件和成绩，第四轮选手退场，当天公示成绩 |  |
| 第四天 | 6:00～6:30 | 早餐 | 驻地 |
|  | 6:30～7:00 | 移动到会议室 | 会议室 |
|  | 7:00～9:00 | （1）按照检录顺序进行一次加密，用身份证、学生证、竞赛证换取加密号（一次加密裁判完成） （2）按照一次加密确定的顺序进行二次加密，用加密号换取赛位号（二次加密裁判完成）所有选手进入赛场待考 （3）裁判培训竞赛试题 | 赛场 |
|  | 9:00～10:00 | “自动变速器拆装与检测”第一场竞赛，其余选手封闭 |  |
|  | 10:00～11:00 | 裁判按照评分标准进行评判，汇总文件和成绩，第一轮选手退场 |  |
|  | 11:00～12:00 | “自动变速器拆装与检测”第二场竞赛，剩余选手封闭 |  |
|  | 12:00～12:30 | 第二轮选手退场，午餐 |  |
|  | 12:30～13:30 | 裁判按照评分标准进行评判，汇总文件和成绩 |  |
|  | 13:30～14:30 | “自动变速器拆装与检测”第三场竞赛，剩余选手封闭 |  |
|  | 14:30～15:30 | 裁判按照评分标准进行评判，汇总文件和成绩，第三轮选手退场 |  |
|  | 15:30～16:30 | “自动变速器拆装与检测”第四场竞赛 |  |
|  | 16:30～18:00 | 裁判按照评分标准进行评判，汇总文件和成绩，第四轮选手退场，当天公示成绩 |  |
| 第五天 | 6:00～6:30 | 早餐 | 驻地 |
|  | 6:30～7:00 | 移动到会议室 | 会议室 |
|  | 7:00～9:00 | （1）按照检录顺序进行一次加密，用身份证、学生证、竞赛证换取加密号（一次加密裁判完成）。 （2）按照一次加密确定的顺序进行二次加密，用加密号换取赛位号（二次加密裁判完成）所有选手进入赛场待考 | 赛场 |
|  | 9:00～10:00 | “汽车电气系统检修”第一场竞赛，其余选手封闭 |  |
|  | 10:00～11:00 | 裁判按照评分标准进行评判，汇总文件和成绩，第一轮选手退场 |  |
|  | 11:00～12:00 | “汽车电气系统检修”第二场竞赛，剩余选手封闭 |  |
|  | 12:00～12:30 | 第二轮选手退场，午餐 |  |
|  | 12:30～13:30 | 裁判按照评分标准进行评判，汇总文件和成绩 |  |
|  | 13:30～14:30 | “汽车电气系统检修”第三场竞赛，剩余选手封闭 |  |
|  | 14:30～15:30 | 裁判按照评分标准进行评判，汇总文件和成绩，第三轮选手退场 |  |
|  | 15:30～16:30 | “汽车电气系统检修”第四场竞赛 |  |
|  | 16:30～18:00 | 裁判按照评分标准进行评判，汇总文件和成绩，第四轮选手退场，当天公示成绩 |  |
| 第六天 | 09：00～10:00 | 闭幕式 |  |

### 六、竞赛试题

1.本次竞赛本着“公开、公平、公正”的宗旨，公开竞赛样题，见附件中有“（样题）”标识的部分。

2.“汽车故障诊断”和“汽车电气系统检修”两个分赛项公开故障设置范围和设置基准点,其中：

（1）“汽车故障诊断”分赛项的故障设置范围见“附件：2015年汽车故障诊断竞赛方案”的第三项内容。

（2）“汽车电气系统检修”分赛项的故障设置范围见“附件：2015年汽车电气系统检修竞赛方案”的第三项内容。

（3）“汽车电气系统检修”和“汽车故障诊断”两个分赛项的理论实验竞赛样题分别见附件第四项“竞赛方式及分析报告式样”内容。

3.“自动变速器拆装与检测”分赛项按照原厂维修手册标准和相关行业标准进行考核，自动变速器维修手册在全国职业院校技能大赛官网上公示，可下载。

4.在赛前召开赛项说明会，结合样题讲解“汽车故障诊断”、“汽车电气系统检修”和“自动变速器拆装与检测”三个分赛项的考核要点、竞赛方式、注意事项，同时对去年大赛进行详细总结。

5.大赛命题组将依据公布的知识和技能考核点，每个分赛项出10套试题，各试题重复率不超过50%，在比赛前两天由大赛裁判组现场随机抽取两套试题作为竞赛用题和备赛用题，确定比赛试题。

### 七、竞赛规则

（一）报名资格及参赛队伍要求

1.以省、自治区、直辖市（以下简称省）为单位组织报名，通过全国职业院校技能大赛网络报名系统统一报名，不接受新疆生产建设兵团、计划单列市组队参赛。

2.根据预报名的名额确定正式参赛的名额，每省原则上不超过2只参赛队。组织省级选拔赛的省份，经全国大赛执行委员会备案，在条件许可的情况下，可增加1支参赛队名额。

3.每个学校限报1支代表队，参赛选手要求来自同一学校，不允许跨校组队。

4.每个参赛队设领队1人，指导教师3人，每个分赛项明确1名指导教师。

5.每个参赛队由4名选手构成，每个分赛项参赛选手为3人，参赛队中每名队员至少参加一项比赛。

6.参赛选手须为2015年度高等学校全日制在籍学生，性别不限,年龄不超过25周岁（即1990年7月1日及以后出生）。本科院校中高职类全日制在籍学生可报名参赛；五年制高职学生报名参赛的，必须是四、五年级的在籍学生。

7.要求每个参赛队参加所有三个分赛项的比赛。

8.参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换；如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于本赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换；报到后选手因特殊原因不能参加比赛时，由大赛执委会根据赛项的特点决定是否可进行缺员比赛。

（二）熟悉场地

1.赛项比赛前一天下午安排参赛队熟悉比赛场地，召开领队会议，宣布竞赛纪律和有关规定。

2. 参赛队熟悉技能竞赛场地后，认为所提供的设备、工具等不符合竞赛规定或有异议时，必须在2小时内由领队提出书面报告送交竞赛仲裁组提请组委会安排整改，超过时效将不予受理。

（三）检录与加密解密

1.检录：领队会议期间，根据大赛执行委员会提供的名单抽签决定未来三天的检录顺序，各参赛队认真保管好检录号牌（一个带序号的信封），不得丢失，此抽签由裁判长主持，工作人员记录，领队签字（姓名）确认。

2.一次加密：比赛当天（7：00，会议室）参赛队按检录序号参加一次加密抽签，获得一次加密号牌，加密号牌由选手亲自抽取，选手必须携带身份证、学生证、参赛证（简称三证）。检录后选手的三证及检录号牌由一级加密裁判统一保管（封装在检录号牌信封内），当天比赛完成后统一分发，地点：检录处。三证不全者原则上不能通过检录，特殊情况须经所在省教育厅、公安机关出具有效证明。此抽签由一次加密裁判主持，工作人员记录，参赛队队长签字（检录号小写）确认后交保密室封存。注意：领队和指导教师不得进入。

3.二次加密：通过一次加密的选手凭一次加密号牌确定的顺序，抽取二次加密号牌，二次加密号即工位号（用信封装好）。此抽签由二次加密裁判主持，工作人员记录，参赛队队长签字（工位号小写）确认后交保密室封存。注意：领队和指导教师不得进入。

4.解密：所有比赛结束后，经过二次解密、一次解密，确定参赛队对应的成绩。

（四）正式比赛

1.选手凭二次加密号牌（工位号）进入竞赛场地。裁判长在选手候赛时间内将竞赛任务书下发到各工位，参赛选手根据任务书要求，自行分工，合理计划安排。

2.各参赛队统一听从裁判长发布竞赛开始指令后正式开始竞赛，合理利用现场提供的所有条件完成竞赛任务。

3. 参赛选手在比赛期间实行封闭管理，每天早上在比赛前30分钟进入比赛场地，参赛选手迟到15分钟不得进入考场，各分赛项参赛队参赛选手不足3人不允许参加比赛。赛场统一提供饮水，选手休息、饮食等时间都算在竞赛时间内。

4.竞赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保参赛人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队竞赛；如非选手个人因素出现设备故障而无法竞赛，由裁判长视具体情况做出裁决(调换到备份工位或调整至最后一场次参加竞赛)；如裁判长确定设备故障可由技术支持人员排除故障后继续竞赛，将给参赛队补足所耽误的竞赛时间。

5.参赛队若提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，竞赛结束时间由值场裁判记录，参赛队结束竞赛后不得再进行任何操作。

6.裁判长在竞赛结束前15分钟、5分钟进行竞赛剩余时间提醒，裁判长发布竞赛结束指令后所有未完成任务参赛队立即停止操作和工位清理。

7.参赛选手不携带任何参赛队及个人信息入场比赛，参赛选手不允许携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品进入赛场，赛场内提供必需用品。

8.参赛队提交的分析报告等竞赛成果，需要裁判员与参赛选手签字确认，其中参赛队由场上队长签参赛队工位号。

（五）成绩评定及公布

1.竞赛采用过程评分和结果评分两种方式，过程评分主要对人物安全、设备使用、操作规范、团队协作、职业素养进行评判；结果评分是针对学生提交的分析报告进行评判，主要包括思路的合理性、数据的准确性、过程的规范性和结论的权威性等进行评判，并针对必要的理论知识进行ASE标准化考核。在赛项执委会领导下，赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，参赛队成绩通过“三级审核”，确保比赛成绩准确无误，并上报赛项仲裁组，由赛项仲裁工作组对赛项结果作最终裁定。

2.大赛命题专家组负责大赛命题工作，命题专家负责考核模块互不交叉，比赛前2天通过抽签确定赛题。

3.裁判报到后，封闭管理。每天比赛前2小时通过抽签方式，确定裁判执裁工位，裁判不能执裁同省参赛队。

4.为保证裁判执裁标准一致，裁判进行竞赛预演培训。

5.竞赛成绩在当日竞赛完毕3小时后公布，裁判长、仲裁长、监督组长审核签字。

6.其它未涉及事项或突发事件，由大赛组委会负责解释或决定。

### 八、竞赛环境

竞赛场地在承办院校合格场地进行其竞赛场地面积和比赛工位设置如下，具体见表三。

表三  分赛项占地面积及工位数

| 分赛项 | 竞赛场地面积（㎡） | 比赛工位（个） |
| --- | --- | --- |
| 汽车故障诊断 | 3000 | 18 |
| 汽车电气系统检修 | 3000 | 18 |
| 汽车自动变速器拆装与检测 | 3000 | 18 |

汽车故障诊断竞赛场地每个工位占地面积50㎡，设有尾排通风装置，提供稳定的电、气源，场地采光、照明和通风良好。具体摆放方式见图一：

图一 汽车故障诊断竞赛工位平面布局图

汽车电气系统检修竞赛场地每个工位占地面积50㎡，提供稳定的电源，场地采光、照明和通风良好，具体摆放方式见图二：

图二 汽车电气系统检修分赛项工位平面布局图

汽车自动变速器拆装与检测分赛项竞赛场地每个工位占地面积50㎡，提供稳定的电源，场地采光、照明和通风良好。具体摆放方式见图三：

图三 汽车自动变速器拆装与检测分赛项工位平面布局图

### 赛场内安排有裁判工作、休息区、仲裁室、专家室、医疗室、选手封闭室、卫生间等必要的区域；裁判工作区、仲裁室、选手封闭区刚性隔离，配备志愿者，严禁外人进入；所有比赛工位用专用屏风隔离，避免相互影响；现场配备音响设备，以便有效组织赛场活动；现场配备有计时器，准确把控竞赛时间； 赛场准备机要室，严禁外人进入，钥匙由裁判长掌握。

### 九、技术规范

1.知识和技能考核点

“汽车自动变速器拆装与检测”分赛项的知识和技能考核点见“附件：2015年汽车自动变速器拆装与检测竞赛方案”的第三项内容。

“汽车电气系统检修”分赛项的知识和技能考核点见“附件：2015年汽车电气系统检修竞赛方案”的第二项内容。

“汽车故障诊断”分赛项的知识和技能考核点见“附件：2015年汽车故障诊断竞赛方案”的第二项内容。

2.分析报告

为了统一规范分析报告书写和提高裁判判罚精确性，公布“汽车故障诊断”、“汽车电气系统检修”、“汽车自动变速器拆装与检测”三个分赛项的分析报告式样，其中：

“汽车自动变速器拆装与检测”分赛项的分析报告式样见“附件：2015年汽车自动变速器拆装与检测竞赛方案”的第二项内容。

“汽车电气系统检修”分赛项的分析报告式样见“附件：2015年汽车电气系统检修竞赛方案”的第四项内容。

“汽车故障诊断”分赛项的分析报告式样见“附件：2015年汽车故障诊断竞赛方案”的第四项内容。

### 十、技术平台

汽车自动变速器拆装与检测竞赛项目在自动变速器拆装台架（见图八）上进行，汽车电气系统检修竞赛项目在汽车电气实训台（见图四、图五）、汽车基础电路实训系统（见图七）上进行，汽车故障诊断竞赛项目在迈腾1.8TSI+DSG基本型整车及其交互式教学系统（见图六）上进行，具体见表四。

表四  竞赛器材配备表

| 竞赛 项目 | 赛项器材 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车综合故障诊断 | 车辆 | 迈腾1.8TSI+DSG基本型 | 1 |
|  | 故障诊断仪器 | 金奔腾SDT929 | 1 |
|  | 示波器 | 中经合 HUS-802 | 1 |
|  | 尾气分析仪 | 中经合 MAHA MGT-400 | 1 |
|  | 万用表 | 通用 | 1 |
|  | 拆装工具 | 世达工具车 | 1 |
|  | 208接线盒 | BOSCH 208 | 1 |
|  | 交互式教学系统 | IHT-GEL01（迈腾TSI） | 1 |
| 汽车自动变速器拆装与检测 | 自动变速器拆装台架 | 风向标 01M自动变速器 | 1 |
|  | 专用拆装工具 | 401压板、402压板、412压力工具、442压力法兰、40/203/1套管分离、415A套管、418A套管、382测量装置与导板、3292/1装配工具、3110套管、输线取子3373、装环3267、板T40100、460拆装设备 | 1 |
|  | 通用检测工具 | 磁力表架、千分表、塞尺、游标卡尺、千分尺、扭力扳手(7-110N.M)、扭力扳手 （2-22N.M)、压床 | 1 |
|  | 通用拆装工具 | 世达工具车 | 1 |
| 汽车电气系统检修 | 汽车电气实训台 | 中经合 大众速腾轿车灯光仪表CBC-SAGITAR-B、舒适安全电气实训台CBC-SAGITAR-A | 1 |
|  | 汽车基础电路实训系统 | BCTS01 | 1 |
|  | 示波器 | 中经合 HUS-802 | 1 |
|  | 万用表 | 通用 | 1 |
|  | 通用拆装工具 | 世达工具车 | 1 |

| ### 图四 汽车电气实训台(A) | ### 图五 汽车电气实训台(B) |
| --- | --- |
| ### 图六 迈腾1.8TSI+DSG基本型H及其交互式教学系统 |  |

注：世达工具车及工具详单如下：

- 10MM系列花形旋具套筒T10:型号22101

- 10MM系列花形旋具套筒T15:型号22102

- 10MM系列花形旋具套筒T25:型号22104

- 10MM系列6角套筒10MM:型号12305

- 10MM系列6角套筒13MM:型号12308

| 图七 汽车基础电路实训系统 | 图八 自动变速器拆装台架 |
| --- | --- |

5.10MM系列6角套筒14MM:型号12309

- 10MM系列专业快速脱落棘轮扳手8'':型号12902

- 10MM系列花形旋具套筒T20:型号22103

- 轴用直口卡簧钳7''：型号72001

- 10MM系列转接头(3/8''方孔x1/2''方头)：型号12914

- A系列一字形螺丝批3.2x75MM：型号62202

- A系列一字形螺丝批8x150MM：型号62216

- 尖嘴钳8"：型号70102A

- 12.5MM系列50MM长六角旋具套筒8MM：型号24205

- 12.5MM系列50MM长六角旋具套筒14MM：型号24208

- 七抽屉带轮工具车680x458x860MM：型号95107

- 工具托组套-66件6.3MM系列套筒：型号9901

- 工具托组套-33件10MM系列套筒：型号9902

- 工具托组套-10件双开口扳手及两用扳手：型号9904

- 工具托组套-10件全抛光双梅花扳手：型号9905

- 工具托组套-30件两用扳手及内六角扳手：型号9906

- 工具托组套-5件活动扳手及钳子：型号9909

- 工具托组套-8件锉刀：型号9910

- 工具托组套-4件卡簧钳：型号9911

- 工具托组套-4件钳子：型号9912

- 工具托组套-13件螺丝批：型号9913

- 工具托组套-36件3/8''x1/2''系列风动套筒：型号9914

- 工具托组套-26件12.5MM系列套筒：型号9915

### 十一、成绩评定

（一）评分标准

1.评分标准的制订原则及实施

采用过程评价与结果评价相结合、能力评价与职业素养评价相结合的评价方式，评分标准以“公平、公正、公开”为原则。

（1）在收集相关各方意见的基础上，公开考核范围、样题和评分标准。

（2）认真调试各考核工位车辆、仪器设备，保证考核条件一致。

（3）裁判队伍考前封闭竞赛预演培训，借用视频、图片等载体掌握操作过程的评判标准，借用分析报告样品掌握分析报告的评判标准，并对裁判的判罚进行分析对比，对不合理的判罚进行纠正，以保证裁判标准一致。

（4）技能竞赛时，每4个工位设1名裁判组长、每个工位设2名执场裁判。

（5）召开赛前说明会和考核平台说明会。

（6）利用大赛官方网站及时更新大赛信息。

（7）比赛期间，各比赛工位全程高清视频同步对外开放。

（8）每天赛前早上组织参赛队领队抽签，确定当天比赛时段和工位。

2.评分细则

（1）“自动变速器拆装与检测”分赛项评分细则，具体见表五。

表五  “自动变速器拆装与检测”分赛项评分细则

| 一级指标 | 分数 | 二级指标 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业过程 | 20 | 1）清洁、检查外表面记录 | 0.25 |
|  |  | 2）工量具选用的正确性 | 3 |
|  |  | 3）工量具使用的规范性 | 3 |
|  |  | 4）工具、部件摆放位置是否正确 | 2 |
|  |  | 5）拆装测量顺序的合理性 | 3 |
|  |  | 6）拆装测量方法的正确性 | 2 |
|  |  | 7）拆卸时需要做标记的零件是否做了标记 | 0.5 |
|  |  | 8）拆下元器件目视检查 | 0.5 |
|  |  | 9）目视检查结果的正确性 | 1 |
|  |  | 10）工具、部件轻拿轻放 | 0.25 |
|  |  | 11）正确查阅参考维修资料 | 2 |
|  |  | 12）是否对配件进行了必要的清洁、润滑 | 0.5 |
|  |  | 13）测量结果不合格是否申请更换 | 0.5 |
|  |  | 14）对新提供的部件是否进行测量检查 | 1 |
|  |  | 15）是否报告测量结果 | 0.5 |
| 分析报告 | 60 | 1）清洁、检查外表面记录 | 0.5 |
|  |  | 2）拆装步骤、流程记录的完整性 | 12 |
|  |  | 3）拆装顺序的正确性 | 3.5 |
|  |  | 4）拆装测量的规范性 | 5 |
|  |  | 5）工量具选用的正确性 | 4 |
|  |  | 6）工具罗列的完整性 | 3 |
|  |  | 7）测量过程记录的完整性 | 12 |
|  |  | 8）测量步骤的正确性 | 5 |
|  |  | 9）测量数据的精确性 | 4 |
|  |  | 10）数据标准值或计算公式的获取（维修手册） | 4 |
|  |  | 11）计算结果的正确性 | 3 |
|  |  | 12）过程描述的准确性 | 4 |
| 综合知识 | 15 | ASE标准化考核 | 15 |
| 职业素养 | 5 | 1）设备操作规范性 | 1 |
|  |  | 2）竞赛场地5S竞赛 | 1 |
|  |  | 3）现场安全、文明生产 | 1 |
|  |  | 4）爱护工量具、资料及相关物品 | 1 |
|  |  | 5）团队分工协作情况 | 1 |
| 总分 | 100 |  |  |

（2）“汽车电气系统检修”分赛项评分细则，具体见表六。

表六  “汽车电气系统检修”分赛项评分细则

| 一级指标 | 分数 | 二级指标 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业过程 | 20 | 1）测试准备 | 4 |
|  |  | 2）人物安全 | 4 |
|  |  | 3）设备使用 | 4 |
|  |  | 4）操作规范 | 4 |
|  |  | 5）裁判交流 | 4 |
| 分析报告 | 60 | 1）准确描述故障现象 | 12 |
|  |  | 2）故障确诊过程细节记录 | 28 |
|  |  | 3）整体诊断思路 | 12 |
|  |  | 4）分析故障机理，提出维修建议 | 8 |
| 综合知识 | 15 | ASE标准化考核 | 15 |
| 职业素养 | 5 | 1）设备操作规范性 | 1 |
|  |  | 2）竞赛场地5S竞赛 | 1 |
|  |  | 3）现场安全、文明生产 | 1 |
|  |  | 4）爱护工量具、资料及相关物品 | 1 |
|  |  | 5）团队分工协作情况 | 1 |
| 总分 | 100 |  |  |

（3）“汽车故障诊断”分赛项评分细则，具体见表七。

表七  “汽车故障诊断”分赛项评分细则

| 一级指标 | 分数 | 二级指标 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 作业过程 | 15 | 1）测试准备 | 3 |
|  |  | 2）人物安全 | 3 |
|  |  | 3）设备使用 | 3 |
|  |  | 4）裁判交流 | 3 |
|  |  | 5）操作规范 | 3 |
| 分析报告 | 70 | 1）准确描述故障现象 | 15 |
|  |  | 2）整体诊断思路 | 9 |
|  |  | 3）故障确诊过程细节记录 | 40 |
|  |  | 4）分析故障机理，提出维修建议 | 6 |
| 综合知识 | 10 | ASE标准化考核 | 10 |
| 职业素养 | 5 | 1）设备操作规范性 | 1 |
|  |  | 2）竞赛场地5S竞赛 | 1 |
|  |  | 3）现场安全、文明生产 | 1 |
|  |  | 4）爱护工量具、资料及相关物品 | 1 |
|  |  | 5）团队分工协作情况 | 1 |
| 总分 | 100 |  |  |

### （二）评分方法

1.评分标准

“汽车自动变速器拆装与检测”、“汽车电气系统检修”、“汽车故障诊断”三个分赛项满分均为100分。每个分赛项分数由4部分组成，包括作业过程、分析报告、综合知识、职业素养。

“汽车自动变速器拆装与检测”分赛项的评分标准和评分方法见“附件：2015年汽车自动变速器拆装与检测竞赛方案”的第四项内容。

“汽车电气系统检修”分赛项的评分标准和评分方法见“附件：2015年汽车电气系统检修竞赛方案”的第五项内容。

“汽车故障诊断”分赛项的评分标准和评分方法见“附件：2015年汽车故障诊断竞赛方案”的第五项内容。

2.特殊情况处理

（1）在完成工作任务的过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣10-20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5-10分。

（3）在竞赛时段，参赛选手有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队当场评奖资格。有作弊行为的，取消参赛队团体单项奖评奖资格。裁判宣布竞赛时间到，选手仍强行操作的，取消参赛队奖项评比资格。

3.成绩产生方法

在监督组监督下，由裁判长指定解密裁判启封检录抽签一次加密档案、二次加密档案，找出各参赛队与工位对应关系；将技能竞赛结果分别由工位号转换为参赛队，然后进行分值排序，打印封装。

竞赛成绩相同时，完成工作任务所用时间少的名次在前；竞赛成绩和完成工作任务用时均相同时，职业素养项成绩高的名次在前。竞赛成绩、完成工作任务用时和职业素养项均相同时，名次并列。

4.成绩审核与公布

单项竞赛成绩（得分）在当日竞赛完毕3小时后公布，裁判长、仲裁长、监督组长审核签字；最终排名由裁判长汇报比赛情况和结果，技术监督组及执委会对竞赛成绩进行审核。经组委会研究通过后，在闭赛式上公布。

5. 裁判员人数

参照《2015年全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》的有关要求，要求裁判人员的类别来自汽车维修企业、非参赛院校教师、从事汽车维修岗位及汽车维修教学。

数量要求：共50名裁判，其中：

- 主裁判1人 副裁判3人

- 加密和解密裁判2人

- 裁判培训组长4人

- 工位裁判34人

- 成绩审核6人

### 十二、奖项设定

赛项设奖项如下：

1.“汽车自动变速器拆装与检测”团体单项奖

2.“汽车电气系统检修”团体单项奖

3.“汽车故障诊断”团体单项奖

团体单项奖按照每个分赛项成绩高低排序，设一、二、三等奖，比例分别为10%、20%、30%。

获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

### 十三、赛项安全

1.竞赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判的监督和警示；若选手违规操作，裁判组有权终止竞赛；若因非选手个人因素造成器材故障，由裁判组视具体情况做出裁决（暂停竞赛计时或调整至最后一批次参加竞赛）。

2.赛场由武警和保安负责安全保障及出入人员管理。

3.赛场设置医护人员2名。

4.赛场配备足够数量的消防器材。

5.各参赛队选手自备劳保鞋参赛，需佩戴护目镜的赛项，大赛承办方统一准备，各参赛队必须购买意外伤害保险，保险费自理。

### 十四、申诉与仲裁

本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，代表队领队可在当日比赛选手退场后2小时之内向仲裁组提出有关竞赛过程的书面申诉，在当日成绩公布后1小时之内向仲裁组提出有关成绩的书面申诉；大赛采取两级仲裁机制。赛项设仲裁工作组，赛区设仲裁委员会。大赛执委会办公室选派人员参加赛区仲裁委员会工作。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

### 十五、竞赛观摩

本赛项不安排各参赛队进入赛场内，为了保证赛项公开、公平、公正，赛项各工位设置摄像头，全程录像，同步直播。各参赛代表队均可通过多媒体设备和网络设备，同步观看各工位比赛场面。

### 十六、竞赛视频

本赛项全程录像，包括比赛过程和开闭幕式及赛外活动等。邀请媒体对参赛院校、参赛选手、指导教师、大赛专家、合作企业、特邀嘉宾等进行采访，宣传大赛的特色、亮点、体会与收获。

### 十七、竞赛须知

(一)参赛队与指导教师须知

1.严格遵守赛场规章制度。

2.熟悉竞赛规程和赛项须知，领队负责做好本参赛队比赛期间的管理与组织工作。

3.贯彻执行大赛各项规定，各参赛队领队、指导教师在比赛前和比赛期间不允许私自接触裁判、与裁判谈论与比赛有关的内容，不得以任何形式影响裁判人员的评判。

4.准时参加赛前领队会议，并认真传达落实会议精神，确保准确及时召集本队人员按时到达赛场。

5.比赛前指定一名领队或指导教师抽签，确定比赛顺序。

6.比赛过程中，指导教师不得出现在比赛现场，如有违反此项规定的，该参赛队将取消比赛成绩。

7.不得以任何理由影响比赛正常进行。

8.各参赛队领队、指导教师在比赛期间需保持通信畅通。

（二）参赛选手须知

1.参赛选手须严格遵守赛场规章制度、操作规程等，保证人身及设备安全。

2.参赛选手须文明竞赛，接受裁判的监督和警示。

3.选手凭参赛凭证进入赛场，比赛期间必须始终佩带参赛凭证以备检查。

4.选手进入赛场不得携带任何纸质资料、通讯工具、电子书、存储设备、照相及录像设备等。

5.选手在收到开赛信号前不得启动操作；若结束比赛，应向裁判举手示意，由裁判记录比赛结束时间；比赛结束后，不得再进行任何与比赛有关的操作。严禁作弊行为。

6.在比赛中如遇非人为因素造成的器材故障，应及时向裁判反映，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

7.比赛结束后，应按要求向裁判提交分析报告；队长应在分析报告上签字确认。

（三）工作人员须知

1.工作人员必须服从统一领导，严格遵守竞赛纪律及时间安排，严守工作岗位，不得无故离岗。

2.工作人员必须着装整齐，统一佩戴由大赛组委会签发的相应证件，精神饱满、热情服务。

3.熟悉赛项指南，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

4.工作人员未经允许不得随意进入比赛现场。

### 十八、资源转化

1.在2014年大赛基础上，完善大赛成果汇编，形成汽车新知识、新技术、典型工作任务及典型故障教学案例资源库，辐射全国，引领理实一体化教学改革模式，使职业教育改革深入到课程。

2.在2015大赛期间组织大赛教学成果交流会，搭建一个经验交流分享的平台。

附件一

2015年汽车自动变速器拆装与检测竞赛方案

一、竞赛内容、分值分配及设计用时

本次竞赛要求选手在规定的时间内，借用变速器拆装台架完成变速器的拆解、检查、测量、组装工作，以及完成理论知识的作答。

竞赛内容、分值分配和设计用时具体见表八。

表八  竞赛内容、分值分配和设计用时

| 平台 | 实验项目 | 试卷配分 | 操作配分 | 分数合计 | 设计用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 台架 | 拆装、测量 | 60 | 20 | 80 | 45 |
|  | 理论 | 15 |  | 15 | 15 |
| 综合素养分 |  |  | 5 | 5 |  |
| 单赛项合计 |  |  |  | 100 | 60 |

注意：本次竞赛不进行油泵和所有活塞的分解拆装。油底壳和液力变矩器已拆除，不用选手进行拆装。

二、竞赛方式及分析报告式样

1.变速器拆装、测量部分

要求选手严格按照厂家的技术规范对汽车自动变速器进行拆解，对所有元器件进行目视检查，对手册中有尺寸要求的元件按照规范进行测量，按规范进行变速器的组装，并对组装质量进行检查确认。

表九  “汽车自动变速器拆装与检测”分析报告（样稿）

| 一.填写变速器基本信息（每空0.5分，共1分） |  | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 变速器代码： | 变速器型号： |  |
| 二.自动变速器拆装与检测过程（59分） |  |  |
| … … … … |  |  |

在实操作业过程中，用分析报告的形式完整记录拆解、检查、测量、组装、终检等过程，分析报告式样见表九。

2.理论知识竞赛部分

本次竞赛，以填空、选择、判断试题的形式完成对变速器的结构、原理、检测、维修等方面的知识进行考核，注意：相关知识不仅仅局限于本次拆装用的变速器。

（理论知识竞赛部分样题）

不定项选择题（答案中有一个或多个答案正确，错选、漏选均不得分，每题1.5分，共15分）

1、汽车自动变速器一般包含以下哪些部件：

A、液力变矩器                B、行星齿轮机构

C、液压控制部分              D、分动箱

2、在拉维纳行星齿轮系中，下列哪种组合可以实现超速档

A、行星架固定，大太阳轮输入  B、小太阳轮输入、行星架固定

C、行星架输入，大太阳轮固定  D、行星架输入，齿圈固定

3、01M自动变速器，以下哪个是行星齿轮系的输出元件

A、齿圈                      B、行星架

C、大太阳轮                  D、小太阳轮

4、在01M自动变速器中，关于摩擦片（内片）安装前操作描述正确的是

A、与钢片（外片）互相磨合，使接合面接触更充分

B、放在变速箱油（ATF）内浸泡15分钟以上

C、放在水里清洗，以去除杂质

D、不用清洗和浸泡，直接安装即可

5、以下关于01M速度传感器描述正确的是

A、G38为变速箱转速传感器，用于监控大太阳轮转速

B、G68为变速箱车速传感器，用于监控齿圈输出转速

C、G38为变速箱转速传感器，用于监控齿圈输出转速

D、G68为变速箱车速传感器，用于监控大太阳轮转速

6、以下关于01M自动变速器B1制动器作用描述正确的有

A、用于制动行星齿轮支架

B、在倒档时起作用

C、在D档位1档时起作用

D、在手动1档时起作用

7、当01M自动变速器油温过高时，变速器控制单元会采取以下哪些措施

A、接合锁止离合器               B、降至相邻档位

C、通过档位指示灯报警           D、切断发动机动力输入

8、安装01M自动变速器时，忘记安装B1制动器密封塞，会出现以下哪种现象

A、B2不能工作              B、车辆可以前进，但不能倒车

C、挂入任何档位都不能行驶  D、车辆可以倒车，但不能前进

9、装备01M自动变速器车辆在车辆在无任何故障时以40公里/小时速度前进行驶时，驾驶员误操作将换挡杆推入R档，将出现以下哪种后果

A、变速器齿轮马上会损坏，甚至有可能损坏变速箱壳体

B、倒档离合器K2将损坏

C、倒档制动器B1将损坏

D、变速箱控制单元有保护功能，不会造成直接损坏

10、装备自动变速器车辆在抛锚后，有关牵引车辆的说法正确的有

A、一次性牵引距离不允许超过50公里

B、牵引车速不允许超过50公里/小时

C、将换挡杆置于N档

D、必须将换挡杆置于P档

三、知识和技能考核点

（一）拆装流程方面

1.主作业项和分作业项是否可以合理划分。

2.是否是按照维修手册上提供的顺序进行作业，特别是手册上特别强调的地方是否能很好的遵守。

3.整个拆装过程是否流畅，是否始终强调一条主线贯穿始终（禁忌两条主线同时作业，分不清主次作业，影响裁判判罚）。

（二）操作规范方面

1.工具使用是否合理、规范。

2.螺丝的拆装顺序是否规范。

3.拆装过程中是否有零件、工具、机油等撒落。

4.零件摆放是否合理。

（三）测量检查方面：

1.检查是否全面，包括目视检查。

2.标准值的来源是否可靠。

3.测量方法是否遵循原厂要求。

4.计算公式是否遵循原厂要求。

（四）综合诊断能力：

1.对尺寸链是否可以很好的理解。

2.关键尺寸失准后，能否进行准确分析。

3.对自动变速器机械系统故障的判断正确与否。

（五）与人交流方面

1.比赛过程中能否和裁判良好的互动。

2.比赛过程中能否和同伴很好的配合。

（六）分析报告方面

1.能否完整反映拆装过程，步骤粗细是否得当。

2.能否准确体现使用的工具。

3.能否准确表达参照标准的来源和标准数值。

4.能否准确表达测量的内容、测量的方法和测量结果。

5.能否准确表达计算采用的计算公式、计算过程和结果。

6.如果测量结果异常，能否马上做进一步的分析和处理。

（七）安全环保方面

1.是否有可能导致人身、设备、工具受损的行为。

2.是否有跑步、动作过于剧烈或冲撞的行为。

3.是否有液体飞洒、配件遗失的行为。

4.是否存在声响过大的行为。

四、评分标准和评分方法

1.作业过程评分标准，具体见表十。

注意：本评分标准只是写明赋分点。

表十  汽车自动变速器拆装与检测赛项过程评分标准

| 步骤 | 拆装流程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 清洁 | 未清洁或检查自动变速器表面而直接进行的，扣0.25分。 |  |  |
| 拆卸滑阀箱 | 注意:这个部分可以分解为机油滤清器的拆卸、传输线的拆卸、手动阀的拆卸、滑阀箱的拆卸、密封塞的拆卸五个方面，但合并计分。 a) 工具的使用：棘轮扳手、加长杆、套筒、专用工具3373，使用不规范的，扣0.125分。 b) 传输线拆卸时，未正确使用专用工具3373（使用时后端上撬）的，扣0.125分。 c) 未按均匀交叉、分步拧松的顺序拧松滑阀箱螺栓的，扣0.125分。 d) 在拆卸滑阀箱螺栓时，副手帮忙取下螺栓的，扣0.125分。 e) 拆下的元器件未进行目视检查或检查结果错误的，扣0.125分。 f) 工具、配件码放位置不正确，碰撞声响过大，扣0.125分。 g) 以上累计扣分不超过0.5分。 |  |  |
| 拆卸油泵到隔离管 | 注意：这个部分可以分解为油泵的拆卸、B2制动器组件的拆卸两个方面，但合并计分。 a) 工具的使用：棘轮扳手、加长杆、14mm套筒，使用不规范的，扣0.125分。 b) M8（2个）螺栓使用不规范的，扣0.125分。 c) 未按均匀交叉、分步拧松的顺序拧松油泵螺栓的，扣0.125分。 d) 拆下的元器件未进行目视检查或检查结果错误的，扣0.125分。 e) 工具、配件码放位置不正确（油泵配合面应朝上），碰撞声响过大，扣0.125分。 f) 以上累计扣分不超过0.5分。 |  |  |
| 拆卸倒档离合器K2到大太阳轮 | 注意：这个部分可以分解为小输入轴固定螺栓拆卸、取出大小输入轴、拆弹性挡圈三部分，但合并计分。 a) 工具的使用：棘轮扳手、加长杆、套筒、一字螺丝旋具，使用不规范的，扣0.125分。 b) 小输入轴螺栓拧松时，未将螺丝旋具插入大太阳轮的孔内，同时挂入P档的，扣0.125分。 c) 拆下的元器件未进行目视检查或检查结果错误的，扣0.125分。 d) 工具、配件码放位置不正确，碰撞声响过大，扣0.125分。 e) 以上累计扣分不超过0.5分。 |  |  |
| 拆卸G38（输入轴转速）、G68（输出轴转速）传感器 | 注意：这个部分可以分解为输入轴转速传感器拆装和输出轴转速传感器拆装两部分，但合并计分。 a) 工具的使用：棘轮扳手、加长杆、10#套筒，使用不规范的，扣0.125分。 b) 未报告传感器缺失的，扣0.125分。 c) 使用用具（例如钳子）拆卸传感器的，扣0.125分。 d) 拆下的元器件未进行目视检查或检查结果错误的，扣0.125分。 工具、配件码放位置不正确，碰撞声响过大，扣0.125分。 e) 以上累计扣分不超过0.5分。 |  |  |
| 取出单向离合器到B1（倒档）制动器活塞，取出行星齿轮支架 | 注意：这个部分可以分解为单向离合器的拆卸、B1制动器活塞的拆卸和行星齿轮支架的取出三部分，但合并计分。 - 拆卸单向离合器前，事先未拆下滑阀箱和密封塞的，扣0.125分。 - 在拆卸单向离合器前，事先未拆卸G38（输入轴转速传感器），扣0.125分。 - 拆下的元器件未进行目视检查或检查结果错误的，扣0.125分。 - 工具、配件码放位置不正确，碰撞声响过大，扣0.125分。 - 以上累计扣分不超过0.5分。 |  |  |
| 取出B1（倒档）制动器片组 | - 工具、配件码放位置不正确，碰撞声响过大，扣0.125分. - 拆下的元器件未进行目视检查或检查结果错误的，扣0.125分。 - 配件码放位置不正确，碰撞声响过大，扣0.125分。 - 以上累计扣分不超过0.25分。 |  |  |
| 确定行星架调整垫片（小输 入轴调整垫片）的厚度 | 注意：这个部分可以分解为轴向滚针轴承安装、行星齿轮架安装、大太阳轮安装、轴向滚针轴承安装、大输入轴安装、轴向和径向滚针轴承安装、小输入轴安装、小输入轴螺栓拧紧、调整行星齿轮支架（轴向跳动）间隙测量、调整垫片的选择等，但合并计分。 - 使用工具：棘轮扳手、加长杆、13mm套头、VW382/7 千分表，使用不规范的，扣0.25分。 - 未查阅参考资料的，扣0.25分。 - 未对配件进行必要清理、润滑的，扣0.25分。 - 未按合理方法对规定参数进行正确测量的，扣0.25分。 - 如果测量结果不合格，未申请更换的，扣0.25分。 - 对提供的新的调整垫片，未测量检查而直接安装的，扣0.25分。 - 以上累计扣分不超过1.25分。 |  |  |
| 确定制动器B1调整垫片的厚度 | 注意：这个部分可以分解为B1外片厚度测量、B1片组总厚度测量、B1活塞端面与单向离合器总成端面高度测量、B1调整垫片厚度的确定四个部分，但合并计分。 - 使用工具：VW382/7 401/402 深度尺或游标卡尺，使用不规范的，扣0.25分。 - 未查阅参考资料的，扣0.25分。 - 未按合理方法对规定参数进行正确测量的，扣0.25分。 - 如果测量结果不合格，未申请更换的，扣0.25分。 - 对提供的新的调整垫片，未测量检查而直接安装的，扣0.25分。 - 以上累计扣分不超过1.25分。 |  |  |
| 安装制动器B1到单向离合器 | 注意：这个部分可以分解为B1制动片组安装、蝶形弹簧安装、单向离合器安装、弹性挡圈安装、轴向轴承安装、调整行星齿轮支架（轴向跳动）间隙测量等，但合并计分。 - 使用工具：VW382/7 千分表，使用不规范的，扣0.25分。 - 未查阅参考资料的，扣0.25分。 - 未对配件进行必要清理、润滑的，扣0.25分。 - B1制动器蝶形弹簧凸起面未按要求朝向单向离合器的，扣0.25分。 - 安装单向离合器时，未事先使用专用工具3267张开单向离合器滚子的，扣0.25分。 - 安装单向离合器弹性挡圈b 时开口未按要求装在定位楔上的，扣0.25分。 - 安装隔离管弹性挡圈a 时开口未按要求装在定位楔上的，扣0.25分。 - 新内片安装前未申请浸泡15分钟而直接安装的，扣0.25分。 - 以上累计扣分不超过1分。 |  |  |
| 安装G38（输入轴转速）、G68 （输出轴转速）传感器 | - 未查阅参考资料的，扣0.25分。 - 工具的使用：棘轮扳手、定扭矩扳手、加长杆、套筒，使用不规范的，扣0.25分。 - 未对配件进行必要清理、润滑的，扣0.25分。 - 力矩（调整为7N·m）选择不正确的，扣0.25分。 - 未申请G68配件的，扣0.15分。 - 以上累计扣分不超过0.5分。 |  |  |
| 安装行星齿轮组件，检查行星架间隙 | 注意：这个部分可以分解为大太阳轮的安装、小输入轴的安装、小输入轴螺栓及其垫片的安装和拧紧，但合并计分。 - 未查阅参考资料的，扣0.25分。 - 工具的使用：棘轮扳手、定扭矩扳手、加长杆、套筒，使用不规范的，扣0.25分。 - 未申请更换“o”型圈、密封垫的，扣0.25分。 - 力矩选择不正确的（调整为20Nm），扣0.25分。 - 小输入轴螺栓拧紧时，未将螺丝旋具插入大太阳轮的孔内，同时挂入P档的，扣0.25分。 - 未按合理方法对规定参数进行正确测量的，扣0.25分。 - 对提供的新的调整垫片，未测量检查而直接安装的，扣0.25分。 - 如果测量结果不合格，未申请而继续进行者，扣0.25分。 以上累计扣分不超过1.25分。 |  |  |
| 测量倒档制动器B1间隙 | - 使用工具：气门塞规（塞尺），使用不规范的，扣0.25分。 - 未查阅参考资料的，扣0.25分。 - 未按合理方法对规定参数进行正确测量的，扣0.25分。 - 如果测量结果不合格，未申请而继续进行者，扣1分。 - 以上累计扣分不超过1分。 |  |  |
| 分解、检查、组装、调整K1（1-3档离合器）、K2（倒档离合器）、K3（4档离合器） | 注意：这部分可以按顺序分解：分离K1和K3、分解检查K1、分解检查K2、分解检查K3、测量K1厚度、测量K2、组装K1、组装K2、组装K3、压合K1和K3十个部分，但合并计算。 |  |  |
|  | K1 | K2 | K3 |
|  | - 未查阅参考资料的，扣0.25分。 - 未按合理方法对规定参数进行正确测量的，扣0.25分。 - 如果测量结果不合格，未申请更换的，扣0.25分。 - 离合器K1 弹性挡圈3拆下后应做标记，重新安装时，应该统一位置，未执行该要求的，扣0.25分。 - 离合器K1压盘4光滑面应朝向内片，未执行该要求的，扣0.25分。 - 工具、配件码放位置不正确，碰撞声响过大，扣0.25分。 - 新内片安装前未申请浸泡15分钟而直接安装的，扣0.25分。 | - 如果测量结果不合格，未申请更换的，扣0.25分。 - 离合器K2 弹性挡圈1拆下后应做标记，重新安装时，应该统一位置，未执行该要求的，扣0.25分。 - 离合器K2压盘2光滑面应朝向内片，未执行该要求的，扣0.25分。 - 新内片安装前未申请浸泡15分钟而直接安装的，扣0.25分。 | - 离合器K3 弹性挡圈1拆下后应做标记，重新安装时，应该统一位置，未执行该要求的，扣0.25分。 - 离合器K3压盘2阶梯面朝向弹性挡圈1，未执行该要求的，扣0.25分。 - 新内片安装前未申请浸泡15分钟而直接安装的，扣0.25分。 |
|  | - 以上累计扣分不超过3分。 |  |  |
| 压合离合器K1（1-3档离合器）、K3（4档离合器）总成 | - 工具的使用：压床及其专用工具，使用不规范的，扣0.25分。 - 将带垫圈的推力滚针轴承装到K3时，必须用自动变速器油涂抹沾湿，未请示裁判机油沾湿而直接安装的，扣0.25分; - 以上累计扣分不超过0.5分。 |  |  |
| 调整离合器K1和K2之间的间隙 | - 未查阅参考资料的，扣0.25分。 - 使用工具：VW382/7 游标卡尺，使用不规范的，扣0.25分。 - 未按合理方法对规定参数进行正确测量的，扣0.25分。 - 未报告测量结果的，扣0.25分。 - 对提供的新的调整垫片，未测量检查而直接安装的，扣0.25分; - 以上累计扣分不超过1分。 |  |  |
| 安装离合器K2 | - 装入制动器B2片组的隔离管，应使隔离管上的槽进入单向离合器的楔，未正确执行的，扣0.25分。 - 以上累计扣分不超过0.25分。 |  |  |
| 检查、安装、调整制动器B2 | 注意：这部分可以按顺序分解为隔离管高度测量、制动器B2片厚检查、安装B2、测量计算垫片厚度四个部分，并作分步计分。 - 使用工具：VW382/7 401/402 深度尺或游标卡尺，使用不规范的，扣0.25分。 - 未查阅参考资料的，扣0.25分。 - 未按合理方法对规定参数进行正确测量的，扣0.25。 - 内片安装前未申请浸泡15分钟而直接安装的，扣0.25分。 - 测量a值时，最后一个外片以及波形片不能安装，违反该要求的，扣0.25分。 - 对提供的新的调整垫片，未测量检查而直接安装的，扣0.25分。 - 以上累计扣分不超过1.25分。 |  |  |
| 安装油泵总成 | - 未查阅参考资料的，扣0.25分。 - 工具的使用：棘轮扳手、加长杆、14号套筒，使用不规范的，扣0.25分。 - 未报告（总高度）测量结果或未进行转动检查的而直接安装油泵的，扣0.75分。 - 未申请更换油泵“O”型圈而直接安装的，扣0.25分。 - 未对油泵“O”型圈进行必要润滑而直接安装的，扣0.125分。 - M8（2个）螺栓使用不规范的，扣0.25分。 - 油泵螺栓扭矩（调整为 5 N·m+90O）选择不合理，扣0.25分。 - 未按“均匀交叉、分步拧紧”的顺序拧至规定扭矩并加90°的方法拧紧油泵螺栓的，扣0.25分。 - 以上累计扣分不超过2.25分。 |  |  |
| 测量离合器K1、K2间隙 | - 未查阅参考资料或查阅标准值错误的，扣0.25分。 - 使用工具：磁力表架 千分表，使用不规范的，扣0.25分。 - 未按合理方法对规定参数进行正确测量的，扣0.25分。 - 未报告测量结果的，扣0.25分。 - 如果测量结果不合格，未申请裁判而继续进行的，扣1分。 - 以上累计扣分不超过1.5分。 |  |  |
| 安装滑阀箱 | 注意：本过程包含密封塞的安装、手动阀的安装、滑阀箱的安装和传输线的安装四个主要步骤，但合并计分。 - 未查阅参考资料的，扣0.125分。 - 工具选用：棘轮扳手、扭力扳手、加长杆、套头、套筒，使用不合理的，扣0.125分。 - 未申请更换密封塞“O”型圈而直接安装的，扣0.125分。 - 未对密封塞“O”型圈进行必要润滑而直接安装的，扣0.125分。 - 未申请更换传输线“O”型圈而直接安装的，扣0.125分。 - 未对传输线“O”型圈进行必要润滑而直接安装的，扣0.125分。 - 未检查滑阀箱结合面而直接安装的，扣0.125分。 - 未正确安装操纵杆到手动换挡阀上并进行换挡检查的，扣0.125分。 - 传输线螺栓拧紧力矩（调整为7 N·m）选择不合理的，扣0.125分。 - 以上累计扣分不超过1分。 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

2.分析报告（结果）评分标准

（1）填写变速器基本信息（每空0.5分，共1分）

| 变速器代码：CLK | 变速器型号：01M |
| --- | --- |

（2）自动变速器拆装与检测（59分），具体见表十一。

注意：本评分标准只是写明赋分点。

表十一  自动变速器拆装与检测（59分）分析结果评分标准

| 操作内容 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 清洁自动变速器表面 | 这两项工作可以不分前后。 |
| 检查自动变速器外表面 |  |
| 拆卸滑阀箱总成， | - 如果选手只写明“拆卸滑阀箱总成”，未写明四个分步骤（参见原厂维修手册），扣1分。 - 如果选手只写明5个分步骤（参见原厂维修手册）的，没有写明“拆卸滑阀箱总成”的，扣1分（基于手册提出的要求）。 - 5个分步骤（参见原厂维修手册）中每错一个或缺少一个，扣0.2分。 - 只写明拆卸而未写明目视检查结果的，每个分步骤（参见原厂维修手册）扣0.1分。 |
| 拆卸油泵到隔离管 | - 如果选手只写明“拆卸油泵到隔离管”，没写明两个分步骤（参见原厂维修手册），扣0.5分。如果选手只写明两个分步骤（参见原厂维修手册），未写明“拆卸油泵到隔离管”的，扣1分。 - 两个分步骤（参见原厂维修手册）中每写错一个或缺少一个，扣0.25分。 - 只写明拆卸而未写明目视检查结果的，扣0.25分。 |
| 拆卸K2离合器到大太阳轮 | - 如果选手只写明“拆卸K2离合器到大太阳轮”，没写明三个分步骤（参见原厂维修手册），给1分。 - 三个分步骤（参见原厂维修手册）中每写错一个或缺少一个，扣0.25分。 - 只写明拆卸而未写明目视检查结果的，扣0.125分。 |
| 拆卸G38、G68传感器 | - 可以在取出单向离合器以前任何一步进行。 - 每个传感器各占0.5分。 |
| 取出B1（倒档）制动器活塞、单向离合器，取出行星齿轮支架 | - 三个分项每个占0.5分，共1.5分。 |
| 取出B1（倒档）制动器片组 |  |
| 确定制动器B1调整垫片A的厚度。 | - 选手只要写明项目总名称的的，给1分。 - （1）-（7）中的每个步骤各0.5分，共3.5分，其中标准值或公式的获取每项占0.25分，测试或计算结果每项占0.25分。 - 工具的罗列占0.5分，每缺少一项扣0.25分，最多扣0.5分。 |
| 检查安装行星齿轮系，调整行星齿轮支架（轴向跳动）间隙 | - 选手只要写明“检查安装行星齿轮系，调整行星齿轮支架（轴向跳动）间隙”的，给1分。 - 16项分步骤（参见原厂维修手册），每项0.25分，共4分。 - 工具罗列0.25分。 - 数据来源0.25分。 - 标准值0.25分。 - 拧紧力矩0.25分。 - 测试结果1分。 |
| 测量倒档制动器B1间隙 | - 写明“测量B1间隙”的，给1分。 - 工具0.5分。 - 数据来源0.25分。 - 标准值0.25分。 - 测试结果1分。 |
| 安装G38、G68传感器 | - 写明安装G38、G68给1分。 - 力矩0.25分。 - 数据来源每项0.25分。 |
| 分解、检查、组装、调整K1、K2、K3 | - 写明作业总名称的，给1分。 - 9个分步骤（参见原厂维修手册），每步0.25分，共2.25分。 - 外片数量每项0.5分，共2.5分。 - 内篇数量每项0.5分，共2.5分。 - 磨损程度的检查每项0.5分，共2.5分。 - 三个测量值，每个0.5分，共1.5分。 - 工具0.5分。 - 数据来源0.5分。 |
| 组装离合器K1-K3总成 |  |
| 调整离合器K1和K2之间的间隙 | - 写明步骤总名称的，给1分。 - 工具0.5分。 - 数据来源0.5分。 - a值测量0.5分。 - b值测量0.5分。 - X值计算0.5分。 - 确定垫圈厚度0.5分。 - 测量新垫圈厚度0.5分。 |
| 安装离合器K2 |  |
| 检查、安装、调整制动器B2 | - 写明步骤总名称的，给1分。 - 每个分步骤（参见原厂维修手册）名称0.25分，共1分。 - 工具0.5分。 - 数据来源和标准值各0.25分，共0.5分。 - 数据来源和标准值各0.25分，共0.5分。 - 数据来源和标准值各0.25分，共0.5分。 - a值测量0.5分。 - b值测量0.5分。 - X值计算0.5分。 - 确定垫圈厚度0.5分。 - 测量新垫圈厚度0.5分。 |
| 安装油泵总成 | - 写明步骤总名称的，给1分。 - 标准值0.25分，写调整后数据。 - 数据来源0.25分。 |
| 测量离合器间隙 | - 写明步骤总名称的，给1分。 - 工具每个0.25分，共0.5分。 - 数据来源0.25分。 - 标准值0.25分。 - 测试结果0.5分。 - 结果分析0.5分。 |
| 安装滑阀箱 | - 写明步骤总名称的，给1分。 - 四个分项名称每个0.25分，共1分。 - 标准值0.25分，写调整后数据。 - 数据来源0.25分。 - 标准值0.25分，写调整后数据。 - 数据来源0.25分。 - 工具0.25分。 |

附件二

2015汽车电气系统检修竞赛方案

一、竞赛内容、分值分配及设计用时

本次大赛要求选手在规定的时间内，借用速腾汽车电气实训台（A或B）、基础电路完成以下两种类型的竞赛内容：

1.常见故障的诊断和排除工作。

2.特定内容的理论实验。

各竞赛内容、分值分配和设计用时见表十二。

表十二  汽车电气系统检修竞赛内容、分值分配和设计用时

| 竞赛平台 | 故障现象 | 试卷分 | 操作分 | 合计 | 设计用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车电气 实训台 | 灯光系统故障（1） | 15 | 5 | 20 | 12 |
|  | 灯光系统故障（2） | 15 | 5 | 20 | 12 |
|  | 舒适系统故障（1） | 15 | 5 | 20 | 12 |
|  | 舒适系统故障（2） | 15 | 5 | 20 | 12 |
| 基础电路 | 理实一体化考核 | 15 | 0 | 15 | 12 |
| 综合素养分 |  |  | 5 | 5 |  |
| 单赛项合计 |  |  |  | 100 | 60 |

二、知识和技能考核点

（一）灯光和舒适系统部分

1.掌握速腾汽车灯光和舒适系统的系统构成、系统电路和工作过程。

2.可以根据原厂电路图和示教板的实际情况将未连接的电路完整布线，布线时方法得当。

3.掌握J519在整个系统电路中的核心作用，理解速腾汽车灯光系统的热监控功能，掌握该系统和传统的灯光系统相比特有的诊断方法。

4.理解CAN总线、LIN总线在舒适性系统中的应用，理解CAN总线、LIN总线系统的故障对于系统性能的影响。

5.掌握利用电位和电压的测量来判定电路导通性的测试方法，本次竞赛不允许使用万用表的电阻档测量电路的导通性。

6.掌握近光灯、远光灯、倒车灯、停车灯、小灯、雾灯、制动灯、转向灯系统中灯泡本身及其电路故障对系统的影响，掌握灯泡本身及其电路故障的诊断和检测方法。

7.掌握灯光开关、变光开关、转向开关、制动开关、倒车开关、雾灯开关本身及其电路故障对系统的影响，掌握开关本身及其电路故障的诊断和检测方法。

8.掌握与灯光控制系统有关的转向柱控制单元、J519、J520、J521及其电源电路故障对系统的影响，掌握这些控制单元及其电路故障的诊断和检测方法。

9.掌握玻璃升降器系统的构成、系统逻辑电路和控制过程，重点在于每个车门玻璃升降器主控、受控方面的区别。

10.掌握中控门锁控制系统的构成、系统逻辑电路和控制过程，重点在于每个车门中控门锁主控、受控方面的区别。

11.掌握后视镜控制系统的构成、系统逻辑电路和控制过程，重点在于前面两个车门后视镜主控、受控方面的区别。

12.掌握各个闭锁器本身及其电路故障对舒适性系统的影响，掌握元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

13.掌握各个升降器开关本身及其电路故障对舒适性系统的影响，掌握元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

14.掌握后视镜调节开关本身及其电路故障对舒适性系统的影响，掌握元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

15.掌握各个后视镜本身及其电路故障对舒适性系统的影响，掌握元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

16.掌握各个升降器控制单元本身及其电路故障对舒适性系统的影响，掌握元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

17.掌握车载电网控制单元J519本身及其电路故障对舒适性系统的影响，掌握元件本身及其电路故障的诊断和检测方法。

18.掌握万用表、示波器的使用方法，本次比赛该项目不允许使用汽车专用解码器等诊断工具，所以无须考虑控制单元的编码。

（二）基础电路部分

1.掌握直流恒压信号转变成方波脉冲信号输出的原理，以及相关故障的诊断过程。

2.掌握二极管实现电路稳压功能的原理，以及相关故障的诊断过程。

3.掌握二极管电路把交流信号转变成直流信号的原理，以及相关故障的诊断过程。

4.掌握集成运放电路（放大电路、输入求和电路）的组成和工作原理，以及相关故障的诊断过程。

5.掌握D触发器的功能、相关电路及工作原理，以及相关故障的诊断过程。

6.掌握LED检测试灯的设计原理、使用方法，以及相关故障的诊断过程。

7.掌握日照传感器的内部形成电路是如何把光照转变成不同的电压信号的，以及相关故障的诊断过程。

8.掌握烟雾传感器是依据什么样的电路把信输送给控制模块的，以及相关故障的诊断过程。

9.掌握雨刷开关内复杂的开关组合是如何反应驾驶员的意图的，系统电路是如何实现雨刷电机的不同运行模式，以及相关故障的诊断过程。

10.掌握乘员位置传感器工作电路的组成和工作原理，以及相关故障的诊断过程。

三.故障设置范围

（一）故障设置依据

围绕常见的故障现象和故障点，主要在易损件的相关电路上设置故障，替代易损件的故障，一来方便现场设置和清除故障，二是尽量避免对车辆的损伤，具体见表十三。

表十三  舒适和灯光系统故障设置依据

| 故障现象 | 故障设置点 |
| --- | --- |
| 舒适系统示教板 | 1.围绕某个玻璃升降电机不能工作设置各个故障点，主要在各种电源和信号电路上。 2.围绕某个中控门锁电机总成无法正常工作的所有可能原因设置故障，主要在各种电源和信号电路上。 3.围绕右侧后视镜总成无法正常工作的所有可能原因设置故障，主要在各种电源和信号电路上。 注意：竞赛现场不允许使用解码器。 |
| 灯光系统示教板 | 1.围绕某个倒车灯不能工作设置各个故障点，主要在各种电源和信号电路上。 2.围绕某个制动灯不能工作设置各个故障点，主要在各种电源和信号电路上。 3.围绕某个转向/警报灯不能工作设置各个故障点，主要在各种电源和信号电路上。 4.围绕某个雾灯不能工作设置各个故障点，主要在各种电源和信号电路上。 5.围绕某个大/小灯不能工作设置各个故障点，主要在各种电源和信号电路上。 注意：竞赛现场不允许使用解码器。 |

（二）故障设置点

比赛时，抽签决定竞赛内容，根据设备特点和竞赛需求，本次竞赛每个故障现象对应最多2个故障点，故障设置范围如下：

1.速腾舒适性系统示教板，本次竞赛该设备承担两个故障现象的考核，具体见表十四。

表十四  舒适系统故障设置范围

| 故障序号 | 故障设置配件名称 | 控制模块名称 | 控制模块接脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左前升降器开关 | J386 | T32a/31 |
| 2 |  |  | T32a/15 |
| 3 |  |  | T32a/23 |
| 4 |  |  | T32a/7 |
| 5 | 后视镜调节开关 |  | T32a/8 |
| 6 |  |  | T32a/6 |
| 7 | 右侧后视镜 | J387 | T16g/12 |
| 8 |  |  | T16g/5 |
| 9 |  |  | T16g/4 |
| 12 | 左后闭锁器 | J388 | T18b/5 |
| 13 |  |  | T18b/6 |
| 14 |  |  | T18b/15 |
| 15 |  |  | T18b/3 |
| 17 |  |  | T18b/1 |
| 18 | 右后升降器开关 | J389 | T18c/18 |
| 19 |  |  | T18c/2 |
| 20 |  |  | T18c/16 |
| 21 | 左前升降器控制单元 | J386 | T20a/15 |
| 22 |  |  | T20a/8 |
| 23 |  |  | T20a/9 |

注意：故障包含电路虚接故障。

2.速腾灯光系统示教板，本次竞赛该设备承担两个故障现象的考核，具体见表十五。

表十五  灯光系统故障设置范围

| 故障序号 | 故障设置配件名称 | 控制模块名称 | 控制模块接脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 左侧停车灯 | J519 | A7 |
| 2 | 左前转向灯 |  | D11 |
| 3 | 左侧远光灯 |  | D3 |
| 4 | 左侧近光灯 |  | D4 |
| 5 | 右前转向灯 |  | A6 |
| 6 | 右侧停车灯 |  | D10 |
| 7 | 右侧远光灯 |  | A3 |
| 8 | 右侧近光灯 |  | A2 |
| 9 | 左前雾灯 |  | D2 |
| 10 | 右前雾灯 |  | A4 |
| 11 | 后雾灯 | J519 | B4 |
| 12 | 倒车灯 |  | B1 |
| 13 | 倒车开关 |  | F6 |
| 14 | 制动开关 |  | E2 |
| 15 | 右后小灯 | J519 | B9 |
| 16 | 右后转向灯 |  | B10 |
| 17 | 右后制动灯 |  | B5 |
| 18 | 左侧制动灯 |  | C2 |
| 19 | 左后转向灯 |  | C11 |
| 20 | 左后小灯 |  | C10 |
| 21 | 报警灯开关 | J519 | G2 |
| 22 |  |  | G9 |
| 23 | 灯光开关 | J519 | E1 |
| 24 |  |  | E8 |
| 25 |  |  | E16 |
| 26 |  |  | E13 |
| 27 |  |  | E6 |
| 28 |  |  | B12 |
| 29 | 转向柱控制单元 | J519 | G11 |
| 30 |  |  | G7 |
| 31 |  |  | G8 |

注意：故障包含电路虚接故障。

四.竞赛方式及分析报告式样

1.故障诊断部分

要求选手首先发现系统存在的故障，然后逐一排除故障，在故障诊断过程中，用分析报告的形式完整记录诊断流程、设备的使用和结果分析.

注意：本次竞赛重点考察舒适系统、灯光系统等两个故障的诊断过程，请选手务必完成四份完整报告，切勿随意合并。

分析报告式样如下。

2015年全国职业院校技能大赛

高职组“汽车检测与维修”赛项

分析报告

分赛项名称：“汽车电气系统检修”

| 比赛日期 |  | 比赛场次 |  | 参赛队（签字） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  | 配分 |  | 实际得分 |
| 故障现象一：速腾灯光系统常见故障1 |  |  |  | 15 |  |  |
| 故障现象二：速腾灯光系统常见故障2 |  |  |  | 15 |  |  |
| 故障现象三：速腾舒适系统常见故障1 |  |  |  | 15 |  |  |
| 故障现象四：速腾舒适系统常见故障2 |  |  |  | 15 |  |  |
| 理实一体化试题 |  |  |  | 15 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 75 |  |  |
| 1#裁判（签字） |  |  | 2#裁判（签字） |  |  |  |
| 裁判组长（签字） |  |  | 技术监督（签字） |  |  |  |

比赛用时：    分      秒（请在选手当面填写时间）

故障现象序号（ ） 本试题满分（  ）分，实际得___分，  裁判：___、___

| 第一步：准确描述故障现象，并列举故障原因 | 得分 |
| --- | --- |
| 故障现象描述： |  |
| 原理图，电路图来源（ ），不用者不填。 |  |
| 初步分析测试结果，不用者不填。 |  |
| 故障可能范围，分析到第一层即可，不用者不填： |  |
| （1） |  |
| 第二步：故障确诊过程，请在对应的选项后划“√”或填写对应的内容 |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 1.基于以上诊断结论，实施下一层诊断，确定故障范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | == |
| 测试条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电路电压测试结果，不用者不填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形测试结果，不用者不填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形名称 | 标准波形（注意单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测波形（请圈出异常位置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊断结论：引起故障的可能原因，不用者不填： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 原理图，来源（ ），不用者不填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：本页为可多次使用的页面，现场会根据故障设置情况给选手配备足够的页面。

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| ２.最终诊断结论，引起故障的可能原因： | 得分 |
| --- | --- |
| 第三步：分析故障机理，提出维修建议 |  |

注意：本页为每个故障诊断的最后一步，建议选手将最后一步放置在该页面。

注意：以下内容由裁判负责填写。请裁判根据选手的诊断思路和大赛专家组提供的判断标准写出评语，给出思路得分（最少为零分），主要从思路的清晰度、合理性和完整性等方面进行论述，满分3分。

评语： 选手排除该故障采用了（ ）步进行，其中：相对标准答案而言，有（A ）步没有进行诊断，而无关诊断有（B ）步,在思路（诊断顺序）上有（C ）步不一致，步骤名称（测试对象）描述不恰当的有（D ）步。 诊断思路扣分=(A+B+C+D)*0.25= 分。 思路得分（最少为零分）： 裁判员（主）： 裁判员（副）： 20 年 月 日 20 年 月 日

| 故障现象一统分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分项 | 配分 | 实际得分 |
| 第一步 | 3 |  |
| 第二步 | 7 |  |
| 第三步 | 2 |  |
| 诊断思路 | 3 |  |
| 本题合计 | 15 |  |

2.理实一体化考核（样题）：

题目X：请在《烟雾传感器工作电路》实验板上完成以下实验，并记录实验过程和回答相关问题，本题满分10分。注意：不得恢复系统故障！！

一、填空题（每空0.5分，共7分，请在对应的空格内填写数字、文字或√）

1、在接通电源开关时，用万用表测量7805三个端子的电压，并回答相关问题：

| 管脚序号 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管脚定义 |  |  |  |
| 实测电压 |  |  |  |

通过以上实验，计算出1#相对2#、3#相对2#的电压差，可以得出7805的作用是（                          ）。

2、在接通电源开关和喷射烟雾后，用万用表测量比较器U1的2#和1#的电压变化情况，并回答问题：

| 测试条件 | U1的2#电压测试值 | U1的1#电压测试值 |
| --- | --- | --- |
| 接通电源开关 |  |  |
| 喷射烟雾后 |  |  |

通过以上实验，不难看出烟雾传感器的作用是将烟雾信号转变成模拟（    ）/数字（    ）信号，经比较器U1（    ）后输送给单片机U2，作为控制相关执行器运行的参考信号。

3、在接通电源开关和喷射烟雾后，用万用表测量光耦元件U3各个管脚之间的电压，并回答相关问题：

| 管脚序号 | 1#相对2#的电压值 | 3#相对4#的电压值 |
| --- | --- | --- |
| 接通电源开关时 |  |  |
| 喷射烟雾后 |  |  |

通过以上实验，可以得出：在该电路中，光耦元件U3的起到（  ）的作用。

二、选择题：（每题1分，共3分）

1、在讨论烟雾传感器的作用时，技师甲说，发动机控制模块根据烟雾传感器的信号去控制风门电机的运行，当检测到烟雾时，会适当增大风门开度；技师乙说，发动机控制模块根据烟雾传感器的信号去控制鼓风机的运行，当检测到烟雾时，会适当加大鼓风机的运行。请问谁的讲法是正确的？（   ）

| A、只有甲正确； | B、只有乙正确； | C、甲乙均正确； | D、甲乙均错误。 |
| --- | --- | --- | --- |

2、在讨论烟雾传感器工作电路时，技师甲说，单片机U2的输出信号可以直接控制鼓风机的运行；技师乙说，单片机U2的输出信号的功率严重不足，需要靠三极管等的放大作用来驱动鼓风机。请问谁的讲法是正确的？（   ）

| A、只有甲正确； | B、只有乙正确； | C、甲乙均正确； | D、甲乙均错误。 |
| --- | --- | --- | --- |

3、在讨论烟雾传感器工作电路时，技师甲说如果要设计一个集成的烟雾传感器，就需要在传感器内部串联一个电阻R2，如果R2阻值选择过大，则可能造成传感器输出信号的电位整体变高；技师乙说如果要设计一个集成的烟雾传感器，就需要在传感器内部串联一个电阻R3，如果R3阻值选择过大，则可能造成传感器输出信号的低电平电位变高。请问谁的讲法是正确的？（   ）

| A、只有甲正确； | B、只有乙正确； | C、甲乙均正确； | D、甲乙均错误。 |
| --- | --- | --- | --- |

五.评分标准和评分方法

1.作业过程评分标准，具体见表十六。

表十六  汽车电气系统检修过程评分标准

| 评分点 | 评 分 标 准 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 测试准备 | □未对设备进行简单而全面检查（目视）的，每次扣0.125分，最多扣0.5分。 □未对检测仪器设备进行测前检查调整的，每次扣0.25分，最多扣0.25分。 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 人物安全 | □初次起动，未请示裁判而直接给台架通电的，扣1分。 □未警示同伴而直接给台架通电的，每次扣0.125分，最多扣0.5分。 □竞赛过程中配合不当造成人员冲撞的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 设备使用 | □工具、仪器、仪表和测试设备选择不合理的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □未做好工具、仪器、仪表和测试设备准备工作而直接进行测试的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □未正确连接仪器、仪表和测试设备到车辆的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □未正确操作车辆到测试条件而直接进行测试的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □测试设备操作不正确而没有读取出诊断信息的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □每次测试完成后，测试设备未合理归位的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 裁判交流 | □未按裁判要求口述故障现象或故障现象阐述不正确的，扣0.25分。 □未按裁判要求口头讲述引发诊断要点并做简单分析的，或列举无关原因、分析错误的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □未按裁判要求口述作业项目或测试目的不明确的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □未按照裁判要求或回答诊断结论不正确的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 操作规范 | □拆卸下的零部件未正确码放的，扣0.125分。 □每次测试完成后未正确恢复设备的，扣0.125分。 □每次测试完成后，未使用正确方法验证测试结果的，扣0.125分。 □操作过程中对测试设备和车辆可能构成损坏而被裁判制止的，每次扣0.125分。 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 合计 |  | 5 |

2.综合素养评分表 ，具体见表十七。

表十七  职业素养评定表

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业形象 | □怪异发型的，扣0.5分 □佩戴尖锐物的，扣0.5分 □未穿安全鞋的，扣0.5分 □未按要求着装的，扣0.5分 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 2 | 团队协作 | □出现选手闲置超过3分钟，每次扣0.5分 □出现肢体碰撞的，每次扣0.5分 □现场混乱的，扣0.5分 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 3 | 安全意识 | □现场未安放车辆挡块的，扣0.5分 □车辆未覆盖防护物品的，扣0.5分 □初次起动车辆未请示裁判的，扣0.5分 □接通电源或起动车辆未警示他人的，每次扣0.5分 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 4 | 现场整洁 | □地面或工作台不洁的，扣0.5分 □工具设备摆放凌乱的，扣0.5分 □工具丢失或脱落的，扣0.5分 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 5 | 环保意识 | □起动车辆未连接尾气排放装置的，扣1分 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 合计 |  |  | 5 |

3.分析报告（故障诊断部分）评分标准

不同故障具体标准可能略有区别，但基本遵照以下判罚准则。

第一步：准确描述故障现象，并列举故障原因

重点考察故障现象描述是否准确到位，对相关联现象做好阐述；能准确写明电路图资料来源；能准确绘制原理简图，准确反映可能的故障原因；能正确、全面列举可能原因，可以合并，但不能缺点。

第二步：故障确诊过程

一般测试都需要分几步进行测试，根据具体情况在以下细节进行判罚：在每步测试过程中，能否准确描述测试概要（即标题）的；能否正确绘制控制逻辑示意图；能否正确列举故障原因；能否正确描述测试条件、测试设备、测试对象、标准参数、测试结果；针对测试结果，能否正确进行原因分析；能否写明故障原因确诊验证方法。

首先判罚整体思路是否合理，其次判罚每个细节是否准备完备。

第三步：分析故障机理，提出维修建议

重点判罚故障机理分析是否准确；能正确提出正确维修建议。

附件三

2015汽车故障诊断竞赛方案

一.竞赛内容、分值分配及设计用时

本次大赛要求选手在规定的时间内，借用迈腾整车及其交互式教学平台完成以下两种类型的竞赛内容：

1.发动机及相关系统常见故障的诊断和排除工作。

2.特定内容的理论考核。

各竞赛内容、分值分配和设计用时见表十八。

表十八  汽车故障诊断竞赛内容、分值分配和设计用时

| 平台 | 故障现象 | 试卷分 | 操作分 | 合计 | 设计用时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 迈腾整车及其交互式平台 | 起动机不转 | 30 | 5 | 35 | 20 |
|  | 起动机转而发动机无法起动 | 20 | 5 | 25 | 15 |
|  | 发动机运转不良 | 20 | 5 | 25 | 15 |
| 理论 | 理论考核 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 综合素养分 |  |  | 5 | 5 |  |
| 单赛项合计 |  |  |  | 100 | 60 |

二.知识和技能考核点

本次大赛要求选手在规定的时间内完成迈腾汽油发动机起动机不转、发动机无法起动、运转不良三种故障的诊断和排除工作，要求选手在诊断的同时，用分析报告的形式完整报答诊断流程、设备的使用和结果分析。故障点来自厂家设备可设的故障范围，尽量减少因设置故障对车辆的损坏。具体考察的知识点包括以下几点：

（1）了解汽车维修过程中容易出现那些安全事故以及如何预防。

（2）了解通过车辆身份证号码（VIN）识别车辆的方法，即VIN各个字母或数字代表的含义。

（3）理解电控汽油发动机的通用诊断和检测过程。

（4）理解汽车电控系统的三种常用的诊断和检测方法，即电脑通讯式、在线测量式、模拟诊断式三种。

（5）了解汽油发动机在诊断和检测作业中通常使用哪些检测和诊断仪器，每种检测和诊断仪器的作用和特点是什么。

（6）掌握电控汽油发动机系统的每种传感器、执行器元件的工作原理、电路连接和信号特点；理解元器件故障对发动机性能的影响；掌握每一种元件的诊断和测试过程、以及对测试诊断结果进行分析等。

（7）掌握汽油发动机燃油系统压力的测试方法，掌握燃油压力过高或过低的故障分析方法。

（8）理解汽油发动机控制系统控制喷油量的三个因素，掌握喷油器工作性能的测试方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（9）理解影响发动机点火正时的各种因素，掌握利用点火正时灯或汽车专用解码器测试发动机点火正时的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（10）理解喷油脉冲宽度信号的影响因素，掌握利用汽车专用示波器、汽车专用解码器或汽车专用万用表获取喷油脉冲宽度信号的方法；掌握利用喷油器脉冲宽度信号测试发动机电控系统工作性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（11）理解氧传感器信号的影响因素，掌握利用汽车专用示波器、汽车专用解码器或汽车专用万用表获取氧传感器信号的方法；掌握利用氧传感器信号测试发动机电控系统工作性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（12）理解长期燃油修正系数和短期燃油修正系数的意义，掌握利用汽车专用解码器获取长期燃油修正系数和短期燃油修正系数的方法；掌握利用长期燃油修正系数和短期燃油修正系数测试发动机电控系统工作性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（13）理解汽油发动机尾气中CO、CH、CO2和O2的形成机理；掌握四种尾气的量值标准；掌握尾气分析仪的使用方法和日常维护方法；掌握利用尾气检测数值对发动机的工作性能进行检测，并能对测试结果进行正确的分析。

（14）理解初级点火波形的各个参数的含义；掌握初级点火波形的获取办法；掌握利用初级点火波形对发动机特别是点火系统的工作性能进行检测，并能对测试结果进行正确的分析。

（15）理解次级点火波形的各个参数的含义；掌握次级点火波形的获取办法；掌握利用次级点火波形对发动机特别是点火系统的工作性能进行检测，并能对测试结果进行正确的分析。

（16）理解汽油发动机怠速控制原理；掌握利用汽车专用解码器的数据流或汽车专用示波器测试发动机怠速控制性能的方法，并能对测试结果进行正确的分析。

（17）理解汽油发动机燃油供给系统常见故障（主要包括系统压力过高、系统压力过低、系统不工作、各缸喷油器的喷油量不均匀、喷油器工作性能不符合要求等）的形成机理；掌握汽油发动机燃油供给系统常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

（18）理解汽油发动机点火系统常见故障（主要包括点火正时失准、整个点火系统不工作、整个点火系统能量不足、整个点火系统能量过高、个别气缸火花塞不工作或点火能量不足等）的形成机理；掌握汽油发动机点火系统常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

（19）理解汽油发动机怠速控制系统常见故障（主要包括无怠速、怠速过高、怠速过低、怠速抖动等）的形成机理；掌握汽油发动机怠速控制系统常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

（20）理解废气循环量过大或过小对发动机性能的影响，了解废气再循环系统的检测和故障诊断方法。

（21）理解三元催化转换器、氧传感器和闭环控制系统的工作原理；掌握判定氧传感器工作是否正常的检测和诊断方法；掌握判定发动机是否处于闭环状态的测试方法；掌握判定三元催化转换器工作是否正常的三种常用的方法。

（22）理解进气控制系统的工作原理，了解进气控制系统的检测和故障诊断方法。

（23）理解涡轮增压系统的工作原理，了解涡轮增压系统的检测和故障诊断方法。

（24）了解自诊断系统的发展过程、技术规范和局限性；掌握故障诊断仪的使用方法，重点掌握数据流的分析和利用OBD-II的功用进行相关系统的诊断和测试。

（25）掌握汽车蓄电池的结构和工作原理，理解蓄电池测试参数的含义，掌握蓄电池的测试方法，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（26）掌握汽油发动机充电系统的构成和工作原理，理解汽油发动机充电系统测试参数的含义，掌握汽油发动机充电系统的测试方法，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（27）掌握汽油发动机起动系统的构成和工作原理，理解汽油发动机起动系统测试参数的含义，掌握汽油发动机起动系统的测试方法，学会测试仪器的使用，并能对测试结果进行正确的分析。

（28）理解汽油发动机常见故障（主要包括发动机无法起动、发动机起动困难、发动机怠速不稳、发动机动力不足、发动机尾气排放超标等）的形成机理；掌握汽油发动机常见故障的诊断思路；掌握系统测试过程中所需仪器的使用方法。

三.故障设置范围

（一）故障设置依据

围绕常见的故障现象和故障点，主要在易损件的相关电路上设置故障，替代易损件的故障，一来方便现场设置和清除故障，二是尽量避免对车辆的损伤，具体见表十九。

表十九  汽车故障诊断赛项故障设置依据

| 故障现象 | 故障设置点 |
| --- | --- |
| 起动机 不运转 | 1.围绕造成发动机控制模块不能工作设置各个故障点，主要在各种电源电路上。 2.围绕造成起动机电磁开关无法正常工作的所有可能原因设置故障，包括关键信号的输入。 注意：竞赛现场可能不允许使用解码器读取故障码，但允许读取数据流。 |
| 起动机 正常运 转，发 动机无 法起动 | 1.点火系统严重故障造成发动机无法起动，主要在电源及控制电路上设置故障。 2.燃油系统严重故障造成发动机无法起动，主要在喷油器电路及燃油供给系统设置故障。 3.进气系统严重故障造成发动机无法起动，主要在节气门及其控制系统方面设置故障。 4.电控系统严重故障造成发动机无法起动，主要在关键传感器及其信号电路上设置故障。 注意：竞赛现场可能不允许使用解码器读取故障码，但允许读取数据流。 |
| 发动机 运转不良 | 1.燃油供给系统故障造成发动机运转不良，主要在油压控制系统方面设置故障。 2.进气控制系统故障造成发动机运转不良，主要在EPC控制方面设置故障。 注意：竞赛现场可能不允许使用解码器读取故障码，但允许读取数据流。 |

（二）故障设置点

根据设备特点和竞赛需求，本次竞赛每个故障现象对应最多2个故障点，故障设置范围见表二十。

表二十  汽车故障诊断赛项故障设置点

| 故障部件 | 故障通道 | 管脚定义 | ECU管脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 增压压力传感器 | 1 | 增压压力传感器正极 | T60/39 |
|  | 3 | 传感器接地 | T60/13 |
| 节气门位置传感器 | 6 | 节气门怠速电机驱动负极 | T60/17 |
|  | 7 | 节气门怠速电机驱动正极 | T60/16 |
|  | 8 | 传感器参考电压 | T60/12 |
|  | 9 | 传感器1输入 | T60/41 |
|  | 10 | 传感器2输入 | T60/24 |
|  | 11 | 传感器接地 | T60/44 |
| 燃油压力传感器 | 18 | 传感器参考电压 | T60/29 |
|  | 3 | 传感器接地 | T60/13 |
|  | 13 | 传感器电压 | T60/40 |
| 曲轴位置传感器 | 16 | 传感器 | T60/36 |
|  | 17 | 传感器 | T60/51 |
| 霍尔传感器 | 18 | 传感器电源电压 | T60/29 |
|  | 19 | 传感器 | T60/53 |
|  | 20 | 传感器接地 | T60/8 |
| 燃油泵模块控制 | 21 | 燃油泵控制 | T94/30 |
| 燃油压力调节阀 | 28 | 电磁阀控制 | T60/19 |
| 刹车灯开关 | 34 | 刹车灯开关 | T94/19 |
| 油门踏板位置传感器 | 35 | 传感器输入 | T94/61 |
|  | 36 | 传感器接地 | T94/11 |
|  | 37 | 传感器电源电压 | T94/81 |
|  | 38 | 传感器电源电压 | T94/82 |
|  | 39 | 传感器输入 | T94/83 |
|  | 40 | 传感器接地 | T94/35 |
| 喷油器1-4 | 41 | 1#喷油器控制 | T60/31 |
|  | 42 | 1#喷油器控制 | T60/33 |
|  | 43 | 2#喷油器控制 | T60/47 |
|  | 44 | 2#喷油器控制 | T60/49 |
|  | 45 | 3#喷油器控制 | T60/32 |
|  | 46 | 3#喷油器控制 | T60/34 |
|  | 47 | 4#喷油器控制 | T60/46 |
|  | 48 | 4#喷油器控制 | T60/48 |
| 点火线圈1-4 | 54 | 1#点火线圈控制 | T60/7 |
|  | 55 | 2#点火线圈控制 | T60/21 |
|  | 56 | 3#点火线圈控制 | T60/22 |
|  | 57 | 4#点火线圈控制 | T60/6 |
| 15# 继电器J329 | 60 | 控制模块点火开关电源 | T94/87 |
| 主继电器J271 | 61 | 主继电器J271输出（一） | T94/5 |
|  | 62 | 主继电器J271输出（二） | T94/6 |
|  | 64 | 主继电器J271控制 | T94/69 |
| 30号电源 | 65 | 控制模块电源（+） | T94/92 |
| 蓄电池负极 | 68 | 控制模块搭铁一 | T94/1 |
|  | 69 | 控制模块搭铁二 | T94/2 |
| J533-数据总线 | 70 | can-l | T94/67 |
|  | 71 | can-h | T94/68 |
| J527-数据线 | 74 | 转向柱控制模块通讯数据线 | T94/45 |
| J743-数据线 | 75 | 自动变速器控制模块数据线 | T94/20 |
| D9-数据线 | 77 | 电子点火开关50#数据线 | T94/42 |
| 起动继电器J710 | 78 | 起动继电器起动输出 | T94/74 |
|  | 79 | 起动继电器控制 | T94/31 |
| 供电继电器J682 | 80 | 供电继电器控制 | T94/9 |

注意：故障包含电路虚接故障。

四.竞赛方式及分析报告式样

1.故障诊断部分

要求选手首先发现系统存在的故障，然后逐一排除故障，在故障诊断过程中，用分析报告的形式完整记录诊断流程、设备的使用和结果分析，注意：本次竞赛重点考察发动机三个故障的诊断过程，请选手务必完成三份完整报告，切勿随意合并。分析报告式样如下。

2015年全国职业院校技能大赛

高职组“汽车检测与维修”赛项

分析报告

分赛项名称：“汽车故障诊断”

| 比赛日期 |  | 比赛场次 |  | 参赛队（签字） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |  | 配分 |  | 实际得分 |
| 故障现象一：起动机不能正常运转，发动机无法起动 |  |  |  | 30 |  |  |
| 故障现象二：起动机能正常运转，但发动机无法起动 |  |  |  | 20 |  |  |
| 故障现象三：发动机运转不良 |  |  |  | 20 |  |  |
| 理论试题 |  |  |  | 10 |  |  |
| 合计 |  |  |  | 80 |  |  |
| 1#裁判（签字） |  |  | 2#裁判（签字） |  |  |  |
| 裁判组长（签字） |  |  | 技术监督（签字） |  |  |  |

比赛用时：    分      秒（请在选手当面填写时间）

故障现象（   ）：本试题满分   分， 实际得___分

| 第一步：准确描述故障现象，并列举故障原因 | 得分 |
| --- | --- |
| 故障现象描述： |  |
| 控制原理图，电路图来源（ ），不用者不填 |  |
| 初步分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填。 |  |
| 故障可能范围，分析到第一层即可，不用者不填： |  |
| （1） |  |

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 第二步：故障确诊过程，请在对应的选项后划“√”或填写对应的内容 |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.利用汽车专用解码器读取故障代码，结果： |  |  |  |
| （1）解码器与发动机控制模块的通讯情况：异常（ ）/正常（ ） |  |  |  |
| ①解码器与其他控制模块的通讯情况：异常（ ）/正常（ ） |  |  |  |
| ②从其他控制模块读取的相关故障代码信息，不用者不填： |  |  |  |
| ③分析测试结果，不用者不填 |  |  |  |
| ④导致汽车专用解码器通讯不正常通讯的故障原因，不用者不填： |  |  |  |
| （1） | 原理图，来源（ ），不用者不填 |  |  |
| （2）发动机控制模块与解码器正常通讯时读取的故障信息，不用者不填： |  |  |  |
| 无故障代码（ ）/有故障代码（ ） |  |  |  |
| ①基于无故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填： |  |  |  |
| （1） |  | 原理图，来源（ ），不用者不填 |  |

注意：如果不允许使用解码器读取故障代码，则本页无用。选手在排除一个故障点后，如果需要借助解码器诊断故障，此表格可以拿来使用，现场会适时穿插这样的表格。

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 2.基于有故障代码的诊断信息 |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 故障代码 | 定义 |  | 是否始终记忆 | 与故障是否相关 |  |
|  |  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
|  |  |  | 是（ ）/否（ ） | 是（ ）/否（ ） |  |
| ③分析测试结果，不用者不填。： |  |  |  |  |  |
| ④基于相关故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填： |  |  |  |  |  |
| （1） |  | 原理图，来源（ ），不用者不填 |  |  |  |

注意：如果不允许使用解码器读取故障代码，则本页无用。选手在排除一个故障点后，如果需要借助解码器诊断故障，此表格可以拿来使用，现场会适时穿插这样的表格。

续表，本页根据需要选择使用，注意：无端诊断不给分

| 3.基于以上诊断结论，实施下一层诊断，确定故障范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电路电压、数据流或尾气排放数值测试结果，不用者不填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形测试结果，不用者不填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形名称 | 标准波形（注意单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测波形（请圈出异常位置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填。： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诊断结论：引起故障的可能原因，不用者不填： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1） |  |  |  |  |  |  |  |  | 原理图，来源（ ），不用者不填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：本页为可多次使用的页面，现场会根据故障设置情况给选手配备足够的页面。

续表，本页必用，注意：无端诊断不给分

| 4.基于以上诊断结论，实施下一层诊断，确定故障范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试对象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电路电压、数据流或尾气排放数值测试结果，不用者不填 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形测试结果，不用者不填。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 波形名称 | 标准波形（注意单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实测波形（请圈出异常位置） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填。： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.最终诊断结论：引起故障的可能原因： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三步：分析故障机理，提出维修建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注意：本页为每个故障诊断的最后一步，建议选手将最后一步放置在该页面。

注意：以下内容由裁判负责填写。请裁判根据选手的诊断思路和大赛专家组提供的判断标准写出评语，给出思路得分（最少为零分），主要从思路的清晰度、合理性和完整性等方面进行论述，满分3分。

评语： 选手排除该故障采用了（ ）步进行，其中：相对标准答案而言，有（A ）步没有进行诊断，而无关诊断有（B ）步,在思路（诊断顺序）上有（C ）步不一致，步骤名称（测试对象）描述不恰当的有（D ）步。 诊断思路扣分=(A+B+C+D)*0.25= 分。 思路得分（最少为零分）： 裁判员（主）： 裁判员（副）： 20 年 月 日 20 年 月 日

| 故障现象一：起动机不运转 统分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分项 | 配分 | 实际得分 |
| 第一步合计得分 | 5 |  |
| 第二步合计得分 | 20 |  |
| 第三步合计得分 | 2 |  |
| 诊断思路合计得分 | 3 |  |
| 本题合计得分 | 30 |  |

2.选择题（样题）：

采用ASE标准化格式试题进行考核，重点考核对竞赛现场涉及不到的关键知识和关键技能进行考核。

例如：在讨论日照传感器的作用时，技师甲说，只有在空调系统工作时，空调控制模块才会采纳传感器的信号，去控制风门电机的运行；技师乙说，在空调系统工作时，当日光强度发生变化的时候，空调控制模块会根据传感器的信号，控制空调系统的出风量和制冷温度。请问谁的讲法是正确的？（C）

| A、只有甲正确； | B、只有乙正确； | C、甲乙均正确； | D、甲乙均错误。 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：举例仅强调形式，不强调内容。

五.评分标准和评分方法

1.作业过程评分标准，具体见表二十一。

表二十一  汽车故障诊断赛项过程评分标准

| 评分点 | 评 分 标 准 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 测试准备 | □未进行简单而全面检查（目视）的而直接起动发动机的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □未安装挡块、翼子板布、座套、方向盘套的，每项扣0.125分，最多扣0.25分。 □驾驶员侧车撞玻璃未降落的，扣0.125分。 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 人物安全 | □初次起动，未请示裁判而直接起动发动机的，扣1分。 □未警示同伴而直接起动发动机的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □连续起动时间超过5秒钟的，或者连续起动超过3次的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 设备使用 | □工具、仪器、仪表和测试设备选择不合理的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □未做好工具、仪器、仪表和测试设备准备工作而直接进行测试的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □未正确连接仪器、仪表和测试设备到车辆的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □未正确操作车辆到测试条件而直接进行测试的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □测试设备操作不正确而没有读取出诊断信息的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □每次测试完成后，测试设备未合理归位的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 裁判交流 | □未按裁判要求口述故障现象或故障现象阐述不正确的，扣0.25分。 □未按裁判要求口头讲述引发诊断要点并做简单分析的，或列举无关原因、分析错误的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □未按裁判要求口述作业项目或测试目的不明确的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 □未按照裁判要求或回答诊断结论不正确的，每次扣0.125分，最多扣0.25分。 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 操作规范 | □拆卸下的零部件未正确码放的，扣0.125分。 □每次测试完成后未正确恢复车辆的，扣0.125分。 □每次测试完成后，未使用正确方法验证测试结果的，扣0.125分。 □操作过程中对测试设备和车辆可能构成损坏而被裁判制止的，每次扣0.125分。 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 合计 |  | 5 |

2.综合素养评分表 ，具体见表二十二。

表二十二  职业素养评分表

| 序号 | 考核内容 | 评分标准 | 配分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 职业形象 | □怪异发型的，扣0.5分 □佩戴尖锐物的，扣0.5分 □未穿安全鞋、护目镜的，扣0.5分 □未按要求着装的，扣0.5分 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 2 | 团队协作 | □出现选手闲置超过3分钟，每次扣0.5分 □出现肢体碰撞的，每次扣0.5分 □现场混乱的，扣0.5分 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 3 | 安全意识 | □现场未安放车辆挡块的，扣0.5分 □车辆未覆盖防护物品的，扣0.5分 □初次起动车辆未请示裁判的，扣0.5分 □接通电源或起动车辆未警示他人的，每次扣0.5分 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 4 | 现场整洁 | □地面或工作台不洁的，扣0.5分 □工具设备摆放凌乱的，扣0.5分 □工具丢失或脱落的，扣0.5分 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 5 | 环保意识 | □起动车辆未连接尾气排放装置的，扣1分 以上累计最多扣分1分。 | 1 |
| 合计 |  |  | 5 |

3.分析报告（故障诊断部分）评分标准

不同故障具体标准可能略有区别，但基本遵照以下判罚准则。

第一步：准确描述故障现象，并列举故障原因

重点考察故障现象描述是否准确到位，对相关联现象做好阐述；能准确写明电路图资料来源；能准确绘制原理简图，准确反映可能的故障原因；能正确、全面列举可能原因，可以合并，但不能缺点。

第二步：故障确诊过程

一般测试都需要分几步进行测试，根据具体情况在以下细节进行判罚：在每步测试过程中，能否准确描述测试概要（即标题）的；能否正确绘制控制逻辑示意图；能否正确列举故障原因；能否正确描述测试条件、测试设备、测试对象、标准参数、测试结果；针对测试结果，能否正确进行原因分析；能否写明故障原因确诊验证方法。

首先判罚整体思路是否合理，其次判罚每个步骤细节是否准备完备。

第三步：分析故障机理，提出维修建议

重点判罚故障机理分析是否准确到位；能正确提出正确维修建议。