2015年全国职业院校技能大赛高职组

“智能电梯装调与维护”赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：GG-035

赛项名称：智能电梯装调与维护

英语翻译： Intelligent elevator adjustment and maintenance

赛项组别：高职组

赛项归属产业：制造业、建筑业、房地产业

二、竞赛目的

通过竞赛，为全国高职院校提供智能电梯新技术的交流平台；测试学生分析问题、解决问题能力，以及团队协作、安全意识、心理素质等职业素养，引领高职院校土建类、机电类、自动化类等相关专业教育教学改革的发展方向，促进工学结合人才培养模式的改革与创新，培养学生的可持续发展能力，为社会提供满足企业需求的电梯机电设备装调与维修高端技能型人才。

三、竞赛内容

本竞赛由理论、技能、职业素养三部分内容组成，其中理论部分占权重10%，技能部分占权重80%，职业素养部分占权重10%。竞赛时间为6小时，其中理论竞赛为0.5小时，技能竞赛为5.5小时。具体见表1。

表1  竞赛内容、时间与权重表

| 竞赛内容 | 竞赛时间（小时） | 所占权重（%） |
| --- | --- | --- |
| 理论竞赛 | 0.5 | 10 |
| 技能竞赛 | 5.5 | 80 |
| 职业素养 |  | 10 |

（一）理论竞赛内容

理论竞赛为0.5小时，与技能竞赛同步进行。包括电梯基础知识，考核题型为选择题、判断题和填空题。

（二）技能竞赛内容

技能竞赛为5.5小时，在浙江天煌科技实业有限公司THJDDT-5型电梯控制技术综合实训装置进行，包括电梯电气控制原理图设计与绘制、电梯机构安装与检测装置调整、电梯电气控制柜的器件安装与线路连接、电梯控制程序设计与调试、电梯故障诊断与排除，以及电梯运行调试与保养等，根据给定的任务书，完成以下操作内容：

1.电梯电气控制原理图设计与绘制

参赛选手根据所提供的相关设备和任务书中的电梯控制功能要求，手绘完成各电气控制原理图设计与绘制。

2.电梯机构安装与检测装置调整

参赛选手根据所提供的相关设备和任务书中的电梯安装说明及安装图纸要求，完成电梯部分机构的安装与调整（包括呼梯盒、井道信息系统、限速器等机构的安装，平层开关检测位置、门机、安全钳等机构的调整）。

3.电梯电气控制柜的器件安装与线路连接

参赛选手根据所提供的相关设备和任务书中的电气安装位置图，正确选择赛场提供的器件，完成电气控制柜中电梯电气控制系统安装，并根据设计的电气原理图和任务书提供的接线图完成线路的连接。

完成电气控制柜中PLC、变频器、接触器等器件的安装和接线；考察电器安装、接线是否符合工艺标准，并能实现正确的电气功能。

4.电梯控制程序设计与调试

（1）电梯舒适系统设计与调试

进行舒适系统控制程序设计，参赛选手根据任务书中的电梯节能和平稳度的要求，编写变频控制程序，设置变频器参数，实现变频器多段速度自动切换，平稳停止，达到电梯平层准确，轿厢震动较小的要求。

（2）单座电梯运行控制程序设计与调试

参赛选手根据所提供的相关设备、任务书中I/O端口分配表及电气原理图，完成电梯的运行控制程序设计与调试（包括控制电梯的运行状态、控制模式，根据呼叫信号，对电梯的位置进行逻辑判断，然后给出运行指令，使电梯实现应答呼梯信号、自动关门等功能）。

（3）群控电梯程序设计与调试

完成单座电梯调试后，设计群控电梯控制系统程序并调试（包括运行线路优化，快速响应）。

（4）电梯监控系统设计与调试

通过工业组态软件设计上位机监控系统或触摸屏组态工程，实现对电梯运行状态显示及服务信息（包括方向信息、楼层信息），实现智能电梯的可视化。

5.电梯故障诊断与排除

参赛选手根据任务书设置故障现象（包括感应器检测故障、显示器故障、安全回路故障等），在电梯上进行故障排除，并记录故障现象、诊断结果及排除方法。

6.电梯运行调试与保养

电梯对重计算及载荷试验；解决电梯平层问题；解决开关门过程中有撞击声的问题；解决开关门过程中有卡阻的现象；解决电梯运行中有抖动和振动等现象。

四、竞赛方式

1.本赛项为团体竞赛，每支参赛队由2名竞赛选手组成，性别不限，同一个参赛队的选手必须为同一所学校，不允许跨校组队。

2.竞赛采用理论、技能相结合的方式进行，同步进行，选手合理安排理论竞赛和技能竞赛时间。理论竞赛由每参赛队完成1份理论试卷，技能竞赛在指定场地电梯控制技术综合实训装置进行，由2名选手合作完成技能竞赛任务书给定的任务。

3.本次竞赛不邀请国际团队参赛,欢迎国际团队观摩。

五、竞赛流程

竞赛场次：根据参赛队伍数量确定竞赛场次。若参赛队伍较多，竞赛分二日二场完成，二场比赛抽用不同的竞赛任务书；

竞赛流程：参赛队报到——组织参赛选手赛前熟悉场地、介绍比赛规程——举办开赛式——正式比赛（期间组织观摩、交流体验活动）——比赛结束（参赛队上交比赛成果）——专家评委进行评定——颁奖——召开竞赛执行委员会总结会议。

比赛用时为6小时，具体安排如下见表2。

表2 竞赛日程与内容

| 竞赛日程 |  | 内容 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 12:00前 | 接站、报到、安排住宿 | 驻地 |
|  | 15:00-16:00 | 领队会（抽签确定竞赛场次和检录顺序号、赛前说明） | 报告厅 |
|  | 16:00-16:30 | 选手熟悉竞赛场地 | 赛场 |
| 第二天 | 6:00-6:40 | 早餐 | 驻地 |
|  | 7:00 | 第一场选手集合上车 | 驻地 |
|  | 8:00-8:30 | 开赛式 | 会议厅 |
|  | 8:50-9:20 | 第一场竞赛，按领队会抽取的第一场检录顺序，对选手检录，用身份证、参赛证和学生证换取一次加密号，凭一次加密号换取二次加密号，进场待考 | 赛场 |
|  | 9:20-9:30 | 理论和技能赛题发放、宣布竞赛注意事项、选手进入工位、检查工位设备及耗材 | 赛场 |
|  | 9:30-15:30 | 第一场技能竞赛选手正式竞赛，选手在试卷及电子文档中，只准填写二次加密号，不准填写姓名或学校，否则成绩按0分计 | 赛场 |
|  | 12:00-12:30 | 第一场选手赛场用餐 | 赛场 |
|  | 15:30-17:30 | 竞赛结束，选手到指点地点休息等候；技能竞赛裁判长现场评判，按工位号顺序（即二次加密号）评判 | 赛场 |
|  | 17：30-18：30 | 选手返回驻地，晚餐，休息 | 驻地 |
| 第三天 | 8:50-9:20 | 第二场竞赛，按领队会抽取的第二场检录顺序，对选手检录，用身份证、参赛证和学生证换取一次加密号，凭一次加密号换取二次加密号，进场待考 | 赛场 |
|  | 9:20-9:30 | 理论和技能赛题发放、宣布竞赛注意事项、选手进入工位、检查工位设备及耗材 | 赛场 |
|  | 9:30-15:30 | 第二场技能竞赛选手正式竞赛，选手在试卷及电子文档中，只准填写二次加密号，不准填写姓名或学校，否则成绩按0分计 | 赛场 |
|  | 12:00-12:30 | 第二场选手赛场用餐 | 赛场 |
|  | 15:30-17:30 | 竞赛结束，选手到指点地点休息等候；技能竞赛裁判长现场评判，按工位号顺序（即二次加密号）评判 | 赛场 |
|  | 17：30-18：30 | 选手返回驻地，晚餐，休息 | 驻地 |
| 第三天 | 9:00-10:00 | 闭幕式，公布成绩、赛项点评 | 报告厅 |

注：竞赛时间和地点安排以赛前发布赛项指南为准。

六、竞赛试题

1.本赛项公开样题，见附件1。

2.试题库分理论试题和技能试题，分别设10套试题，由赛项执委会在赛前委托命题人员，并签署保密协议，命题人员根据竞赛规程给出的知识点、技能点及其相关要求命题，签字封存后送大赛保密室。

3.每天赛前在监督组长监督下，由裁判长抽取试题库中二套题作为正式竞赛用题及备选赛题。

七、竞赛规则

1.参赛选手报名

（1）以省、自治区、直辖市（以下简称省）为单位组织报名通过全国职业院校技能大赛网络报名系统统一进行。

（2）根据预报名的名额确定正式参赛的名额，每省原则上不超过2支参赛队。组织省级选拔赛的省份，经全国大赛执行委员会备案，在条件许可的情况下可增加1支参赛队名额。

（3）每支参赛队由2名选手组成，配备2名指导教师。

（4）参赛选手须为高等学校全日制在籍学生；本科院校中高职类全日制在籍学生；五年制高职四、五年级在籍学生。高职组参赛选手年龄须不超过25周岁（即1990年7月1日及以后出生）。

2.熟悉场地

（1）参赛选手应在竞赛日程规定的时间熟悉竞赛场地，选手可进入竞赛场地及工位体验。

（2）参赛队熟悉技能竞赛场地后，认为所提供的设备、工具等不符合竞赛规定或有异议时，必须在2小时内由领队提出书面报告送交竞赛仲裁组提请组委会安排整改，超过时效将不予受理。

3.检录与加密解密

（1）检录：正式竞赛前，参赛队按领队抽签顺序参加检录，选手必须携带身份证、学生证、参赛证（简称三证）。检录后选手的三证由加密裁判保管。三证不全者原则上不能通过检录，特殊情况须经所在省教育厅、公安机关出具有效证明。

（2）加密：通过检录的选手取得一次加密号牌，加密号由选手亲自抽取，一次加密裁判统计制表签字交保密室封存；然后选手用一次加密号换取二次加密号牌，同样由选手亲自抽取，由二次加密裁判统计制表交保密室封存。二次加密号即工位号。

（3）解密：根据工位号评判成绩后，经过一次解密、二次解密，确定参赛队对应的成绩。

4.正式比赛

（1）选手凭二次加密号牌进入竞赛场地。选手须达到电工职业资格安全标准的要求，应穿电工安全绝缘鞋；赛场提供竞赛组委会指定的专用设备，不得携带任何工具、存储器、移动工具等进场。

裁判长在选手候赛时间内将竞赛任务书下发到各工位，参赛选手根据任务书要求，检查工具器件，自行分工，合理计划安排。

（2）各参赛队统一听从裁判长发布竞赛开始指令后正式开始竞赛，合理利用现场提供的所有条件完成竞赛任务。

（3）整个竞赛时间为6小时，以现场各工位能观看到的时钟为准。赛场统一提供饮水和小食品，选手休息、饮食等时间都算在竞赛时间内。

（4）竞赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程，并接受裁判员的监督和警示，以确保参赛人身及设备安全。选手因个人误操作造成人身安全事故和设备故障时，裁判长有权中止该队竞赛。

（5）参赛选手在比赛过程中可提出设备器件更换要求，更换的器件经裁判组检测后，如为非人为损坏，由裁判根据现场情况给予补时；如人为损坏或器件正常，每次扣3分；裁判员及时做好记录。

（6）参赛队若提前结束竞赛，应举手向裁判员示意，竞赛结束时间由裁判记录，参赛队结束竞赛后不得再进行任何操作。

（7）裁判长在竞赛结束前30分钟、10分钟进行竞赛剩余时间提醒，裁判长发布竞赛结束指令后所有未完成任务参赛队立即停止操作和工位清理。

（8）竞赛期间参赛选手不得自行离场。

（9）竞赛过程中，参赛选手须严格遵守相关操作规程，确保设备及人身安全，并接受裁判员的监督和警示。

（10）竞赛结束，如无补时，参赛选手不得无故在工位滞留，须在志愿者的引领下有序离开工位到指定地点。

5.成绩评定

（1）理论竞赛采用客观评分方式；技能竞赛采用现场评分方式。现场评分针对电梯机构安装与检测装置调整、电梯电气控制柜的器件安装与线路连接、电梯控制程序设计与调试、电梯故障诊断与排除，以及电梯运行调试与保养等、职业素养进行评判。裁判应在相应评分表处签字。

（2）成绩评定后，由加密裁判按二次加密号统计成绩，签字封存，由裁判长和监督组长共同签字后，由专人送保密室封存。

6.成绩公布

在竞赛监督组、大赛办工作人员监督下，将比赛成绩进行二次解密，获得各参赛队对应的成绩。召开竞赛组委会会议，由裁判长汇报比赛情况和结果，会议对竞赛成绩审核。在闭赛式时公布成绩。

7.竞赛纪律

（1）所有有关专家和裁判将签订保密协议,严守保密纪律，不得透露赛题内容。

（2）任何人不得以任何方式暗示、指导、帮助、影响参赛选手。对造成后果的，视情节轻重酌情扣除参赛选手成绩。

（3）竞赛过程中，除参加当场次竞赛的选手、执行裁判员、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入竞赛现场，参赛人员竞赛完毕应及时退出竞赛现场。对不听劝阻、无理取闹者追究责任，并通报批评。

（4）裁判员、仲裁组成员、其他工作人员违反工作守则，经大赛组委会核实后视情节轻重予以警告处分或取消其任职资格。

（5）对违反竞赛各种纪律的参赛选手及所在代表队和单位，视情节轻重、后果影响、予以取消竞赛评奖资格或通报批评。

八、竞赛环境

1.竞赛场地平整、明亮、通风良好，场地面积满足竞赛要求，场地净高不低于4.0m，竞赛工位按24个工位布置，留有过道。

2.每个竞赛工位提供380V、220V交流电源，380V供电负荷不小于1.5kVA，安装有三相五线制电源25A插座2只；提供独立于三相五线制电源的单相三线制电源一路，功率不小于0.2 kVA，安装有单相电源插座2只。提供独立的电源保护装置和安全保护措施。

3.竞赛工位：每个工位占地不小于18m2（6m×3m），且标明工位号，布置电梯仿真模型2套、电梯控制柜2套、工作准备台1张、电脑桌1张、计算机（或笔记本）1台。

4.每个竞赛工位提供性能完好的台式计算机或笔记本电脑1台，并安装相关应用软件。

（5）赛场设有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。赛场配备维修服务、医疗、生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

（6）组委会安排交通车接送各代表队从驻地至赛场往返的参赛和参加会议等活动。

九、技术规范

高职电梯工程技术、楼宇自动化技术、电气自动化、机电设备维修与管理、机电一体化技术及相关专业所规定的教学内容中涉及到PLC控制、变频调速控制、传感器、低压电气控制、机电设备装调、机电设备的维护等方面的知识和技能要求。

赛项所涉及专业的岗位面向包括电梯设备的制造、安装、改造、调试、维修、保养及外围设备保障的操作及维护，所针对的职业工种为电梯安装维修工，其职业编码为13-036（A），该职业共设5个等级，分别为国家职业资格五级、四级、三级、二级和一级。

赛项技术标准：

《电梯安装验收规范》GB10060-1993

《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003

《电梯维修规范》GB/T 18775-2002

《电梯、自动扶梯、自动人行道术语》　GB/T 7024-1997

《电梯技术条件》　GB/T 10058-1997

《电梯试验方法》GB/T 10059-1997

《电梯曳引机》GB/T 13435-1992

《电气装置安装工程 电梯电气装置施工及验收规范》GB 50182-1993

《低压配电设计规范》 GB50054-95

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

《公共建筑节能设计标准》GB/T50189-2005

《电梯Ｔ型导轨》JG/T 5072.1-1996

十、技术平台

比赛设备采用浙江天煌科技实业有限公司THJDDT-5型电梯控制技术综合实训装置，工具、耗材统一提供。技术平台组成如下：

竞赛设备图片

（一）技术参数及特点

1.输入电源：三相五线制 AC380V±10% 50Hz；

2.整机尺寸（对象+控制柜+电脑桌）：4360mm×1000mm×3100mm；

3.设备高度仿真，按照实际电梯缩小比例设计，包含电梯全部要素，电梯为四层，高度3.0米。透明结构设计，电梯内部结构、运行过程一目了然。使学生能够很直观、透彻地了解、掌握电梯的结构及其动作原理。

4.设备为二座四层群控电梯，每部电梯系统均由一台PLC控制，PLC之间通过通信模块交换数据，电梯外呼统一管理，接近现实中的楼宇电梯控制。学生通过本装置实训，不但可以练习单座电梯控制、提高故障的检测和排除能力，还可以学习电梯群控技术。

5.智能电梯具有机械故障设置和智能故障设置两种设置方式，方便考核。

（二）结构组成及功能

智能电梯由电梯控制柜和电梯模型组成，能实现按钮控制、信号控制、集选控制、人机对话等功能，两台电梯还可以智能群控、电梯远程监控和故障诊断。

电梯高仿真模型：包含驱动装置、轿厢及对重装置、导向系统、门机机构、安全保护机构等组成。驱动装置由曳引机（带有制动器、减速机、导向轮、工业编码器）、曳引钢丝绳和绳头组合等部件组成；导向系统由井道钢架、导轨、导靴等组成；门机机构由轿门、层门、开关门机构、安全触板、门安全光幕保护、门机力矩安全保护、门套等部件组成；安全保护机构由超载装置、缓冲器、安全钳、限速保护装置、终端极限开关安全保护等部件组成；另外配有智能人机、信息系统、视频监控系统。

电梯电气控制柜：包含三菱FX3U-64MR/ES-A或汇川H2U-3232MR（选择配置）、三菱FR-D740-1.5KW或汇川MD280N系列变频器、低压电气（继电器、接触器、热继电器、相序保护器）、安全及门锁回路、智能考核系统等组成部分。

1.单台电梯控制柜（每套含2台）器材清单如下：

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜 | 800×600×1800mm |  | 1 | 台 |
| 2 | 三菱PLC | FX3U-64MR/ES-A | 选择配置 | 1 | 台 |
|  | 汇川PLC | H2U-3232MR |  | 1 | 台 |
| 3 | 三菱变频器 | FR-D740-1.5KW | 选择配置 | 1 | 台 |
|  | 汇川变频器 | MD280N |  | 1 | 台 |
| 4 | 漏电保护器 | 4P/10A |  | 1 | 只 |
| 5 | 空气开关 | 2P/6A |  | 1 | 只 |
| 6 | 透明继电器 | ARM4F-L/DC 24V |  | 4 | 只 |
| 7 |  | ARM2F-L/DC 24V |  | 1 | 只 |
| 8 | 底座 | PYF014A |  | 4 | 只 |
| 9 |  | PYF012A |  | 1 | 只 |
| 10 | 交流接触器 | LC1-D0610M5N |  | 2 | 只 |
| 11 | 热继电器底座 | LA7-D1064 |  | 1 | 只 |
| 12 | 热继电器 | LR2-D1305N（2.5A-4A） |  | 1 | 只 |
| 13 | 相序保护继电器 | XJ3-S |  | 1 | 只 |
| 14 | 变压器 | WDT |  | 1 | 只 |
| 15 | 可调电阻器 | 50W/50Ω |  | 1 | 只 |
| 16 | 保险丝座 | RT14-20 |  | 5 | 只 |
| 17 | 开关电源 | S-100-24 |  | 1 | 只 |
| 18 | 整流桥堆 | KBPC610 |  | 1 | 只 |
| 19 | 急停按钮 | C11 |  | 1 | 只 |
| 20 | 二位旋钮 | D11A |  | 2 | 只 |
| 21 | 平动按钮 | A11黄/绿 |  | 各1 | 只 |
| 22 | 接线端子排 | RST系列弹簧端子 |  | 1 | 套 |
| 23 | 钮子开关 | KN32 |  | 48 | 只 |
| 24 | 航空插座 | YD48K42Z |  | 1 | 只 |
| 25 |  | YD40J31Z |  | 1 | 只 |
| 26 |  | YD28K10Z |  | 1 | 只 |
| 27 | 液晶屏 | YXD-240128C3 |  | 1 | 只 |
| 28 | 线路板 | 功能板 |  | 1 | 块 |
| 29 |  | 继电器板 |  | 1 | 块 |
| 30 |  | 功能板 |  | 1 | 块 |
| 31 |  | 电源板 |  | 1 | 块 |
| 32 | 电源线 | 三相四线4.5米 |  | 1 | 只 |
| 33 | 走线槽 | 35×35 |  | 6 | 米 |
| 34 | 附件 | 螺丝、螺帽 |  | 1 | 套 |

2.单台高仿真电梯实物模型（每套含2台）器材清单如下：

| 序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构钢架 | 1000×900×2500mm | 1 | 套 |
| 2 | 层门装置 | 370×310mm | 4 | 套 |
| 3 | 轿门装置 | 370×310mm | 1 | 套 |
| 4 | 轿架 | 700×600×160mm | 1 | 套 |
| 5 | 安全钳 |  | 1 | 套 |
| 6 | 导靴 |  | 4 | 副 |
| 7 | 限速器 | 0.4m/s | 1 | 套 |
| 8 | 对重装置 | 50Kg | 1 | 套 |
| 9 | 召换盒 | 80×55×230mm | 4 | 套 |
| 10 | 操作箱 | 100×55×260mm | 1 | 套 |
| 11 | 空心导轨 | TK3/2.5m | 2 | 只 |
| 12 | 曳引机 | YJ90 | 1 | 台 |
| 13 | 直流电机 | ZGB60FM31i/ DC:24V/rpm:130 | 1 | 台 |
| 14 | 永磁感应器 | YG-1 | 10 | 只 |
| 15 | 双稳态磁保开关 | KCB-1 | 1 | 只 |
| 16 | 环形磁钢 |  | 8 | 只 |
| 17 | 限位开关 | VM3-03N-40-U56 | 9 | 只 |
| 18 | 行程开关 | JW2A-11H/L7H | 2 | 只 |
| 19 | 接线端子板 | TB-1510L | 2 | 只 |
| 20 | 电梯按钮 | DS-3蓝光 | 1 | 套 |
| 21 | 电梯锁 | DS-3 | 1 | 只 |
| 22 | 钮子开关 | KN32 | 1 | 只 |
| 23 | 同步轮 | ATP30XL050-B | 2 | 只 |
| 24 | 同步带 | 612XL050 | 1 | 只 |
| 25 | 光电编码盘 | ZKT8030-002J-1024BZ2/12-24C | 1 | 只 |
| 26 | 走线槽 | 50×50 | 2.5 | 米 |
| 27 | 航空插座 | YD48K42Z | 1 | 只 |
| 28 |  | YD40J31Z | 1 | 只 |
| 29 |  | YD28K10Z | 1 | 只 |
| 30 | 航空电缆 | 48芯2米、31芯2米、10芯2米 | 各1 | 根 |
| 31 | 滑轮 | L-023 | 10 | 只 |
| 32 | 钢丝绳夹头 | U-3 | 2 | 只 |
| 33 |  | U-8 | 8 | 只 |
| 34 | 钢丝绳 | Φ6×3.4米 | 2 | 根 |
| 35 |  | Φ3×12米 | 1 | 根 |
| 36 | 风扇 |  | 1 | 块 |
| 37 | 指示灯 |  | 1 | 块 |
| 38 | 门安全传感器 | 对射式 | 3 | 只 |
| 39 | 智能人机 | TPC7062KX | 1 | 块 |
| 40 | 信息系统 | LED显示屏 | 1 | 块 |
| 41 | 视频监控系统 | 摄像头 | 1 | 只 |
| 42 | 附件 | 螺丝、螺帽 | 1 | 套 |

3.耗材及配套工具

| 序号 | 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耗材 | 线槽、保险丝、1.0mm2导线（红、绿、黄、黑）、0.5 mm2导线（绿）、号码管、接线端子等 | 1套 |
| 2 | 配套 工具 | 包括小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剥线钳、电工钳、尖嘴钳、斜口钳、电烙铁、试电笔、焊锡丝、镊子、活动扳手、内外六角扳手、便携式万用表及书写工具等 | 1套 |

十一、成绩评定

（一）评分标准的制定原则

按照电梯安装维修工职业岗位的能力要求，本着“科学严谨、公正公平、可操作性强”的原则制定评分标准，结合电梯行业技术标准、规范要求进行评分，综合评价参赛选手职业能力。

（二）评分方法

1、竞赛项目满分为100分。其中理论10分，电梯电气控制原理图设计与绘制5分，电梯机构安装与检测装置调整10分，电梯电气控制柜器件的安装与线路连接20分，电梯控制程序设计与调试30分，电梯故障诊断与排除10分，电梯运行调试与保养5分，职业素养10分。

2、在竞赛过程中，出现电路短路故障扣20分。

3、在竞赛过程中，因操作不当导致人身或设备安全事故，扣20分，情况严重者取消比赛资格。

4、损坏赛场提供的设备和设施，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，扣10分。

5、在竞赛时段，参赛选手有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队综合奖评奖资格。有作弊行为的，取消参赛队综合奖评奖资格。裁判宣布竞赛时间到，选手仍强行操作的，取消参赛队奖项评比资格。

6、按比赛成绩从高分到低分排列参赛队的名次。竞赛成绩相同时，完成工作任务所用时间少的名次在前；竞赛成绩和完成工作任务用时均相同时，控制器编程和相关模块参数设置项的成绩高的名次在前；再次，控制系统选择国产品牌的和职业素养项的成绩高的名次在前。

(三)评分细则

| 一级指标 | 比例 | 二级指标 | 比例 | 知识点、技能点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 理论竞赛 | 10% | 电梯相关知识，选择题、判断题和填空题。 | 10% | 电工基础知识、电力电子技术、电梯电气及自动化控制技术、电梯电气控制知识、电梯的构造与原理、电梯安装与维修技术、PLC基本知识与编程方法、电梯相关技术规范、变频调速技术、电梯四新技术、电梯远程监控系统知识 |
| 电梯电气控制原理图设计与绘制 | 5% | 1.完成电气原理图设计 2.电气符号使用正确 3.电路图文字符号使用正确 | 5% | 电气图原理、电路图图形符号、电路图文字符号。 |
| 电梯机构安装与检测装置调整 | 10% | 电梯机构安装与检测装置调整 | 10% | 机械识图基础、电梯基本构造、曳引钢丝绳、悬挂装置的安装知识、电梯安装技能操作。 |
| 电梯电气控制柜器件的安装与线路连接 | 20% | 1. 电梯电气控制柜器件的安装 | 5% | 电气控制知识，电气元件类型、用途分析。 |
|  |  | 2. 电气控制柜线路连接 | 15% | 电梯各环节的工作原理、PLC的基本知识和结构、I/O接口特性，PLC外围线路的接线 |
| 电梯控制程序设计与调试 | 30% | 1.电梯舒适系统设计与调试 | 3% | 变频器工作原理和使用方法，电梯调速基本操作 |
|  |  | 2.单座电梯运行控制程序设计与调试 | 12% | 电脑编程操作， PLC在电梯控制系统中的应用和编程方法 |
|  |  | 3.群控电梯程序设计与调试 | 5% | PLC在电梯控制系统中的应用和编程方法，PLC故障诊断与排除，解决技术攻关中实际技术难题的综合能力 |
|  |  | 4.电梯监控系统设计与调试 | 10% | 电梯四新技术应用 |
| 电梯故障诊断与排除 | 10% | 1.故障诊断，故障现象描述 | 5% | 电梯电气控制系统的故障分析；如PLC、变压器、整流器、接触器、各类继电器的检测 |
|  |  | 2.故障排除方法正确 | 5% | 电梯电气控制系统的故障排除、能进行电梯的驱动和保护、电梯和安全线路的检测盒排故 |
| 电梯运行调试与保养 | 5% | 对重计算、平层处理、载荷试验及开关门撞击、卡阻，电梯运行中有抖动和振动处理。 | 5% | 对重计算、电梯机械机构的调整 |
| 职业素养 | 10% | 1.设备操作规范性 | 2% | 维修电工基础 |
|  |  | 2.材料利用效率，接线及材料损耗 | 2% | 成本控制 |
|  |  | 3.工具、仪器、仪表使用情况 | 2% | 维修电工基础 |
|  |  | 4.竞赛现场安全、文明情况 | 2% | 综合素质 |
|  |  | 5.团队分工协作情况 | 2% | 团队协作能力 |
| 总计 | 100% |  |  |  |

（四）裁判组成

裁判团队由22人组成，裁判长1名，加密、解密裁判2名，现场评分裁判19名。

十二、奖项设定

赛项设参赛选手团体奖，其中一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。

获得一等奖的参赛队指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十三、赛项安全

（一）安全操作规程

1.赛场由裁判员监督操作的全过程，对出现的操作隐患及时提醒和制止。

2.机械、线路连接完成后，并经裁判签字认可后，才能进行通电运行。参赛选手统一穿着大赛提供的服装，并穿自行配备的绝缘鞋。

3.竞赛过程中，参赛选手应严格遵守安全操作规程，遇有紧急情况，应立即切断电源，在工作人员安排下有序退场。

4.手动、自动运行调试时，应对每个系统分别调试，以避免引起跳闸。特别提醒，考生在进行计算机编程时要及时存盘，避免突然停电造成数据丢失。

5.赛场提供应急医疗措施和消防措施。

（二）安全保卫

为确保全国技能大赛的顺利进行，参赛人员须严格遵守以下安保规定：

1.参赛车辆一律凭大赛组委会核发的证件出入校门，并按指定路线行驶，按指定地点停放。

2.在竞赛开始前，选手要认真阅读场地内张贴的《入场须知》和应急疏散图；参赛各队须在领队的带领下，佩戴统一的参赛证，由引导员引导，方可到达指定位置，不得随意走动。

3.各类人员须严格遵守赛场规则，严禁携带与参赛无关的物品入场，包括液体饮料等。严禁携带易燃易爆等危险品入内。

4.场内不得大声喧哗，说笑打逗，参赛人员要服从工作人员管理。

5.竞赛场内严禁吸烟。

6.安保人员发现不安全隐患及时通报赛场负责人员。

7.参赛人员退场后，需按原路线返回。如果出现安全问题，在安保人员指挥下，迅速按紧急疏散路线撤离现场。

十四、申诉与仲裁

1．各参赛队对不符合大赛和赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁组提出申诉。

2．申诉主体为参赛队领队。

3．申诉启动时，参赛队向赛项仲裁工作组递交领队亲笔签字同意的书面报告。书面报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

4．申诉应在竞赛结束后2小时内向赛项仲裁工作组提出。超过时效不予受理。

5．赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

6．申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果，不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

7．申诉方可随时提出放弃申诉。

十五、竞赛观摩

赛场设置参观观摩通道，届时分批引导高职高专师生、媒体记者现场观摩竞赛进程。

1.观摩对象：面向社会所有人员观摩技能竞赛过程。

2.观摩方法：观摩者需要提前到场外工作人员处登记，在赛场引导员的引导下，有序进入赛场观摩。

3.观摩时不得议论、交谈，不得大声喧哗，严禁与选手进行交流；不得在工位前停留，以免影响选手竞赛;不准向场内评委及工作人员提问；不准拍照；不准吸烟。凡违反规定者，立即取消其观摩资格。

十六、竞赛视频

本赛项竞赛视频将组织专业人员进行竞赛过程、开闭幕式的摄录工作，在赛场四周设立多角度视频监控，赛场外面设立液晶显示屏，场外观摩人员可以清楚地观看到赛场内选手的工作情况。

通过摄录像，记录竞赛全过程，在赛后制作优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料。

十七、竞赛须知

（一）参赛队须知

1.参赛队名称统一使用规定的地区代表队名称，不得使用学校或其他组织、团体的名称。

2.参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，选手因故不能参赛，所在省教育主管部门需出具书面说明并按相关参赛选手资格补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席竞赛。

3.各参赛队要按执委会统一要求，准时到赛前领队会现场。会议期间要认真领会会议内容，如有不明之处，可直接向工作人员询问。

4.领队会上举行抽签仪式，抽签办法见赛项规程。

5.各参赛队要注意饮食卫生，劝阻选手禁食不符合卫生标准要求的食品和饮料，防止食物中毒。

6.各参赛队在竞赛期间，安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。要保证所有参赛选手的安全，防止交通事故和其他意外事故的发生。

（二）指导教师须知

1.各参赛代表队要发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。如发现弄虚作假者，取消参赛资格，名次无效。

2.参赛人员务必于赛前30分钟到赛场等候，迟到15分钟以上按弃权处理。已检录入场的参赛选手未经允许，不得擅自离开赛场。

3.竞赛过程中，除参加当场次竞赛的选手、执行裁判、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入竞赛现场，参赛人员竞赛完毕按要求应及时退出竞赛现场。

4.各代表队领队要坚决执行竞赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件和允许自带的刀具和量具等。

5.参赛选手认为所提供的设备、工具和毛坯等不符合竞赛规定；或对裁判等工作人员的工作有异议时，必须在2小时内由领队提出书面报告送交仲裁委员会。口头报告或其他人员要求解释处理，仲裁委员会不予受理。

6.参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则以弃权处理。

7.对申诉的仲裁结果，领队要带头服从和执行，还应说服选手服从和执行。

8.指导教师应认真研究和掌握本赛项竞赛的技术规则和赛场要求，指导选手做好赛前的一切技术准备和应试准备。

9.领队和指导教师应在赛后做好技术总结和工作总结。

（三）参赛选手须知

1.参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2.参赛选手凭证入场，参赛选手统一穿着大赛提供的服装，并穿自行配备的绝缘鞋。

3.竞赛期间不准携带任何通讯工具、移动存储器、照相器材等与竞赛无关的用品，按照《竞赛规程（细则）》要求携带个人物品，否则取消该队参赛资格。

4.尊重裁判和赛场工作人员，自觉遵守赛场纪律和秩序。

5.参赛选手赛场外的管理由各参赛队领队和指导教师负责。

6.参赛选手须达到电工职业资格安全标准的要求。

7.在参赛期间，参赛选手应当注意保持工作环境及设备摆放符合企业生产“5S”的原则。

（四）工作人员须知

1.大赛全体工作人员必须服从组委会统一指挥，认真履行职责，做好竞赛服务工作。

2.全体工作人员要按分工准时到岗，尽职尽责做好分内各项工作，保证竞赛顺利进行。

3.认真检查、核准证件，非竞赛人员不准进入赛场，非参赛选手不准进入赛场。

4.竞赛出现技术问题（包括设备、器材等）应与裁判组及时汇报，按照裁判要求进行相关处理。

5.如遇突发事件，要及时向赛项执行组报告，同时做好疏导工作，避免重大事故发生，确保大赛圆满成功。

6.认真组织参赛选手的点名报到与赛前的准备工作，维护好竞赛秩序，遇有重大问题及时与组委会联系协商解决办法。

7.技术组工作人员竞赛全程都要坚守岗位，做好全方位技术支撑。

8.工作人员不许在赛场内接听或打电话，负责监场的人员在竞赛进行时一律关闭手机。

（五）裁判工作守则

1.裁判长工作守则

1)竞赛前，对场地，器材，竞赛日程及裁判员的分配等做好检查和安排工作；组织裁判员学习规则并进行考核。

2)组织和领导大赛裁判工作。必要时可临时调整裁判员的工作。

3)掌握大赛竞赛进程，根据规则解决竞赛中有关问题。

4)有权对技术犯规提出警告甚至取消严重犯规竞赛选手的竞赛资格和录取资格，并处理竞赛中提出的各种疑难问题。

5)检查和督促分管的裁判员工作。

6)对竞赛成绩进行审核，签字确认。

7)竞赛结束后，组织裁判员进行总结，写出书面报告送大赛组委会。

8)对竞赛进行技术点评，并写出书面报告送大赛组委会。

9)协助组委会维持场内秩序。

2.裁判员工作守则

1）裁判团队要在裁判长的负责下，根据赛项执委会和赛项专家工作组的要求，在赛前组织培训，认真学习赛项竞赛规程，熟悉竞赛规则、注意事项和技术装备，统一执裁标准，提高执裁水平。

2）裁判执裁前要在赛项执委会和赛项专家工作组的安排下，对赛场进行检查，做好执裁场次的准备工作。

3）在裁判长的领导下，依据相关规定进行现场执裁，做好竞赛监督、检查工作，维护赛场秩序，保证竞赛顺利进行。

4）选手入场时，逐个核查竞赛选手参赛号，对携带个人身份信息证件和违规物品进入赛场选手，应立即收缴并单独保管，如发现选手冒名顶替，应报裁判长按相关规定处理。

5）认真填写《赛场记录表》的全部内容。

6）赛前向竞赛选手宣读竞赛须知。

7）裁判员在执裁过程中无权解释竞赛试题内容。

8）竞赛过程中，裁判应对违规选手提出警告，并记录在《赛场记录表》上。

9）竞赛结束前15分钟提醒选手。到达竞赛结束时刻，经警告无效后应强制中止竞赛。

10）按规定装订、密封应递交的资料和制作成果。如发现竞赛资料不齐全，应立即报裁判长追查。

11）裁判人员工作期间不得携带个人通讯工具，不得以任何形式徇私舞弊，不得擅离职守，不得在赛场内吸烟、阅读书报或谈笑，不准抄题、做题，不得将赛题带出赛场。

12）按照评分标准，对竞赛结果进行评审、评判。评审、评判要客观、公正，标准要统一。

13） 要遵守《保密协议》，保守竞赛秘密。竞赛期间，不得向各赛区领队、教练及选手泄露、暗示大赛秘密。

3.裁判人员保密守则

1）尊重大赛组委会和执委会，尊重裁判和监督仲裁，尊重参赛单位和选手，客观、公正地履行职责。

2）遵守职业道德，遵守大赛纪律，在确定大赛专家身份后至大赛结束前，不私下接触参赛单位和个人，不参与以大赛名义举办的收费培训。不收受他人的财物或其他好处。

3）遵守试题管理规定中的保密协议，不透漏与大赛有关的涉密信息。

4）遵守公正、公平原则，不干预裁判工作，不影响竞赛成绩。不给参赛选手或单位的违纪行为说情、解脱。

5）不隐瞒按规定应该回避的事项。

6）对于涉嫌泄密事宜，愿接受、协助、配合相关部门的监督检查，并履行举证义务。

7)竞赛期间，参与评分、统计人员对参赛选手成绩必须保密，不得对外有意或无意泄露参赛选手竞赛成绩。参赛选手的竞赛成绩由大赛组委会审定后，统一公布。

十八、资源转化

在大赛执委会的领导与监督下，赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，在计划时间内完成资源转化工作。

- （一）可提供以下基本资源

1.结合竞赛平台和竞赛内容，训练单元按任务模块或技能模块组织设置，开发教学用实训软件，包含技能介绍、技能要点、操作流程演示视频/动画等训练资料，降低实训成本，扩大赛项影响力。

2．提供项目式实操教程，提供训练大纲、技能要点、评价指标等。

（二）可提供以下拓展资源

1.赛后30日内向大赛执委会提供专家点评视频、优秀选手/指导教师访谈视频，建设资源共享教学资源。

2. 赛后30日内向大赛执委会提供竞赛过程的全套音视频素材；

3. 赛后30日内建立试题题库，搜集各地竞赛试题，为各学校开展项目实训提供参考。

4. 赛后60日内针对赛项竞赛平台，修订《智能电梯装调与维护》、《嵌入式组态控制技术（第二版）》和《变频器》立体化教材，并邀请部分学校、行业、企业专家参编，要做到深入浅出，图文并茂，作为课程标准训练教材。