附件1：

2015年全省职业院校技能大赛

竞赛项目方案

一、大赛名称 嵌入式应用开发

二、比赛时间 2015年4月

三、比赛地点 山西职业技术学院

主办单位：山西省教育厅、山西省人力资源和社会保障厅、山西省总工会

承办单位：山西职业技术学院

四、竞赛内容

本赛项是基于Android平台的嵌入式赛项。参赛选手在规定时间内组装、调试竞赛平台，运用无线传输技术，通过平板来控制竞赛平台，利用传感器探测来完成大赛设定的各项任务，同时在平板上实时显示竞赛平台的运动状态。整个竞赛以现实交通为模型，贴近实际，综合考察学生对Android应用开发、无线数据传输和传感器技术等相关嵌入式技术的应用。

（一）产品组装调试

参赛选手在规定时间内阅读相关技术文档与操作规范，焊接、调试一块功能电路板，并对该电路板进行整机调试，使其达到规定的技术指标。

（二）赛道任务

参赛选手根据大赛要求编写开发Android应用程序，利用平板电脑通过无线方式控制竞赛平台在赛道地图上完成二维码识别，颜色识别，拍照，超声波测距，红外通信，光照强度监测等赛道任务，同时在平板电脑显示各功能测试点的数据或图像。

五、竞赛方式

1、嵌入式应用开发竞赛项目采用团队比赛形式，赛项工作时间为4小时。由3名参赛学生组成一个工作组（包括一名队长），男女不限（必须是符合有关规定要求的高等、职业院校在籍学生）。按要求共同完成书面解答与实际操作一体的工作任务。

2、竞赛项目采取任务书形式下达竞赛要求。

3、每队设2名指导教师，指导教师不参与竞赛任务的完成，在比赛过程中，由参赛学生提出申请，指导教师可在赛会指定的辅导区域对参赛选手进行口头指导，整场比赛有一次指导机会，指导时间为10分钟。

六、竞赛流程与规则

1．各参赛队自带笔记本电脑和平板电脑，以及电路焊接所需的工具。禁止携带任何纸质材料。

2．由抽签确定参赛队的比赛工位。各参赛队竞赛顺序和竞赛工位号均由抽签结果确定。比赛前15分钟进入比赛工位，核对现场提供的器件、技术资料、工具等；比赛开始后，拆封比赛任务书，进行竞赛；

参赛选手迟到超过30分钟不得入场。若提前结束比赛，需到赛会指定的地方休息，不得离开休息区。严禁将试卷带出考场。

3．参赛选手必须达到维修电工中级要求的技术和安全水平。比赛过程中，参赛选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，确保设备及人身安全，并接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示。

4．竞赛时间为6小时，连续进行。比赛期间，允许参赛队员在规定时间内按照规则，在指导区接受指导教师指导。参赛选手可自主选择是否要求指导，接受指导的时间计入竞赛总用时。比赛期间，食品和饮水由赛场统一提供，选手休息、饮食或如厕时间均计算在竞赛总用时。

5．比赛期间参赛选手不得离场，不得携带手机、无线上网卡、移动存储设备、纸质资料等物品，参赛选手须在比赛工位的计算机规定文件夹内存储比赛文档。

6．竞赛过程中，若因选手个人因素造成设备故障或损坏，无法继续比赛，裁判长有权决定终止该队比赛；若因设备自身故障导致选手中断比赛，由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

7．若参赛队提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛结束时间由裁判员记录，参赛队要确认已成功提交竞赛要求的文件，裁判员与参赛队队长一起签字确认，参赛队在确认后不得再进行任何操作。

8．比赛结束后，参赛选手须清理工位，经裁判员同意后方可离开。

- 七、比赛器材、技术平台和场地要求

（一）比赛器材：

采用北京百科融创教学仪器设备有限公司的嵌入式应用开发实训平台，该竞赛平台的具体参数如下：

| 名称 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 车长X车宽 | 280mmX210mm |
| 空车重量 | 1000g |
| 有效载荷 | 850g |
| 电源 | 锂电池（6800mA，12V输出） |
| 主要功能模块 | 300万云台摄像头、测速码盘、超声波传感器、WiFi功能模块、智能车运动控制、传感器数据检测、视频采集与处理、二维码识别、颜色识别、无线通信、APP应用开发等 |

（二）技术平台：

通信及任务控制平台采用android平台。

核心控制器MCU支持STC、TI以及ST等多家公司提供的处理器。

传感器模块采用超声波、光照、温度、红外等传感器。

（三）赛项使用设备的相关参数如下：

1．万用表

测量电子电路电压、电流、电阻、电容值

交流电压：750V±(0.8%+3)；

直流电流：20A±(0.8%+1)；

直流电压：1000V±(0.5%+1)；

交流电流：20A±(1%+3)；

电阻：200MΩ±(0.8%+1)；

电容：100mF±(4%+3)。

2.示波器

通道数:2；

模拟带宽:≥60MHz；

垂直灵敏度:2 mV/div--- 5V/div；

时基范围:1ns ---50s/div；

单次采样:250MSa/s；

等效采样:50GSa/s；

输入阻抗:1MΩ//13pF；

输入通道耦合 A1&A2:直流、交流、接地；

触发类型:边沿、视频、脉宽；

触发方式:自动、普通、单次；

触发源:CH1、CH2、Ext、Ext/5、Ext(50Ω)；

水平精度:±0.01%；

数学操作:加、减、乘、除；

存储:10组波形、10种设置；

电源:全球通用，100~225V,功率＜50W。

3.恒温烙铁

以可调、稳定的温度进行焊接操作；

发热体采用特制的PTC发热元件，温度恒定，低热阻设计，防静电设计，功率＜80W，烙铁温度80----480摄氏度。

4.热风焊台

以可调、稳定的温度进行拆装补焊操作

功率消耗：550W（Max）；

气流类型：膜片式专用泵；

气流量：23L/min(最大)；

温度调节范围：100～480℃；

显示方式：LED数显、手柄长度（包括手柄线）：120cm；

噪音：＜40dB；

喷嘴：1125、1126、1130

发热芯：进口850D发热丝(550W)220V。

5.直流稳压电源

提供稳定的直流电压及电流输出

额定输出电压：I路 0-30 V，II路 0-30 V, III路 2.5V/3.3V/5V  3A；

额定输出电流：I路 0-3A，II路 0-3A, III路 3A；

额定输出功率：195W；

6.工具箱

含螺丝刀套件、防静电镊子、吸锡枪、放大镜、扁嘴钳、防静电刷子、芯片盒、酒精壶、助焊剂、刀片、飞线、导热硅胶、吸锡线、画笔等。

7.电脑主机

双核以上处理器，2G以上内存，300G以上硬盘，百兆网络接口，USB接口，WINXP/WIN7操作系统。

八、场地要求

竞赛在室内进行，竞赛环境总面积为100㎡以上（可根据实际场地分多个组别），赛位设置按照大U字形结构布置。在U字形结构的中央布置有五组比赛专用赛道，各训练测试赛道分布于参赛队工作区附近。

每个参赛队工作区间面积大约9㎡（3m×3m），确保参赛队之间互不干扰。工作区间内放置有2张工作台，3把工作椅（凳），其中1张作为焊接调试操作平台使用，工作台上面摆放电子仪器仪表和电子制作工具等，工作台内提供有220V电源。

九、评分方法及奖项设置

（一）参赛队成绩由评分裁判组统一评定。采用分步得分、错误不传递、累计总分的计分方式，分别计算各分项得分，再按规定的比例计入团体总分。竞赛只计团体竞赛成绩，不计参赛选手个人成绩。竞赛名次按照得分高低排序。

（二）系统组装与调试满分为100分，分别从安全操作与制作工艺、功能与测试、创新与特色三个方面评分。

（三）参赛队的名次按竞赛成绩从高到低排列，若竞赛成绩相同，则赛道任务测试用时少的参赛队名次在前。

（四）竞赛过程中，参赛选手如有舞弊、不服从裁判判决、扰乱赛场秩序等行为，裁判长通知评分裁判组，评分裁判组按照规定扣减相应分数，情节严重的裁判长可取消参赛选手竞赛资格，竞赛成绩记为零分。

（五） 本赛项只设置团体奖项

团体一等奖（10%）

团体二等奖（20%）

团体三等奖（30%）

十、申诉与仲裁

1．申诉

（1）参赛队对不符合竞赛规定的设备、软件、工具和材料备件，有失公正的检测、评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

（2）申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时限将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向赛项仲裁组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

（3）赛项仲裁组收到申诉报告后，如受理申诉，要通知申诉方举办听证会的时间和地点，而后根据申诉事由进行审查，6小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果；如不受理申诉，要说明理由。

（4）申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。申诉人不满意赛项仲裁组处理结果的，可向大赛高职组赛事仲裁工作组提出复议申请。

2．仲裁

（1）大赛设仲裁工作组，负责受理大赛中出现的所有申诉并进行仲裁，以保证竞赛的顺利进行和竞赛结果公平、公正。

（2）仲裁工作组的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则按弃权处理。

十一、竞赛观摩

大赛设立观摩区，参赛队队员及老师可以在指定区域观摩，保持安静，不得喧哗等干扰参赛队员比赛任何行为。

十二、竞赛须知

（一）、参赛队须知

1．参赛队名称使用学校名称。

2．大赛不统一安排食宿。

3．每个参赛队由三名学生组成。

4．参赛队员在报名获得审核确认后，原则上不再更换，如筹备过程中，队员因故不能参赛，所在学校需出具书面说明并按相关规定补充人员并接受审核；竞赛开始后，参赛队不得更换参赛队员，允许队员缺席比赛。

5．参赛队按照大赛赛程安排凭大赛组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加比赛及相关活动。

6．各代表队须为每位参赛选手办理意外伤害保险；参赛队员着装，须符合安全生产及竞赛要求。

7．参赛队员应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥、文明竞赛；持证进入赛场，禁止将通讯工具、自编电子或文字资料带入赛场。

8．组委会统一安排各参赛队在比赛前一天进入赛场熟悉环境和设施情况。

9．竞赛时间为6小时。

10．其它未尽事宜，可向组委会会务组联系、咨询。

（二）、指导教师须知

1．指导教师经报名、审核后确定，一经确定不得更换。允许指导教师缺席比赛。

2．指导教师不得进入赛场内进行指导。

3．严格遵守赛场的规章制度，服从裁判，文明竞赛。

（三）、竞赛选手须知

1．参赛选手应严格遵守赛场规章、操作规程和工艺准则，保证人身及设备安全，接受裁判员的监督和警示，文明竞赛。

2．选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查。

3．参赛选手进入赛场时需要携带大赛规定的工具及设备，包括电动螺丝刀、万用表、工具箱（含工具）、防静电服。不允许携带其它物品，包括任何书籍和其他纸质资料（相关技术资料的电子文档有组委会提供）、通讯工具和存储设备（如U盘）等。

4．各参赛队应在规定的时间进入赛场熟悉环境，入场后赛场工作人员与参赛选手共同确认操作条件及设备状况，参赛队员必须确认材料、工具等。

5．竞赛时，在收到开赛信号前不得启动操作，各参赛队自行决定分工、工作程序和时间安排，在指定赛位上完成竞赛项目，严禁作弊行为。

6．竞赛过程中，因严重操作失误或安全事故不能进行比赛的(例如因操作原因发生短路导致赛场断电的、造成设备不能正常工作的)，现场裁判员有权中止该队比赛。

7．凡在竞赛期间擅自离开的选手不得返回赛场。

8．为培养技能型人才的工作风格，在参赛期间，选手应当注意保持工作环境及设备摆放符合企业生产“5S”（即整理、整顿、清扫、清洁和素养）的原则，对于出现的有关不符合“5S”原则现象，裁判员有权酌情扣分。

9．在比赛中如遇非人为因素造成的设备故障，经裁判确认后，可向裁判长申请补足排除故障的时间。

10．参赛队欲提前结束比赛，应向现场裁判员举手示意，由裁判员记录比赛终止时间，比赛终止后，不得再进行任何与比赛有关的操作。

11．每个参赛组在结束比赛前需向裁判员提交程序电子版及绘制完成电路图，裁判员将记录提交时间，并由参赛队队长及裁判员签字确认。

（四）、赛场管理须知

1．竞赛现场设裁判长1名，竞赛中裁判要秉公裁判，监督检查参赛队安全有序竞赛。如遇疑问或争议，须请示裁判长裁决。

2．参赛队进入赛场，裁判及赛场工作人员应按规定审查允许带入赛场的资料和物品，经审查后如发现不允许带入赛场的物品，交由参赛队随行人员保管，赛场不提供保管服务。

3．回避制度：有组队参加竞赛的院校，其教师不得参加裁判工作。

（五）、赛场纪律

符合下列情形之一的参赛队，经裁判组裁定后中止其竞赛：

1．不服从裁判、扰乱赛场秩序、干扰其他参赛队比赛情况，裁判组应提出警告。情节特别严重，造成竞赛中止的，由裁判长裁定后，中止比赛，并取消比赛资格和竞赛成绩。

2．竞赛过程中，由于选手技能不熟练或疏忽大意造成计算机、设备等严重损坏，由裁判组裁定其中止比赛，保留竞赛资格，累计其有效竞赛成绩。

3．竞赛过程中，产生重大安全事故、或有产生重大安全事故隐患，经裁判提醒无效的，裁判员可暂停其竞赛，由裁判组裁定其竞赛结束，保留竞赛资格和有效竞赛成绩。

十三、技能大赛安全制度

1．领队、裁判、指导教师、工作人员及参赛选手等所有人员不准在竞赛场所和禁烟区域吸烟。

2．参赛选手要服从管理、听从指挥，在规定区域活动，不得擅自离开。

3．参赛选手应爱护竞赛场所的仪器设备，不得将竞赛提供的工具、材料等物品带出赛场。

4．根据赛场状况及任务要求，在确保安全情况下，完成各项任务。比赛结束后，必须关闭电源，清理桌面，设备恢复原状。

5．比赛期间如发生火情，伤病等特殊情况，要保持镇定，服从现场组委会指挥，参与扑救或有序撤离。

6．参赛选手及工作人员要妥善保管好自己的贵重物品，以免丢失。